新田县合鑫不锈钢制品有限公司

年产3300张不锈钢门建设项目变更

环境影响报告表

（报批稿）

建设单位：新田县合鑫不锈钢制品有限公司

编制单位：湖南智盛翰海环保科技有限公司

二O二O年十月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	8

三、环境质量状况	13

四、评价适用标准	18

五、建设项目工程分析	21

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	28

七、环境影响分析	28

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	49

九、结论与建议	50

附图：

附图1  项目地理位置示意图

附图2  变更前项目总平面布置图

附图3  变更后项目总平面布置图

附图4  环境现状监测布点图

附图5  环保目标示意图

附件：

附件1  委托书

附件2  原环评批复

附件3  国土手续

附件4  质保单及监测报告

附件5  专家签到表

附件6  专家评审意见

附表：

附表1 建设项目环评审批基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 新田县合鑫不锈钢制品有限公司年产3300张不锈钢门建设项目变更 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新田县合鑫不锈钢制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 骆红祥 |  |  | 联系人 |  | 骆红辉 |  |  |
| 通讯地址 | 新田县工业园南园玉麟路北侧支二路以南 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15074605688 |  | 传真 | / | 邮政编码 |  | 425700 |  |
| 建设地点 | 新田县工业园南园玉麟路北侧支二路以南 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及 代 码 | C3312 金属门窗制造 |  |  |  |
| 立项审批 部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 20188 |  |  | 建筑面积 （平方米） | 8825.29 |  |  |  |
| 总 投 资 (万 元) | 300 | 环保投资 (万元) |  | 62 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 20.67% |
| 评价经费 (万 元) | / | 投产日期 |  | 2020年12月 |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模 1、项目由来 新田县合鑫不锈钢制品有限公司成立于2012年04月19日，主要开展不锈钢制品加工、销售业务。 2012年04月，新田县合鑫不锈钢制品有限公司在新田县工业园南园玉麟路北侧支二路以南，投资1200万元建设了“新田县合鑫不锈钢制品有限公司年产3300张不锈钢门建设项目”，2016年办理了项目环评手续。2017年01月03日取得了新田县环境保护局的批复（新环审字[2017]3号）。由于项目部分设施依然还在建设中，且项目实际建设内容较环评阶段发生了重大变动，目前尚未完成环保验收手续。 项目建设过程中，具体变动内容如下： - 产品方案发生了变动：项目在原环评的基础上增加了1类产品，年产规模为4800门，原环评评价的产品产能不发生变动，项目实际情况较环评发生了变动。 - 工艺流程发生了变动：新增的产品工艺较原产品工艺发生了变动，新增了喷塑和喷漆工序。原产品的生产工艺不发生变化，较环评发生了变动。 （3）设备、原辅料发生了变动：项目新增产品后，同步新增了原料、设备，较环评发生了变动。 （4）环保措施发生了变化：产品增加后，产排污也同步增加，污防措施需要同步设置，较环评发生了变动。 除以上变更外，其他工程内容未发生变化。 根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号），建设项目的性质、规模、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动时，且可能导致环境影响显著变化的，界定为重大变动。应重新报批环境影响文件。本项目生产给规模发生了重大变动，且各项部分污染防治措施发生了重大变动，故本项目需进行环评变更。 为完善环评手续，使项目顺利进行竣工环保验收，新田县合鑫不锈钢制品有限公司特委托湖南智盛翰海环保科技有限公司对该项目进行项目变更环境影响评价。我司接受委托后，收集相关资料。依据国家和地方环保法律、法规，编制了“新田县合鑫不锈钢制品有限公司年产3300张不锈钢门建设项目变更环境影响报告表”。 2、项目概况 项目名称：新田县合鑫不锈钢制品有限公司年产3300张不锈钢门建设项目变更 建设性质：变更 建设单位：新田县合鑫不锈钢制品有限公司 建设地点：新田县工业园南园玉麟路北侧支二路以南，项目地理位置详见附图1。 项目总投资：总投资300万元； 劳动定员及工作制度：由于项目实际劳动人口并未达到原环评规划数量，故本次环评不会新增劳动定员，依然为年生产300天，日工作时间8小时，实行白班制。 3、建设内容和规模 （1）工程主要建设内容 目前项目主体工程均已建成，本次项目主要是依托已建成的厂房和主体工程，建设本项目，主要为设备设施的安装。项目变更后，占地面积（20188m2）不会发生变化，建筑面积（8825.29m2）不会发生变化。项目变更前后，主要对部分主体工程功能进行了调整，以便于生产活动开展。本次变更工程总投资为300万元。详见表0。 表0 项目主要建设内容 项目组成; 建设内容; 环评阶段; 实际情况; 变化情况. 主体工程; 厂房1; 轻钢结构，成品仓库，占地面积1843.63m2，建筑面积1843.63 m2; 轻钢结构，成品仓库，占地面积1843.63m2，建筑面积1843.63 m2; 无变化. 厂房2; 轻钢结构，占地面积2818.8m2，建筑面积2818.8m2，包括裁剪、折弯、焊接以及原材料区等; 轻钢结构，占地面积2818.8m2，建筑面积2818.8m2，包括裁剪、折弯以及原材料区; 主体功能发生变化. 厂房3; 轻钢结构，占地面积1843.63m2，建筑面积1843.63m2，主要分为上胶、装配区等; 轻钢结构，占地面积1843.63m2，建筑面积1843.63m2，主要分为焊接、上胶、装配区等; 主体功能发生变化. 厂房4; 轻钢结构，占地面积2254.23m2，建筑面积2254.23 m2，主要为组装厂房; 轻钢结构，占地面积2254.23m2，建筑面积2254.23 m2，主要为喷漆、喷塑、包装区; 主体功能发生变化. 辅助工程; 综合办公楼; 砖混结构，四层（17.9m），占地面积600m2，建筑面积2400 m2，位于厂区南侧; 砖混结构，四层（17.9m），占地面积600m2，建筑面积2400 m2，位于厂区南侧; 无变化. 门卫室; 一层砖混结构，占地面积65m2，建筑面积65 m2，位于厂区南侧; 一层砖混结构，占地面积65m2，建筑面积65 m2，位于厂区南侧; 无变化. 食堂; 轻钢结构，占地面积252m2，位于办公综合楼西侧; 轻钢结构，占地面积252m2，位于办公综合楼西侧; 无变化. 篮球场; 占地面积481m2，位于食堂南侧; 占地面积481m2，位于食堂南侧; 无变化. 配套工程; 给水; 本项目生产用水来源于市政供水; 本项目生产用水来源于市政供水; 无变化. 排水; 厂区排水采用雨污分流，雨水经厂区雨水收集系统排入市政雨水管网; 厂区排水采用雨污分流，雨水经厂区雨水收集系统排入市政雨水管网; 无变化. 食堂废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理后排至新田县污水处理厂，最终排至新田河; 食堂废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理后排至新田县污水处理厂，最终排至新田河; 无变化. 供电; 本项目供电引至附近变压器; 本项目供电引至附近变压器; 无变化. 环保工程; 废水 处理; 厂区排水采用雨污分流，雨水经厂区雨水收集系统排入市政雨水管网，食堂废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理后排至新田县污水处理厂，最终排至新田河; 厂区排水采用雨污分流，雨水经厂区雨水收集系统排入市政雨水管网，食堂废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理后排至新田县污水处理厂，最终排至新田河; 无变化. 废气 处理; 发泡胶使用过程挥发的有机废气及焊接过程产生的焊接烟尘通过加强车间通排风措施处理; 发泡胶使用过程挥发的有机废气及焊接过程产生的焊接烟尘通过加强车间通排风措施处理; 无变化. /; 天然气燃烧废气，通过15m高1#排气筒直排; 新增措施. /; 有机废气经集气罩收集后，进入“吸附棉+光氧催化+活性炭吸附”系统处理后，再通过15m高2#排气筒外排; 新增措施. /; 喷塑废气经收集后，采用滤筒处理后，再通过15m高3#排气筒外排; 新增措施. 食堂油烟采用油烟净化器处理; 食堂油烟采用油烟净化器处理; 无变化. 噪声; 高噪声设备均采取隔声、减震等措施; 高噪声设备均采取隔声、减震等措施; 需要对新增设备采取措施. 固废 处理; 生产过程金属边角料集中收集外售，废玻璃料交由玻璃企业回收处置，发泡胶桶集中收集交由厂家回收处置，职工生活垃圾交由环卫部门清运; 项目产生的废边角料由工人集中集中收集后，全部外售回收公司处置；废活性炭、废包装材料、焊接残渣交由环卫部门清运处置；油漆桶均返回厂家回收利用；胶桶经统一收集后，定期委托有资质单位处置; 部分新增措施. （2）主要设备、设施 项目变更后，项目主要设备见表1。 表1 项目变更前后主要设备表 序号; 设备名称; 型号; 变更前数量（台）; 实际数量（台）; 变化情况. 1; 剪板机; 广床牌; 2; 3; 增加1台. 2; 折弯机; 广床牌; 2; 4; 增加2台. 3; 氩弧焊; 烽火牌; 8; 16; 增加8台. （4）主要原辅材料 项目变更前后，项目主要原辅材消耗情况见表2。 表2 项目变更前后原辅材料使用情况 物料名称; 年用量; 用量变化情况; 来源、存储方式. 变更前; 变更后. 不锈钢板; 100t/a; 230t/a; 增加120t/a; 外购，仓库存储. 玻璃; 4000m2/a; 4000m2/a; 无变化. 中性硅酮耐候密封胶; 1600支/a; 3200支/a; 增加1600支/a. 发泡胶; 130桶/a; 260桶/a; 增加130桶/a. 氩气; 440瓶/a; 900瓶/a; 增加460瓶/a. 实心焊丝; 1.2t/a; 2.4t/a; 增加1.2t/a. 塑粉; 0; 3t/a; 增加3t/a. 水性色漆; 0; 3t/a; 增加3t/a. 水性清漆; 0; 2t/a; 增加2t/a. 活性炭; 0; 0.4t/a; 增加0.4t/a. 天然气（罐装）; 0; 4.5万m3/a; 增加4.5万m3/a. 水性色/清漆：以水作溶剂，仅采用少量低毒性醇醚类有机溶剂的涂料，其主要成分为水溶性固体份、乙醇、增亮剂及其添加剂，此类涂料挥发性有机成分少，属于环保型涂料。 塑粉：属于热固性粉末涂料，主要用于喷涂行业，本项目所使用的塑粉是一种由纯聚酯、TGIC、钛白粉、蜡、硫酸钡、流平剂、颜料及其他助剂组成的混合物。 天然气：属于清洁能源，无色、无味、无毒，其主要成分为甲烷，燃烧后生成二氧化碳、水。 （5）产品方案 项目变更后，产品种类和产能均发生了变化，具体情况详见表3。 表3 变更前后项目产品方案一览表 产品名称; 变更前; 变更后; 变化情况. 产品规格; 产量; 产品规格; 产量. 封玻璃不锈钢门; 2000×2900mm; 2800张/a; 2000×2900mm; 2800张/a; 不变. 不封玻璃不锈钢门; 1800×3000mm; 500张/a; 1800×3000mm; 500张/a; 不变. 不锈钢仿铜门; /; /; 2000×2800mm; 1800张/a; 增加1800张/a. 不锈钢仿铜门; /; /; 900×2800mm; 3000张/a; 增加3000张/a. （6）公用工程 1）给排水 给水：项目变更后，项目用水依然取自城市自来水管网。 排水：项目变更后，不会新增废水，项目排水体制采用雨污分流制；雨水经管道收集后排至周边市政雨水管，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水系统。 2）供电 项目供配电系统较变更前，并未发生变化，项目用电依然由市政电网提供，可以满足项目用电需求。 3）能源 项目变更后，办公室及门卫室采用空调供暖。生产过程采用燃天然气热风炉供热。 3、产业政策符合性分析 项目变更后，所从事的行业为不锈钢门，较变更前并未发生改变。项目属于《国民经济行业分类与代码（GB/T 4754—2017）》分类中的“C制造业，C2130 金属家具制造”。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，拟建项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许类。故项目符合产业政策的相关要求。 家具行业属于二类工业，由于项目位于新田工业园内。根据《湖南省永州市新田工业园项目环境影响报告书》的批复（湘环评[2008]180号文），新田县工业园允许一类、二类工业项目，项目不属于工业园限制和禁止类项目，故本项目的行业类别和用地要求均符合新田县工业园区规划要求，故评价认为项目变更后依然符合规划要求。 4、总平面布置及合理性分析 项目变更后，建设地点和厂区主体工程无变动。 项目变动后，项目主入口依然位于南侧。厂区由南往北依次为综合办公楼，厂房1、厂房2、厂房3、厂房4，食堂位于办公综合楼西侧，食堂南侧为篮球场，固废暂存区均设置在项目的西北侧。生产线生产设备按照生产工艺流程布设，厂房外为基础道路，交通方便，便于工作人员日常工作需要以及货物的运输。 项目生产线生产设备按照生产工艺流程布设，厂房外为基础道路，交通方便，便于工作人员日常工作需要以及货物的运输。该项目位于新田县工业园内，园区建筑物按照物流走向分区布置，以人流、物流通畅、便捷、互不干扰为原则，能有效避免各功能区的相互干扰，并且工业园已对园区内围墙周围、道路两旁及其建筑物周围进行绿化，能有效减少项目减少噪声传播对周围环境的影响。从环境保护角度分析，项目变更后，总平面图布局依然合理。 |
| 1.2本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1.2.1与项目有关的原有污染问题 通过现场调查，项目原环评批复的“年产3300张不锈钢门项目”已初步建成，现处于试产调试阶段，另外项目新增的工程内容已处于建设阶段，通过实地调查。项目内无明显的环境污染问题，项目针对废气已按照环评要求采取了措施，目前由于只是部分工作人员在项目内施工，调试，现有生活污水产生量少，均是采取化粪池处理后，用于周边绿地浇灌，未外排。同时项目内未遗存固废，为了了解项目噪声排放情况，本次评价特委托湖南中雁环保科技有限公司于2020年09月03日-09月04日对项目东西南北场界进行声环境实测，各监测点按昼夜分段监测，监测2天，白天和夜间各1次。监测结果见下表。 表4 噪声现状监测结果 单位：dB(A) 点位; 日期; 实测值; 标准值; 工况. 昼; 夜; 昼; 夜; 正常施工、运营期间. 厂界南1m处; 09月03日; 53.6; 48.0; 65; 55. 09月04日; 57.1; 48.2; 65; 55. 厂界东1m处; 09月03日; 52.8; 47.6; 65; 55. 09月04日; 53.6; 49.3; 65; 55. 厂界北1m处; 09月03日; 51.3; 44.5; 65; 55. 09月04日; 54.7; 46.1; 65; 55. 厂界西1m处; 09月03日; 53.6; 46.1; 65; 55. 09月04日; 51.4; 44.8; 65; 55. 根据监测结果可知，工厂的东、北、南、西厂界均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 1.2.1现有环境问题及整改措施 通过实地调查，项目内无明显环境问题。且项目正在按照规划和原环评要求，逐步落实各项建设内容中，同时承诺正在按照原环评的要求在落实各项环保措施，确保验收顺利完成。故本次评价不再对现有环境问题作详细分析。 |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新田县位于湖南省南部，永州市东部，东与桂阳县的华山、塘市、四里、六合、飞仙、古楼、嘉禾县的石桥等乡镇交界，西与宁远县的白土、保安、中心铺、柏万城、永安、鲤溪、石家洞等乡镇接壤，南与宁远县的太平、下坠、嘉禾县的广发等乡镇相邻，北与桂阳县的杨柳和祁阳县的晒北滩等瑶族乡相连。其地理坐标为：东经112°02′～23′，北纬27°40′～26°06′。南北长49.2公里，东西宽30公里，总面积1022.4平方公里。 本项目位于永州市新田县工业园南园玉麟路北侧支二路以南，项目中心经度为112°11′40″，中心纬度25°53′43″，项目周边交通较为便利。项目地理位置详见附图1。 2、地形、地貌与地震 区域内地貌形态属于岩溶丘陵—垄岗区，主要是由不纯碳酸盐岩溶蚀形成，成线状分布的岩溶丘陵（垄岗），海拔标高180-220米，比高30-40米，局部达50米以上，残、坡积红土丘陵，边坡因流水线状冲刷，常形成谷、匙状等冲沟微地貌。 区域内地势北东高，南西低，新田河由北向南与三占塘村西部边界迳流，全村最低处为西南部新田河谷，高程168.4米，最高处为村东部丘地，高程218米。区内大部分区域为泥灰岩区，局部可见灰岩露头，丘地植被不发育，仅被杂草覆盖，涵养水源能力较差，大气降雨大部分顺着丘坡直接汇入溪沟流失。 根据国家标准《中国地震动参数区划图》（GB1803-2001），本区地震动峰值加速度小于0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s。 3、地层岩性及地质构造 （1）地层岩性 区域内地层主要为为古生界泥盆系上统锡矿山组下段与佘田桥组，为浅海相碳酸盐类沉积，而新生界第四系以残坡积物为主，冲积物次之，残坡积物分布广且薄，多为风化红色粘土，冲积物主要零星分布于工作区西部新田河谷两岸。其主要地层岩性特征如下： 1）锡矿山组下段（D3x1） 分布于区内东北部，灰—深灰色灰岩、白云质灰岩夹白云岩、泥质灰岩、泥灰岩，局部相变为白云岩与灰岩互层，分布面积约2km²。 2）佘田桥组（D3s） 分布于区内大部分区域，泥灰岩、泥质灰岩夹灰岩，局部为石英砂岩，分布面积约8.8km²。 3）第四系（Q） 以残坡积物为主，冲积物次之，残坡积物分布广且薄，多为风化红色粘土，冲积物主要零星分布于工作区西部新田河谷两岸。 表5 区内地层岩性统计表 地层单位; 符号; 厚度(m); 岩性及水文地质特征. 界; 系; 统; 组; 段; 符号; 厚度; 岩性及水文地质特征. 上古生界; 泥 盆 系; 上 统; 锡矿山组; 下段; D3x; 72～436; 灰-深灰色灰岩、白云质灰岩夹白云岩、泥质灰岩、泥灰岩，局部相变为白云岩与灰岩互层，岩溶发育中等，含中等裂隙溶洞水. 佘田桥组; D3s; 55～915; 泥灰岩、泥质灰岩夹灰岩，局部为石英砂岩，岩溶发育较弱，含贫乏溶洞裂隙水. （2）地质构造 区域资料表明，新田地处南岭背斜和阳明山—塔山背斜之间，是一个较大的复式向斜，在复式向斜中发育有许多次一级褶皱，这些次一级褶皱中，基本为近南北向延伸的过渡型褶皱。 区内位于近南北向发育新圩背斜北翼，区内发育北东向主干断裂F1、F2、推测断裂F3、F2上发育的推测次级断裂F4。区内主要构造形迹为北东向。 1）刘家田断裂（F1） 刘家田逆断层，贯穿整个工作区，走向北东—南西，工作区内全长4.1km，南端往工作区外延伸。断面倾向南东，倾角较陡，上盘为泥盆系佘田桥组泥灰岩，下盘在2014年度工作区为泥盆系下段锡矿山组灰岩。 2）火里塘断裂（F2） 火里塘逆断层，贯穿整个工作区，走向北东—南西，与F1近于平行发育，工作区内全长4.3km，南北两端均往工作区外延伸。断面倾向南东，倾角较陡，上盘在2014年度工作区为泥盆系下段锡矿山组灰岩，下盘为泥盆系佘田桥组泥灰岩，并北推测发育的后期近北西向走向断裂切割。 4、气候、气象 新田县地处中亚热带大陆性季风湿润气候区，气温较高，严寒期短，夏热期短，春温多变，寒潮频繁，夏季多雨，夏秋多旱，光照充足，无霜期长，四季分明。 境内大部分地方年平均气温17.6～18.5℃，无霜期286～311天，日最低气温在0℃以下只有8～15天。年平均降雪日数4～7天，极端最低气温-4.9～-8.4℃。日平均气温≥10℃的积温达6450～6800℃。年平均日照时数1384～1688小时，太阳总辐射量101.5～133千卡平方厘米，年平均降水量1280～1530mm。 气候要素时空分布不均，山区高低悬殊，立体气候明显，水热分布差异大，局部小气候复杂。影响农业生产的灾害性天气多，洪涝干旱频繁，三寒明显，春季大风年年成灾，冰冻冰雹严重。全县既有温光丰富的大陆性气候，又有雨量充沛空气湿润的海洋气候。 （1）气温 新田县年平均气温在18℃左右，南部相对高于北部。气温年变化较大，年较差在19.1～22.2℃，大致北部大于南部，盆地大于山丘。年最高气温出现在7月底至8月处，最低气温出现在1月初至2月底，4～5月升温明显，是春暖夏热之际，10～11月降温明显，及秋凉转秋寒之际。气温年际变化基本一致，年平均气温有明显的周期性。 境内气温日变化具有明显的季节性，一年中盛夏和初秋的变化最大，春秋季次之，冬季最小，日极端最高气温大部分地方达39℃以上，多出现在7月份，极端最低气温在-4.9～-8.4℃之间，一般出现在1～2月。从地域分布看，极端最低气温北部低于南部。界限温度各地日平均气温稳定通过10℃平均初日在3月中、下旬，平均终日在10月下旬后期。农作物生长活跃期247～256天，积温5538～5841℃。 （2）日照 全县年平均日照时数在1384.1～1688.0小时之间。夏秋最多，冬春最少，7、8月份是日照最多的月份，一般在200小时以上，2月份日照极少，在53.7～58.9小时之间。 （3）降水 全县各地年平均降水量在1279.6～1527.2mm之间，地域分布南部多于北部，山区多于平原，一年中降水主要集中在春夏雨季，约占年总雨量的70%，秋冬雨季约占30%，大部分地区春多于夏，秋多于冬，降水最大的月份在4月或6月，最少在1月或2月，降水在春夏之交，尤以4～6月降水最多，占全年总量的40%。全县雨季一般开始于3月中、下旬，结束于6月底。 项目所处区属中亚热带湿润季风气候区，冬寒夏热，降雨较丰沛。年均气温18.1℃，历年极端最高气温40℃，极端最低气温-7.2℃；受季风和地形影响，历年平均降雨1425mm，雨季分明，降雨集中在4～6月，占全年的37.7%，暴雨平均每年3.9次，最大日降雨量171.5mm，风向具明显的季节变化，冬季偏北风，夏季偏南风，春、秋风向不定，年平均风速1.1m/s。 5、水文 （1）地表水 新田县境内地表水系发育，较大的常年性地表水体为新田河，新田河位于新田县城及新田南部，属舂陵水一级支流、湘江的二级支流，为农业用水，该河流由日东河和日西河于新田县城南门桥汇合形成，干流全长31.3公里，新田河流域总面积951.02平方公里，河流径流主要有降雨和地下泉水补给。新田河主干平均坡降约0.99%，全河流除县城段有少部分护砌外。绝大多数河岸是未设防属天然河堤、河道弯曲、断面偏小，宽度大小不一。 据新田县欧家塘水文站实测，新田河平均流量8.8m3/s，最大262m3/s，最小0.45m3/s，年变幅达582倍，汛期最大流量609m3/s（1975.6.5），夏末以后枯水季节，一般流量为1.1m3/s，最小仅0.025m3/s，径流深度763.7mm。 根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），“舂陵水新田河日东、日西河汇合口至桂阳县交界处”段水环境功能为农业用水区，水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。 （2）地下水 项目区域地下水类型主要有第四系松散堆积层中的孔隙水和岩溶水。 （1）孔隙水主要赋存于第四松散堆积的砂卵砾石层中，地下水位埋深4.2-10.0m，储存于Ⅰ级阶地下部的孔隙水与河水互补性较强，枯水季节孔隙水补给河水，汛期丰水季节河水补给地下水。 （2）岩溶水主要赋存于该区泥盆系灰岩溶隙内，受大气降水，溪沟水流补给，沿溶洞、溶隙运移，多以岩溶泉形式排泄于河谷或溪沟中，其水流季节性明显。 项目给水为地下水，项目周边农村地区居民用水大部分还是来自于地下水井水，区域地下水主要用于居民饮用和农业用水。 6、生态环境 新田县有树种88科、106属、800余种。常见的有杉、棕榈、楠木、柳杉、樟树、白玉兰、油桐，项目周边区域主要植被类型是以杉木、马尾松为主体的亚热带常绿针叶林和以毛竹林及壳斗科、樟科、山茶科为主的常绿阔叶林，以及枫香、拟赤 杨、桉树、水青刚为主的落叶林及针、阔和常绿落叶阔叶混交林，以柑橘、板栗、甘蔗为主的果木林和以水稻、红薯、蔬菜为主的农业植被，此外，还有以构树、茅草、狗牙根、菊科为主的灌木草丛植被。项目周边区域人类活动频繁，野生动植物的生存环境基本上己遭到破坏，主要动物物种有斑鸠、喜雀、啄木鸟、麻雀等鸟类及鼠类、蛙类、蛇类等常见中小型动物；新田河常见的有胡子鲶、鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、草鱼、鳝鱼、泥鳅等，区域内目前尚未发现国家重点保护鱼类。 项目区域内未发现野生珍稀濒危植物种类以及名木古树，也未发现野生珍稀濒危动物种类，无大型渔业、水生生物养殖，靠近本项目的无名小溪无鱼类三场分布。经踏勘调查，区域内未发现珍稀动植物，无自然保护区。

- 三、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等） - 环境质量现状 （1）环境空气质量现状 1）县域环境空气现状 根据新田县环境保护局2019年新田县全年12个月的《新田县环境质量简报》（新田县环境监测站编制），来判定县域大气环境质量达标情况，统计数据显示环境空气中各污染因子浓度值均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求，新田县属于2019年度环境空气质量达标区。具体情况详见表6。 表6 县域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 27; 35; 77.14; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 41; 70; 58.57; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 1.1; 60; 1.8; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 11; 40; 27.5; 达标. CO; 第95百分位数日平均浓度; 1.3; 4000; 0.033; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h平均浓度; 133; 160; 83.13; 达标. 2）历史监测资料 本次评价调查了项目区域TSP历史监测数据，数据引用于《湖南天宇时代科技股份有限公司新田生产基地建设项目环境影响报告表》。此部分监测数据是由湖南中润恒信环保有限公司于2018年06月监测完成，拟引用的监测点位在本项目的评价范围内，监测时间在有效引用期限内。故评价认为该引用数据符合本项目引用要求。 ①监测因子 TSP； ②监测点位、时间 湖南中润恒信环保有限公司于2018年6月24日-06月26日连续3天对本项目G1监测点和G2监测点分别监测TSP日均值和非甲烷总烃的1小时平均值进行监测，其具体监测点位见表7。 表7 环境空气中TSP监测布点一览表 编号; 监测点位; 方位. G1; 漆里山村居民点; 项目西北面1110m处. G2; 土珠山村居民点; 项目东南面1600m处. 环境空气中TSP监测数据统计结果见表8。 表8 大气环境中TSP监测结果表（单位：mg/m3） 监测点; 监测项目; 浓度范围; 最大超标倍数; 超标率（%）; 标准值. G1; TSP; 0.135~0.158; 0; 0; 0.30. G2; TSP; 0.139~0.152; 0; 0; 0.30. 由表8监测结果可知，项目所在区域TSP 24小时平均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求。 3）项目区域环境空气质量补充监测 ①监测因子与评价标准 监测因子：TVOC 评价标准：《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D 标准限值。 ②监测点布设 G2：项目东南面1600m处土珠山村居民点； G3：项目内。 ③监测时间、频次及分析方法 监测时间及频次：2020年09月03日—09月05日。 分析方法：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定的方法进行。 ④评价方法 采用超标率、最大超标倍数等数理统计方法进行分析评价。 ⑤监测结果与评价 湖南中雁环保科技有限公司于2020年09月03日—09月05日连续3天对本项目G2监测点和G3监测点分别监测TVOC日均值进行监测。 监测结果与分析统计情况详见表9： 表9 环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 监测点; 监测项目; 浓度范围; 最大超标倍数; 超标率（%）; 标准值. G3; TVOC; 0.0005L-0.0044; 0; 0; 1.2. G4; TVOC; 0.0045-0.164; 0; 0; 1.2. 由上表可知，项目在监测时段TVOC日均值没有出现超标现象，项目区域环境空气中TVOC浓度能够达到符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）表D. 1其他污染物空气质量浓度参考限值要求。 （2）声环境质量现状 ①监测项目：LAeq ②监测点位、时间 湖南中雁环保科技有限公司于2020年09月03日-09月04日对项目东西南北场界进行声环境实测，各监测点按昼夜分段监测，监测2天，白天和夜间各1次。监测结果见下表。 表10 噪声现状监测结果 单位：dB(A) 点位; 日期; 实测值; 标准值; 工况. 昼; 夜; 昼; 夜. 厂界南1m处; 09月03日; 53.6; 48.0; 65; 55; 项目施工建设及正常作业过程中. 09月04日; 57.1; 48.2; 65; 55. 厂界东1m处; 09月03日; 52.8; 47.6; 65; 55. 09月04日; 53.6; 49.3; 65; 55. 厂界北1m处; 09月03日; 51.3; 44.5; 65; 55. 09月04日; 54.7; 46.1; 65; 55. 厂界西1m处; 09月03日; 53.6; 46.1; 65; 55. 09月04日; 51.4; 44.8; 65; 55. 由表10声环境质量现状监测结果表明，工厂的东、北、南、西厂界均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，区域声环境质量良好。 - 土壤环境质量现状 根据“工程分析”，项目应开展土壤环境二级评价，同时应该对土壤环境进行监测分析。由于项目内及周边土壤均已硬化处理，无法开展监测工作，故本次评价不再对土壤环境进行监测分析。 厂区内; 围墙四周. （4）生态环境现状 根据现场踏勘，项目位于新田县工业园区，项目变更后，建设地点未发生变动，项目周边植被主要为为乔木，次生植被以灌木、草丛为主，人工植被主要为绿地植物；由于项目内人为活动频繁，野生动物出没频率低，主要野生动物为田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，项目内生态环境一般。

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目变动后，周边敏感目标无明显变化，具体情况如下： 表11 项目周边主要环境保护目标 环境要素; 保护对象名称; 方位; 距离; 规模; 保护级别. 空气 环境; 漆山里村居民; 西北面600-1300m；约30户，90人; （GB3095-2012）二级标准及修改单. 漆山里村居民; 西面860-1200m；约15户，45人. 李子沅村居民; 西南面770-1200m；约600户，1800人. 土珠山村居民; 南面810-1000m；约10户，30人. 木山塘村居民; 东面50-310m；约13户，39人. 木山塘村居民; 东北面300-780m；约200户，600人. 木山塘村居民; 东面400-700m；约33户，99人. 木山塘村居民; 东南面180-830m；约30户，90人. 园区公租房; 西面30-70m；约500户，1500人. 声环境; 木山塘村居民; 东面50-200m；约7户，21人; （GB3096-2008）2类. 木山塘村居民; 东南面180-200m；约10户，30人. 园区公租房; 西面30-70m；约500户，1500人. 地表水; 新田河; 北侧25-150m处；“舂陵水新田河日东、日西河汇合口至桂阳县交界处”段水环境功能为农业用水区; （GB3838－2002） III类. 地下水; 周边农村居民区; 居民地下水井; （GB/T14848-2017）Ⅲ类. 生态 环境; 永久占地500m范围内的植被; 加强绿化建设.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 项目所在区域属大气环境二类功能区，环现状境空气质量执行标准详见表12。 表12 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 二级标准(mg/m³); 标准来源. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. TSP; 年平均; 0.20. 24小时平均; 0.30. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1 小时平均; 0.20. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. TVOC; 8小时平均; 0.6; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）的附录D. 2、地表水环境质量标准 项目变更后，不会新增废水污染源，地表水质量标准参照原环评执行。 3、声环境质量标准 项目变更后，项目区域功能区未发生变动，依然属于工业区，应《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 表13 《声环境质量标准》（GB3096-2008）（单位dB(A)） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 3; 65; 55; GB3096-2008. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水污染物排放标准 项目变更后，不会新增废水污染源，废水排放标准参照原环评执行。 2、大气污染物排放标准 项目变更后，原环评批复的建设内容不会发生变动，新增天然气燃烧废气、粉尘废气、有机废气。天然气燃烧废气排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 2 中“燃气锅炉”标准限值；项目粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织排放浓度监控浓度限值；有机废气（VOCs）排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）表2及表5中标准值要求，具体标准值见下表。 表14 工业企业挥发性有机物排放控制标准 指标; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 排放速率（kg/h）; 无组织排放浓度监控浓度限值（mg/m3）. 监控点; 浓度（mg/m3）. VOCs; 40; 15; 1.5; 周界外浓度最高点; 2.0. 表15 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 指标; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 无组织排放浓度监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 3.5; 15; 周界外浓度最高点; 1.0. 表16 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014） 污染物项目; 排放浓度限值（mg/m3）; 排气筒高度. 颗粒物; 20; 不低于8m. 氮氧化物; 200. 二氧化硫; 50. 3、噪声排放标准 项目变更后，项目区域功能区未发生变动，依然属于工业区，同时项目会新增部分生产设备，运营期项目东、南、北、西厂界噪声依然参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准执行，见表17。 表17 噪声排放执行标准（单位：dB(A)） 分类; 级别; 时段; 标准值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 昼间; 65. 夜间; 55. 4、固体废弃物 项目变更后，生活垃圾的处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的固体废物控制要求，危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目变动后，不会新增外排废水。项目总量控制指标主要包括二氧化硫、氮氧化物和VOCs。 建议变更项目总量控制指标为：二氧化硫0.018t/a、氮氧化物0.84t/a、VOCs 0.1323t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

5.1工艺流程简述（图示）： - 施工期 ### （1）施工工艺流程 本次评价，对项目现场进行了调查，项目所有主体工程均已建成，配套设施也均已建设完毕，项目区现阶段主要开展设备安装调试。施工过程带来的影响较小，评价不再对施工期作重复分析。 - 营运期 项目变更后，原环评批复的内容不会发生变动，本次评价主要针对新增建设内容进行分析，新增的建设内容主要为仿铜门生产工艺，具体工艺流程如下： ### ①仿铜门生产工艺流程图： 图1 仿铜门生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）开料：外购的不锈钢板，由工人采用剪板机裁剪成不同要求尺寸，此过程会产生噪声。 （2）折弯：经开料得到的部分需要折弯处理的小尺寸钢板，进入折弯机进行折弯处理，此过程会产生噪声。 （3）拼装：前段工序得到的钢板部件，由工人采用焊接、胶合等方式进行拼接组装。其中小配件主要采用胶合的方式进行拼接，胶合过程无需加热。门体主要结构采用焊接的方式进行焊接，项目所采用的焊接种类为氩弧焊。此过程会产生少量的噪声、烟尘和有机废气。 胶合原理为：当物料从气雾罐中喷出时，沫状的聚氨酯物料会迅速膨胀并与空气或接触到的基体中的水分发生固化反应形成泡沫。固化后的发泡胶泡沫具有填缝、粘结、密封、隔热、吸音等多种效果，是一种环保节能、使用方便的建筑材料，可适用于密封堵漏、填空补缝、固定粘结，保温隔音，尤其适用于塑钢或铝合金门窗和墙体间的密封堵漏及防水。胶合过程中产生极少量非甲烷总烃。 （4）清理：为了去除拼接后半成品表面的凹凸、毛刺等瑕疵，由工人采用砂布手动对门体表面进行打磨、清灰处理。此过程会产生少量的粉尘、噪声。 （5）喷粉：经过表面处理后的半成品，送入喷塑工序，进行喷粉（塑）处理，喷粉过程会产生粉尘废气，项目采用风机加以收集后，进入滤芯处理后，再外排。 ### （6）烘烤：喷粉后的半成品，送入烘烤工序进行烘烤固化处理（作业温度约为220-250℃）处理，项目喷粉、烘烤工序主要是为了在产品表面形成一层保护膜，以保护产品表面。项目烘烤工序是采用天然气作为燃料，通过热风炉加热空气，然后通过热空气与产品接触以达到烘烤固化的效果。此过程会产生有机废气、天然气燃烧废气。 （7）一次喷漆：喷塑固化处理后的产品，进入喷漆工序进行第一次喷漆，喷漆设置在喷漆房内进行，喷完后，送入烘干工序进行烘干处理。此过程会产生有机废气。 （8）烘干：经过一次喷漆后的产品，进入烘道内进行烘干，此过程会产生有机废气。 （9）二次喷漆：经过第一喷漆烘干的产品、自然冷却后，再次进入喷漆工序进行第二喷漆。此过程会产生有机废气。 （10）拉丝：二次喷漆后的产品，首先进行拉丝工序进行拉丝处理，以让产品表面呈现设计的纹路特性，该过程为物理过程，此过程依然会散发少量的有机废气。 （11）上光油：为了让产品表面更加耐磨，同时增加门体的光度、亮度和手感，项目通过在二次喷漆后，再在表面喷一层光油（清漆），此过程会产生有机废气。 （12）二次烘干：产品上过光油后，进入烘道内进行第二烘干处理，此过程会产生少量的有机废气。 （13）打包入库：二次烘干后的门体，经过自然冷却后，采用塑料薄膜打包入库，最终作为成品外售。

5.2施工期污染源分析： 本次评价，对项目现场进行了调查，项目所有主体工程均已建成，配套设施也均已建设完毕，项目区现阶段主要开展设备安装调试。施工过程带来的影响较小，评价不再对施工期作重复分析。 5.3营运期主要污染工序及污染源 1、废水污染源 由于建设方前期规划的过程中，是按照最大定员量进行安排。由于实际操作过程中劳动人员数量较环评数量大幅减少，根据建设方估算，原环评拟定的34名劳动定员能够满足项目变更后的劳动定员要求。由于项目生产过程不会产生废水，故变更后，项目不会新增污水。评价不再对废水源强进行分析。 2、大气污染源 项目变更后，原环评规划评价的产品体系产排污不会发生变动，故本次评价主要针对项目新增的污染源进行评价分析，本评价分析的污染源均为新增源强。 （1）废气污染源 项目变更后，会新增天然气燃烧废气、有机废气、工艺粉尘、焊接烟尘、喷塑粉尘等废气污染物。 （1）天然气燃烧废气 天然气燃烧废气产生于热风炉供热过程，项目天然气年消耗量约为4.5万m3，供热过程是通过燃烧天然气，然后达到间接加热空气的目的，然后将热空气引至生产线供热。 天然气燃烧过程会产生废气，此部分废气中污染物成分主要为NO2、SO2和烟尘。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十分册），每燃烧1万m3的天然气，排放的废气量为136259.17m3。NOx和SO2的排放系数分别为18.71kg/万m3天然气和0.02Skg/万m3天然气，普通天燃气硫含量为200mg/m3，则S取200。根据《环境保护实用数据手册》（胡名操主编）中相关统计数据，每燃烧1万m3的天然气，产生烟尘量为2.4kg。计算得出项目天然气燃烧废气各污染物产生情况如下，详见表18。 表18 天然气燃烧废气污染物产生一览表 燃料用量（万m3/a）; 污染物产生情况. 废气产生系数（m3/万m3-燃料）; 废气产生量(m3/a）; 主要污染因子; 产污系数(kg/万m3-燃料）; 产生量（kg/a）; 产生浓度（mg/m3）. 4.5; 136259.17; 613166.265; SO2; 0.02S*; 18.00; 29.36. NOX; 18.71; 84.195; 137.31. 烟尘; 2.4; 10.80; 17.61. *注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量。项目用天然气中含硫量（S）为200毫克/立方米，故S=200. 由于天然气属于清洁能源，废气污染物产生量少，评价要求建设方采用风管，由风机引入15m高1#排气筒排入大气环境。 （2）有机废气 有机废气产生于喷漆、烘干（烤）过程，具体分析如下： ①烘烤废气（喷塑工序） 项目喷塑采用燃烧天然气加热空气后再供热，进行固化处理，固化温度为180～200℃，项目所用塑粉主要成分为纯聚酯等，其分解温度约为 280℃，故塑粉固化过程有机物分解较少，其分解的挥发性有机废气主要为VOCs。参照《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究第二辑》（美国国家环保局）中推荐的排放系数（塑料生产过程中单体排放因子为0.35kg/t原料）计算该部分废气产生量。本项目塑粉用量为3t/a，则VOCs的产生量约为1.05kg/a。 ②喷漆、烘干废气（油漆工序） 项目油漆工序包括面漆喷涂、上光油和底漆喷涂，喷漆后的产品再采用加热烘干的方式进行烘干。项目有机废气主要产生于油漆工序，由于项目采用水性漆作为原料，不涉及苯系物，主要为一些醇、酸类，故本次评价产生的有机废气以VOCs计。 项目预计年使用色漆量为3t/a，使用清漆量为2t/a，结合油漆及稀释剂供应商提供的资料，色漆的挥发性有机成分占比约为20.7%，清漆的挥发性有机成分占比约为14.1%。 油漆中的挥发性有机成分会在油漆工序全部挥发形成有机废气（VOCs），则项目有机废气（VOCs）产生量为0.903t/a。 项目拟在烘烤工序、油漆工序节点分设风管，然后在风机（风量为2000m3/h，收集效率为95%）的作用下，集中送入1套“光氧催化+活性炭吸附”系统（处理效率为90%）处理后，通过15m高2#排气筒排入大气。则项目有机废气（VOCs）有组织排放量（速率）为0.086t/a（0.036kg/h），有机废气（VOCs）有组织排放浓度为18mg/m3。 项目油漆工序产生的有机废气将通过集气罩收集后，进入“吸附棉+光氧催化+活性炭吸附”系统处理后，有组织外排。考虑到集气罩的最大收集效率仅有95%，项目喷漆、烘干过程将有5%的有机废气以无组织的形式向工厂四周逸散，则项目油漆工序无组织排放有机废气（VOCs）量为0.045t/a。 ③有机废气（胶合工序） 项目不锈钢门生产过程中，需要使用一定量的发泡胶，胶水在使用过程中挥发产生少量的有机废气（以VOCs计），类比其他同类型工程可知，此部分废气产生量为发泡胶用量的0.04%，本项目新增发泡胶用量为3.25t/a，则此过程中有机废气（VOCs）产生量为1.3kg/a（0.54g/h）。项目通过加强车间通风，减少废气排放，全部以无组织形式外排。 （3）喷塑粉尘 为了让喷漆效果更佳，项目通过在产品表面底层喷塑形成一层平滑保护膜。项目年使用塑粉量为3t。根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）中“3460 金属表面处理及热处理加工制造业产排污系数表（续5）”，粉尘产生系数为458.75千克/吨-粉末涂料，则项目喷塑工序粉尘产生量约为1.38t/a。 项目拟将喷塑工序进行密闭封闭处理，同时配套设置负压风机（风量1000m3/h，收集效率为90%）收集喷塑过程产生的粉尘，经收集的粉尘再进入滤筒除尘器（处理效率为90%）处理后，最后通过15m高3#排气筒排入大气。经过处理后，粉尘有组织排放量为0.12t/a（0.05kg/h），排放浓度为50mg/m3。 项目喷塑粉尘通过集气风机收集后，进入滤筒除尘系统加以处理后，有组织外排。考虑到集气罩的最大收集效率仅有90%，另外将有10%的粉尘将以无组织的形式向工厂四周逸散，则项目喷塑工序无组织排放粉尘量为0.138t/a。 （4）工艺粉尘 项目原料剪切、打磨等过程会产生粉尘分期，由于项目规模较小，此部分粉尘产生量少，类比同类工程项目，此部分粉尘产生量约为0.05t/a，另外金属粉尘密度大，容易沉降，此部分粉尘主要以无组织的形式排放。 （5）焊接烟尘 项目变更后，新增氩弧焊焊丝用量为1.2t/a，为实芯焊丝。根据《焊接工作的劳动保护》，实心焊丝烟尘产生量为8g/kg焊丝，则焊接烟尘产生量为9.6kg/a，按年工作时间2400h计算，则焊接烟尘产生速率为4g/h。由于此部分废气产生量少，项目通过加强车间通风，以减少此部分废气带来的影响，全部以无组织形式排入大气环境。 3、噪声污染源 项目变动后，会增加一些生产设备，项目噪声源强会有所增加。具体如下。详见下表。 表19 设备噪声一览表 设备名称; 数量（台）; 噪声值（dB(A)）; 备注. 剪板机; 3; 75～80; 现有2台. 折弯机; 4; 75～88; 现有2台. 氩弧焊机; 16; 70～75; 现有8台. 天然气热风炉; 1; 70～75; /. 4、固体废物 项目变更后，项目产品生产种类增加，项目固废产生量会发生变动，会新增部分生产固废。具体分析如下。 1）废边角料 钢材边角料主要来自钢材剪切工序中产生的金属边角余料，根据建设单位提供的资料，项目变更后，金属边角料增加量约为2.2t/a，属于一般工业固废。金属边角料集中收集外售回收公司处置。 2）焊接残渣 焊渣主要来自于焊接工艺中产生的焊接残渣，根据实际生产经验，焊渣的产生量一般为焊条的2%，项目变更后，增加量为0.024t/a，属于一般工业固废；焊接残渣交由环卫部门清运处置。 3）胶桶 项目变更后，将新增胶桶3200个，集中收集交由厂家回收处置；根据《国家危险废物名录》（2016年版），密封胶桶属于危险废物，应暂存于厂区危废暂存间，再委托有资质单位处置。 4）油漆桶 项目变更后，新增了油漆工序，会产生油漆桶，根据项目资料，预计年产生油漆桶量约为0.3t，属于一般工业固废，此部分固废均返回厂家回收利用。 5）废包装材料 项目原材料入厂和生产的成品在包装入库时会产生包装废料。根据建设单位实际生产情况，项目变更后，项目包装废料增加量为1.2t/a，属于一般工业固废，统一交由环卫部门清运处置。 6）废活性炭 项目变更后，新增油漆工序，油漆工序过程会产生有机废气（VOCs），需要采用活性炭进行处理，处理后的活性炭属于一般工业固废，此部分固废产生量约为0.5t/a，全部交由环卫部门清运处置。 5、变更前后污染源变化 本次项目变更，是在原产能的基础上，新增仿铜门生产内容，项目产排污同步发生了变动，具体如下： 表20 变更前后污染源强排放情况一览表 项目; 污染源; 变更前; 变更后. 产生量; 排放量; 产生量; 排放量. 废水; 生活污水; 33.6m3/a; 33.6m3/a; 33.6m3/a; 33.6m3/a. 生产废水; 0; 0; 0; 0. 废气; 焊接烟尘; 9.6kg/a; 9.6kg/a; 19.2kg/a; 19.2kg/a. 非甲烷总烃; 1.3kg/a; 1.3kg/a; 2.6kg/a; 2.6kg/a. 食堂油烟; 1.08kg/a; 0.162kg/a; 1.08kg/a; 0.162kg/a. 喷塑过程; 0; 0; 1.38t/a; 有组织：0.12t/a；无组织：0.138t/a. 生产过程; /; /; 0.05t/a; 0.05t/a. 固废; 金属边角料; 2t/a; 0; 4.2t/a; 0. 焊接残渣; 0.024t/a; 0; 0.048t/a; 0. 废玻璃料; 100m2/a; 0; 0; 0. 胶桶; 3000个; 0; 6200个/a; 0. 废包装材料; 0.5t/a; 0; 1.7t/a; 0. 油漆桶; /; 0; 0.3t/a; 0. 废活性炭; /; 0; 0.5t/a; 0. 生活垃圾; 6t/a; 0; 6t/a; 0.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放 阶段 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 营 运 期 | 喷塑过程 | 有组织粉尘 | 1.38t/a | 0.12t/a，50mg/m3 | 集气风管+滤筒 +15m 高 3#排气筒 |
|  |  |  | 无组织粉尘 |  | 0.138t/a |  |
|  |  | 胶合工序 | 无组织有机废气 | 1.3kg/a | 1.3kg/a | 车间通风 |
|  |  | 生产过程 | 无组织粉尘 | 0.05t/a | 0.05t/a | 车间通风 |
|  |  | 焊接过程 | 无组织烟尘 | 9.6kg/a | 9.6kg/a | 车间通风 |
|  |  | 油漆工序、烘烤工序 | 有组织VOCs | 0.903t/a | 0.086t/a ，18mg/m3 | 集气风管+光氧催化+活性炭吸附+15m 高 2#排气筒 |
|  |  |  | 无组织VOCs |  | 0.045t/a |  |
|  |  | 天然气供热过程 | 烟尘 | 10.80kg/a，10.80 17.61mg/m3 | 10.80kg/a，10.80 17.61mg/m3 | 通过15m高排气筒直排 |
|  |  |  | SO2 | 18.00kg/a，29.36 mg/m3 | 18.00kg/a，29.36 mg/m3 |  |
|  |  |  | NOX | 84.195kg/a，137.31mg/m3 | 84.195kg/a，137.31mg/m3 |  |
| 固体废物 | 营运期 | 废边角料 |  | 2.2t/a | 2.2t/a | 合理处置 |
|  |  | 废包装材料 |  | 1.2t/a | 1.2t/a |  |
|  |  | 焊接残渣 |  | 0.024t/a | 0.024t/a |  |
|  |  | 胶桶 |  | 3200个/a | 3200个/a |  |
|  |  | 油漆桶 |  | 0.3t/a | 0.3t/a |  |
|  |  | 废活性炭 |  | 0.5t/a | 0.5t/a |  |
| 噪声 | 营运 期 | 涂布机、搅拌机等 | dB（A） | 70-88dB(A) | 昼间：≤65dB(A) 夜间：≤55dB(A) | 基础减震、厂房隔声、距离衰减 |

- 七、环境影响分析

7.1营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）废气污染源 项目变更后，会新增天然气燃烧废气、有机废气、工艺粉尘、焊接烟尘、喷塑粉尘等废气污染物。 （1）天然气燃烧废气 天然气燃烧废气产生于热风炉供热过程，此部分废气中污染物成分主要为NO2、SO2和烟尘。由于天然气属于清洁能源，废气中污染物含量少，此部分废气经收集后，通过15m高1#排气筒直排。则项目天然气燃烧废气各污染物排放情况如下，详见表21。 表21 天然气燃烧废气污染物排放情况一览表 燃料用量（万m3/a）; 污染物产生情况. 废气排放系数（m3/万m3-燃料）; 废气排放量(m3/a）; 主要污染因子; 排放系数(kg/万m3-燃料）; 排放量（kg/a）; 排放浓度（mg/m3）. 4.5; 136259.17; 613166.265; SO2; 0.02S*; 18.00; 29.36. NOX; 18.71; 84.195; 137.31. 烟尘; 2.4; 10.80; 17.61. *注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量。项目用天然气中含硫量（S）为200毫克/立方米，故S=200. 由上表可知，项目天然气燃烧废气，经过排气筒排入大气后，废气中烟尘、氮氧化物、SO2排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准值要求，对周边环境影响较小。 （2）有机废气 有机废气产生于喷漆、烘干（烤）过程，此部分废气污染物主要成分为VOCs，项目拟在烘烤工序、油漆工序节点分设风管，然后在风机（风量为2000m3/h，收集效率为95%）的作用下，集中送入1套“光氧催化+活性炭吸附”系统（处理效率为90%）处理后，通过15m高2#排气筒排入大气。则项目有机废气（VOCs）有组织排放量（速率）为0.086t/a（0.036kg/h），有机废气（VOCs）有组织排放浓度为18mg/m3，VOCs排放能够达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）标准限值要求，对周边环境空气影响较小。 （3）喷塑粉尘 为了让喷漆效果更佳，项目通过在产品表面底层喷塑形成一层平滑保护膜。喷塑过程会产生粉尘废气，项目拟将喷塑工序进行密闭封闭处理，同时配套设置负压风机（风量1000m3/h，收集效率为90%）收集喷塑过程产生的粉尘，经收集的粉尘再进入滤筒除尘器（处理效率为90%）处理后，最后通过15m高3#排气筒排入大气。经过处理后，粉尘有组织排放量为0.12t/a（0.05kg/h），排放浓度为50mg/m3。能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准值要求，对周边环境影响较小。 （4）工艺粉尘 项目原料剪切、打磨等过程会产生粉尘分期，由于项目规模较小，此部分粉尘产生量少，且易沉降，不易逸散，项目通过加强车间通风、地面保洁，以减少此部分废气带来的影响。不会给周边环境带来明显影响。 （5）焊接烟尘 项目变更后，新增氩弧焊焊丝用量为1.2t/a，为实芯焊丝。根据前文分析，焊接烟尘增加量为9.6kg/a，增加量非常少，评价要求通过加强车间通风，以减少此部分废气带来的影响。 （7）评价工作等级 ### 根据《环境影响评价技术导则（大气环境）（HJ2.2-2018）》的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放系数，采用附录A推荐的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。评价等级按照表22的分级判据进行划分，评价因子及评价标准见表23，估算模型参数见表 24。 ### 表22 评价等级判别表 ### 评价工作等级; ### 评价工作等级判据. ### 一级; ### Pmax ≥ 10%. ### 二级; ### 1% ≤ Pmax ＜10%. ### 三级; ### Pmax ＜1%. ### 表23 评价因子和评价标准表 ### 评价因子; ### 平均时段; ### 标准值/ug/m3; ### 标准来源. TSP; 1小时平均; ### 900; ### 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准. 二氧化硫; 500. 氮氧化物; 200. VOCs; 1小时平均; ### 1200; ### 《环境影响评价技术导则 大气环境》 ### （HJ 2.2—2018）表 D. 1 其他污染物空气质量浓度参考限值要求. ### 表24 项目区域估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 44.65万人. 最高环境温度/℃; 36.5. 最低环境温度/℃; -1.8. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. ### 由上文分析可知，项目废气源参数如表25、表26所示，主要污染源估算模型计算结果如下表所示。 表25 无组织排放废气参数清单 位置; 产生 工序; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 与正北向夹角/°; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/ （kg/h）. VOCs; 颗粒物. 厂房3、4; 胶合、喷漆等; 85; 81.37; 9; 0; 2400; 正常; 0.019; /. 厂房2、3、4; 焊接、剪板、喷塑等; 85; 48.21; 9; 0; 2400; 正常; /; 0.082. 表26 有组织废气源强参数 工序; 污染源; 排放速 率(kg/h); 执行标准（mg/m3）; 排气筒; 风量(m3/h); 烟气温度(k); 环境温 度(k). 高度(m）; 内径(m). 喷塑工序; 喷塑粉尘; 0.05; 0.9; 15; 0.15; 1000; 293; 293. 烘烤、喷漆等; VOCs; 0.036; 1.2; 0.22; 2000. 供热过程; 二氧化硫; 0.0075; 0.5; 15; 0.1; 255.49; 293; 293. 氮氧化物; 0.035; 0.2; 293; 293. 烟尘; 0.0045; 0.9; 293; 293. 表27 有组织废气污染物下风向预测结果 距源中心 下风向距离D（m）; 烟尘. 预测浓度Ci（mg/m3）; 占标率Pi（%）. 10; 0; 0. 100; 0.0004766; 0.05. 175; 0.0005398; 0.06. 200; 0.0005249; 0.06. 300; 0.0004783; 0.05. 400; 0.00043; 0.05. 500; 0.0003572; 0.04. 600; 0.0003086; 0.03. 700; 0.0002855; 0.03. 800; 0.0002912; 0.03. 900; 0.0002879; 0.03. 1000; 0.0002788; 0.03. 1100; 0.0002658; 0.03. 1200; 0.0002521; 0.03. 1300; 0.0002383; 0.03. 1400; 0.0002249; 0.02. 1500; 0.0002121; 0.02. 1600; 0.0002002; 0.02. 1700; 0.000189; 0.02. 1800; 0.0001786; 0.02. 1900; 0.0001689; 0.02. 2000; 0.00016; 0.02. 2100; 0.0001519; 0.02. 2200; 0.0001444; 0.02. 2300; 0.0001376; 0.02. 2400; 0.0001312; 0.01. 2500; 0.0001253; 0.01. 下风向最大落地浓度; 0.0005398; 0.06. 表28 有组织废气污染物下风向预测结果 距源中心 下风向距离D（m）; 二氧化硫. 预测浓度Ci（mg/m3）; 占标率Pi（%）. 10; 0; 0. 100; 0.0007944; 0.16. 175; 0.0008997; 0.18. 200; 0.0008748; 0.17. 300; 0.0007972; 0.16. 400; 0.0007167; 0.14. 500; 0.0005954; 0.12. 600; 0.0005144; 0.1. 700; 0.0004758; 0.1. 800; 0.0004853; 0.1. 900; 0.0004798; 0.1. 1000; 0.0004646; 0.09. 1100; 0.000443; 0.09. 1200; 0.0004201; 0.08. 1300; 0.0003971; 0.08. 1400; 0.0003748; 0.07. 1500; 0.0003536; 0.07. 1600; 0.0003336; 0.07. 1700; 0.0003149; 0.06. 1800; 0.0002976; 0.06. 1900; 0.0002815; 0.06. 2000; 0.0002666; 0.05. 2100; 0.0002532; 0.05. 2200; 0.0002407; 0.05. 2300; 0.0002293; 0.05. 2400; 0.0002186; 0.04. 2500; 0.0002088; 0.04. 下风向最大落地浓度; 0.0008997; 0.18. 表29 有组织废气污染物下风向预测结果 距源中心 下风向距离D（m）; 氮氧化物. 预测浓度Ci（mg/m3）; 占标率Pi（%）. 10; 0; 0. 100; 0.003707; 0.003707. 175; 0.004199; 0.004199. 200; 0.004082; 0.004082. 300; 0.00372; 0.00372. 400; 0.003345; 0.003345. 500; 0.002779; 0.002779. 600; 0.0024; 0.0024. 700; 0.00222; 0.00222. 800; 0.002265; 0.002265. 900; 0.002239; 0.002239. 1000; 0.002168; 0.002168. 1100; 0.002067; 0.002067. 1200; 0.00196; 0.00196. 1300; 0.001853; 0.001853. 1400; 0.001749; 0.001749. 1500; 0.00165; 0.00165. 1600; 0.001557; 0.001557. 1700; 0.00147; 0.00147. 1800; 0.001389; 0.001389. 1900; 0.001314; 0.001314. 2000; 0.001244; 0.001244. 2100; 0.001181; 0.001181. 2200; 0.001123; 0.001123. 2300; 0.00107; 0.00107. 2400; 0.00102; 0.00102. 2500; 0.0009744; 0.0009744. 下风向最大落地浓度; 0.004199; 0.004199. 表30 有组织废气污染物下风向预测结果 距源中心 下风向距离D（m）; 喷塑粉尘. 预测浓度Ci（mg/m3）; 占标率Pi（%）. 10; 2.752E-11; 0. 70; 0.004755; 0.53. 100; 0.00449; 0.5. 200; 0.00339; 0.38. 300; 0.00264; 0.29. 400; 0.001906; 0.21. 500; 0.00142; 0.16. 600; 0.0011; 0.12. 700; 0.0008816; 0.1. 800; 0.0007262; 0.08. 900; 0.0006117; 0.07. 1000; 0.0005249; 0.06. 1100; 0.0004572; 0.05. 1200; 0.0004033; 0.04. 1300; 0.0003596; 0.04. 1400; 0.0003236; 0.04. 1500; 0.0002935; 0.03. 1600; 0.0002681; 0.03. 1700; 0.0002463; 0.03. 1800; 0.0002276; 0.03. 1900; 0.0002112; 0.02. 2000; 0.0001969; 0.02. 2100; 0.0001842; 0.02. 2200; 0.000173; 0.02. 2300; 0.000163; 0.02. 2400; 0.0001539; 0.02. 2500; 0.0001458; 0.02. 下风向最大落地浓度; 0.004755; 0.53. 表31 有组织废气污染物下风向预测结果 距源中心 下风向距离D（m）; VOCs. 预测浓度Ci（mg/m3）; 占标率Pi（%）. 10; 2.565E-12; 0. 57; 0.00006805; 0.01. 100; 0.00005956; 0. 200; 0.00003754; 0. 300; 0.00002676; 0. 400; 0.00001868; 0. 500; 0.00001369; 0. 600; 0.0000105; 0. 700; 0.000008363; 0. 800; 0.00000686; 0. 900; 0.000005761; 0. 1000; 0.000004932; 0. 1100; 0.000004288; 0. 1200; 0.000003778; 0. 1300; 0.000003365; 0. 1400; 0.000003025; 0. 1500; 0.000002742; 0. 1600; 0.000002502; 0. 1700; 0.000002298; 0. 1800; 0.000002122; 0. 1900; 0.000001969; 0. 2000; 0.000001835; 0. 2100; 0.000001716; 0. 2200; 0.000001611; 0. 2300; 0.000001517; 0. 2400; 0.000001433; 0. 2500; 0.000001357; 0. 下风向最大落地浓度; 0.00006805; 0.01. 表32 无组织面源废气污染物下风向预测结果 距源中心 下风向距离D（m）; 颗粒物; VOCs. 预测浓度Ci（mg/m3）; 占标率Pi（%）; 预测浓度Ci（mg/m3）; 占标率Pi（%）. 10; 0.01522; 1.69; 0.01405; 2.34. 100; 0.03519; 3.91; 0.03248; 5.41. 120; 0.03734; 4.15; 0.03447; 5.75. 200; 0.02675; 2.97; 0.02469; 4.12. 300; 0.01553; 1.73; 0.01434; 2.39. 400; 0.01001; 1.11; 0.009241; 1.54. 500; 0.007042; 0.78; 0.0065; 1.08. 600; 0.005279; 0.59; 0.004873; 0.81. 700; 0.004138; 0.46; 0.00382; 0.64. 800; 0.003361; 0.37; 0.003102; 0.52. 900; 0.0028; 0.31; 0.002584; 0.43. 1000; 0.002383; 0.26; 0.0022; 0.37. 1100; 0.002064; 0.23; 0.001905; 0.32. 1200; 0.001813; 0.2; 0.001673; 0.28. 1300; 0.00161; 0.18; 0.001486; 0.25. 1400; 0.001444; 0.16; 0.001332; 0.22. 1500; 0.001305; 0.14; 0.001205; 0.2. 1600; 0.001189; 0.13; 0.001098; 0.18. 1700; 0.00109; 0.12; 0.001006; 0.17. 1800; 0.001005; 0.11; 0.0009279; 0.15. 1900; 0.0009315; 0.1; 0.0008599; 0.14. 2000; 0.0008671; 0.1; 0.0008004; 0.13. 2100; 0.0008104; 0.09; 0.0007481; 0.12. 2200; 0.0007602; 0.08; 0.0007017; 0.12. 2300; 0.0007154; 0.08; 0.0006603; 0.11. 2400; 0.0006752; 0.08; 0.0006233; 0.1. 2500; 0.000639; 0.07; 0.0005899; 0.1. 下风向最大落地浓度; 0.03734; 4.15; 0.03447; 5.75. 综合以上分析，本项目Pmax最大值均小于10.0%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。根据预测结果可知，项目厂界二氧化硫、氮氧化物、TSP最大落地浓度值能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，厂界VOCs最大落地浓度值能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）的附录D标准值要求。故项目污染物排放浓度不会对周边居民、企业办公区带来明显影响，故评价针对项目采取的环保措施可行。 ### （8）污染物排放核算 ①有组织排放量核算 本项目共设有3个排气筒，项目大气污染物有组织排放量核算情况如下： 表33 本项目生产过程大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; 1#排气筒; 二氧化硫; 29.36; 0.0075; 0.018. NOX; 137.31; 0.035; 0.084. 颗粒物（烟尘）; 17.61; 0.0045; 0.0108. 2; 2#排气筒; VOCs; 18; 0.036; 0.086. 3; 3#排气筒; 颗粒物 （粉尘）; 50; 0.05; 0.12. 一般排放口合计; VOCs; 0.086. 二氧化硫; 0.018. NOX; 0.084. 颗粒物; 0.1308. ②无组织排放量核算 表34 本项目生产过程大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 厂区; 烘烤、喷漆等工序; VOCs; 加强车间通风，密闭作业，加强厂区绿化; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）; 2.0; 0.0463. 焊接、下料、喷塑等工序; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准值; 1.0; 0.1976. 无组织排放总计. 无组织排放总计; VOCs; 0.0463. 颗粒物; 0.1976. 表35 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; VOCs; 0.1323. 2; 二氧化硫; 0.018. 3; NOX; 0.084. 4; 颗粒物; 0.3284. 表36 项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级¨; 二级þ; 三级¨. 评价范围; 边长=50km¨; 边长5～50km¨; 边长=5kmþ. 评价因子; SO2+NO2排放量; ≥2000t/a¨; 500～2000t/a¨; ＜500t/aþ. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM 2.5、CO、O3） 其他污染物（TSP、二氧化硫、氮氧化物、VOCs）; 包括二次PM2.5¨ 不包括二次PM2.5þ. 评价标准; 评价标准; 国家标准þ; 地方标准þ; 附录Dþ; 其他标准¨. 现状评价; 环境功能区; 一类区¨; 二类区þ; 一类区和二类区¨. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据¨; 主管部门发布的数据þ; 现状补充监测þ. 现状评价; 达标区þ; 不达标区¨. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源þ 本项目非正常排放源¨ 现有污染源¨; 拟替代的污染源¨; 其他在建、拟建项目污染源¨; 区域污染源¨. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD¨; ADMS¨; AUSTAL 2000¨; EDMS/ AEDT¨; CALPUFF¨; 网格模型¨; 其他þ. 预测范围; 边长≥50km¨; 边长5～50km¨; 边长=5kmþ. 预测因子; 预测因子（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs）; 包括二次PM2.5¨ 不包括二次PM2.5þ. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%þ; C本项目最大占标率＞100%¨. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%¨; C本项目最大占标率＞10%¨. 二类区; C本项目最大占标率≤30%þ; C本项目最大占标率＞30%¨. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标¨; C叠加不达标¨. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%¨; k＞-20%¨. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs）; 有组织废气监测þ 无组织废气监测þ; 无监测¨. 环境质量监测; 监测因子：（无）; 监测点位数（无）; 无监测þ. 评价结论; 环境影响; 可以接受þ 不可以接受¨. 大气环境防护 距离; 距（东、西、南、北）厂界最远（0）m. 污染源年排放量; SO2：（0.018）t/a; NOx：（0.084）t/a; 颗粒物：（0.3284）t/a; VOCs：（0.1323）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. ### （9）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）中8.7.5，由于本项目厂界浓度能够满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外短期浓度未超过超过环境质量浓度限值要求。因此不设大气环境防护距离。 （10）大气影响评价结论 项目变更后，由于产品种类发生了变动，废气源强相应出现了增加。基于项目工艺流程，评价对项目新增污染源进行了评价分析，根据预测结果，此部分废气在采取新措施加以防控后，依然能够满足达标排放要求，故评价认为，本项目变更后，在严格落实好配套措施后，项目废气依然能够满足达标排放要求，废气处理措施可行，对周边环境影响较小。 2、水环境影响分析 项目变更后，项目不会新增废水，故不再进行评价分析。 3、声环境影响分析 项目变动后，会新增部分生产设备，等效声级值在70-88dB之间。根据（HJ/T2.4-2008），选用相应预测模式进行预测。 - ①噪声衰减模式 LA（r）=LWA-(Adiv+Aatm+Aexc) Adiv=20lg(r/r0) Aatm=α（r-r0）/100 式中：LA（r）—距声源r处的A声级值(dB)； LWA—已知点声源A声级值(dB)； Adiv—声级几何发散引起的A声级衰减量(dB); Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量（dB）； Aexc—地面效应引起的附加衰减量（dB）； α—空气吸收系数，dB/100m；取相对湿度80%，温度15℃时值； r、r0—声源至预测点和测量点的距离。 - ②预测点的A声级叠加公式： - LA总=10lg（i=1n100.1LAi) 式中：LA总—预测点处总的A声级(dB)； LAi—第i个声源至预测总处的A声级（dB）； n—声源个数。 - ③预测结果与评价 评价要求，项目应对各设备实行减振处理，安装减震垫，主要设备设置在室内，同时对进出厂区车辆实行限速、禁止鸣笛管理。评价基于项目变更前后，所有设备噪声源强进行预测分析如下，详见下表37。 表37 各预测点声环境影响预测结果 （单位：dB(A)） 序号; 预测点; 贡献值. 1; 北厂界; 41.0. 2; 东厂界; 43.2. 3; 南厂界; 41.3. 4; 西厂界; 40.5. 根据预测结果，项目变更后，所有噪声设备产生的噪声在经过降噪减振隔声处理后，厂界贡献值依然能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，故不会造成敏感点噪声值超标，项目噪声对周围声环境影响不大。为了切实降低项目噪声带来的影响，评价要求建设方务必落实好以下措施： - 优先选用低噪声型设备，设备应优先设置在室内； - 对主要噪声设备采取基础减振、降噪处理； - 在项目用地四周设置围墙，同时项目南侧边界设置树林带，以减轻对周边敏感点的影响； - 加强进出厂区车辆管理，进出厂区车辆应限速行驶，同时禁止鸣笛。 4、固体废物影响分析 通过实地调查，原环评对项目提出的各项措施均已落实到位，项目变更后，项目产品生产种类增加，项目固废产生量会发生变动，会新增部分生产固废。评价要求项目参照以下方式，对其进行合理合规处理： 项目产生的废边角料由工人集中集中收集后，全部外售回收公司处置； 废活性炭、废包装材料、焊接残渣交由环卫部门清运处置； 油漆桶均返回厂家回收利用； 胶桶经统一收集后，定期委托有资质单位处置。 评价要求建设方按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建立暂存间， 对暂存间进行防雨、防风、防渗、防晒保护。贮存间内采用安全照明设施，并设置观察窗口；废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏，并配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。危险废物实行“五联单”管理制度，运输车辆应设置明显的标志并经常维护保养，必须由专业运输车辆和专业人员承运。 综上，项目采取相应处理处置措施后，营运过程中产生的固废可以得到有效处理，保证了固体废物安全妥善处置，对外环境影响较小。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目属于“53、金属制品加工制造”，因项目编制类别为“报告表”，故本项目属于“Ⅳ类”项目，不需要开展地下水评价。 6、土壤环境影响分析 （1）土壤环境影响评价项目类别 本项目属于仿铜门生产加工项目，属于污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则》（HJ 964—2018）附录 A中表A.1，属于“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”，因本项目涉及喷漆工艺，故属于该导则的“金属制品表面处理及热处理加工的”范畴，项目属于“Ⅰ类”项目，同时项目位于工业园区，不属于城市规划的居民区，项目占地为“小型”，参照“HJ 964—2018”表4，应按照导则要求，开展土壤环境二级评价。 项目对土壤的影响，主要来自项目内污染物、风险物质所泄露、超标外排造成土壤环境污染，项目可能造成土壤环境污染的主要途径是泄漏、下渗。 ①废水对土壤环境影响分析 项目所产生的污水只有生活污水，此部分污水是在场内化粪池处理后，全部纳入管网，进入污水处理厂处理后，再外排新田河。污水收集、处理、排放单元均会采取硬化防渗处理，故废水不会流入外环境，同时此部分废水水质本身较为简单，其经过化粪池简单处理后，可以作为绿地浇灌、农业浇灌，故此污染物不会土壤环境造成明显影响。 ②废气对土壤环境影响分析 项目产生的废气主要为有机废气（VOCs），不易沉降，且项目周边多为工业区，主要区域都采取了硬化防渗处理，故不会对土壤造成影响。 ③风险物质泄漏对土壤环境影响 项目主要风险物质为油漆、危险废物。项目内设置专门的危险废物暂存间、油漆暂存区，同时暂存区、生产车间地面均会采取硬化防渗处理，同时场内危险废物都会定期清运处理，油漆等风险原料都是按需调配，不会造成大量积压。即便此部分物料发生泄漏，也不会下渗进入土壤，更不会流出车间。故风险物质泄漏依然不会对土壤环境造成明显影响。 综上分析，在采取适当措施对此部分各类污染风险加以防控后，项目营运期不会对土壤环境带来明显影响。 附件38 建设项目土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 影响识别; 影响类型; 污染影响型þ；生态影响型¨；两种兼有¨. 土地利用类型; 建设用地þ；农用地¨；未利用地¨; 土地利用类型图. 占地规模; （2.0188）hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（居民点）、方位（项目东、西、南、北）、距离（30-1300m）. 影响途径; 大气沉降¨；地面漫流þ；垂直入渗þ；地下水位¨；其他（）. 全部污染物; 废气：VOCs、TSP；废水：COD、BOD5、氨氮、SS等. 特征因子; VOCs、TSP. 所属土壤环境影响评价项目类别; Ⅰ类þ；Ⅱ类¨；Ⅲ类¨；Ⅳ类¨. 敏感程度; 敏感¨；较敏感¨；不敏感þ. 评价工作等级; 一级¨；二级þ；三级¨. 现状调查内容; 资料收集; a）¨；b）¨；c）¨；d）þ. 理化特性; /; 同附录C. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度. 表层样点数; /; /; /. 柱状样点数; /; /; /. 现状监测因子; /. 现状评价; 评价因子; /. 评价标准; GB15618¨；GB36600¨；表D.1¨；表D.2¨；其他（）. 现状评价结论; 项目区域及周边土壤均采取了硬化防渗处理，无法进行取样检测，故未对土壤环境进行监测. 影响预测; 预测因子. 预测方法; 附录E□；附录F□；其他（）. 预测分析内容; 影响范围（） 影响程度（）. 预测结论; 达标结论：a）¨；b）¨；c）¨ 不达标结论：a）¨；b）¨. 防治措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障þ；源头控制þ；过程防控þ；其他（）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. /; /; /. 信息公开指标; /. 评价结论; 本项目对土壤的主要影响途经为污染物垂直下渗，通过采取场区全硬化、分区防渗措施后，可有效防止生产废水下渗对土壤造成污染，因此，本项目对周边土壤环境的影响不大. 注1：“¨”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。. 7.2环境风险评价 项目变更后，项目新增了原辅料，包括油漆等，属于风险物质，本次评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）对项目进行环境风险评价。 （1）风险调查 ①建设项目风险源调查 项目变更后，将在原有原辅料种类的基础上，新增使用油漆原料。由于项目厂房规模不会发生变动，项目拟通过加强原辅料周转率，来确保生产正常开展，故项目原来原环评批复的原辅料最大存储量不会发生变化。项目变更后新增环境风险主要为油漆单元涉及的一些风险物质。 （2）风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）中物质临界表，对项目变更后，新增的危险化学品进行识别，本项目所涉及的危险物质为色漆、清漆。 项目内色漆最大储量为0.5t，电解液最大储量为0.2t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录C中C.1计算方法，本项目危险物质数量与临界量比值（Q值）计算结果如下。 表39 危险物质数量与临界量比值（Q值）计算结果 危险物质; 类别; 折合吨qi（t）; 临界量Qi（t）; qi /Qi. 色漆; 有毒有害; 0.5; 50; 0.01. 清漆; 0.2; 50; 0.004. 合计; 0.014. - 由上表可知，本项目风险物质不涉及临界量，故Q值小于1。故项目风险潜势可以直接判定为Ⅰ。 （3）风险等级判定 - 根据HJ 169－2018中4.3表1。当风险潜势为“Ⅰ”时，项目环境风险等级应为“简单分析”。 （4）环境敏感目标概况 评价还对项目周边区域环境敏感点进行了调查，并将其纳入保护范围，详见表11。 - （5）环境风险识别 - 项目环境风险统计如下表。 - 表40 建设项目环境风险识别表 - 序号; - 危险单元; - 风险源; - 主要危险物质; - 环境风险类型; - 环境影响途径; - 可能受影响的环境敏感目标; - 备注. - 1; - 仓库、生产过程; - 存储容器破裂、人为操作失误; 油漆（色漆、清漆）; - 泄露、火灾等事故引发的次生环境污染; - 地表水、地下水; - 周边居民；周边地表水/地下水环境. - （6）环境风险分析 项目环境事故带来的影响主要集中在对水环境的影响。 若项目内油漆泄露，进入雨水管网，可能流入市政污水管网，会对新田县污水处理厂产生冲击。项目设置专门的油漆存储间，同时油漆区设置临时应急桶，一旦发生泄漏，可以第一时间采用措施收集，另外项目内存储的油漆量才0.7t，存储量不大，故不会流出车间。故油漆泄漏对地表水环境影响有限，此部分环境风险可控。 通过项目实地调查，建设方已对项目存储区域地面进行了防渗处理，同时油漆区设置临时应急桶，一旦发生泄漏，可以及时收集，不会下渗进入地下水环境，对地下水影响较小，风险可控。 - （7）环境风险防范措施及应急要求 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。评价要求建设方从风险源、环境影响途径、环境敏感目标等方面落实风险防范措施和应急措施。具体措施如下： 1）加强风险单元硬化防渗处理，避免物料泄漏下渗影响地下水环境。 2）设置一个100kg容量的应急收集桶。 3）做好配套的应急措施，如吸水棉、拖布等。 4）加强对项目周围水环境的监测。 5）定期对设备实行维护保养，杜绝因设备故障、破损出现的废液“跑、冒、滴、漏”，减轻事故风险。 6）建议持续改进工人作业流程及思路，从源头做好风险防控，持续推行清洁生产。 7）减少物料暂存规模，降低环境事故影响程度。 8）要坚持“预防为主”的方针，防患于未然。从业人员应委托专业部门或本部门内培训，经考核合格后上岗，操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。 9）建立健全健康/安全环境管理制度，指定相关责任人。 （8）分析结论 评价认为，只要企业严格按照有关规定、环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾事故引发的环境事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。环评认为项目环境风险可接受。 表41 建设项目环境风险简要分析内容表 建设项目名称; 新田县合鑫不锈钢制品有限公司年产3300张不锈钢门建设项目变更. 建设地点; （湖南省）省; （永州）市; （）区; （新田）县; （新田县工业）园区. 地理坐标; 经度; 112.113911; 纬度; 25.534563. 主要危险物质及分布; 主要风险物质为油漆，主要风险区为仓库及生产过程. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 油漆泄露，进入雨水管网可能对周边地表水及地下水带来危害. 风险防范措施要求; - 存储区地面硬化防渗处理；2、设置应急桶；3、设备设施定期检修维护. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 评价认为，只要企业严格按照有关规定及环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾事故引发的环境事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。环评认为项目环境风险可接受. 表42 建设项目环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险物质; 名称; 色漆; 清漆. 存在总量/t; 3; 2. 环境敏感性; 大气; 500m范围内人口数 500人; 5km范围内人口数3万人. 每公里管段周边200m范围内人口数（最大）; / 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1¨; F2þ; F3¨. 环境敏感目标分级; S1¨; S2¨; S3þ. 地下水; 地下水功能敏感性; G1¨; G2¨; G3þ. 包气带防污性能; D1¨; D2þ; D3¨. 物质及工艺系统危险性; Q值; Q<1þ; 1≦Q<10¨; 10≦Q<100¨; Q˃100¨. M值; M1¨; M2¨; M3¨; M4¨. P值; P1¨; P2¨; P3¨; P4¨. 环境敏感 程度; 大气; E1þ; E2¨; E3¨. 地表水; E1¨; E2þ; E3¨. 地下水; E1¨; E2¨; E3þ. 环境风险 潜势; Ⅳ+¨; Ⅳ¨; Ⅲ¨; Ⅱ¨; Iþ. 评价等级; 一级¨; 二级¨; 三级¨; 简单分析þ. 风险识别; 物质危险性; 有毒有害þ; 易燃易爆¨. 环境风险类型; 泄漏þ; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放¨. 影响途径; 大气¨; 地表水þ; 地下水þ. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法¨; 经验估算法¨; 其他估算法þ. 风险预测与评价; 大气; 预测模型; SLAB¨; AFTOX¨; 其他þ. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1最大影响范围 / m. 大气毒性终点浓度-2最大影响范围 / m. 地表水; 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 / d. 最近环境敏感目标，到达时间 / d. 重点风险防范措施; 1、防渗处理；2、设置应急设施. 评价结论与建议; 评价认为，只要企业严格按照有关规定、环评提出的风险防范措施与管理的 要求实施，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏引发的环境事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的 情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。环评认为项目环境风险可接受. 注：“□”为勾选项，“—”为填写项。. 7.3环境管理及环境监测 （1）环境管理 环境管理是环境保护领域的重要手段，为了认真贯彻执行国家有关的环境保护法规，建设单位应做好以下几个方面的环境管理工作。 1）明确好环保专（兼）职人员的工作职责，制定并督促执行相应的环境保护相关规章制度。如操作规程、环境设施管理规定，对员工进行定期和不定期的环境保护培训等，提高员工的环境保护意识。 2）加强废气、废水处理设施监督管理，加强设施的检修、维护，确保设施正常高效运行。并根据污染监测结果，设施运行指标，建立污染源档案。 3）落实好项目的“三同时”制度，确保环保设施建设使环保工程达到预期效果。 （2）环境监测 环境监测是指项目在营运期对项目主要污染对象进行的环境样品的采集、化验、数据处理与编制报告等活动，环境监测为环境保护管理提供科学的依据。该项目运行后，为确定污染物的排放与环保设施处理效果，需要对排放的各种污染物进行定期监测，此外，还要强化环境管理，编制环保计划，制订防治污染对策，提供科学依据，项目变更后，监测计划实施方案见表43。 表43 环境监测方案 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 有组织排放废气; 2#排气筒; VOCs; 监测频率每半年1次，每次连续测2天. 3#排气筒; 颗粒物. 无组织排放废气; 厂界; 颗粒物、VOCs. 废水; 废水总排口; pH、COD、BOD5、SS、磷、氨氮、动植物油; 监测频率每季度1次，遇到非正常生产情况及事故性排放应另外加测. 噪声; 厂界噪声; 等效连续A声级; 每年进行2次. 7.4环保投资估算 项目变更后，项目总投资增加到1500万元，其中变动项目投资额为300万元，项目变动后，需要新增62万元环保投资额度。详见表44。 表44 环保投资估算表 污染源; 主要污染物; 环保措施; 投资额（万元）; 备注. 废气; 有机废气; VOCs; 集气风管+光氧催化+活性炭吸附+15m高2#排气筒; 50; 变动后，新增环保设施. 喷塑粉尘; 粉尘; 集气风管+滤筒+15m高3#排气筒; 8. 天然气燃烧废气; 二氧化硫、氮氧化物、烟尘; 15m高1#排气筒; 2. 工艺粉尘、焊接烟尘; 粉尘、烟尘; 设置风机、加强通风; /; 已按原环评要求设置，投资额已计入原环评统计范畴. 废水; 职工办公废水; pH、COD、SS、氨氮; 化粪池+污水管网; /. 噪声; 噪声; 选用低噪声设备，对高噪声设备进行减震、消声、隔声; 2; 变动后，对新增设备采取的降噪减振措施. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾桶; /; 已设置，投资额已计入原环评统计范畴. 一般固废; 一般固废暂存间; /. 危险废物; 危险废物暂存间; /. 合计（新增）; 62; /. 7.5建设项目竣工环境保护验收项目 项目变更后，项目三同时验收内容，详见表45。 表45 “三同时”验收一览表 类别; 项目; 环保设施; 排放方式; 监测内容; 验收内容或标准; 备注. 废气治理; 有机废气; 集气风管+光氧催化+活性炭吸附+15m高2#排气筒; 有组织排放; VOCs; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）; 本次评价提出的措施. 喷塑粉尘; 集气风管+滤筒+15m高3#排气筒; 有组织排放; 粉尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准值; 本次评价提出的措施. 天然气燃烧废气; 15m高1#排气筒; 有组织排放; 二氧化硫、氮氧化物、烟尘; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）; 本次评价提出的措施. 工艺粉尘、焊接烟尘; 设置风机、加强通风; 无组织排放; 粉尘、烟尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准值; 本次评价和原环评提出的措施. 废水治理; 职工办公生活污水; 化粪池+污水管网; 规范化排污口; pH、COD、氨氮、SS; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 原环评提出的措施. 噪声治理; 噪声; 合理布局、消声减振、隔声、等措施; /; 连续等效A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准; 本次评价和原环评提出的措施. 固废治理; 生活垃圾; 垃圾箱; /; /; 妥善处置; 本次评价和原环评提出的措施. 危险废物; 危险废物暂存间; /. 一般固废废物; 一般固废暂存间; /.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有机废气 | VOCs | 集气风管+光氧催化+活性炭吸附+15m高2#排气筒 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014） |
|  | 喷塑粉尘 | 粉尘 | 集气风管+滤筒+15m高3#排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准值 |
|  | 天然气燃烧废气 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 15m高1#排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014） |
|  | 工艺粉尘、焊接烟尘 | 粉尘、烟尘 | 设置风机、加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准值 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD5 、氨氮、SS、 动植物油 | 化粪池+污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准 |
| 固体 废物 | 生产过程 | 金属边角料 | 收集后外售 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
|  | 焊接过程 | 焊接残渣 | 交由环卫部门清运处置 |  |
|  | 废气处理过程 | 废活性炭 |  |  |
|  | 原料包材 | 油漆桶 | 返回厂家回收利用 |  |
|  | 原料包材 | 废包装材料 | 交由环卫部门清运处置 |  |
|  | 胶合工序 | 胶桶 | 交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 噪声 | 项目噪声主要为设备和车辆噪声，经采取减震隔声、合理布局等噪声治理措施后，使厂界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目主体工程建设已结束，生态影响主要集中在营运期，在合理采取相应的环保措施后，本项目对周边生态的影响较小。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

9.1结论 1、项目概况 ### 2012年04月，新田县合鑫不锈钢制品有限公司在新田县工业园南园玉麟路北侧支二路以南，投资1200万元建设了“新田县合鑫不锈钢制品有限公司年产3300张不锈钢门建设项目”，于2016年办理了项目环评手续。2017年01月03日取得了新田县环境保护局的批复（新环审字[2017]3号）。截至目前，项目尚未完全建成，未完成环保验收工作。 ### 该项目实际建设过程中，项目实际建设内容较原环评对比，需要对项目的生产内容、工艺等内容发生变更，故本次评价对原环评进行项目变更环境评价。 2、环境质量现状评价结论 环境空气质量现状：根据环境主管部门发布的数据，项目所在县域环境空气中SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、臭氧浓度均可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准值，2019年2月新田县属于达标区。根据环境现状监测结果，项目区域 TSP浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准值要求，TVOC浓度能够达到符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）表D. 1其他污染物空气质量浓度参考限值要求。 声环境质量现状：根据现场监测数据表明，项目各场界噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，说明现阶段区域声环境质量良好。 3、营运期环境影响分析结论 （1）水环境影响分析 项目变更后，不会新增废水，废水处理措施参照原环评执行，不会对外环境带来明显影响。 （2）大气环境影响分析 项目变更后，会新增天然气燃烧废气、有机废气、工艺粉尘、焊接烟尘、喷塑粉尘等废气污染物。 天然气燃烧废气由风机引入15m高1#排气筒排入大气环境；有机废气经收集，进入“光氧催化+活性炭吸附”系统处理后，再通过15m高2#排气筒排入大气；喷塑粉尘经收集，进入滤筒除尘器处理后，最后通过15m高3#排气筒排入大气。项目通过加强车间通风、厂区绿化减少无组织废气带来的影响。 项目废气均可以得到有效处理，能够满足达标排放要求，对周边大气环境影响较小。 （3）声环境影响分析 项目变更后，项目新增少量生产设备，根据前文预测分析，项目变动后，厂界噪声贡献值依然能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目噪声对周围声环境影响不大。 （4）固体废物影响分析 通过实地调查，原环评对项目提出的各项措施均已落实到位，项目变更后，项目产品生产种类增加，项目固废产生量会发生变动，会新增部分生产固废。评价要求项目参照以下方式，对其进行合理合规处理： 项目产生的废边角料由工人集中集中收集后，全部外售回收公司处置； 废活性炭、废包装材料、焊接残渣交由环卫部门清运处置； 油漆桶均返回厂家回收利用； 胶桶经统一收集后，定期委托有资质单位处置。 项目在采取相应处理处置措施后，营运过程中产生的固废可以得到有效处理，保证了固体废物安全妥善处置，对外环境影响较小。 4、产业政策符合性分析 项目变更后，所从事的行业为不锈钢门，较变更前并未发生改变。项目属于《国民经济行业分类与代码（GB/T 4754—2017）》分类中的“C制造业，C2130 金属家具制造”。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，拟建项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许类。故项目符合产业政策的相关要求。 家具行业属于二类工业，由于项目位于新田工业园内。根据《湖南省永州市新田工业园项目环境影响报告书》的批复（湘环评[2008]180号文），新田县工业园允许一类、二类工业项目，项目不属于工业园限制和禁止类项目，故本项目的行业类别和用地要求均符合新田县工业园区规划要求，故评价认为项目变更后依然符合规划要求。 6、总平面布置及合理性分析 项目变更后，建设地点和厂区主体工程无变动。 项目变动后，项目主入口依然位于南侧。厂区由南往北依次为综合办公楼，厂房1、厂房2、厂房3、厂房4，食堂位于办公综合楼西侧，食堂南侧为篮球场，固废暂存区均设置在项目的西北侧。生产线生产设备按照生产工艺流程布设，厂房外为基础道路，交通方便，便于工作人员日常工作需要以及货物的运输。 项目生产线生产设备按照生产工艺流程布设，厂房外为基础道路，交通方便，便于工作人员日常工作需要以及货物的运输。该项目位于新田县工业园内，园区建筑物按照物流走向分区布置，以人流、物流通畅、便捷、互不干扰为原则，能有效避免各功能区的相互干扰，并且工业园已对园区内围墙周围、道路两旁及其建筑物周围进行绿化，能有效减少项目减少噪声传播对周围环境的影响。从环境保护角度分析，项目变更后，总平面图布局依然合理。 7、总量控制 项目变动后，不会新增外排废水。项目总量控制指标主要包括二氧化硫、氮氧化物和VOCs。 建议变更项目总量控制指标为：二氧化硫0.018t/a、氮氧化物0.84t/a、VOCs 0.1323t/a。 9.2建议 （1）建设单位应加强厂区内固体废物的管理工作，针对各固体废物分区分类安全暂存，及时处理，减少厂内废渣的堆存量，防止可能产生的环境风险与隐患。 （2）严格执行“三同时”制度，加强污染处理设施维护管理，保证污染处理设施正常运转，确保污染物达标排放。 （3）建议环境管理部门加大监督管理力度，督促项目建设单位严格落实工程设计文件及本环评提出的各项污染治理措施，削减污染物排放量，减轻公众对区域水、大气环境质量的担忧。 （4）建设单位应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，尽量避免事故排放情况发生。日常生产中对设备易损易蚀部件进行实时监控，一有损坏及时更换，确保生产安全。 （5）加强营运期环境及生产管理，减少跑、冒、滴、漏，特别是要防止危险化学品泄露事故的发生，并建立相应的应急预案；为了预防和处理泄漏事故，保护环境资源。 9.3总结论 项目变更后，仍符合国家产业政策的要求。建设方在认真落实好原环评及本次变更环评提出的各项环保措施后，项目各项污染物排放能够满足达标排放要求，从环境保护角度分析，“新田县合鑫不锈钢制品有限公司年产3300张不锈钢门建设项目”变更可行。