建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：         湖南德力重工有限公司改扩建项目

建设单位：               湖南德力重工有限公司

编制日期：2020年3月

山东永宏环保技术咨询有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.	项目名称——指项目批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.	建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.	行业类别——按国标填写。

4.	总投资——指项目投资总额。

5.	主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅楼、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.	结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.	预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.	审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在自然环境简况	13

三、环境质量状况	16

四、评价适用标准	21

五、建设项目工程分析	23

六、 项目主要污染物产生及预计排放情况	30

七、环境影响分析	31

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	43

九、结论与建议	44

附图：

附图1：项目地理位置图；

附图2：项目周边环境敏感目标分布图；

附图3：项目平面布置图；

附图4：环境质量现状监测布点图。

附件：

附件1：环评委托书；

附件2：营业执照；

附件3：现有项目环评批复；

附件4：验收监测报告；

附件5：自主验收意见及验收组名单；

附件6：危废处置协议；

附件7：油漆、稀释剂化学使用说明书（MSDS）；

附件8：专家评审意见；

附件8：专家签到表。

附表：

附表1：建设项目审批基础信息表；

附表2：建设项目大气环境影响评价自查表；

附表3：建设项目地表水环境影响评价自查表；

附表4：建设环境风险影响评价自查表。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南德力重工有限公司改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南德力重工有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 胡承桓 |  |  | 联系人 | 胡承桓 |  |  |
| 通讯地址 | 新田县龙泉镇工业园南园天马路与陶然南段交汇处 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传 真 | / | 邮 编 | 425700 |  |
| 建设地点 | 新田县龙泉镇工业园 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | 改扩建 |  |  | 行业类别 及代码 | C35 专用设备制造业 |  |  |
| 占地面积 （m2） | 13000m2 |  |  | 绿化面积 （m2） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 环保投资 （万元） |  | 24 | 环保投资占总投资比例（%） |  | 12 |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  |  | 2020年3月 |  |  |
| 工程内容及规模: （一）项目由来 湖南德力重工有限公司创建于1999年，地处湖南省新田县龙泉镇工业园，是一家集生产，研发，销售一体化企业，专业生产微型挖掘机，超小型挖掘机，迷你挖掘机，园林挖掘机，小型挖掘机，矿山专用柴电两用挖掘机。公司拥有DL15，DL22，DL30，DL40，DL50，DL60系列挖掘机，并具有以“DLZG”为品牌的湖南省著名商标。是湖南机械行业最具代表性“优秀民营企业”，工商联副会长单位，教育基金会理事单位，湖南省“小巨人”计划企业。 2016年，湖南德力重工有限公司投资723万元在新田县龙泉镇工业园建设“湖南德力重工有限公司建设项目”，年产150台挖掘机。该项目于2016年11月委托中环国评（北京）科技有限公司编制了《湖南德力重工有限公司建设项目环境影响报告表》，于2016年12月5日通过新田县环境保护局审批（新环审字〔2016〕69号），于2018年11月24日通过自主验收。 由于市场发展及部分产品需要防锈处理，故德力重工拟投资200万元在厂区范围内实施“湖南德力重工有限公司改扩建项目”。改扩建项目建设内容主要包括：①项目产品规模由年产150台挖掘机扩建至年产200台挖掘机；②在生产车间内建设1间自动化封闭喷漆房，占地300m2，喷漆房用于项目产品喷漆。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》、《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 第1号）相关规定，“湖南德力重工有限公司改扩建项目”属“二十四、专用设备制造业——70、专用设备制造及维修”类别，项目含有喷漆工艺，油漆及稀释剂年用量在10t以下，需编制环境影响报告表。因此，湖南德力重工有限公司委托本环评单位对该项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集等前期工作，并按照环境保护有关法律法规及环评有关技术规范要求，编制完成了《湖南德力重工有限公司改扩建项目环境影响报告表》，供建设单位上报环保部门审批。 （二）现有工程概况 2.1现有工程基本情况 项目名称：湖南德力重工有限公司建设项目； 建设单位：湖南德力重工有限公司； 占地面积：13000平方米； 项目性质：新建； 项目投资：723万元，环保投资70万元； 劳动定员及工作制度：劳动定员45人，其中12人在场内用餐，不住宿；年工作260天，采用一班8小时制。 产品规模：年产150台挖掘机。 现有项目环评及验收情况：2016年12月5日通过新田县环境保护局审批（新环审字〔2016〕69号），于2018年11月24日通过自主验收。 2.2现有工程建设内容 项目工程内容包括主体工程，辅助工程，公用工程及环保工程；主要建设内容包括一座占地6400平方米的1层生产厂房（新建）、1座占地300平方米的1层办公楼，1座占地130平方米的1层食堂，1座1800平方米的仓库，建筑面积共约8800平方米，具体内容见表1-1。 表1-1 现有工程建设内容及规模 项目; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产厂房; 一层，占地面积6400平方米，内置组装，部分结构件制作生产线，为混凝土结构; 已建设完成. 辅助工程; 办公楼; 一层，占地面积300平方米，为混凝土结构; 已建设完成. 食堂; 一层，占地面积130平方米，为混凝土结构; 已建设完成. 停车棚; 一层，占地面积170平方米; 已建设完成. 厂区道路; 占地面积2000平方米; 已建设完成. 绿化; 包括池塘、植被占地面积2000平方米; 已建设完成. 公用工程; 供电; 依托新田县工业园; /. 给水; 依托新田县工业园自来水，给水量为1598t/a; /. 排水; 依托新田县工业园污水管网，排水量为638.4t/a; /. 仓储工程; 仓库; 位于项目西南侧空地，建筑面积为 1800m2，仓库内设置危废堆存地及一般固废堆存地; 已建设完成. 环保工程; 废气; 抛砂粉尘; 通过抛砂机自带的布袋除尘器处理; 已建设完成. 焊接烟尘; 通过移动式焊接烟尘净化器进处理; 已建设完成. 固废; 一般废物; 一般固废暂存间; 已建设完成. 危险废物; 废暂存间; 已建设完成. 生活垃圾; 垃圾桶; 垃圾桶收集. 废水; 生活污水; 生活污水经隔油沉淀池及化粪池处理后排入污水管网后进入新田县污水处理厂; 已建设完成. 噪声; 合理布局、减振、厂房隔声、定期检修; 已建设完成. 2.3现有工程主要生产设备 表1-2 现有项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 数量（台/套）. 1; 车床; C620; 2. CW6160; 1. C6246（马鞍）; 1. 数控车床; 1. 2; 刨床; 4 米龙门刨; 1. B665; 1. 3; 钻床; 23050; 1. 23040; 1. 钻铣床(ZXT5440); 1. 4; 镗床; T7220B; 1. 5; 锯床; GB-4028; 1. 6; 冲床; 60T; 1. 35T; 1. 7; 压力机; 200T; 1. 8; 铣床; X6125立铣; 1. 9; 磨床; 50 外圆磨; 1. 10; 剪板机; Q11-6*2.5m; 1. 11; 空压机; 7.5kw 180L; 1. 12; 电氩两用焊机; 焊王 WS-300; 1. 13; 氧化碳焊机; 焊王 KC-350; 10. 14; 数控切割机; ZLQ-4A; 1. 15; 仿型切割机; CG2-150; 1. 16; 折弯机; 100T*4m; 1. 17; 压管机; FINN.POWER; 1. 18; 焊烟净化器; HCHYD3000; 1. 2.4现有工程主要原辅材料 表1-3 现有工程主要原辅材料一览表 序号; 名称; 用量（t/a）; 储运方式. 1; 钢材、板材、型材; 100; 生产厂房内堆放、汽车运输. 2; 零部件; 150; 生产厂房内堆放、汽车运输. 3; 氩弧焊丝; 1; 生产厂房内堆放、汽车运输. 4; 乙炔; 0.14; 生产厂房内瓶装储存、汽车运输. 5; 机油; 0.05; 生产厂房内桶装储存、汽车运输. 6; 液压油; 0.05; 生产厂房内桶装储存、汽车运输. 乙炔：分子式：C2H2，无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味。相对密度（水=1）0.62。熔点-81.8℃，沸点-83.8℃。微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯。 2.5现有项目公用工程 1、给、排水 （1）给水 现有项目用水由新田县供水系统提供，水质、水量可满足生产、生活用水要求。 （2）排水 厂区采取雨污分流措施。生产过程产生的清洗废水经隔油池处理，生活污水经化粪池处理，后排入市政污水管网，进入新田县污水处理厂处理，达标排入新田河。 2、供电 现有项目供电由当地供电系统提供，从当地引入10KV供电线路，经变压器变压为380V、220V电压供电。输电线路，地表选用架空线或架空绝缘线路输电。 3、消防 办公生活区按建筑灭火器配置规范规定设置推车式、手提式磷酸盐干粉灭火器。 4、能源 现有项目能源主要使用电能和液化气等清洁能源。 2.5现有项目工艺流程 现有项目生产工艺流程及产排污环节图见图1-1，1-2； 图1-1 结构件生产工艺流程及产污图 图1-2 组装生产工艺流程及产污图 （三）改扩建项目工程概况 3.1改扩建项目基本情况 - 项目名称：湖南德力重工有限公司改扩建项目； - 建设单位：湖南德力重工有限公司； - 建设性质：改扩建； - 项目投资：200万元，新增环保投资24万元； - 项目占地：改扩建在现有生产车间内新建一间喷漆房，占地300m2，本扩建项目不新增用地，在现有厂区范围内实施； - 劳动定员及工作制度：改扩建项目新增10名员工；年工作300天，实行一班八小时制； （7）建设内容：本改扩建项目建设内容主要为新建一间喷漆房并配套建设相应的环保设施，其它辅助工程、公用工程依托现有工程，项目依托工程详见表1-5。具体建设内容见表1-4。 表1-4 改扩建工程建设内容及规模 项目; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产厂房; 一层，占地面积6400平方米，内置组装，部分结构件制作生产线，为混凝土结构; 已建. 喷漆房; 生产厂房内，占地300m2; 新建. 辅助工程; 办公楼; 一层，占地面积300平方米，为混凝土结构; 已建. 食堂; 一层，占地面积130平方米，为混凝土结构; 已建. 停车棚; 一层，占地面积170平方米; 已建. 厂区道路; 占地面积2000平方米; 已建. 绿化; 包括池塘、植被占地面积2000平方米; 已建. 公用工程; 供电; 依托新田县工业园; /. 给水; 依托新田县工业园自来水，给水量为1598t/a; /. 排水; 依托新田县工业园污水管网，排水量为638.4t/a; /. 仓储工程; 仓库; 位于项目西南侧空地，建筑面积为 1800m2，仓库内设置危废堆存地及一般固废堆存地; 已建. 环保工程; 废气; 抛砂粉尘; 通过抛砂机自带的布袋除尘器处理; 已建. 焊接烟尘; 通过移动式焊接烟尘净化器进处理; 已建. 喷漆废气; 1套“过滤棉+UV光解+活性炭”处理装置处理，经15m排气筒排放; 新建. 固废; 一般废物; 一般固废暂存间; 已建. 危险废物; 危废暂存间; 已建. 生活垃圾; 垃圾桶; 垃圾桶收集. 废水; 生活污水; 生活污水经隔油沉淀池及化粪池处理后排入污水管网后进入新田县污水处理厂; 已建. 噪声; 合理布局、减振、厂房隔声、定期检修; 已建. 表1.5 依托工程一览表 序号; 依托工程; 依托内容; 备注. 1; 主体工程; 依托现有的生产车间，在现有的生产车间内新建一座喷漆房; /. 2; 辅助工程; 办公楼、食堂依托厂区内现有的办公楼、食堂; /. 3; 公用工程; 供电系统、给排水系统依托厂区现有供排水工程; /. 4; 环保工程; 生活污水依托现有化粪池预处理; /. 抛砂粉尘依托现有的抛砂机自带的布袋除尘器处理; /. 焊接烟尘依托现有的移动式焊接烟尘净化器进处理; /. 一般固废依托现有的一般固废暂存间，危废依托现有的危废暂存间; /. 3.2主要生产设备 改扩建工程新增设备主要为喷漆房生产设备，机加工设备依托现有，不新增机加工生产设备。现有机加工设备见表1-2，本改扩建项目新增设备见表1-6。 表1-6 改扩建工程新增生产设备一览表 设备分类; 设备名称; 数量; 单位; 备注. 喷漆线; 喷枪; 1; 个; 新增. 废气处理线; 1; 套. 喷漆房; 1; 间. 3.3改扩建项目产品方案 项目改扩建后产品方案对比见表1-7。 表1-7 改扩建项目产品方案 改扩建前产品方案; 改扩建后产品方案. 产品名称; 数量; 备注; 产品名称; 数量; 备注. 挖掘机; 150台; 外委喷漆; 挖掘机; 200台/套; 喷漆. 3.4项目主要原辅材料及耗能 （1）原辅料用量 改扩建项目主要原辅料消耗及能耗情况见表1-8。 表1-8 改扩建项目原辅材料及能源消耗览表 改扩建项目; 现有项目. 名称; 消耗量; 备注; 名称; 消耗量. 一、主要原辅材料. 钢材、板材、型材; 134t/a; 外购; 钢材、板材、型材; 100t/a. 零部件; 200t/a; 外购; 零部件; 150 t/a. 氩弧焊丝; 1.5t/a; 用于焊接; 氩弧焊丝; 1.13t/a. 乙炔; 0.19t/a; 用于焊接; 乙炔; 0.14 t/a. 机油; 0.06t/a; 机械润滑; 机油; 0.05 t/a. 液压油; 0.06t/a; 液压; 液压油; 0.05 t/a. 油漆; 0.32t/a; 环氧玻璃鳞片面漆，用于喷漆; /; /. 稀释剂; 0.256t/a; 环氧稀释剂，用于调漆; /; /. 二、主要能源消耗. 水; 868.5t/a; 园区供水系统提供; 水; 635.7. 电; 20万度/a; 园区供电系统提供; 电; 15万度/a. （2）主要原料理化性质 ①油漆 本项目油漆全部为面漆，采用环氧玻璃鳞片漆，固体份含量高，组分中含有玻璃鳞片，成膜后屏蔽性强，能有效阻止腐蚀介质的渗透，达到隔离防锈目的，提高了产品的防腐性能。主要成分见表1-7。 ②稀释剂 油漆使用的有机溶剂，用于油漆的溶剂主要是石油业的派生产物，工业上使用芳香类化合物。本项目稀释剂采用环氧稀释剂，主要成分为二甲苯、醋酸丁酯、环己酮等（见表1-9）。它的作用是为了降低树脂粘度，改善其工艺性能而加入的与树脂混溶性良好的液体物质。 表1-9 油漆及稀释剂成分一览表 类别; 成分; 比例; 年用量（t）. 油漆（0.32t/a）; 环氧树脂; 35%; 0.112. 玻璃鳞片; 10%; 0.032. 钛白粉; 5%; 0.016. 正丁醇; 25%; 0.08. 乙醇; 10%; 0.032. 二甲苯; 15%; 0.048. 合计; 100%; 0.32. 稀释剂（0.256t/a）; 二甲苯; 15%; 0.0384. 乙酸正丁酯; 15%; 0.0384. 乙酸乙酯; 20%; 0.0512. 乙醇; 30%; 0.0768. 环己酮; 20%; 0.0512. 合计; 100%; 0.256. （3）油漆原料用量核算 本项目主要进行小型挖机表面的喷涂，每辆挖机平均喷涂面积6m2计算，项目年喷涂挖机数量为200辆，则总喷涂面积约1200m2/a。由业主提供的资料可知，本项目喷漆厚度为100µm，则油漆的使用量按以下公式进行计算： 油漆漆与稀释剂的调配过程比例为1﹕0.8，经计算，本项目油漆和稀释剂用量见下表： 表1-10 主要原材料消耗量 油漆; 喷涂面积 （m2）; 漆膜厚度 （µm）; 油漆密度 （g/cm3）; 上漆率 （%）; 油漆固份 （%）; 油漆用量 （t/a）. 油漆; 1200; 100; 0.931; 70; 50; 0.32. 稀释剂; /; /; /; /; /; 0.256. （4）主要物料平衡 ①二甲苯平衡 0.0774 0.0864 0.0864 油漆 0.048 稀释剂 0.0384 喷漆房 废气处理装置 有组织排放 0.009 UV光解+活性炭 图1-3 二甲苯平衡图 单位：t/a ②VOCs平衡 0.374 0.416 0.416 油漆 0.16 稀释剂 0.256 喷漆房 废气处理装置 有组织排放 0.042 UV光解+活性炭 图1-4 VOCs平衡图 单位：t/a ③固体分平衡 0.0336 0.0144 漆雾 0.112 0.0124 0.048 0.16 油漆 0.16 稀释剂 0 喷漆房 废气处理装置 有组织排放 0.002 UV光解+活性炭 附着在挖机上 漆渣 图1-5 油漆固体分平衡图 单位：t/a 3.5公用工程 3.5.1给、排水 给水：依托现有项目供水系统，由当地供水系统提供，水质、水量能满足项目生产、生活用水需要。 排水：改扩建项目排水采取雨污分流措施。生活污水依托现有化粪池处理，后排入市政污水管网，进入新田县污水处理厂处理，达标排入新田河。 3.5.2供电 改扩建工程供电系统依托现有工程供电系统，由当地供电系统提供，从当地引入10KV供电线路，经变压器变压为380V、220V电压供电。输电线路，地表选用架空线或架空绝缘线路输电。 3.5.4能源 改扩建工程能源主要使用电能和液化气等清洁能源，汽车采用柴油。 3.6厂区平面布置 本项目厂区按功能分成生产区和生活办公区及绿化区，三个区域，厂区东侧为为永郴二级公路，厂区西部及南部为生活办公区设有办公楼，食堂及停车场等，东部为生产区，设有生产加工车间（内设本项目新建喷漆房），厂区中部为绿化区，设有行道树，花坛及池塘等。具体见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 4.1现有项目污染源分析 根据现有项目实际运营情况及《湖南德力重工有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告》（【HNZJ】YSB2018072）内容，对现有项目污染源情况进行分析，具体如下： （1）废气 本项目营运期间产生的废气污染物包括焊接烟气、喷砂粉尘及厨房油烟废气。 （1）焊接烟气：本项目焊接方式为氩弧焊及氧乙炔焊，焊接操作在车间内进行，通过移动式焊接烟尘净化器进行处理，处理效率可达80%以上，经处理后的废气排放于车间后无组织排放。 （2）喷砂粉尘：本项目需进行喷砂处理的钢材20吨，此操作在密闭喷砂机内一次性自动完成，喷砂机内粉尘原环评要求通过布袋处理后15m排气筒排放，现在通过喷砂（抛丸）设备自带一体化设备直接进行处理，处理后的废气排放于车间后无组织排放。 （3）厨房油烟废气：本项目提供中餐，共有12个员工用餐，本项目采用液化气作为燃料，燃烧后产生少量的二氧化碳和水蒸气，经过排气扇排风后高空排放。 项目废气验收监测结果见表1-8。 表1-8 现有项目无组织废气验收监测结果一览表 监测点位; 监测因子; 监测结果（mg/m3）; 标准 限值; 是否 达标. 2018.10.20; 2018.10.21. 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6. 厂界上风向G1; 颗粒物; 0.078; 0.068; 0.079; 0.084; 0.071; 0.069; 1.0; 达标. 厂界下风向G2; 0.103; 0.112; 0.132; 0.124; 0.108; 0.110; 达标. 厂界下风向G3; 0.113; 0.108; 0.125; 0.135; 0.121; 0.113; 达标. 厂界下风向G4; 0.116; 0.123; 0.136; 0.107; 0.112; 0.115; 达标. 根据验收监测结果，现有项目厂界无组织废气中颗粒物的最大浓度值为0.136mg/m3，达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准。 （2）废水 现有工程为机械组装生产，根据验收监测，运营期无废水产生，本项目运营期间产生的废水主要为生活污水。 生活污水：本项目劳动人员45人，其中12人在场内用餐，均不在场区住宿，日常工作期间产生的生活污水经隔油沉淀池处理及化粪池处理后排入市政污水管网，最后排入新田县污水处理厂，外排水量508.56t/a。 项目生活污水验收监测结果见表1-9。 表1-9 现有项目废水监测结果一览表 点位名称; 监测项目; 监测结果（pH值：无量纲；mg/L）; 标准限值; 是否达标. 2018.10.20; 2018.10.21. 1; 2; 3; 1; 2; 3. 生活污水总排口; pH; 7.18; 7.21; 7.22; 7.19; 7.17; 7.21; 6-9; 达标. COD; 314; 320; 318; 321; 317; 319; 500; 达标. BOD5; 141.3; 138.5; 136.4; 138.1; 140.2; 136.5; 300; 达标. NH3-N; 32.351; 31.894; 32.178; 32.336; 32.048; 31.778; /; 达标. SS; 121; 106; 98; 96; 97; 112; 400; 达标. 动植物油; 3.48; 3.62; 3.87; 3.61; 3.51; 3.55; 100; 达标. 有监测结果可知，现有项目生活污水总排口中pH值处于6-9之间，COD的最大排放浓度为321mg/L，BOD5的最大排放浓度为141.3mg/L，NH3-N的最大排放浓度为32.351mg/L，SS的最大排放浓度为121mg/L，动植物油的最大浓度为3.87mg/L，均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准。 （3）噪声 现有工程采取一班制，夜间不生产，噪声源主要为生产设备，采取减振、消声等处理措施，验收监测结果见表1-10。 表1-10 噪声监测结果 监测点位; 采样时间; 监测结果 dB(A); 标准限值dB（A）; 是否达标. 2018.10.20; 2018.10.21. N1项目厂界东1m; 昼间; 55.8; 56.3; 65; 达标. 夜间; 45.0; 45.3; 55; 达标. N2项目厂界南1m; 昼间; 56.2; 55.7; 65; 达标. 夜间; 45.1; 46.6; 55; 达标. N3项目厂界西1m; 昼间; 58.2; 57.6; 65; 达标. 夜间; 47.6; 47.0; 55; 达标. N4项目厂界北1m; 昼间; 56.3; 56.0; 65; 达标. 夜间; 45.4; 45.8; 55; 达标. 由监测结果可知，监测期间运营期现有项目四周厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固体废物 现有工程产生的固体废物主要为废液压油及废机油、废包装桶，废边角料和员工生活垃圾，产生情况及处置方式见表1-11。 表1-11 固体废物产生量及处理处置方式 序号; 废弃物名称; 产生量（t/a）; 来源; 废物类别; 处理方法. 1; 员工生活垃圾; 5.85; 厂区工作人员生活; 一般废物; 交由环卫部门处理. 2; 废边角料; 3; 生产过程; 一般废物; 出售给废品回收站. 3; 废型砂; 1.12; 喷砂; 一般废物; 由厂家回收处理. 5; 废机油; 0.02; 设备检修、维护; 危险废物 HW08 900-249-08; 交由永州华晨再生能源有限公司进行处理. 6; 废液压油; 0.04; 设备检修、维护. （5）现有工程污染物排放汇总 现有工程各污染物排放量见表1-12。 表1-12 现有工程各污染物排放一览表 类别; 项目; 单位; 排放量; 备注. 水污染源; 生活污水; 废水量; t/a; 559.8; 经化粪池处理后排入市政污水管网. COD; t/a; 0.167. 氨氮; t/a; 0.017. 大气污染源; 焊接烟尘; 烟尘; t/a; /; 无组织排放. 喷砂粉尘; 粉尘; t/a; /; 无组织排放. 固体废物; 一般工业固废; t/a; 4.12; 全部为产生量，无排放. 危险废物; t/a; 0.06; 全部为产生量，无排放. 生活垃圾; t/a; 5.85; 全部为产生量，无排放. 4.2现有环境问题情况 现有项目于2016年12月5日取得新田县环境保护局环评批复（新环审字〔2016〕69号），2018年11月24日通过自主验收。 现场踏勘可知现有工程主要环境问题是食堂油烟由排风扇处理后无组织排放，建议企业对食堂油烟安装抽油烟机，对油烟收集后引至食堂外有组织排放。 生产车间移动式焊接烟尘处理器 危废暂存间 厨房油烟排风扇 |

# 二、建设项目所在自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物、多样性等）： 2.1地理位置 新田位于湖南省南部永州市东南部，地理坐标为：东经112°02'~112°23'，北纬 25°40'~26°06'，是国家扶贫开发工作重点县。全县辖11镇1乡，总面积1022.4km2，总人口43.07万人。县境东接桂阳，直达郴州、广东；南临嘉禾是能源协作区；西接宁远，为土特产集散通渠；北毗祁阳，通常宁，自古商贾交往频繁。 项目位于新田县龙泉镇工业园，厂区中心地理位置坐标为：东经112.186238°，北纬25.00604°。项目具体地理位置见附图1。 2.2地形、地貌 新田县地处湘南中山低山区西南部，南岭东西向构造带与湘桂南北向构造带复合部位，境内山地、丘陵、盆地、平地、水域地貌类型齐全，县境南北长，东西窄，呈向南开口的狭长盆地。县内四面环山，西北地势较高，东南地势较低。境内最高点，海拔1080米，最低的海拔200米。大致是五分山丘、三分岗地、二分平原和水面。 2.3气候、气象 新田县地处中亚热带大陆性季风湿润气候区，主要特点是气温较高，严寒期短，夏热期短，春温多变，寒潮频繁，夏季多雨，夏秋多旱，光照充足，无霜期长，四季分明。 新田县境内大部分地方年平均气温17.6～18.5℃，日最低气温在 0℃以下只有8～15天，无霜期286～311天。年平均降雪日数4～7天，极端最低气温-4.9～-8.4℃。日平均气温≥10℃的积温达6450～6800℃。年平均日照时数1384～1688小时，太阳总辐射量101.5～133千卡平方厘米，年平均降水量1280～1530mm。全县年平均日照时数在1384.1～1688.0小时之间。夏秋最多，冬春最少，7、8月份是日照最多的月份，一般在200小时以上，2月份日照极少，在53.7～58.9小时之间。 新田县各地年平均降水量在1279.6～1527.2mm之间，地域分布南部多于北部，山区多于平原，一年中降水主要集中在春夏雨季，约占年总雨量的70%，秋冬雨季约占30%，大部分地区春多于夏，秋多于冬，降水最大的月份在4月或6月，最少在1月或2月，降水在春夏之交，尤以4～6月降水最多，占全年总量40%。全县雨季一般开始于3月中、下旬，结束于6月底。 风向与风速：近几年年平均风速为1.35m/s，夏季盛行南西风，冬季盛行北风。全年主导风向为西北偏北风。 2.4水文 新田的水资源和水能源均较贫乏，全县水资源蕴藏总量为8.7亿立方米，其中6.62亿立方米形成地表径流。水能资源蕴藏总量为24421千瓦，其中可供开发利用的仅有13000千瓦，至2003年底，已开发水能源资源4600千瓦，占可供开发的5%。 新田水资源的特点：水资源贫乏，县境内河溪的坡降大、河床窄，水易涨易退。新田河汛期最大流量可达每秒609立方米，枯水期仅每秒0.025立方米，且枯水期长。地下水开发困难，全县地下水丰富,蕴藏量达2.05亿立方米。新田河又名舂陵水上游，系湘江二级支流北源。发源于门楼下瑶族乡九峰山南麓，流经门楼下瑶族乡、骥村镇、龙泉镇、大坪塘乡、新圩镇、高山乡、新隆镇，从新隆镇麦子岭下流入郴州市桂阳县。境内流长70km。因河流源出于古之舂陵而得名。新田河上游有日东河、日西河两条支流，在新田县城东南门外两河口汇合，日东河干流长39.92km，日西河干流长18.99km，新田河干流长31.3km，一般流量38.53m3/s，最小流量4.25m3/s。 2.5土壤植被 项目所在地位于农村地区，周边主要为农田生态系统和林地生态系统，原生植被主要为常绿阔叶林和针阔叶混交林区以及非林地次生杂草灌木丛覆盖，植被基本良好，陆地动物主要有鸟类、鼠类及昆虫类等。区域内无珍稀濒危野生动植物物种。 项目区附近无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等特殊生态敏感区。 2.6区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目区环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 执行《地表水环境质量标准》（Gb3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 4; 声环境功能区; 2类声环境区，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类环境噪声限值. 5; 是否基本农田保护区; 否. 6; 是否森林公园; 否. 7; 是否生态功能保护区; 否. 8; 是否水土流失重点防治区; 否. 9; 是否人口密集区; 否. 10; 是否重点文物保护单位; 否. 11; 是否三河、三湖、两控区; 否. 12; 是否水库库区; 否. 13; 是否污水处理厂集水范围; 是. 12; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

# 三、环境质量状况

1、大气环境质量现状 （1）区域环境质量达标情况 本项目位于新田县龙泉镇工业园，评价引用新田县环境保护局2018年新田县全年12个月的《新田县环境质量简报》（新田县环境监测站编制）统计数据，来判定项目区大气环境质量达标情况，统计数据，其达标分析结果统计见表： 表3-1 环境空气现状监测及评价结果 污染物; 评价指标; 现状浓度（ug/m3); 标准值（ug/m3); 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均浓度; 27; 35; 77.14; 达标. PM10; 年平均浓度; 41; 70; 58.57; 达标. SO2; 年平均浓度; 1.1; 60; 1.8; 达标. NO2; 年平均浓度; 11; 40; 27.5; 达标. CO; 平均百分位数浓度; 1.3; 4000; 0.033; 达标. 臭氧; 平均百分位数浓度; 133; 160; 83.13; 达标. 根据新田县环境保护局2018年度环境空气质量简报统计数据可知，对照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）内容，可知新田县2018年环境空气质量以SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5为指标的环境空气质量达标，判定为达标区。 （2）区域特征污染物环境质量现状 为了解项目区环境质量现状，本次评价收集了《湖南龙昶机械工程有限公司机械设备生产厂改扩建项目》中湖南中骏高新科技股份有限公司2019年1月对项目区环境质量现状进行监测。根据《环境影响评价技术导则 大气导则》（HJ2.2-2018）：“评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料”，本次收集的监测数据在3年内，故本项目引用数据合理可行。大气环境质量监测点位、监测因子、监测时间及频次详见表3-2，监测结果见表3-3。 表3-2 环境空气监测点位、监测因子、监测时间及频次 序号; 监测点; 与项目的方位、距离（m）; 监测因子; 监测时间. G1; 李家; 厂区西侧80m; TSP、甲苯、二甲苯、TVOC; 2019.1.22-2019.1.28. G2; 大桥头; 厂区西北面840m. 表3-3 现状监测结果 监测因子; 项目; 监测点位. G1; G2. TVOC; 8小时平均浓度范围（mg/m3）; 0.0005-0.0008; 0.0006-0.0008. 样品个数; 7; 7. 标准限值（mg/m3）; 0.6; 0.6. 超标率%; 0; 0. 最大超标倍数; /; /. 甲苯; 1小时平均浓度范围（mg/m3）; 0.0014-0.0020; 0.0014-0.0020. 样品个数; 7; 7. 标准限值（mg/m3）; 0.2; 0.2. 超标率%; 0; 0. 最大超标倍数; /; /. 二甲苯; 1小时平均浓度范围（mg/m3）; 0.0016-0.0020; 0.0015-0.0019. 样品个数; 7; 7. 标准限值（mg/m3）; 0.2; 0.2. 超标率%; 0; 0. 最大超标倍数; /; /. TSP; 日均浓度范围（mg/m3）; 0.072-0.092; 0.075-0.091. 样品个数; 7; 7. 标准限值（mg/m3）; 0.3; 0.3. 超标率%; 0; 0. 最大超标倍数; /; /. 监测时间; 2019年01月22日-2019年01月28日。. 由表3-3监测结果可知，项目区环境空气质量TSP可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；甲苯、二甲苯、总挥发性有机物（TVOC）可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“附录D-其他污染物空气质量浓度参考限值”要求。 2、地表水环境质量现状 项目涉及的地表水为新田河，主要功能为农灌，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。评价引用《新田县示范性中学建设项目环境影响报告表（报批稿）》中2018年8月对新田河水质的监测数据来评价。 （1）监测断面布设 此次地表水环境质量监测共布设2个监测断面，具体监测断面如下表所示： 表3-4 地表水监测断面及监测要求 监测水体; 编号; 监测断面位置; 监测因子; 监测频次. 新田河; W1; 新田县污水处理厂排口上游500m; pH、氨氮、BOD5、CODcr、总磷、粪大肠菌数、SS、Fe、Zn。; 连续采样3天，每天监测一次. W2; 新田县污水处理厂排口下游1500m. （2）监测时间 2018年8月1日-3日，连续三天，每天监测一次。 （3）评价方法 采用单因子标准指数法进行评价。 Pi= Ci/Cio 式中：Pi——第i 类污染物单因子指数； Ci——第i 类污染物实测浓度平均值，mg/L； Coi——第i 类污染物的评价标准值，mg/L。 其中pH 的标准指数为： 式中：pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限； pHsu——地表水水质标准中规定的pH 值上限； 水质参数的标准指数大于1，表明该水质参数超过了规定的水质标准。 （4）监测结果及分析 根据检测报告可知，监测结果见下表： 表3-5 地表水水质现状监测结果 监测断面; 监测因子（单位：mg/L，pH无量纲）. pH; SS; CODc; NH3-N; TP; BOD5; 粪大肠菌群; Zn; Fe. W1; 范围值; 6.78-6.88; 11-12; 7.5-8.9; 0.2477-0.264; 0.05-0.06; 2.5-2.8; 2300-2400; ND; ND. 标准限值; 6～9; /; 20; 1.0; 0.2; 4; 10000; 1.0; 0.3. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /; /; /. W2; 监测因子; pH; SS; CODc; NH3-N; TP; BOD5; 粪大肠菌群; Zn; Fe. 范围值; 6.84-6.91; 12-14; 8.2-9.1; 0.256-0.271; 0.07-0.08; 3.0-3.2; 2300-2500; ND; ND. 标准限值; 6～9; /; 20; 1; 0.2; 0.05; 10000; 1.0; 0.3. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 由表3-5可知，监测期间项目所在地新田河监测点位的监测断面中各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准的要求。 3 声环境质量现状 根据湖南中骏高新科技股份有限公司2018年10月对本项目现有厂区的噪声验收监测结果，项目区声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。本项目现有项目验收监测后，未新建、扩建、改建新工程，未新增噪声源，因此项目厂界噪声无较大变化，故本项目引用现有项目噪声验收监测数据合理可行。监测结果见表3-6。 表3-6 噪声监测及评价结果 单位：dB（A） 监测点位; 采样时间; 监测结果 dB(A); 标准限值dB（A）; 是否达标. 2018.10.20; 2018.10.21. N1项目厂界东1m; 昼间; 55.8; 56.3; 65; 达标. 夜间; 45.0; 45.3; 55; 达标. N2项目厂界南1m; 昼间; 56.2; 55.7; 65; 达标. 夜间; 45.1; 46.6; 55; 达标. N3项目厂界西1m; 昼间; 58.2; 57.6; 65; 达标. 夜间; 47.6; 47.0; 55; 达标. N4项目厂界北1m; 昼间; 56.3; 56.0; 65; 达标. 夜间; 45.4; 45.8; 55; 达标. 3.4生态环境 本改扩建项目位于新田县省级工业集中区南园，区域环境敏感目标主要为居民点，人类开发活动较多。项目评价范围内尚未发现国家重点保护珍惜动植物、生态敏感保护区和文物古迹等。 主要环境保护目标： 经现场踏勘，项目周边主要环境保护目标见表3-5~表3-7及附图2。 表3-5 水环境保护目标一览表 保护目标; 保护对象; 保护目标地理坐标; 与项目拟建区关系; 保护要求. 起点; 终点; 方位距离; 高差. 新田河; 农业用水; 112°15'55.07"E；25°57'11.04"N; 112°13'20.18"E；25°54'07.56"N; 东2100m; 21m; GB3838-2002 Ⅲ类标准. 表3-6 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 与项目位置关系. 经度; 纬度. 李家居民; 112.184052°; 25.900182°; 居住; 30户，105人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区; 西90-351m. 金羊路廉租房; 112.186842°; 25.898337°; 居住; 147户，500人; 南130-270m. 漆山里居民; 112.184986°; 25.903101°; 居住; 300户，1000人; 北140-540m. 园区管委会; 112.191627°; 25.899249°; 办公; 100人; 东南410-540m. 表3-7 声环境及生态环境保护目标一览表 类别; 保护目标; 与界相对方位及距离; 功能、规模; 保护级别. 声环境; 李家居民; 西90-200m; 居住，20户，70人; 《声质量标准》(GB3096-2008)2类标准. 金羊路廉租房; 南130-270m; 居住，72户，250人. 漆山里居民; 北140-200m; 居住，72户，250人. 环境风险; 地表水环境风险保护目标同水环境保护目标；大气环境风险保护目标同大气环境保护目标.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 项目区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；甲苯、二甲苯、总挥发性有机物（TVOC）执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“附录D-其他污染物空气质量浓度参考限值”，标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物名称; 取值时段; 标准浓度限值 （标准状态）; 单位; 备注. 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60; µg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日平均; 150. 1小时; 均 500. 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 40. 日平均; 80. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 日平均; 300. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. 甲苯; 1小时平均; 200; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 二甲苯; 1小时平均; 200. 挥发性有机物（TVOC）; 8小时平均; 600. 2、地表水 项目涉及地表水体新田河，对照《湖南省水环境功能区划》（DB43023-2005）内容，新田河（日东、日西河汇合口至桂阳县交界处）功能区划类型为农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（GB3838-2002） 单位：mg/L（除pH外） 标准类别; pH; NH3-N; SS; BOD5; CODcr; 石油类. GB3838-2002III类; 6~9; 1.0; /; 4; 20; 0.05. 3、声环境 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，标准限值见表4-3。 表4-3 污水综合排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 项目; PH; SS; COD; BOD5; 氨氮; 石油类; 动植物油. 三级标准; 6~9; 400; 500; 300; --; 20; 100. 2、废气 项目生产加工过程产生的废气，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，标准限值见表4-4。甲苯、二甲苯、TVOC排放参照执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中表1汽车制造排放标准，有机废气无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度 mg/m3; 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 二级; 排气筒高度m; 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 3.5; 15; 周界外浓度最高点; 1.0. 甲苯; 3; /; 在厂房外设置监控点; 10. 二甲苯; 17; /; 10. TVOCs; 80; /; 10. 油烟; 2; /; /; /; /. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））。 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，改扩建项目产生的生活污水依托现有工程化粪池处理后，排入市政污水管网进入新田县污水处理厂处理，生活污水不纳入总量控制要求，故评价建议改扩建项目不设废水总量控制指标。 废气排放量为120万m3/a，VOCs排放量为0.042t/a。 |

# 五、建设项目工程分析

5.1工艺流程 5.1.1 施工期工艺流程分析 本改扩建项目不进行土建施工，仅在现有生产车间内新建一间喷漆房和安装相应的环保设备，项目施工量少，该项目施工期对环境的影响是短期的，活动结束后可恢复，本环评不对施工期环境影响做详细分析。 5.1.2 运营期工艺流程分析 本改扩建项目变化主要是：①产品规模由150台/年扩大到200台/年；②对结构件和中间构件新增喷漆工艺。扩建后项目生产工艺流程及产排污环节图见图5-1，5-2，新增喷漆工艺流程及产排污环节图5-3： 钢材 预处理 （除锈） 成型 铆焊组合 固废、噪声、粉尘 开卷、矫平、剪切 喷砂 机械加工 校验 喷漆 入库装配 固废、噪声 固废、噪声、烟尘 粉尘、噪声 固废、噪声 固废、噪声、喷漆废气 图5-1 结构件生产工艺流程及产污图 板材、型材 冲压、折弯、压力、成型 固废、噪声 开卷、矫平、剪切 焊装 喷漆 调试、总装 固废、噪声 噪声 固废、噪声、喷漆废气 结构件 外购零件 固废、噪声、焊接烟尘 图5-2 组装生产工艺流程及产污图 项目生产产品 电动导轨 喷涂 密闭喷漆房 烘干 电动导轨 组装 过滤棉+UV+活性炭处理 15m排气筒排放 图5-3 喷漆房工艺流程及产污环节图 生产工艺说明： （1）结构件生产流程 ①预处理：对钢质板材进行表面喷砂处理、以清理钢材的表面铁锈，为下部工序提供较好生产条件，此处会产生粉尘、固废、噪声等污染物。 ②开卷、校平、剪切：对薄板材，钢材下料采用开卷、校平、剪切等工序使原料成型， 此处会产生固废、噪声等污染物。 ③铆焊组合：主要完成结构件的拼焊、总成组焊、焊缝自动焊接等工序，此处会产生焊接烟气、固废、噪声等污染物。 ④喷砂：对焊接结构件面进行清理，提高产品质量，此处会产生粉尘、噪声等污染物。 ⑤机械加工：工序上采用数控加工，通过切割机、铣床、磨床、车床、刨床、钻床、镗床、锯床、冲床等工序使钢材成型，此处会产生固废、噪声等污染物。 ⑥喷漆：结构件经电动导轨送入密闭喷漆房，工人拿着油漆枪将油漆均匀的喷涂在工件表面上，在工件表面形成油漆膜，后进行烘干，烘干后的产品经电动导轨送出喷漆房，入库待装配。 （2）挖掘机组装流程 ①开卷、校平、剪切：板材、型材下料采用开卷校平剪切生产线和剪板机等。其中板材开卷校平剪切生产线包括：开卷、校平、剪切等工序。异形板材采用数控切割机、仿形切割机等，此处会产生固废、噪声等污染物。 ②冲孔、折弯、压力成形：使用压力机将板材、型材冲孔、折弯、使原料受到压力成型等，此处会产生固废、噪声等污染物。 ③喷漆：成型中间构件经电动导轨送入密闭喷漆房，工人拿着油漆枪将油漆均匀的喷涂在工件表面上，在工件表面形成油漆膜，后进行烘干，烘干后的产品经电动导轨送出喷漆房，进入下一生产工序。 ④焊装：将成型的原料，结构件及外购的零件焊接在一起，此处会产生固废、噪声、焊接烟气等污染物。 ⑤调试、总装：总装线主要完成部件、电气件、附件、挖掘动臂、斗等零件安装及电气测试等工序，此处会产生噪声等污染物。 （3）喷漆工艺 结构件和成型中间构件经电动导轨送入密闭喷漆房，工人拿着油漆枪将油漆均匀的喷涂在工件表面上，在工件表面形成油漆膜，后进行烘干，烘干后的产品经电动导轨送出喷漆房。喷漆房内配有送排风系统，干净的空气从喷漆室的顶部送入，从底部排走。油漆废气经引风机送入废气治理措施：“过滤棉+UV光解+活性炭吸附装置”处理，达标后经15m排气筒排放。 5.2污染源分析 5.2.1施工期污染源分析 本改扩建项目不进行土建施工，仅在现有生产车间内新建一间喷漆房和安装相应的环保设备，项目施工量少，该项目施工期对环境的影响是短期的，活动结束后可恢复，本环评不对施工期环境影响做详细分析。 5.2.2运营期污染分析 以改扩建后总体进行污染源分析。 1、废气污染源分析 改扩建项目运营期产生的废气主要为喷漆废气、喷砂粉尘、焊接烟尘和食堂油烟。 1、有组织废气排放源 （1）喷漆废气 本项目调漆、喷漆、烘干均在密闭喷漆房内进行，喷漆产生的漆雾和有机废气经负压收集进入“过滤棉装置+UV光解+活性炭装置”系统处理，净化效率可达90%，净化后通过不低于15m排气筒排放。漆雾的产生主要是油漆中固形物挥发所致，喷涂工序固形物附着率为70%，剩余30%在喷漆过程中损耗，其中70%在喷漆房内形成漆渣，30%形成漆雾，90%的漆雾被“过滤棉装置+UV光解+活性炭装置”去除，剩余10%的漆雾通过排气筒排放，漆雾可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准。 喷漆房挥发性有机废气收集后经“过滤棉装置+UV光解+活性炭装置”处理后，通过15m高排气筒（1#）排放；去除率按90%计，其中二甲苯、VOCs可达到《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中表1排放标准要求80mg/m3，详见表5-1。 表5-1 油漆废气产生及排放情况 产生工序; 年运行时间（h）; 污染物名称; 污染物产生浓度（mg/m3）; 污染物产生量(t/a); 污染物排放量. 有组织. 废气量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量(t/a); 排放速率（kg/h）. 喷漆房; 2400; 漆雾; 12; 0.0144; 500; 1.2; 0.002; 0.001. 二甲苯; 72; 0.0864; 7.5; 0.009; 0.0038. VOCs; 346.7; 0.416; 35; 0.042; 0.0175. （2）食堂油烟 本项目提供中餐，共有12个员工用餐，炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，据调查居民人均日食用油用量约30g/人·d，单餐用油量按10g/人计，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3%，则油烟产生量为1.08kg/a。食堂工作时间每天2h，本环评要求企业安装抽油烟机对油烟废气进行处理，其风量不小于2000Nm3/h，油烟废气通过烟囱高于屋顶排放，预计排放浓度为0.9mg/m3。 2、无组织废气排放源 （1）喷砂粉尘 根据工艺流程可知，部分钢构件在喷塑前需要抛丸，本改扩建项目需进行喷砂处理的钢材30吨，该工艺主要为去除钢构件表面铁锈，年使用型砂2t。项目年使用2t型砂喷砂，粉尘产生量按型砂总用量的30%核算，粉尘产生量为0.6t/a，喷砂过程在密闭的喷砂房内进行，喷砂粉尘经喷砂设备自带一体化布袋除尘设备直接进行处理，处理后的废气排放于车间后无组织排放，自带一体化除尘设备除尘效率可达到98%，则粉尘排放量为0.012t/a，排放速率为0.005kg/h。 （2）焊接烟尘 项目钢构件生产过程中需要焊条焊接，根据《焊接技术手册》（王文翰主编）介绍，氩弧焊焊接工艺每公斤焊接材料的发尘量为5-8g/kg，本项目以8g/kg·焊接材料进行计算，本项目年使用1.5t焊丝，不涉及重金属，产生烟尘量0.012t。焊接烟尘对员工健康影响大，建设单位对焊接烟尘采用移动式烟尘净化器（处理效率达80%以上）进行处理，经处理后的焊接烟尘废气排放于车间后无组织排放，则排放量为0.0024t/a，排放速率为0.001kg/h。 （3）无组织废气排放情况 本项目喷漆工序中调漆、喷漆、烘干均在密闭喷漆房内进行，喷漆产生的漆雾和有机废气全部经负压收集进入“过滤棉装置+UV光解+活性炭装置”系统处理，基本无无组织废气排放。本项目污染物无组织排放情况见表5-2。 表5-2 项目大气污染物无组织排放源情况 编号; 污染源名称; 污染物名称; 污染排放量 （kg/h）; 面源面积; 面源高度（m）; 排放量（t/a）. 1; 喷砂工序; 粉尘; 0.005; 40m×130m; 10; 0.012. 2; 焊接工序; 烟尘; 0.001; 40m×130m; 10; 0.0024. 3; 合计; 颗粒物; 0.006; 40m×130m; 10; 0.0144. 2、废水污染源分析 项目为机加工项目，生产过程中无用水工序。改扩建项目建成运营后产生的废水主要为员工生活污水。 （1）生活污水 项目建成后总定员55人（新增10人），其中12人中午在厂区内就餐，均不在厂区内住宿。根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2014），不住宿员工用水量计为45L/人·d，用餐人员用水量计为80L/人·d，年生产天数为300天，则项目用水量为2.895m3/d，868.5m3/a；排放系数为80%，则员工生活污水产生量为2.316m3/d，694.8m3/a。生活污水中的主要污染物为COD 350mg/L、BOD5 200mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L、动植物油40mg/L等。生活污水依托现有工程化粪池处理后排入市政污水管网，进入新田县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入新田河。 表5-2 项目废水产生、排放情况一览表 类别; 消减项目/处理措施; COD （mg/L）; BOD5 （mg/L）; SS （mg/L）; NH3-N （mg/L）; 动植物油 （mg/L）. 生活污水 694.8m3/a; 产生浓度; 350; 200; 200; 30; 40. 经隔油池和化粪池处理后浓度; 300; 150; 100; 30; 20. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; ≤500; ≤300; ≤400; ≤45; ≤100. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准; 出水水质; 60; 10; 20; 15; 3. 排入环境量（t/a）; 0.042; 0.007; 0.014; 0.010; 0.002. 3、噪声污染源分析 本改扩建项目建成运营后噪声源主要为机械生产设备，包括喷砂机、车床、冲床、空压机等。具体的设备以及噪声源强及降噪措施见表5-3。 表5-3 营运期主要噪声源及声源强度 单位：dB（A） 噪声源（设备名称）; 声源强dB（A）; 治理措施; 备注. 喷砂机; 85~90; 安装减振垫片、厂房隔声等; 距离衰减. 车床; 80~90; 安装减振垫片、厂房隔声等; 距离衰减. 冲床; 90-95; 基础减振、厂房隔声等; 距离衰减. 空压机; 90～100; 单独设置隔声间；基础减振、厂房隔声等; 距离衰减. 根据《环境影响评价技术方法》（环境保护部环境工程评估中心编制）中防治环境噪声与振动污染的工程措施篇章内容可知：对振动、摩擦、撞击等引发的机械噪声，一般采取减振、隔声措施，一般材料隔声效果可以达到15~40dB。由此分析，建设项目拟采取的噪声防治措施可行。为了最大限度降低噪声对环境的影响，评价提出以下要求：（1）建设单位在满足工艺生产要求下，优先选用产噪低的设备；（2）合理优化厂房布局，将产噪大的设备尽量布置在厂房的东侧，最大距离远离西面敏感点。 4、固体废物污染源分析 改扩建项目运营期产生的固体废物主要为：漆渣，废活性炭，废机油、废液压油，废油漆、稀释剂包装物，边角料，废包装材料，生活垃圾。 危险废物包括：废机油、废液压油，漆渣，废活性炭，废油漆、稀释剂包装物等。对照《国家危险废物名录（2016.8.1）》内容，项目产生的废机油、废液压油属“废矿物油与含矿物油废物（HW08）”类，废物代码为900-249-08；废油漆、稀释剂包装物，废活性炭等废包装物属“其他废物（HW49）”类，废物代码为900-041-49；漆渣属“燃料、涂料废物（HW12）”废物代码为900-252-12。一般固废包括：废型砂，边角料，生活垃圾。 （1）危险废物 ①漆渣 项目喷漆会产生漆渣，根据《国家危险废物名录》规定，该类固废属于危险废物。环评参照张禾发表的《喷漆废气废漆渣的估算及处理措施》（汽车工艺与材料）中内容，来估算本项目产生的喷漆漆渣。项目漆渣产生量共0.1t/a。这类固废属于危险固废，经分类收集后暂存于危废暂存间，后委托有资质单位处置。 ②废活性炭 项目油漆废气采取M型活性炭吸附有机废气饱和后会降低效率或失效，故企业须定期更换活性炭物质，更换周期为两个月1次，更换的活性炭等物质约0.6t/a，这类固废属危险废物，企业经分类收集后暂存于危废暂存间，后交由有资质单位处置。 ③废机油、液压油 项目机加工过程中需要使用机油和液压油，年使用机油和液压油各0.06t，液压油使用一定时间后需要更换，部分更换的液压油可以作为设备润滑使用，不能利用的液压油作为危废处理，其产生量约为0.02t/a；废机油产生量约为0.04t/a。企业拟对废机油、液压油收集后暂存危废暂存间后交有资质单位处置。 ④废油漆、稀释剂包装物 项目年使用油漆0.32t，稀释剂0.256t，其废弃包装物产生量约0.1t/a，收集后暂存危废暂存间后交有资质单位处置。 （2）一般固废 ①废型砂 项目采取型砂作为喷砂介质，用量为1.5t/a，年更换一次，产生的废型砂量约2t/a。建设单位收集后暂存一般固废暂存间，后交由厂家回收。 ②边角料 项目钢材、板材在加工工程中会产生的边角料，其产生量约为5t/a，收集后暂存一般固废暂存间，外售废品回收站。 （3）生活垃圾 改扩建项目建成后，员工约为55人（新增10人），职工生活垃圾产生量按0.5kg/d计，每天的生活垃圾产生量为27.5kg/d。年产生量为8.25t/a。生活垃圾经垃圾桶收集后，委托环卫部门统一清运。 表5-4 固体废物产生量及处理处置方式 序号; 废弃物名称; 产生量（t/a）; 来源; 废物类别; 处理方法. 1; 员工生活垃圾; 8.25; 厂区工作人员生活; 一般废物; 交由环卫部门处理. 2; 废边角料; 5; 生产过程; 一般废物; 出售给废品回收站. 3; 废型砂; 1.5; 喷砂; 一般废物; 由厂家回收处理. 4; 漆渣; 0.1; 喷漆; 危险废物 HW12 900-252-12; 交有资质单位处置. 5; 废活性炭; 0.6; 废气处理; 危险废物 HW49 900-041-49. 6; 废油漆、稀释剂包装物; 0.1; 喷漆. 7; 废机油; 0.02; 设备检修、维护; 危险废物 HW08 900-249-08; 交由永州华晨再生能源有限公司进行处理. 8; 废液压油; 0.04; 设备检修、维护. 5、项目改扩建前后“三本账”分析 本项目改扩建前后，主要污染物变化情况详见表5-5。 表5-4 项目改扩建前后污染物变化情况一览表 单位：t/a 类别; 原有排放量; 扩建项目产生量; 扩建项目排放量; 以新带老削减量; 改扩建后全厂排放总量; 项目改扩建后排放增减量. 废气; 喷漆废气; 漆雾; 0; 0.0144; 0.002; 0; 0.002; +0.002. 二甲苯; 0; 0.0864; 0.009; 0; 0.009; +0.009. VOCs; 0; 0.416; 0.042; 0; 0.042; +0.042. 喷砂废气; 粉尘; 0.009; 0.45; 0.003; 0; 0.012; +0.003. 焊接废气; 烟尘; 0.0018; 0.009; 0.006; 0; 0.0024; +0.006. 食堂油烟; 油烟; 0.001; 0; 0; 0; 0.001; 0. 废水; 生活污水; 废水量; 559.8; 135; 135; 0; 694.8; +135. COD; 0.167; 0.047; 0.041; 0; 0.208; +0.041. NH3-N; 0.017; 0.004; 0.004; 0; 0.021; +0.004. 固废; 生活垃圾; 0; 1.5; 0; 0; 0; 0. 一般固废; 0; 4.875; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0.65; 0; 0; 0; 0.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 污染 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 污染物产生情况 | 污染物排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 喷漆 | 漆雾 | 12mg/m3，0.0144t/a | 1.2mg/m3，0.002t/a |
|  |  | 二甲苯 | 72mg/m3，0.0864t/a | 7.5mg/m3，0.009t/a |
|  |  | VOCs | 346.7mg/m3，0.416t/a | 35mg/m3，0.042t/a |
|  | 喷砂 | 粉尘 | 0.6t/a，无组织排放 | 0.012t/a，无组织排放 |
|  | 焊接 | 烟尘 | 0.012t/a，无组织排放 | 0.0024t/a，无组织排放 |
|  | 食堂 | 油烟 | 0.9mg/m3 1.08kg/a | 0.9mg/m3 1.08kg/a |
| 废水 | 生活污水（694.8m3/a） | COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 | 350mg/L，0.243t/a 200mg/L，0.139t/a 200mg/L，0.139t/a 30mg/L，0.021t/a 40mg/L，0.028t/a | 300mg/L，0.208t/a 150mg/L，0.104t/a 100mg/L，0.069t/a 30mg/L，0.021t/a 20mg/L，0.014t/a |
| 固体废物 | 生产过程 | 废边角料 | 5t/a | 出售给废品回收站 |
|  | 喷砂 | 废型砂 | 1.5 t/a | 由厂家回收处理 |
|  | 喷漆 | 漆渣 | 0.1t/a | 交有资质单位处置 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 0.6 t/a |  |
|  | 喷漆 | 废油漆、稀释剂包装物 | 0.1 t/a |  |
|  | 设备检修、维护 | 废机油 | 0.02 t/a | 交由永州华晨再生能源有限公司进行处理 |
|  | 设备检修、维护 | 废液压油 | 0.04t/a |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 8.25t/a | 收集后，委托环卫部门清运 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 约80-100dB（A） | 昼间小于65dB（A） 夜间小于55dB（A） |
| 生态影响： 运营期间，由于人流和物流数量增加，区域污染物排放量也将有所增加，这对现有自然生态系统造成一定影响，建设方应加强厂区绿化建设，改善区域生态环境。 对绿化带的布局，建设工程充分利用以生产线为中心，直至厂界各方向种植绿化树种。绿化树种选择原则为：①以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的树种；③速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；④种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。 本项目对周围的生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本改扩建项目不进行土建施工，仅在现有生产车间内新建一间喷漆房和安装相应的环保设备，项目施工量少，该项目施工期对环境的影响是短期的，活动结束后可恢复，本环评不对施工期环境影响做详细分析。 7.2运营期环境影响分析 7.2.1废气环境影响分析 改扩建项目运营期产生的废气主要为喷漆废气、喷砂粉尘、焊接烟尘和食堂油烟。 1、大气污染源及防治措施分析 （1）有组织废气排放源 ①喷漆废气 根据工程分析，本项目喷漆房为密闭形式，产生的喷漆废气经负压抽风至“过滤棉装置+UV光解+活性炭装置+15m排气筒”治理设施处理后，外排废气中漆雾可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准；二甲苯、VOCs可达到《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中表1中排放标准要求，排放详见表5-1。 ②食堂油烟 本项目提供中餐，共有12个员工用餐，炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，根据工程分析，项目油烟产生量为1.08kg/a。食堂工作时间每天2h，本环评要求企业安装抽油烟机对油烟废气进行处理，其风量不小于2000Nm3/h，油烟废气通过烟囱高于屋顶排放，预计排放浓度为0.9mg/m3。其排放浓度能够满足饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型规模的排放限值（2mg/m3）。 （2）无组织废气排放源 ①喷砂粉尘 根据工艺流程可知，喷砂过程粉尘产生量为0.6t/a，喷砂过程在密闭的喷砂房内进行，喷砂粉尘经喷砂设备自带一体化布袋除尘设备直接进行处理，处理后的废气排放于车间后无组织排放，自带一体化除尘设备除尘效率可达到98%，则粉尘排放量为0.012t/a，排放速率为0.005kg/h。 ②焊接烟尘 根据工程分析，项目焊接烟尘产生量为0.012t。焊接烟尘对员工健康影响大，建设单位对焊接烟尘采用移动式烟尘净化器（处理效率达80%以上）进行处理，经处理后的焊接烟尘废气排放于车间后无组织排放，则排放量为0.0024t/a，排放速率为0.001kg/h。 2、大气环境影响分析 （1）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分： 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见表7-2。 表7-2 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. 氨; 二类区限值; 小时值; 200; （HJ2.2-2018）附录D. 硫化氢; 二类区限值; 小时值; 10. ④项目参数 估算模式适用参数见表7-3，污染源参数见表7-4、表7-5。 表7-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市选项时). 最高环境温度/℃; 40.3. 最低环境温度/℃; -12.0. 土地利用类型; （2）阔叶林. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m. 是否会考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km. 岸线方向/℃. 表7-4 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称; 坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放 速率; 单位. 经度; 经度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 喷漆; 112.186465; 25.899965; 210; 15.0; 0.15; 20.0; 7.86; 二甲苯 VOCs; 0.0038 0.0175; kg/h. 表7-5 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源（m）; 污染物; 排放速率（kg/h）; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 生产车间; 112.186024; 25.901097; 212; 130; 40; 5; PM10; 0.0144; kg/h. （5）评价等级确定 经预测，本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-5 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 喷漆废气; 二甲苯; 200; 0.001138; 0.57; /. VOCs; 600; 0.001366; 0.23; /. 生产车间; PM10; 450; 0.007963; 0.88; /. 表7-6 最大Pmax和D10%预测结果表 下方向距离 （m）; 喷漆废气（点源）; 生产车间（面源）. 二甲苯; VOCs; PM10. 浓度 （mg/m3）; 占标率 （%）; 浓度 （mg/m3）; 占标率 （%）; 浓度 （mg/m3）; 占标率 （%）. 10; 2.26E-16; 0; 2.71E-16; 0; 0.001457; 0.16. 100; 0.001039; 0.52; 0.001246; 0.21; 0.006933; 0.77. 200; 0.0006525; 0.33; 0.000783; 0.13; 0.004013; 0.45. 300; 0.0005354; 0.27; 0.0006425; 0.11; 0.002222; 0.25. 400; 0.0004307; 0.22; 0.0005168; 0.09; 0.00141; 0.16. 500; 0.0003383; 0.17; 0.000406; 0.07; 0.000987; 0.11. 600; 0.0002702; 0.14; 0.0003243; 0.05; 0.0007363; 0.08. 700; 0.0002208; 0.11; 0.0002649; 0.04; 0.0005761; 6.00E-02. 800; 0.0001843; 0.09; 0.0002212; 0.04; 0.000467; 5.00E-02. 900; 0.0001567; 0.08; 0.0001881; 0.03; 0.0003889; 4.00E-02. 1000; 0.0001354; 0.07; 0.0001625; 0.03; 0.0003309; 4.00E-02. 1500; 7.72E-05; 0.04; 9.26E-05; 7.72E-05; 0.0001808; 2.00E-02. 2000; 5.22E-05; 0.03; 6.26E-05; 5.22E-05; 0.0001201; 1.00E-02. 2500; 3.88E-05; 0.02; 4.66E-05; 3.88E-05; 8.85E-05; 0.01. 下风向最大浓度; 0.001138; 0.57; 0.001366; 0.23; 0.007963; 0.88. D10%最远距离; /; /; /. 下风向最大浓度出现距离; 76; 59. 本项目Pmax值为0.88%，Cmax为0.007963mg/m3，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，大气评价范围为边长5km矩形。根据HJ2.2-2018，三级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 2、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 根据AERSCREEN模型估算，本项目按照《环境影响评价技术导则—大气环境（HJ2.2~2018）》确定大气评价等级为三级评价，故无需设置大气环境防护距离。 3、大气污染物排放量核算 本项目大气污染物排放量核算表见表7-7。 表7-7 项目大气污染物排放量核算 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染物防治措施; 污染物排放标准; 排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值. 有组织排放. 1; /; 喷漆; 二甲苯; 过滤棉装置+UV光解+活性炭装置+15m排气筒; （DB43/1356-2017）; 17; 0.009. VOCs; （DB43/1356-2017）; 80; 0.042. 2; 食堂; 油烟; 抽烟油机+15m排气筒; （GB18483-2001）; 2 mg/m3; 0.00108. 无组织排放. 1; /; 喷砂; 粉尘; 高效集气罩+布袋除尘器，车间通风; （GB16297-1996）; 1.0mg/m3; 0.012. 2; /; 焊接; 烟尘; 移动烟尘净化器处理后无组织排放; 0.0024. 7.2.2地表水环境影响分析 1、地表水环境影响评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量状况、水环境保护目标等综合确定，水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，判定依据见表7-8。 表7-8 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q(m3/d) 水污染物当量数W(无量纲). 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; -. 本项目无生产废水产生，项目废水主要为生活污水。项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入新田县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准后排入新田河。因此，本项目地表水环境影响评价等级定位三级B，可不进行水环境影响预测。 2、环境影响分析 本次改扩建项目新增10名员工，依托现有厂区食宿，扩建后生活污水产生量为2.316m3/d，依托现有工程化粪池处理后排入市政污水管网，进入新田县污水处理厂。根据现有工程验收监测结果，废水能达标排放。 综上分析，改扩建项目产生的废水对环境影响小。 3、相关表格 表7-9 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标a; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称b; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度/（mg/L）. 1; SW01; 112.185780º; 25.900426º; 0.06948; 市政污水管网; 连续排放; /; 新田县污水处理厂; COD、氨氮、SS; 500、400、/. a对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。 b指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如×××生活污水处理厂、×××化工园区污水处理厂等。. 表7-10 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议a. COD; 氨氮; SS. 1; SW01; COD、氨氮、SS; 500; --; 400. a指对应排放口需执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。. 表7-11 废水污染物排放信息表（改建、扩建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 新增日排放量/（t/d）; 全厂日排放量/（t/d）; 新增年排放量/（t/a）; 年排放量/（t/a）. 1; SW01; COD； NH3-N； SS；; 300； 30； 100；; 0.000106 0.000011 0.0000344; 0.00069 0.0007 0.00023; 0.055 0.006 0.018; 0.208； 0.021； 0.069；. 全厂排放口合计; CODcr; 0.208. NH3-N; 0.021. 表7-12 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数a; 手工监测频次b; 手工监测方法c. 1; SW01; COD、氨氮、SS; 无; 无; 无; 无; 无; 3个瞬时样; 1次/季度; 测定化学需氧量的重铬酸钾法、测定氨氮的水杨酸分光光度法等. a指污染物采样方法，如 “混合采样（3 个、4 个或 5 个混合）”“瞬时采样（3 个、4 个或 5 个瞬时样）”。 b指一段时期内的监测次数要求，如 1 次/周、1 次/月等。 c指污染物浓度测定方法，如测定化学需氧量的重铬酸钾法、测定氨氮的水杨酸分光光度法等。. 4、地表水环境影响评价自查表 改扩建项目地表水环境影响评价自查表见附表3。 7.2.3地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ10-2016），建设项目评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，可划分为一、二、三级。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ10-2016），地下水环境影响评价行业分类见下表： 表7-13 地下水环境影响评价行业分类 环评类别 行业类别; 地下水环境影响评价项目类别. 报告书; 报告表. 71、通用、专用设备制造及维修; Ⅲ; Ⅳ. 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018.4.8修订），本项目属于其中的“70 专用设备制造及维修”行业，油漆用量小于10t/a，应编制环境影响报告表，因此，地下水环境影响评价项目类别为“Ⅳ类”。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ10-2016）一般性原则，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 7.2.4声环境影响分析 由现状监测结果可知，现有工程厂界四周噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。本次改扩建项目新增生产设备主要为喷漆房内的喷漆枪、引风机等，噪声源强在80～90dB(A)之间，以连续性排放为主。建设单位拟对设备采取基础减振、建筑隔声；通过加强管理、定期维护保养设备，可防止因机械故障产生噪声；将所有产噪设备安置于生产车间，使生产噪声对周边环境的影响减小到最低程度，通过厂房隔声、减振、消声等措施，可削减其声压级15～20dB（A）。 本次评价预测设备噪声对厂界及敏感点噪声的影响。按照《环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4－2009）》的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测本建设项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律，计算公式如下： L2=L1－20lg(r2r1)−ΔL 式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)； r2——预测点距声源的距离，m； r1——参考点距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB(A)。 对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： Leq=10lg(Σ100.1Li) 式中：Leq——预测点的总等效声级，dB(A)； Li——第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。 为预测项目噪声源对周围声环境的影响情况，首先预测噪声源随距离的衰减，然后将噪声源产生的噪声值与区域噪声背景值叠加，即可以预测不同距离的噪声值。叠加公式为： Leq=10lg(10L110+10L210) 式中：Leq——噪声源噪声与背景噪声叠加值； L1——背景噪声； L2——为噪声源贡献值。 本改扩建项目夜间不生产，无噪声贡献；昼间噪声预测结果见表7-14。 表7-14 项目厂界噪声贡献值预测结果（昼间） 单位：dB（A） 预测点 项目; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 噪声源强; 78. 噪声源与厂界距离; 20; 60; 65; 110. 厂界贡献值; 51.98; 42.44; 41.74; 37.17. 厂界现状值; 56.3; 56.2; 58.2; 56.3. 厂界预测值; 57.67; 56.38; 58.3; 56.35. 评价标准值（GB12348-2008）; 65; 65; 65; 65. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由预测结果可知，项目四周厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，项目夜间不生产，对周边声环境影响小。为进一步降低项目噪声对周边环境的影响，本环评建议如下： （1）优先选用先进的低噪声设备，从源头降低噪声产生强度； （2）加强对设备的维修和保养，确保机械设备处于良好运行状态，从而有效减少机械设备不良运转产生的高噪声影响； （3）加强项目区道路两旁及厂界绿化，种植降噪效果佳的树种。 （4）夜间禁止货车进出，装卸货； （5）空压机设于单独的隔声间，同时配套基础减振、消声、厂区绿化等措施；并优化设备平面布局，尽量将产噪大的设备布置于东面，远离西面居民点。 综上所述，针对本项目运营期产生的各种噪声，企业拟采取治理措施后，对当地声环境的影响不大，不会发生扰民，不会改变当地声环境质量的功能。 7.2.5固体废物环境影响分析 （1）固体废物产生及处置方式 改扩建项目运营期产生的固体废物主要为：漆渣，废活性炭，废机油、废液压油，废油漆、稀释剂包装物，边角料，废包装材料，生活垃圾。各固体废弃物的生产情况见表7-15。 表7-15 固体废物产生量估算及去向一览表 序号; 废弃物名称; 产生量（t/a）; 来源; 废物类别; 处理方法. 1; 员工生活垃圾; 8.25; 厂区工作人员生活; 一般废物; 交由环卫部门处理. 2; 废边角料; 5; 生产过程; 一般废物; 出售给废品回收站. 3; 废型砂; 1.5; 喷砂; 一般废物; 由厂家回收处理. 4; 漆渣; 0.2; 喷漆; 危险废物 HW12 900-252-12; 交有资质单位处理. 5; 废活性炭; 0.6; 废气处理; 危险废物 HW49 900-041-49. 6; 废油漆、稀释剂包装物; 0.1; 喷漆. 7; 废机油; 0.02; 设备检修、维护; 危险废物 HW09 900-006-09; 交由永州华晨再生能源有限公司进行处理. 8; 废液压油; 0.04; 设备检修、维护. （2）一般固废处置措施要求 建设单位已在项目仓库内设置了一占地面积约10m2固废暂存间，建设单位应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关要求建立和管理固体废物临时堆放场地，该场所应防雨、防风、防渗漏，不得随处堆放，不得混入生活垃圾，固废临时贮存场应满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 营运期各种固废都能得到妥善处置，不会产生二次污染。 （3）危险废物处置措施 建设单位已在项目仓库内设置了一占地面积约5m2危废暂存间，贮存能力为2t，危废间的建设满足防风、防雨、放流失的“三防”要求，能够满足本项目危废暂存的需要。为加强危险废物在厂区内的收集、暂存、转运，建设单位应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求，对危废间进行管理： ①产生危废的车间，必须设置专用的危废收集容器，产生的危废随时放置在容器中，不能和其他废物一起混合收集，贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 ②对于危废的收集及贮存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危废容器上贴上标签，详细注明危废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。 ③危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 ④危险废物贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用2mm的高密度聚乙烯材料组成，表面用耐腐蚀材料硬化，衬层上建有渗滤液收集清除系统、径流导出系统、雨水收集池。储存间内清理出来的泄漏物也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。 ⑤危险废物存放间内部场地要进行人工材料的防渗处理，危险废物存放间场地防渗处理后，渗透系统要小于1×10-10cm/s。 ⑥公司应设置专门的危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置。 ⑦按月统计公司各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等除此之外，危险废物存放间还要记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接受单位名称。 （4）废矿物油等交由永州华晨再生能源有限公司处置的可行性 本项目废矿物油已与永州华晨再生能源有限公司签订了危废处置协议（见附件6），根据永州华晨再生能源有限公司危险废物经营许可证，其经营范围为HW08，因此能够处理本项目生产过程中产生的废矿物油（危废行业为HW08）。因此，本项目废矿物油等交由永州华晨再生能源有限公司处置是可行性。但漆渣、废活性炭、废油漆、稀释剂包装物等危险废物需另委托有资质单位进行处置。 （5）生活垃圾处置措施 项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 7.2.6土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于制造业---设备制造、金属制造、汽车制造及其他用品制造---其他，属Ⅲ类项目，占地面积13000m2，属于小型规模（大型：≥50万m2、中型：5-50万m2、小型≤5万m2），周边均为工业用地，敏感程度为不敏感。对照土壤等级划分表（见下表7-16），本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 表7-15 污染影响型评价工作等级划分表 7.2.6环境风险分析 （1）评价等级确定 根据项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见导则附录B确定危险物质的临界量。计算所涉及的每种危险物质在厂界内最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的比值Q，当存在多种危险物质时，则按公式计算物质总量与其临界量的比值Q： Q=q1Q1+q2Q2+…qnQn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 本项目涉及的风险物质有油漆和稀释剂（以其中的二甲苯计）、矿物油（机油、液压油）、乙炔等，项目各物质厂界内最大存在总量与其临界量比值Q见表7-16。 表7-16 本项目Q值确定 序号; 名称; 年用量/t; 厂区内最大存储量/t; 临界量/t; Q值. 1; 矿物油; 0.12; 0.02; 2500; 0.000008. 2; 油漆; 0.32; 0.05; 10; 0.005. 3; 稀释剂; 0.256; 0.05; 10; 0.005. 4; 乙炔; 0.19; 0.02; 10; 0.002. 总计; 0.012008. 本项目主要风险物质总Q值＜1，则本项目环境风险潜势为I，根据表6.7-1评价工作等级划分表，本项目环境风险评价工作等级定为简单分析。 （2）环境风险分析 ①危废泄露风险分析 本项目使用的乙炔在生产过程中存在泄露的风险，对周边大气会造成一定的影响。 油漆、稀释剂暂存在喷漆车间暂存区内，暂存区地面进行硬化和防渗处理，做到防风、防雨、防淋、防渗漏，但在存储、转运和使用过程中，防雨和防渗漏设施发生故障，以及突发洪涝等特殊天气时，可能发生渗漏，并对周边土壤和下游地表水造成一定的影响。 本项目产生的一般固废暂存在一般固废库内，危险废物分类分区暂存在危废暂存间内。在固废堆存及其转运过程中，如在厂内散失，会污染厂区地表，在雨季甚至随地表水扩散或渗入地下还会局部污染到土壤和地下水，可能导致土壤理化性质改变，影响农作物的生长；进入水环境则会影响地表水体水质。如在运输过程中发生泄漏，则会污染沿途地表，受雨水冲刷后还将污染到沿途地表水、地下水及土壤环境，对泄漏地的居民生活产生不利影响。 ②火灾环境风险分析 当本项目乙炔泄露一定量达到爆炸浓度限值时，还存在火灾爆炸的风险；油漆和稀释剂泄露后遇明火可能会发生火灾事故的风险。当发生火灾事故时，其燃烧过程中将产生氮氧化物、烟尘、CO等有毒有害物质，在事故响应救援之前的时间内，将会烧毁一定范围内的厂房、设备设施等，同时还可能会危及周边工作人员的安全，但事故持续时间较短，在采取应急措施后，事故现场迅速得到控制，对厂界外的环境影响较小。总体来说，本项目火灾事故产生的环境影响基本仅局限在事故现场周边一定距离范围内，周边环境敏感点较少，受风险事故的影响在可接受范围内。 ③废气处理设施失效对环境的影响分析 当废气处理设施发生故障情况，有机废气等生产废气处理效率降低，污染物排放量、排放浓度增高，对周围环境会产生一定影响。根据污染源分析，本项目喷漆废气量为500m3/h，经收集后二甲苯和VOCs产生浓度分别为72mg/m3、346.7mg/m3，若废气处理设施发生故障，不能有效处理废气至使废气直接排放的话，其排放浓度已不能满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中相关排放标准。因此，建设方应加强废气处理设施的运行管理，确保有机废气处理装置能够长期、稳定运行。 （3）环境风险防范措施及应急要求 本项目所用乙炔、油漆、稀释剂等属于易燃物质，项目存在的风险以火灾为主要特征。为此，建议建设单位采取以下环境风险防控措施： ①乙炔、油漆、稀释剂等采购、贮运和使用必须严格按照国家对危险化学品的相关法令和规定执行，贮存场所必须保持阴凉、通风和干燥，配备专业人员管理，建立严格的出入库管理登记制度。 ②项目易发生的事故为管道、阀门等破损，这些危险会导致乙炔泄漏，并有可能产生闪火、喷射火。如果泄漏发生在一个密闭、狭小的空间时，就有可能发生爆炸。设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，选用密封性能好的阀门，输送管道采用焊接方式，法兰连接处采用可靠的密封垫片，以有效防止危险物料的泄漏，确保在正常运行状况下，危险物料得到安全控制。 ③按《建筑物灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）规定，分别配置足量的手提式干粉灭火器、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器及推车式泡沫（或干粉）灭火器等消防器材。对这些器材应配备专人保管，定期检査，以备事故时急用。界区内的消防及检修通道与界区外的主要道路及消防道路相通，确保消防通道通畅。 ④电气专业的设计严格按有关危险场所电气安全规定划分生产装置作业场所的火灾危险等级，并选用相应的电气设备和控制仪表，采用相应的防静电和防雷保护装置。 此外，项目在物料暂存过程中还存泄漏风险，针对物料泄漏风险，建设单位需采取以下环境风险防控措施： ①乙炔：乙炔气体钢瓶储存在辅料库内，远离火点，通风良好，背阳；钢瓶必须存储在钢瓶笼子中，笼子高度2米左右，四面是铁网和角钢制作，前面开门，门必须上锁；如气瓶临时放置在室外时应避免积水，同时减少阳光直晒，在钢瓶笼子顶部放置遮阳布；气体瓶放置应整齐，应保持直立放置，妥善固定。 ②油漆、稀释剂：油漆、稀释剂及辅料入库时，应有完整、准确、清晰的产品包装标志、检验合格证和说明书。油漆暂存间所存放的油漆、稀释剂及辅料量最好不应超过一个星期的用量，油漆暂存间应采用耐火墙和耐火极限不低于1.5h的不燃烧体楼板与其他部分隔开，地面做好防渗等三防措施。 （4）完善应急预案 企业应及时制定应急预案，并按照应急预案定期进行演练。 应急预案的主要内容见下表： 表7-17 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：装置区、化学品储存区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工程、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急措施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测、对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄露措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. （5）项目环境风险简单分析内容表 本改扩建项目风险浅势为I，可开展简单分析，见表7-18。 表7-18 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湖南德力重工有限公司改扩建项目. 建设地点; 湖南省; 永州市; 新田县; 新田县省级工业集中区南园. 地理坐标; 经度; 112.186238°; 纬度; 25.00604°. 主要危险物质及 分布; 主要危险物质为危险废物，包括废机油、液压油，废漆渣，废活性炭，废油漆、稀释剂包装物等。分布于危险废物暂存间。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 主要存在洒落地面对地表水和地下水有影响，液体的乳化液可能下渗。. 风险防范措施要求; 各类危险废物分类收集，废废机油、液压油采取桶装；危废暂存间采取“三防”措施。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：改扩建项目采取以上环境风险防范措施后，对环境的风险可接受。. 7.3环境可行性分析 7.3.1产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》，本改扩建项目不在限制类、淘汰类规定范围之列，因此，本项目建设符合《产业结构调整指导目录》（2013年修订）政策要求。 7.3.2选址合理性分析 本改扩建项目位于新田县省级工业集中区南园，在现有厂区内实施，不新增用地；现有工程已实施环评及环保验收等手续，属合法生产。此次改扩建项目，在现有工程基础上进行改扩建，利用部分现有工程设施、建构筑物等建设，拟建项目符合国家产业政策，用地符合要求。 7.3.3厂区平面布置分析 本项目厂区按功能分成生产区和生活办公区及绿化区，三个区域，厂区东侧为为永郴二级公路，厂区西部及南部为生活办公区设有办公楼，食堂及停车场等，东部为生产区，设有生产加工车间（内设本项目新建喷漆房），厂区中部为绿化区，设有行道树，花坛及池塘等。 总的来说，本项目平面布置基本合理。 7.4环境管理与监测计划 7.4.1环境管理 - 组织宣传贯彻国家环保方针政策和进行企业员工环保专业知识的教育。 - 组织制定全厂环保管理制度、年度实施计划和长远规划，并监督贯彻执行。 - 厂区布局时应充分考虑消防安全。厂区四周、车间内部区域保持必要的安全距离，车间布局要保持内外走到畅通。 （4）建立环保台账，对厂区各类污染物进行登记管理。 7.4.2监测计划 根据本工程废水、固废、噪声等污染源的产生和排放情况，评价建议工程环境监控计划可按照表7-16执行。 表7-16 本项目监测计划表 监测项目; 监测点; 监测内容; 监测频次. 废气; 喷漆房排气筒; 颗粒物、二甲苯、VOCs; 半年1次. 油烟净化器排放口; 有组织：油烟; 半年1次. 厂区上风向10m布设1个点，下风向10m布设3个点；; 无组织：颗粒物; 半年1次. 噪声; 厂区东、南、西、北边界；; Leq（A）; 每年1次. 废水; 化粪池排水口; pH、氨氮、SS、BOD5、CODCr; 每季1次. 固废; /; 统计产生量、处理量/处理方式、贮存量; 台帐统计、年报一次. 7.7环保投资估算 本改扩建项目新增投资200万元，其中环保投资24万元，占总投资的12%，项目环保投资见表7-17。 表7-17 本项目环保竣工验收一览表 单位：万元 类型; 污染源; 具体环保措施; 环保投资. 废气; 喷漆房; 过滤棉装置+UV光解+活性炭装置处理后，经15m排气筒排放; 20. 食堂油烟; 抽油烟机+15m排气筒; 2. 焊接; 移动式除尘设备、车间内机械通风; 依托现有. 喷砂; 喷砂设备自带一体化除尘设备、车间内机械通风; 依托现有. 废水; 生活污水; 化粪池; 依托现有. 噪声; 设备噪声; 基础减振，室内隔声，厂区绿化隔声; 2. 固体废物; 一般固废; 一般固废暂存间（占地10m2）; 依托现有. 危险废物; 危废暂存间（占地5m2）; 依托现有. 生活垃圾; 生活区垃圾桶；车间内垃圾桶; 依托现有. 合计; 24. 7.8环保竣工验收一览表 为指导建设单位加强项目的环境管理，使项目的环境保护工作落到实处，将项目竣工检查、验收的主要内容和管理目标如下表7-18。 表7-18 项目竣工检查、验收一览表 项目; 竣工验收 项目名称; 治理验收内容; 监测内容; 预期治理效果. 废气; 喷漆房; 过滤棉装置+UV光解+活性炭装置处理后，经15m排气筒排放; 颗粒物; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准. 二甲苯; 参照执行（DB43/1356-2017）中表1中排放标准要求. VOCs. 食堂油烟; 抽油烟机+15m排气筒; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 小型标准. 焊接烟尘; 移动式除尘设备、车间内机械通风; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 喷砂粉尘; 喷砂设备自带一体化除尘设备、车间内机械通风; 颗粒物. 废水; 生活污水; 化粪池; pH、COD、SS、NH3-N、BOD5; 处理达标《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入新田县污水处理厂。. 噪声; 设备噪声; 基础减振，室内隔声，厂区绿化隔声; 厂界Leq（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB（12348-2008）3类标准. 固废; 一般固废; 一般固废暂存间（占地10m2）; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. 危险废物; 危废间（5 m2）; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单. 生活垃圾; 依托生活区垃圾桶；车间内新增垃圾桶; /; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 喷漆房 | 过滤棉装置+UV光解+活性炭装置处理后，经15m排气筒排放 | 颗粒物 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准 |
|  |  |  | 二甲苯 | 参照执行（DB43/1356-2017）中表1中排放标准要求 |
|  |  |  | VOCs |  |
|  | 油炸油烟 | 油烟 | 抽油烟机+15m排气筒 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准 |
|  | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 移动式除尘设备、车间内机械通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  | 喷砂粉尘 | 颗粒物 | 喷砂设备自带一体化除尘设备、车间内机械通风 |  |
| 水污染物 | 生活办公 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 处理达标《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入新田县污水处理厂。 |
| 固体废物 | 生产过程 | 废边角料 | 交由环卫部门处理 | 得到妥善处理 |
|  | 喷砂 | 废型砂 | 出售给废品回收站 |  |
|  | 喷漆 | 漆渣 | 由厂家回收处理 |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 交有资质单位处置 |  |
|  | 喷漆 | 废油漆、稀释剂包装物 |  |  |
|  | 设备检修、维护 | 废机油 | 交由永州华晨再生能源有限公司进行处理 |  |
|  | 设备检修、维护 | 废液压油 |  |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 收集后，委托环卫部门清运 |  |
| 噪声 | 设备 | 噪声dB（A） | ①各类设备采取隔声、安装消声器等措施； ②隔声、距离衰减等。 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3标准。 |
| 生态保护措施和预期治理效果： 项目营运期影响生态环境的废气、废水、噪声、固废等污染物在相应的防范、治理措施下，能使其产生的影响降到较低程度。建议企业加强厂区绿化，在边角空地上及厂界种植合适的树种或铺植草坪，从而减轻项目建设对生态环境的破坏程度。采取以上措施后，本项目建设对项目周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

9.1结论 9.1.1项目概况结论 2016年，湖南德力重工有限公司投资723万元在新田县龙泉镇工业园建设“湖南德力重工有限公司建设项目”，年产150台挖掘机。该项目于2016年11月委托中环国评（北京）科技有限公司编制了《湖南德力重工有限公司建设项目环境影响报告表》，于2016年12月5日通过新田县环境保护局审批（新环审字〔2016〕69号），于2018年11月24日通过自主验收。 由于市场发展及部分产品需要防锈处理，故德力重工拟投资200万元在厂区范围内实施“湖南德力重工有限公司改扩建项目”。改扩建项目建设内容主要包括：①项目产品规模由年产150台挖掘机扩建至年产200台挖掘机；②在生产车间内建设1间自动化封闭喷漆房，占地300m2，喷漆房用于项目产品喷漆。 9.1.2产业政策符合性结论 根据《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》，本项目不在限制类、淘汰类规定范围之列，因此，本项目建设符合《产业结构调整指导目录》（2013年修订）政策要求。 9.1.3环境质量现状结论 - 根据新田县2018年环境空气质量公报可知：新田县2018年环境空气质量以SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5为指标的环境空气质量达标，属达标区。根据现状监测结果可知，项目区环境空气质量TSP可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；甲苯、二甲苯、总挥发性有机物（TVOC）可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“附录D-其他污染物空气质量浓度参考限值”要求。 - 根据现状监测数据分析可知，新田河水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 - 由验收监测结果分析可知，项目区声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 9.1.4选址合理性结论 本改扩建项目位于新田县省级工业集中区南园，在现有厂区内实施，不新增用地；现有工程已实施环评及环保验收等手续，属合法生产。此次改扩建项目，在现有工程基础上进行改扩建，利用部分现有工程设施、建构筑物等建设，拟建项目符合国家产业政策，用地符合要求。 9.1.5总量控制结论 改扩建项目产生的生活污水依托现有工程化粪池处理后，排入市政污水管网进入新田县污水处理厂处理，生活污水不纳入总量控制要求，故评价建议改扩建项目不设废水总量控制指标。 废气排放量为120万m3/a，VOCs排放量为0.042t/a。 9.1.7总结论 项目区域环境质量现状较好，符合国家相关产业政策要求。由工程分析和环境影响分析可知，各种污染物均可以做到达标排放，对环境影响很小。该项目的建设体现了经济、社会和环境三方面效益的统一。在此基础上，只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，从环保的角度来看，本项目的建设是可行的。 9.2建议与要求 （1）关于劳动保护 改扩建项目产生的污染物，尤其是喷漆废气、抛丸粉尘，主要对项目的职工产生较大影响，因此建设方做好职工的劳动保护，发放防护用品，要求职工按规定使用，减少对职工的影响。 （2）关于噪声防治 购买一些可以降低噪声的环保配套器件，同时在运行过程中加强管理，维持机械设备的良好状态，降低噪声对厂内职工的影响。 （3）关于固体分类 改扩建项目涉及危险废物，建设单位须分类收集，暂存危废暂存间，后委托有资质单位处置。 （4）环境管理 建设单位应加强环境管理，健全环境管理机构，制定完善的环境管理制度。