建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：新田县金陵镇宇坤沙场年产60万吨机制砂建设项目

建设单位（盖章）：    新田县金陵镇宇坤沙场

编制日期：2020年9月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点--指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别--按国标填写。

4．总投资--指项目投资总额。

5．主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	5

环境质量现状	8

评价适用标准	11

建设项目工程分析	13

项目主要污染物产生及预计排放情况	24

环境影响分析	24

建设项目采取的防治措施及预期治理效果	51

结论与建议	53

附件：

附件1：环评委托书

附件2：营业执照

附件3：项目土地租赁合同

附件4：现状检测报告及质保单

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目总平面布置图

附图3：项目监测布点图

附图4：项目环境目标保护图

附图5：现场照片

附表：

附表一   建设项目环境保护审批基础信息表

附表二   大气环境影响评价自查表

附表三   地表水环境影响评价自查表

附表四   环境风险评价自查表

附表五   土壤环境影响评价自查表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 新田县金陵镇宇坤沙场年产60万吨机制砂建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新田县金陵镇宇坤沙场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 胡宇 |  |  | 联系人 | 胡宇 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省永州市新田县金陵镇小源村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18974693651 |  | 传真 | —— | 邮政编码 |  |  | 425700 |
| 建设地点 | 湖南省永州市新田县金陵镇小源村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C3039 其他建筑材料制造 |  |
| 占地面积 | 6600平方米 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | / |  |
| 总投资(万元) | 500 | 其中：环保投资(万元) |  | 130 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 26% |
| 评价经费(万元) |  |  |  | 预期投产日期 |  | 2020年8月 |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目背景及由来 随着城市的发展，建筑用砂的需求量越来越大，而为了降低对河道生态的影响，目前对河道采砂管控趋紧。同时，新田县境内河道历年采砂造成了大量的碎石料堆弃在河道旁。为发展工业经济，提高经济收入，满足市场对机制砂和碎石的需求，新田县金陵镇宇坤沙场借此时机，拟在新田县金陵镇小源村开办机械制砂场，该项目以碎石料为原料，通过破碎-制砂-洗砂等工艺生产机制砂，项目投运后，年产机制砂60万吨。 本项目在《国民经济行业分类（GB4754-2017）》中属于“其他建筑材料制造（C3039）”，按照《建设项目环境保护管理分类名录（2018年版）》（以下简称“名录”）需依“十九、非金属矿物制品业，51石材加工，全部”，本项目需编制环境影响报告表。受新田县金陵镇宇坤沙场委托，厚昌实业（深圳）有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，在现场踏勘和监测的基础上按照环境影响评价技术导则的要求，编制了该项目的环境影响报告表。 二、工程建设内容及规模 1、建设内容及规模 新田县金陵镇宇坤沙场拟投资500万元在湖南省永州市新田县金陵镇小源村建设年产60万吨机制砂生产项目，项目占地面积6600平方米，总建筑面积约4000m2，原料均由当地外购。本项目由生产区、原料堆放区、成品堆放区、临时办公室及其它配套设施组成，建设内容和组成见下表1-1。 表1-1 项目工程主要建设内容表 工程 分类; 建设内容; 建设规模; 建筑结构 备注. 主体工程; 生产区; 占地面积为2000m2; 一条生产线，环评要求生产区全封闭车间、钢结构；主要有破碎、筛分、制砂、洗砂工序，主要设备有颚式破碎机、振动筛、制砂机、洗砂机. 辅助工程; 宿舍; 一栋1F，建筑面积为800m2; 砖混结构，包括食堂. 办公室; 一栋1F，建筑面积为200m2. 储运工程; 原料堆场; 占地面积为1600m2; 设置严密围挡（不能低于物料堆放高度）仅留运输通道，防尘布，防雨棚，原料堆场设置全面喷淋设施. 半成品堆场; 占地面积为1000m2. 成品堆场; 占地面积为1000m2. 运输道路; 运输道路进行硬化. 公用工程; 供电工程; 新田县金陵镇电网提供. 给水工程; 生产、生活用水由厂区自打水井供应. 环保工程; 废水处理; 雨污分流. 生活污水：化粪池. 洗砂废水经泥水分离脱水系统处理后的进入三级沉淀池（3×100m³）经压滤机处理后循环使用：. 初期雨水：初期雨水池15*3.33*2（100m3）. 废气处理; 生产车间封闭式作业，传输带和筛分机、制砂机的进、出料口安装雾化喷头进行洒水，破碎口设置高压喷淋头；场区降尘洒水车；汽车进出清洗池，抽油烟机+屋顶排放；原料、产品堆场设置厂棚，不得露天堆放，且在原料堆场内设置喷淋设施. 噪声处理; 设备安装减震垫，加强设备维护. 固废处理; 垃圾桶（若干）、垃圾收集房（5m2）、危险固废间（5m2）. 生态; 厂区绿化；周边山体护坡，截排水沟渠、植被保护. 2、主要生产设备 拟建项目主要生产设备见表1-2。 表1-2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 破碎机; /; 台; 1; 用于破碎砂石. 2; 洗砂机; /; 台; 2; 砂石通过洗砂机进行洗砂. 3; 筛床; /; 台; 5; 用于筛选. 4; 输送带; /; 条; 10; 输送砂石. 5; 装载机; /; 台; 2; 运输砂石. 6; 圆锥制砂机; /; 台; 2; 用于制砂. 7; 圆筒筛; 2000×6000; 台; 1; 用于筛分. 8; 细砂回收机; SG100; 台; 1; /. 9; 振动筛; 2×6m; 台; 1; 用于筛选. 10; 细砂回收砂水分离一体机; /; 台; 1; 用于处理生产废水. 3、产品方案 本项目产品方案见表1-3。 表1-3 主要产品方案一览表 序 号; 产品类型; 规格（mm）; 产量（万t/年）. 1; 机制砂; ≤0.5mm; 60. 4、原辅材料 本项目主要原辅材料消耗见下表。 表1-4 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 鹅卵石、片石; t/a; 630034; 外购. 3; 水; t/a; 450652.5; 自凿水井，用于补充生产用水循环消耗及生活用水等. 4; 电; kw·h/a; 40万; 接当地供电电网. 5、公用工程 给水系统：项目生产用水、生活用水均由厂区自打水井供应。 ①项目给水源为自凿水井。 项目总用水量为450652.5m3/a，用水主要包括员工生活办公用水、机制砂清洗用水、车辆冲洗抑尘用水，参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2014）及类比同类型项目，项目营运期具体用水情况见表1-6： 表1-5 项目营运期给水测算表 序号; 用水项目; 日用水量（t）; 年用水量（t）; 备注. 1; 生活办公; 2.175; 652.5; 15人食宿，145L/人·d. 2; 制砂补充水; 1480; 444000; 带走水量140t/d，蒸发损耗148t/d，循环利用1192t/d. 3; 车辆冲洗补充水; 20; 6000; 消耗4t/d，回用循环水量16t/d. 6; 合计; 1502.175; 450652.5. 排水系统：本项目采取雨污分流；本项目营运期产生的机制砂清洗废水和洗车废水经三级沉淀池、压滤机处理后循环使用；项目生活污水经化粪池处理后用作山地灌溉，不外排；项目拟建设100m³初期雨水沉淀池，雨水沉淀后用作于喷淋降尘及绿化灌溉。 供电：由新田县金陵镇电网提供。 6、劳动定员及工作制度 本项目有工作人员15人，均在厂内食宿，工作时间为8小时，每天一班制，年生产300天。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目拟建于湖南省永州市新田县金陵镇小源村，项目所在地原为小源加工厂，本项目进场前已进行三通一平，不存在历史遗留问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 永州位于湖南省西南部，东连郴州，南界广东连州，西接广西桂林，北邻衡阳、邵阳，地理位置为北纬24°39′-26°51′，东经111°06′-112°21′，全市总面积2.24万平方公里。南北相距最长245公里，东西相间最宽144公里。 新田县位于永州市东南部，地理坐标为北纬25°40＇-26°06＇，东经112°02＇-112°21＇，是国家扶贫开发工作重点县。县境东接桂阳，直达郴州、广东；南临嘉禾；西接新田；北毗祁阳，通常宁。 拟建项目位于湖南省永州市新田县金陵镇小源村，厂区中心坐标经纬度坐标为东经112.289533595,北纬25.954678761。项目具体地理位置详见附图1。 2、地形地貌 新田县城区地形受日东河、日西河及新天河等河沟切割，城区地面起伏较大，地面高程200~300m，地形复杂。河床凹岸受河水冲剧侵蚀，多形成基岸陡坎，凸岸堆积阶地发育。 根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001）和《中国地震反应谱特征周期区域图》，本地区地震动峰加速度小于0.05g，反应谱特征周期0.35s ，对地震基本烈度小于Ⅳ度，属相对稳定地区。 3、气候与气象 新田县地处季风性湿润气候区域，气候湿润温和、雨量充沛、四季明显，年降水时间比较集中，夏末至冬初少雨，年均降水量1425毫米，相对湿度79%。 (1)气温 新田县全年平均气温18.4℃，极端最高气温39.3℃，最低气温-5℃各月平均气温见表2-1。 表2-1 各月平均气温统计表 月份; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 全年. 平均气温(℃); 4.6; 5.1; 12.1; 20.3; 24.8; 26.7; 29.5; 27.5; 25.7; 20.2; 16.6; 7.9; 18.4. (2)气压和日照 各月平均气压见表2-2。 表2-2 各月平均气压统计表 月份; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 全年. 平均气压(hpa); 996.9; 995.4; 993.9; 987.7; 980.9; 977.5; 979.7; 979.9; 985.9; 992.6; 993.2; 1000.2; 988.7. 各月平均日照见表2-3。 表2-3 各月平均日照统计表 月份; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 全年. 日照（h）; 38.8; 8.7; 48.5; 165.1; 139.0; 121.6; 25.56; 162.3; 177.4; 139.3; 88.1; 94.3; 1438.7. (3)风向与风速：近几年年平均风速为1.35m/s，夏季盛行南西风，冬季盛行北风。全年主导风向为西北偏北风。 4、水文特征 新田属于湘江水系，全境包括河、溪、沟、涧共 114 条，按级别分类，属湘江一级支流只有过境河舂陵河（境内干流长度 4 公里）；二级支流 3 条（新田河、 上庄河、千家洞河）；三级支流 4 条（日东河、日西河、石羊河、山下洞河）。 新田河上游为日东、日西两条支流，在县城南门外汇合，到新隆镇东溪出境，注入舂陵河，全长77 公里。新田河干流长31.3km，平均水深约1-2m，平均流量18.58m3/s，枯水期最小流量4.25m3/s。据调查，碳酸盐岩类型的岩溶水地区有泉井 496 处。其中较大的泉水 87 处， 涌水量大于 25L/s 的有 17 处，大于5 升/秒的有 42 处，总涌水量 1444.6L/s，约占 全县泉井总涌水量的 50%以上，它是县内工农业生产及人民生活用水的良好水源。 全县水资源总量 14.23 亿m3，可利用水量 12.06 亿 m3，水利工程年蓄引提水总量1.4975 亿m3。 本项目附近地表水体为西面150m处的农灌渠，该段水质执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。 5、生态环境 新田有树种88 科、106 属、800 余种。常见的有杉、棕榈、楠木、柳杉、樟树、白玉兰、油桐，项目周边区域主要植被类型是以杉木、马尾松为主体的亚热带常绿针叶林和以毛竹林及壳斗科、樟科、山茶科为主的常绿阔叶林，以及枫香、拟赤杨、桉树、水青刚为主的落叶林及针、阔和常绿落叶阔叶混交林，以柑橘、板栗、甘蔗为主的果木林和以水稻、红薯、蔬菜为主的农业植被，此外，还有以构树、茅草、狗牙根、菊科为主的灌木草丛植被。项目周边区域人类活动频繁，野生动植物的生存环境基本上己遭到破坏，主要动物物种有斑鸠、喜雀、啄木鸟、麻雀等鸟类及鼠类、蛙类、蛇类等常见中小型动物；新田河常见的有胡子鲶、鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、草鱼、鳝鱼、泥鳅等，区域内目前尚未发现国家重点保护鱼类。 本项目主要的野生木本植物有马尾松、杉木、油茶等；草本植物主要有黄荆、白芒、狗尾草、蒲公英等；另外还有多种蕨类和藤本植物。物种多为常见种。主要的野生木本植物有马尾松、杉木、油茶等；草本植物主要有黄荆、白芒、狗尾草、蒲公英等；另外还有多种蕨类和藤本植物。物种多为常见种。区域类野生动物较少，主要常见的有蛇类、鼠类、青蛙、蝗虫等。家禽主要有猪、牛、鸡、鸭等。水生鱼类资源主要有黄鳝、泥鳅等。 工程区域调查未发现野生珍稀濒危动植物和文物古迹保护单位。

# 环境质量现状

## 建设项目所在地区域环境质量现状 ### 一、大气环境质量现状 为了解项目区域环境空气质量现状，本环评委托湖南坤诚检测技术有限公司对本项目周边进行了一期环境空气质量现状监测，大气监测点：250m处小源村居民点，监测时间为2020年6月6日-8日，具体数值详见下表。 表3-1 项目区大气监测结果统计结果 由上表3-1可见，项目区域SO2、NO2、PM10日均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，项目地环境空气质量良好。 检测点位; 检测时间; 检测结果（单位：mg/m3）. SO2; NO2; PM10; TSP. 小源村居民点250m处; 2020.6.6; 0.008; 0.013; 0.065; 0.076. 2020.6.7; 0.010; 0.014; 0.061; 0.084. 2020.6.8; 0.009; 0.012; 0.059; 0.071. 二、地表水环境质量现状 （1）监测点位见下表。 表3-3 地表水环境质量现状监测断面布设情况 监测断面; 监测点位置. W1项目北侧; W1项目北侧150m处农灌渠断面. （2）监测因子 pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷，共6项。 （3）监测时间和频次 监测时间为2020年6月6日至2020年6月8日，监测3天，每天采样1次。监测方法按国家环保局颁发的《环境监测技术规范》有关规定和要求进行。 （4）监测结果与评价 表3-4 地表水环境质量现状监测数据统计结果 单位：mg/L 点位名称; 检测项目; 检测时间及检测结果（单位：mg/L,pH无量纲）. 2020.6.6; 2020.6.7; 2020.6.8. 项目北侧150m处农灌渠断面; pH; 7.32; 7.29; 7.41. COD; 9; 10; 10. BOD5; 1.2; 1.4; 1.3. SS; 16; 15; 18. 氨氮; 0.236; 0.241; 0.229. 总磷; 0.04; 0.05; 0.04. 由上表3-4监测数据统计结果可知：本项目北侧150m处农灌渠断面各项监测因子值均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质标准。 ### 三、声环境质量现状 为了解拟建项目所在区域声环境状况，本次评价委托湖南中额环保科技有限公司于2020年6月6日至2020年6月7日对本项目东、南、西、北厂界1m处各布设一个监测点进行声环境质量监测，共计4个监测点位，监测情况如下： 1）监测时间和频率：时间为2天，昼间和夜间各监测一次。 2）监测点位：项目东、南、西、北各厂界1m处。 3）评价标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。 4）评价方法：对标法，将监测值与评价标准比较。 5）项目声环境质量监测结果见下表3-5。 表3-5 声环境质量现状监测结果 单位：dB(A) 检测点位; 检测结果（单位：dB(A)）. 2020.6.6; 2020.6.7. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界北1mN1; 53.4; 40.5; 52.6; 40.5. 厂界东1mN2; 52.7; 40.3; 53.1; 40.4. 厂界南1mN3; 52.1; 40.6; 52.7; 40.9. 厂界西1mN4; 51.9; 40.1; 52.3; 40.2. 据上表3-5声环境现状监测结果可知，项目厂界东、南、西、北面昼夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 ### 四、生态环境现状 项目拟建地为农村地区，所在区域及附近区域无自然保护区、世界文化和自然遗产及等需要特殊保护的生态敏感区，无风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等重要生态敏感区；项目周边大部分为荒山，灌木杂草地，植被覆盖率较高，植被类型主要为灌木、杂草，区域内未发现珍稀动物、植物，区域内也没有发现大型野生动物，仅有如蛇类、鸟类，鼠类等小型动物出没。 主要环境保护目标 本项目拟建于湖南省永州市新田县金陵镇小源村，根据现场实地踏勘结果，结合本项目排污特点、区域环境情况，其主要环境保护目标见表3-6，项目周边环境保护目标图详见附图。 ### 表3-6 项目主要环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 坐标; 距离生产区距离; 功能与规模; 保护级别. 大气环境; 南面居民点; 112.289936430,25.951955231; 南面230米; 居住，8户，32人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的 二级标准. 东南门居民点; 112.296405918,25.952931555; 东南门620米; 居住，9户，36人. 声环境; 200米范围内无居民点; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地表水环境; 项目北侧150m处农灌渠; 112.288874276,25.956107291; 北侧150m; 农灌渠; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质标准.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：项目区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）中的二级标准，具体见表4-1。 表4-1 环境空气污染物浓度限值 单位：ug/m3 编号; 污染物名称; 小时平均; 24小时平均; 执行标准. 1; SO2; 500; 150; GB3095-2012 二级标准. 2; NO2; 200; 80. 3; CO; 10; 4. 4; 臭氧; 200; /. 5; PM10; /; 150. 6; PM2.5; /; 75. 2、地表水环境：本项目附近地表水体为项目北侧150m处农灌渠断面，属于农业灌溉用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 环境质量标准; 评价因子及标准限值（单位：mg/L）. GB3838-2002Ⅲ类标准; pH; COD; TP; 氨氮; BOD5; 石油类; LAS; 粪大肠菌群. 6~9; ≤20; ≤0.2; ≤1.0; ≤4; ≤0.05; ≤0.2; ≤10000. 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. GB3096-2008中2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、噪声：施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值标准，具体标准指标见表4-4；运营期项目厂界四周执行噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准，具体标准值见表4-5。 表4-4 施工阶段场界噪声限值 单位：dB(A) 施工阶段; 昼间; 夜间. 全阶段; 70; 55. 表4-5 运营期噪声排放标准 单位：dB(A) 类型; 昼间; 夜间. GB12348-2008中2类标准; 60; 50. 2、废气：项目营运期油烟排放标准执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度，粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准及表2无组织排放浓度监控限值标准，具体标准见表4-6、表4-7。 表4-6 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996 污染物; 最高允许 排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒(m); 二级(kg/h); 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度 最高点; 1.0. 表4-7 《饮食业油烟排放标准》 GB18483-2001 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率; 60; 75; 85. 3、固废：本项目营运期生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单。 4、废水：项目营运期生产废水经沉淀处理后回用于循环清洗，不外排；生活污水经化粪池处理后用作山地灌溉，不外排。 |
| 总量控制指标 | 本项目产生的大气污染物主要为粉尘，不涉及气型污染物总量控制指标；生产废水循环利用不外排，生活污水经化粪池处理后用于山地灌溉，不外排。根据环保行政主管部门对总量管理的规定，生活污水单独收集单独处理排放的项目可不申请水污染总量指标。因此，本项目不需单独设置总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）：（G：废气，W：废水，S：固废，N：噪声） 施工期工艺流程及产污节点图： 项目施工期施工过程及产污节点见图5-1。 图5-1项目施工期施工工艺流程及产污节点图 营运期工艺流程及产污节点图： 1、机制砂生产工艺及产污节点图 图5-2 机制砂生产工艺流程图及产污节点图 机制砂生产主要工艺说明及产污环节： 机制砂生产工艺简单，生产原料鹅卵石、片石经过破碎、筛分、制砂等几道工序后制成粒径小于0.5mm的砂料，具体生产工艺如下所述。 将外购的鹅卵石、片石通过皮带输送进颚式破碎机进行破碎，通过筛分机筛选后，将符合要求的小块碎石再通过传输带送入制砂机中制砂，制砂机制出机制砂经筛选后，尺寸合格的机制砂进入洗砂机清洗后制成成品机制砂。 项目原材料均为外购，整个机制砂工艺过程采取湿法制砂工艺，机制砂破碎及筛分洗砂工序均为带水作业，粉状物料基本进入到了废水中，因此这部分工序粉尘产生较少，根据建设单位提供的资料，本项目生产过程中的泥沙比例为100:2，项目在振动筛、洗砂等过程中产生的泥浆水经储浆罐及细砂回收砂水分离一体机处理后循环使用，不外排。生产过程主要为噪声及废水污染。 2、物料平衡及水平衡分析 （1）项目物料平衡 表5-1 物料平衡表 原料; 产品及其它. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 原料; 630034; 机制砂; 600000. 粉尘; 34. 沉渣; 30000. 合计; 630034; 合计; 630034. 表5-2 水平衡表 名称; 新鲜水（t/d）; 输出（t/d）; 循环利用（t/d）. 损耗; 排放. 洗砂用水; 1480; 228; 0; 1192. 车辆冲洗; 20; 4; 0; 16. 生活用水; 2.175; 0; 2.175; 0. 合计; 1502.175; 232; 2.175; 1208. 主要污染工序及主要污染物 一、施工期主要污染工序及主要污染物 项目施工期环境影响因素主要有施工废气、施工废水、施工噪声及固体废物等。 1.1施工期废气 施工期的大气污染主要是扬尘和废气。粉尘主要来源于场地土石方的挖掘及现场堆放产生的粉尘；建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子、砖等）的现场搬运及堆放产生的粉尘；施工垃圾的清理及堆放产生的粉尘；人来车往造成现场道路扬尘。 ①燃油废气 废气主要来自各类燃油动力机械在进行场地挖填、清理平整、运输等施工活动时排放尾气。一般大型车辆废气污染物排放量为：CO：5.25g/辆•km，THC：20.8g/辆•km，NOx：10.44g/辆•km。 ②施工扬尘 施工扬尘主要产生于建筑施工材料运输与装卸，另外物料堆放期间由于风力起尘引发扬尘，其主要污染物为TSP，具体主要由以下因素产生：①施工场地内地表的重整与硬化；②建筑垃圾和建材的运输，特别是干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内和裸露施工面表面行驶，以及运输车辆带到建设场地周围道路上的泥土被过往车辆反复扬起；③施工材料堆放因未采取覆盖措施被风吹起。 施工现场近地面的粉尘量受施工机械、施工方式、管理方式及天气、地表土质等多种因素影响。根据环办〔2014〕80号附件6 建筑施工单位排放污染物申报表(试行)中建筑工地扬尘1.01kg/m2·月，项目建筑面积4000m2，预计施工期为1个月周，则施工期粉尘产生量为8.08t。采取洒水抑尘等措施可以降低90%的粉尘排放量，则施工期粉尘排放量为0.8t。 1.2施工期废水 施工污水主要包括施工人员生活污水，建筑材料运输车辆清洗废水，构筑物施工阶段来自建材、模板的清洗，混凝土的养护水。 （1）施工生活污水 项目不设施工营地，施工人员来自当地村民，生活设施依托附近民房，高峰期施工人员及工地管理人员约20人。工地生活用水按45L/人•天计，用水量为0.9m3/d，以排放系数0.8计，生活污水量约为0.72m3/d。 生活污水中污染物浓度为：CODCr350mg/L，BOD5180mg/L，SS250mg/L，NH3-N 35mg/L，经化粪池收集处理后作农肥。 （2）其它施工污水 运输汽车清洗污水主要污染物有COD、石油类、SS，含量分别是25～100mg/L、10～30mg/L、500～4000mg/L。来自建材、模板的清洗，混凝土的养护及供水系统的漏水产生量与施工现场管理水平关系较大，因此不再做定量分析，此类污水中主要成分是悬浮物。施工废水经沉淀后回用于冲洗用水或场地抑尘洒水。 1.3施工期噪声 施工期噪声污染源主要来源于电钻、切割机、焊接机等施工设备噪声和物料运输的交通噪声，噪声源强值约在83-100dB（A）之间。由于这些设备的运作是间歇性的，因此其所产生的噪声具有间歇性和短暂性的特点。施工期主要噪声源见表5-3。 表5-3 施工期主要施工机械噪声表 单位：dB（A） 序号; 机械类型; 距设备距离(m); 噪声值. 1; 装载机; 5; 83. 2; 自卸式运输车; 5; 80. 3; 风镐; 5; 95. 4; 空压机; 5; 88. 5; 电钻; 5; 100. 6; 切割机; 5; 95. 7; 焊接机; 5; 85. 1.4施工期固体废物 施工过程中的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 （1）土石方 项目在基础工程建设过程中，场地内开挖出的土石方量较少，可用于地势低洼地带填平，施工期无外运弃土。 （2）施工建筑垃圾 建筑垃圾主要有废钢筋、废铁丝和各种废钢配件、金属管线废料、废竹木、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋、散落砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块、搬运过程中散落的河砂、石子和块石等。砂石产品堆场为钢结构施工，主要为施工钢材、少量废弃建材（如砂石、石灰、混凝土、废砖等）以及设备安装过程中产生的废包装材料等，类比同类项目，产生量一般在0.01t/m2左右。项目总施工面积约为4000m2，整个工程产生建筑废料最大量约为8t。 （3）生活垃圾 本项目建设过程中同时施工的人员按20人，施工工地生活垃圾排放系数取0.5kg/人•d，最大生活垃圾产生量为10kg/d。生活垃圾委托镇环卫部门收集填埋处理。 表5-4 施工期固废生产一览表 序号; 污染物名称; 产生总量. 1; 建筑垃圾; 8t. 2; 生活垃圾; 10kg/d. 1.5生态环境 本项目总用地面积为6600平方米，工程施工期对生态环境的影响主要是对建设区域植被的影响、对城市景观的影响和可能产生的水土流失影响。施工过程需对项目范围内的植被等铲除，原有植物群落结构被破坏，从而使绿化面积有所减少。新建建筑物时，由于场地的开挖、平整等行为，均会造成土壤剥离、破坏原有硬化地面和地表植被。如果施工过程中土石方随意堆放，无防护措施，遇有暴雨冲刷，易产生雨水冲蚀流失。 施工期扰动原地貌造成水土流失量预测公式为： Ms=A·F·P·T 式中：Ms——新增土壤侵蚀量（t）； A——加速侵蚀系数，据地形条件在2～6之间取值； F——加速侵蚀面积（km2）； P——原生侵蚀模数（t/km2·a）； T——预测时段（a）。 建设施工面积为0.004km2；项目所在地加速侵蚀系数取2；原生侵蚀模数取500t/km2·a；预测时段为0.1a。经计算预测，若不采取控制措施，本工程施工期扰动地表水土流失量约为0.2t。 二、营运期主要污染工序及主要污染物 1、营运期废气 本项目运营期废气的来源主要有运输车辆动力起尘、原料装卸过程产生的粉尘、制沙设备粉尘以、砂石堆场粉尘和食堂油烟。 - （1）运输车辆动力起尘 - 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： - Qp=0.123(V/5)·(M/6.8)0.85·(P/0.5)0.72 式中：Qp——道路扬尘量，（kg/km•辆）； V——车辆速度，（km/h）； M——车辆载重，（t/辆）； P——路面灰尘覆盖率，（kg/m2）； 本项目车辆在厂区行驶距离按100米计，本项目厂区内年运输量约为60万吨，运输车辆平均载重20t/车，则平均每天发空车、重载共100辆·次，汽车行驶速度按20km/h计算，其在不同路面清洁度情况下的扬尘量如表5-5： 表5-5 车辆行驶扬尘量（单位：kg/km.辆） 路况 车况; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 0.6（kg/m2）. 空车; 0.2042; 0.3435; 0.4655; 0.5776; 0.6829; 0.7829. 重车; 0.5196; 0.8738; 1.1844; 1.4696; 1.7373; 1.9919. 合计; 0.7238; 1.2173; 1.6499; 2.0472; 2.4202; 2.7748. 根据本项目的情况，本环评对道路路况以0.2kg/m2 计，则经计算，项目汽车动力起尘量为1.89t/a，项目场地拟全部进行硬化，通过及时洒水及时清理等措施后可减少约80%的粉尘产生量，采取措施后粉尘排放量为0.37t/a，为无组织排放。要求项目建设方对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘。 （2）机械尾气 本项目产品在外售装车时需要使用装载车，主要以柴油为燃料，会产生一定量的废气，包括CO、NOx、碳氢化合物等，尾气排放量较小，均为无组织排放，项目所在地的地域空阔，扩散情况好，少量汽车尾气经扩散降解后，对环境影响不大。 （3）机制砂产生的粉尘 生产废气主要为进料、破碎、筛分过程中产生的粉尘。根据《破碎机粉尘治理实践》（1998年2月，重庆环境科学第20卷第1期）破碎机产尘源分析，其浓度在500～2000mg/m3，产尘源主要包括破碎粉尘、加料口、卸料口产尘。由于破碎粉尘产生量源强存在较大的差异，粉尘产污系数主要受到石料成分、水分含量的影响。 项目机制砂在投料、破碎、筛分过程中会产生一定量的粉尘，为了避免粉尘外溢，企业拟将破碎筛分等工序均设置于封闭的生产车间内，粉尘的排放量取决于原料的湿润程度，原料湿润程度大，产尘相对减少，反之则较大。类比《逸散性工业粉尘控制技术》粒料加工厂中二级破碎和筛选的排放因子0.05kg/t（破碎料），本项目年处理碎石料的规模为60万吨，则本项目破碎、筛分粉尘产生量为30t/a。在破碎制砂工序采取喷淋、筛分前采取洗砂作业等措施可降尘约95%，排放量为1.5t/a，再在破碎筛分口设置高压喷淋装置，去除率约为90%，且破碎筛分口全封闭，则项目破碎、筛分粉尘无组织排放量为0.15t/a。 （4）砂石堆放、装卸扬尘 根据有关调研资料分析，堆场主要的环境空气问题是粒径较小的砂粒在风力作用下起动输送，会对下风向环境空气造成污染。 A、可起尘部分 所谓可起尘部分，系指粒径为2～6mm（平均粒径为4mm）的砂颗粒。它一般在砂中占24.5%，在可起尘部分中，不同粒径颗粒物的百分数见表5-3。砂的可起尘部分中<100um 的约占10.01%，<75um 的约占7.84%，<10um 约占0.71%。 表 5-6 不同粒径颗粒物的百分数 粒径范围（um）; 6000~2000; 2000~900; 900~500; 500~280; 280~180; 98~65; 65~45; 45~38; <38. 平均粒径（um）; 4000; 1450; 700; 390; 230; 82; 55; 42; 24. 百分含量%; 42.44; 19.05; 10.74; 8.34; 4.8; 2.97; 1.72; 1.44; 4.11. 累积百分数%; 42.44; 62.04; 72.78; 81.12; 85.70; 92.75; 92.97; 95.80; 99.91. B、起动风速 砂场中的砂粒只要达到一定风速才会起尘，这种临界风速成为起动风速，它主要同颗粒直径及物料含水率有关。对于露天堆场来说，一般认为，堆砂的起动风速为4.4m/s（50m 高处），则其地面风速应为2.94m/s。 C、堆场风力起尘量计算 计算模式采用修正后的《秦皇岛砂石料装卸中对起尘机理扩散规律的研究》推荐的起尘公式： 式中：Qi——i 类风速条件下的起尘量，kg/a Q——砂场年起尘量，kg/a G——砂场储砂量， Vi——35米上空的风速，m/s Vo——砂粒起动风速，取4.4m/s W——砂含水量，% fi——i 类风速的年频率 a ——大气降雨修正系数 经计算，砂的含水率对堆场的起尘量影响极大，当含水率从4%、8%增加到10%，起尘量从15.05t/a、1.41t/a减少到0.33t/a下降了数十倍。项目砂场采用砖结构两侧围挡，且洗砂后机制砂含水率较大。风力扬尘较小，并在大风天气采取雨布覆盖措施，防止低空粉尘无组织排放及暴风雨天气成品细砂被冲刷影响环境。采取上述措施后，可有效降尘90%，则项目堆场粉尘排放量为0.033t/a，排放速率为0.0037kg/h。 D、砂的装卸起尘年排放量 砂在装卸过程中更易形成扬尘，其起尘量与装卸高度H、砂含水量W，风速V 等有关，该堆场装卸过程的主要环节是汽车装卸及原砂输送。堆取料机最高高度为10m，堆料时与砂堆保持1.5m 的落差。砂装卸起尘量采用下式计算： 式中：Qij——j 种设备i 类不同风速条件下的起尘量，kg/a Q——砂堆装卸年起尘量，kg/a Vi——35m 上空的风速，m/s H——砂装卸平均高度，m W——砂含水量，% Gi——j 种设备年卸砂量，t fi——i 类风速的年频率 a——大气降雨修正系数 m——装卸设备种类 经计算砂场装卸起尘当含水率为15%时约为1.5t/a。在装卸过程中，加强洒水喷淋防尘力度、避开大风天气卸车等措施后，可有效降尘90%，则拟建项目装卸扬尘无组织粉尘排放量0.15t/a，装卸时间4h/d，年工作300d计算，排放速率为0.125kg/h。采取以上措施后，项目砂石堆场扬尘对外界环境影响较小。 （5）油烟废气 项目营运时工作人员为15人，厨房油烟废气主要成分是动植物油烟。据统计，目前居民人均食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的3%，则食堂油烟产生量为13.5g/d，即4.05kg/a（以300天计）。项目在厨房内安装家用油烟净化器，处理后油烟从楼顶排放，根据《饮食业油烟排放标准》中最低去除率60%计，油烟排放可控制在5.4g/d，即1.62kg/a。 2、营运期废水 本项目用水主要包括生活用水、堆场洒水、道路降尘用水（包括车辆清洗用水）、生产工序喷淋用水、洗沙用水。堆场洒水含于原料和产品中，道路降尘用水、喷淋用水全部蒸发，无废水产生，车辆清洗废水经过沉淀池沉淀后循环使用，不外排。因此，本项目主要废水为生活废水和洗沙废水。 （1）制砂废水 根据业主提供当地同类项目的用水量分析，洗砂过程中砂水比例为1:2（体积比）。本项目清洗机制砂规模为60万t/a，2000t/d，机制砂密度约2.7×103kg/m3，则本项目清洗砂量为222000m3/a，740m3/d，本项目的洗砂用水量约为444000t/a ，1480t/d。项目原料含水率约8%，制砂过程中控制石料含水率约15%。项目生产规模为60万t/a，则项目成品砂（带走的水量为42000t/a，140t/d，制砂过程喷淋抑尘、洗砂工序等）中水量的蒸发损耗系数取0.2，则项目洗砂过程中损失的水量为44400t/a，148t/d。除此之外的其他废水均经集水沟收集后自流进入三级沉淀池、压滤机处理，则收集进入三级沉淀池的废水量为357600t/a，1192t/d，洗砂废水中的主要污染物为SS，通过类比，其浓度约为2000mg/L。洗砂过程不需添加任何化学试剂，生产废水中主要含有污染物为SS，经泥水分离脱水系统处理后的进入沉淀池后循环使用，不外排。 （2）运输车辆清洗废水 项目运输车辆每次进出厂均需对车身进行冲洗。据调对同类型企业的类比调查，车辆冲洗水量大致为0.2m3/辆·次，日进出100辆次，合计20m3/d，6000t/a。车辆带走量按用水量的20%计，则需补充水量为4m3/d，1200m3/a。车辆冲洗废水主要污染因子为SS和少量石油类，其浓度大致为SS 500mg/L、石油类40mg/L，经沉淀池处理后循环使用不外排。 （3）员工生活污水 本项目生产仅需15名员工，年工作300天，均在厂区食宿，参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2014）及类比，在厂区食宿工作人员用水量按145L/人•d计，则项目员工生活用水量为2.175m3/d（652.5m3/a），污水产生量按用水量的0.85计，则本项目污水产生量为1.85m3/d（554.63m3/a），主要污染物为CODcr 300mg/L、BOD5180mg/L、SS 150mg/L、氨氮40mg/L、动植物油20 mg/L，生活废水排入化粪池，化粪池处理后用于周边山林灌溉，不外排。 （4）初期雨水 项目原料场和生产区均为封闭，场地进行硬化，项目运营后严格实行雨污分流制度，因项目物料运输和装卸产生的扬尘以及厂区生产过程中无组织排放的粉尘会落在厂区，因此需在清污分流基础上收集厂区道路的初期雨水。 在大气降雨过程中，雨水会对项目所在地地表进行冲刷，从而产生含SS的地表污水径流。本项目占地面积6600平方米，其中生产区及产品堆放区合计占地面积约6600平方米。本项目采用永州市暴雨强度及雨水流量计算公式，如下： Qy=Ψ·q·F 式中： Qy—设计雨水流量(L/s)； Ψ—径流系数；取0.45； q—暴雨强度（L/s·ha）； F—汇水面积（ha） 其中 q=892（1+0.67lgP）/t0.57 式中： P—设计重现期，取1年 t—降雨历时（min），取15min 则q=190.54L/s·ha；雨水流量Q=85.74L/s=308.64m3/h，初期雨水冲刷时间约15min，计算得每次初期雨水量为44.86m3。环评要求在生产区、道路、原料和成品堆放区区域修建导流沟，使雨水全部流入雨水池，初期雨水池容量为100m3，初期雨水经收集后经沉淀后可作为厂区洗砂和厂区洒水降尘用水。 3、营运期噪声 本项目生产过程中机械设备主要有：破碎机、制砂机、振动筛、上砂机、洗砂机、装载机等，噪声源强在70~85（dB）之间，具体噪声值见表5-7。 表5-7 主要噪声源统计表 序号; 噪声源名称; 声级(dB); 降噪措施. 1; 破碎机; 80~90; 选用低噪声设备，基础减震. 2; 制砂机; 70~80; 选用低噪声设备，基础减震. 3; 振动筛; 80~90; 选用低噪声设备，基础减震. 4; 洗砂机; 70~75; 选用低噪声设备，基础减震. 5; 装载运输车辆; 70~85; 禁鸣、限速. 6; 上砂机; 70~75; 选用低噪声设备，基础减震. 4、营运期固体废物 项目所产生的固体废物主要为沉淀池中的泥渣和生活垃圾。 （1）沉淀池泥渣 洗沙废水经泥水分离脱水系统及沉淀池处理后会产生一定量的泥渣，根据同类项目类比得，泥渣的产生量约为洗沙量的5%，本项目洗沙量60万吨，泥渣产生量约30000t/a，该部分泥渣捞出滤水后可外售当地建材公司。 （2）含油固废 本项目机修房主要用于设备日常维护，厂内不对设备进行维修，故障后联系厂家进行维修。主要产生固废为维护过程中产生少量含有抹布及含机油空桶，项目废油桶预计年产生量0.1t/a，少量含油抹布混入生活固废处理。根据《国家危险废物名录》（2016年），废矿物油废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-218-08。委托有危废处理资质单位进行处置。 建议厂区设5m3危废暂存间，委托有相应回收处理资质的单位进行处置。 （3）生活垃圾 项目定员15人，员工生活垃圾产生量约为0.5kg/人.天，则项目生活垃圾产生量约为2.25t/a。收集后交环卫部门处理。 表5-8本项目固废产生情况一览表 名称; 产生量; 固废性质; 拟采取处置方式. 沉淀池沉渣; 30000t/a; 一般固体废物; 外售作为环保砖原料. 生活垃圾; 2.25t/a; 生活垃圾; 每天定期清理，统一收集送至村垃圾收集点. 含油固废; 0.1t/a; 危险固废; 经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内 容 类 型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 运输车辆、施工机械 | NOX、CO、THC等 | 无组织排放，少量 | 无组织排放，少量 |
|  |  | 施工场地 | TSP | 无组织排放，8.08t | 无组织排放，0.8t |
|  | 营运期 | 运输车辆 | NOX、CO、THC等 | 无组织排放，少量 | 无组织排放，少量 |
|  |  | 机制砂产生的粉尘 | 颗粒物 | 30t/a | 无组织排放，0.15t/a |
|  |  | 砂石堆放、装卸扬尘 | 无组织粉尘 | 1.83t/a | 0.183t/a |
|  |  | 运输车辆动力起尘 |  | 1.89t/a | 0.37t/a |
|  |  | 厨房 | 食堂油烟 | 13.5g/d，4.05kg/a | 5.4g/d，1.62kg/a |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 施工废水 | 少量 | 回用，不外排 |
|  |  | 施工营地 | 生活污水 | 0.72m3/d | 作农肥 |
|  | 营运期 | 生活废水 554.63t/a | COD | 300mg/L，0.166t/a | 化粪池处理后用作周边山林灌溉 |
|  |  |  | BOD5 | 180mg/L，0.099t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 40mg/L，0.022t/a |  |
|  |  | 制砂废水 | SS | 357600t/a | 经泥水分离脱水系统处理后通过沉淀处理后，综合利用，不外排 |
|  |  | 初期雨水 | SS | 71.16t/次 | 收集沉淀后回用抑尘 |
|  |  | 运输车辆清洗废水 | SS、石油类 | 1200t/a | 沉淀后回用冲洗车辆 |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械及运输车辆 | 机械及交通噪声 | 62~84 dB（A） | 昼间≤75 dB（A） 夜间≤55 dB（A） |
|  | 营运期 | 场区 | 破碎机、制砂机、振动筛、上砂机、洗砂机、装载机等设备噪声 | 70~85dB（A） | 昼间≤60 dB（A） 夜间≤50 dB（A） |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 8t/a | 分类处理 |
|  |  |  | 水土流失 | 0.4t | 0.4t |
|  |  | 生活办公区 | 生活垃圾 | 10kg/d | 交由当地环卫部门处置 |
|  | 营运期 | 生活办公区 | 生活垃圾 | 2.25t/a | 交由当地环卫部门处置 |
|  |  | 设备维护等 | 含油固废 | 0.1t/a | 暂存后，交有危废资质单位处置 |
|  |  | 沉淀池 | 泥渣 | 30000t/a | 外售当地建材公司 |
| 主要生态影响 项目施工造成少量水土流失，对现有生态环境有一定影响。临时堆放场要设置围挡，做好防护工作，以减少水土流失；施工场界四周设临时排水沟，保持排水系统畅通。由于项目原用地为荒地，主要生态问题为绿化率低。项目营运期间雨水冲刷将产生含泥沙废水，建设雨水收集管道及沉淀池收集雨水，以最大限度地降低项目建设对当地生态环境所产生的不利影响。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

1、施工期环境影响分析 1.1施工期大气环境影响分析 项目施工期间产生的大气污染物主要来源于项目所需的砂料、石灰、水泥搬运及器械运输过程中产生的扬尘和车辆尾气。 工程施工主要影响是扬尘影响。扬尘是建设期的主要大气污染源，主要有风力扬尘和动力扬尘。其中风力扬尘主要来自施工场地土石料堆存等在有风条件下产生的二次扬尘，动力扬尘主要来源于建筑材料装卸等过程中由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成。 在没有采取洒水、覆盖、及时回填的情况下，会影响施工场地及周围的环境空气，这些作业如遇一些特殊气候条件，如干旱无雨、大风等，其带来的影响将更为严重。 （1）露天堆场和裸露场地的风力扬尘 施工点建材露天堆放、运输等施工作业会产生扬尘，起尘量可以按照扬尘的经验公式计算： Q=2.1（V50-V0）3e-1.023W 其中：Q——起尘量，kg/t.年； V50——距离地面50米的风速，m/s； V0——起尘的风速，m/s； W——尘粒的含水量，%。 V0与粒径和含水率有关，因此减少露天堆放、保证一定的含水率及检索裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径尘粒的沉降速度见表7-1。 表7-1不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（微米）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.012; 0.027; 0.03; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（微米）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（微米）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生的影响是一些微小尘粒。根据现场的气候不同，其影响范围也有所不同。施工期间，若不采取相应措施，扬尘将势必对该区域环境产生一定影响。尤其是在雨水偏少的时期，扬尘现象较为严重。因此，施工期应特别注意防尘问题，制定必要的防尘措施，减少施工扬尘对周围环境的影响。环评要求建设方在施工过程中作业场地采取围挡、维护以减少扬尘护散；在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖篷布或洒水，防止二次扬尘。 （2）车辆行驶的动力扬尘 根据有关文献报道，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘60%以上，车辆行驶产生的扬尘在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75 式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V——汽车速度，km/h; W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2. 表7-2中为10吨卡车通过一段长度为1km的路面时，不同路面洁度，不同行驶情况下的扬尘量。 表7-2 在不同车速和地面洁度下的汽车扬尘 单位：kg/km.辆 P 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 由此可见，同样路面洁度条件下，车速越快，扬尘越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘越大。因此限制行驶速度及保持路面清洁时减少扬尘的有效办法。一般情况下，施工工地在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围是100米以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。表7-3为施工场地洒水抑尘试验结果。可见每天洒水4~5次进行抑尘，可有效控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20~50米。 表7-3 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 采取有效的施工扬尘控制措施，对减轻施工扬尘对周边居民点和企业单位的影响是十分必要的，要求建设单位和施工单位采取有效的措施控制扬尘污染。 ①道路运输扬尘防治措施 向有关行政主管部门申请运输路线，运送建筑原料的车辆应实行密闭运输，防止遗撒。 ②施工场内施工扬尘防治措施 施工现场要进行围栏或设置屏障；裸露施工区地表压实处理并洒水；天气预报4 级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业；合理安排工期，尽可能地加快施工速度，避免大面积地表长时间裸露产生的扬尘。 ③堆场扬尘防治措施 临时弃渣堆场，要设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等；露天堆置砂石应采取覆盖措施；散装粉状建筑材料的堆放要利用仓库、封闭堆场、储藏罐等形式；采用商品混凝土。 此外，项目施工期不设混凝土搅拌站，使用商品混凝土。在此基础上，本项目扬尘对周围环境影响较小。 （3）运输车辆尾气 建筑工地上大量使用的施工机械和大型建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料。由柴油燃烧产生的尾气中主要含有CO、碳氢化合物和NOx，其排放情况分别为：CO：5.25g/辆·km、THC：2.08g/辆·km、NOx：10.44g/辆·km。随着施工的结束运输车辆尾气影响将不复存在。 1.2施工期水环境影响分析 本项目施工期污（废）水包括施工废水和生活污水两部分。 （1）施工废水 施工期使用商品混凝土，无混凝土拌和，施工期废水主要包括设备维护和清洗、混凝土养护、施工营区生活废水。建筑、养护等废水预计5m3/d，主要污染物COD 150mg/L、SS 1200mg/L；含油冲洗废水预计为1m3/d，石油类浓度为12mg/L。 本环评建议工程施工时宜设置完善的配套排水系统，施工废水经初步隔油、沉淀处理，沉淀时间不少于2小时，可循环用作冲洗或场地抑尘洒水。废水经采取措施处理后回用于场地洒水抑尘，对水环境质量基本无影响。 （2）生活污水 施工人员生活污水预计为生活污水量约为0.72m3/d，主要污染物COD350mg/L、SS250mg/L。项目施工期生活废水经旱厕收集后作农肥。在此基础上，本项目施工期废水对周边水环境的影响较小。 水环境污染防治措施及建议： 为防止施工期间的水环境污染，建议采取以下主要措施： （1）在施工场地地势低洼处设置沉淀池，收集施工现场排放的混凝土养护水、渗漏水等建筑废水，经沉淀处理后回用于施工现场的洒水抑尘。 （2）施工应尽量避开雨季，禁止雨天施工。 （3）施工期临时沉淀池内淤泥必须定期清理，及时运往垃圾场填埋处置。 （4）施工现场的所有临时废水收集设施、处理设施均需采取防漏隔渗措施。 （5）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 （6）建设单位严禁任何废水未经处理随意排放，施工泥浆水须经沉淀池沉淀后全部回用，施工废水不外排。 （7）建筑材料运输及堆放过程必须严格按照交通部有关规范规定，在施工中应根据不同建筑材料的特点，有针对性的加强保护管理措施，禁止废物和有毒物质进入水体。 （8）土方随挖随填，随铺随压，以减少水土流失； （9）项目方应加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械燃油跑、冒、滴、漏现象的发生。定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，尽量减小建筑施工机械设备与水体的直接接触。有关施工现场水环境污染防治的其它措施按照“建设工程施工现场环境保护工作基本标准”执行。 （10）有关施工现场水环境污染防治的其它措施按照“建设工程施工现场环境保护工作基本标准”执行。 通过采取上述措施后，项目施工废水对区域地表水环境影响较小，施工结束后，影响随即消失。 1.3施工期噪声环境影响分析 本项目施工期噪声主要来源于施工机械噪声以及各种卡车、自卸车运输车辆噪声，噪声源强值约在80-90dB（A）之间。施工机械噪声往往具有噪声强、阶段性、临时性、突发性和不固定性的的特点，如不采取措施加以控制，往往对周围环境产生较大的影响。但是施工期影响是短暂的，一旦施工作业结束，施工噪声和振动也就随之结束。 为了进一步减少施工现场噪声污染的影响，施工过程中可采取以下噪声防治措施： ①施工应安排在昼间6：00~12：00、14：00~22：00期间进行，中午及夜间休息时间禁止施工；若由于工程需要，确实要进行夜间连续施工的，必须取得相应主管部门的批准，并应通过媒体或者现场公告等方式告知施工区域附近的居民，同时搞好施工组织，将大噪声施工活动放在昼间进行、避免在夜间进行大噪声施工，施工应确保上述边界夜间声级不超出《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的限值要求，即夜间≤55dB(A)。 ②在施工场地边界设立实体围墙，高度为2.8m。 ③制订合理的施工计划，尽可能避免高噪声设备同时施工。高噪声施工时间尽量安排在昼间进行，除抢险等特殊情况外，严禁夜间进行高噪声施工作业。 ④合理布局高噪声设备，空压机、电锯、备用发电机等可移动的高噪声设备放置在远离环境敏感点一侧，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 ⑤施工单位应尽量选用低噪声或带有隔音、消音的机械设备，如以液压机械代替燃油机械，并加强对设备的维护保养。 ⑥降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。尽量少用哨子等指挥作业，而代以现代化设备，如用无线对讲机等。 ⑦对位置相对固定的高噪声机械设备，尽量在工棚内操作，不能进入棚内的，可采取围档之类的单面隔声板。对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，围障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。 ⑧加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。 ⑨全封闭式施工，建设管理部门加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 1.4施工期固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要是建筑垃圾和施工人员日常生活产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有碎石、砖、废木料、废金属等，施工期建筑垃圾产生量约8t。经分类处理，部分回收利用，其他建筑垃圾统一收集由施工方委托渣土公司负责清运。大量的建筑垃圾堆放不仅影响景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，故环评要求施工单位对施工中产生的建筑垃圾必须及时处理，及时外运，不能随路洒落，不能随意倾倒、堆放。 （2）生活垃圾 生活垃圾有机物含量较高，若不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，影响环境卫生。生活垃圾应统一收集，由管理人员运至村垃圾堆放点。垃圾运输应按规定的时间、线路清运，倾倒到指定的地点；运输车辆必须完好，避免垃圾等废物洒落，污染环境。 1.5施工期生态环境影响分析 本工程为新建项目，建设期基础工程施工中，挖、填土方作业带来一定的水土流失，对工程区域生态环境将造成短暂破坏。 为减少施工场地水土流失量，应采取如下措施：通过采取动土前在项目周边建临时围墙、及时清运弃土、及时夯实回填土、施工道路采用硬化路面；在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池澄清后再外排等措施，尽力减少施工期水土流失。通过采取以上措施后，大大减少了因施工造成水土流失，将对生态环境的影响降至最低，且施工期影响是短暂的。因此，本工程施工期不会对所在区域生态环境造成明显影响。 （2）植被土壤影响分析 ①施工扬尘覆盖在植物叶片上，会影响其生长发育。但项目产生的扬尘的影响是暂时、局部的，施工结束影响随之消失。 ②项目施工建设，原有土地被置于人工地表之下，破坏了土壤的原本功能，改变了土壤的使用价值。由于人为的不断压实以及建筑施工使砖瓦、石砾、灰渣砾等大量侵入土壤，改变了土壤原有的结构和理化性质。不过，项目占地面积不大，在采取防范措施后，对生态环境的影响较小。 ③拟建项目场址附近没有国家和地方重点保护的植物种类和珍稀物种，也没有发现国家和地方重点保护的野生动物及珍稀野生动物。项目施工期不会导致任何野生动植物物种的濒危。 综上所述，项目施工期对生态环境的影响不大，多数影响随着施工期的结束而结束。 二、运营期环境影响分析 2.1大气环境影响分析 本项目营运期废气污染物主要为物料装卸粉尘、堆存场粉尘、生产粉尘、运输过程扬尘、汽车尾气和食堂油烟。 无组织排放粉尘 本项目物料破碎筛、物料装卸粉尘、堆存场粉尘、运输过程扬尘均为无组织排放粉尘。 机制砂破碎筛分生产粉尘源强 项目生产粉尘主要来自于破碎机、筛分机、制砂机的落料口处以及输送带输送过程中也会产生少量粉尘逸散，通过湿法破碎筛分，破碎、筛分车间进行密闭作业，并在生产设备上安装洒水喷头，在破碎筛分过程无间断进行洒水喷淋，则本项目湿法破碎筛分降尘效率可达到95%以上，再在破碎口封闭且增设高压喷淋头装置（处理效率90%）后无组织散逸排放，因此，经治理后粉尘排放量为0.15t/a。 物料装卸粉尘 根据工程分析，本项目物料装卸粉尘量为1.5t/a，在装卸过程中，加强洒水喷淋防尘力度、避开大风天气卸车等措施后，可有效降尘90%，则拟建项目装卸扬尘无组织粉尘排放量0.15t/a，装卸时间4h/d，年工作300d计算，排放速率为0.125kg/h。 原料和产品堆放粉尘 原料和产品堆放主要的大气环境影响是粒径较小的砂砾、灰渣在风力作用下，会对下风向大气环境造成污染。为减少沙石料场因大风天气造成严重的风力扬尘污染空气环境，建议建设单位采取如下措施： ①原料和产品堆场应设置严密围挡（不能低于物料堆放高度），设置顶棚，仅留运输通道，防尘布，防雨棚； ②原料堆场设置全面喷淋设施，定期对砂堆表层洒水，使物料表层含水率达到10%以上，以保证砂堆面层湿润，减少风力起尘； 在采取上述措施后，堆料场的总扬尘量大大降低，堆场无组织粉尘排放量较少。 汽车动力起尘量 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下会对下风向大气环境造成污染。 通过对场区以及进出道路20m范围内道路硬化，对场区道路地面进行定期洒水，厂区大门出入口处必须设置车辆冲洗设施和污水沉淀池，对驶出施工现场的机动车辆做到100%冲洗干净后方可上路行驶，当汽车运输原料及产品经过敏感点时需降低行驶速度，加强运行车辆管理，严禁超速、超载运行等措施来减少道路扬尘，对机动车运输过程严加防范，以防洒落，运输车辆必须采用篷布覆盖，对汽车行驶路面勤洒水，可使空气中的扬尘量减少80%左右，预计汽车运输扬尘排放量0.37t/a。 - 运输车辆尾气 本项目运输车辆产生的废气，主要含有CO、NOx、HC等污染物，废气排放局限于停车场和运输沿线，为非连续性的污染源，排放量小，且运输路线、停车场地势开阔，易于扩散，对周围环境不会造成明显影响。 - 食堂油烟 本年项目15名员工在厂区就餐，食堂油烟产生量较小，排放浓度低，通过抽油烟机屋顶排出，可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（BG18483-2001）规定的2mg/m3，对周围空气的环境影响较小。 粉尘浓度预测分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，选择附录A中推荐模式中估算模型进行计算污染源的最大环境影响，再按评价工作分级进行分级。采用AERSCREEN估算模式进行计算。 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度℃; 40. 最低环境温度℃; -2. 土地利用类型; 草地. 区域湿度条件; 中等湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; 不考虑. 地形数据分辨率; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 不考虑. 岸线距离; /. 岸线方向; /. 预测源强参数见表7-3，估算结果见表7-4。 表7-3 项目污染源点源参数表 污染源; 污染物; 坐标(o); 面源海拔高度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). 经度; 纬度. 厂区无组织; TSP; 112.289526889; 25.954689989; 27; 10; 2400; 正常; 0.015. 表7-4 AERSCREEN计算结果 排放方式; 污染源; 污染物; Pmax(%); D10%（m）; 推荐评价等级. 厂区无组织; 破碎筛分车间; 颗粒物; 0.46; -; 三级. 根据计算结果，正常工况下颗粒物最大落地浓度出现在下风向95m处，粉尘最大落地浓度为2.09×10-03mg/m3，最大落地浓度占标率Pmax=0.46%，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准总悬浮颗粒物（0.9mg/m3），达标排放，不会对周围环境产生较大影响。 2.2水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目营运期总用水量为450652.5m3/a，项目采用雨、污分流排水体制，初期雨水经导流沟全部流入雨水沉淀池后用于生产、喷淋降尘、绿化灌溉；项目运行期间产生的废水主要为洗砂废水、运输车辆清洗废水和生活污水，厂区生产废水经处理后全部循环使用；生活废水经化粪池处理后用于山林绿地灌溉，不外排。 （1）生活废水 本项目生活办公区位于厂内西北处，因此项目生活污水经化粪池处理后用于周边山林灌溉，不外排。对周边地表水环境影响较小。 （2）洗砂废水 根据工程分析可知，洗砂用水量为1480/d，444000t/a（其中357600m3水量为循环回用水，86400m3来自于井水），主要污染物为SS，废水经泥水分离脱水系统处理后通过沉淀处理后，上清液进入循环水池中回用于生产，不外排。沉淀过程中产生的泥沙定期清掏，清理晾干后外售建筑公司。 （3）生产废水循环可行性分析 本项目在洗砂过程不需添加任何化学试剂，生产废水中主要含有污染物为SS，洗砂废水流入泥水分离罐后，加入絮凝剂聚丙烯酰胺（PAM）来将细小的砂石凝聚在一起，加快沉淀速度，在重力的作用下产生下沉作用达到固液分离，经过有效沉淀后的上清液进入沉淀池，泥水分离罐剩余的废水由进料泵抽入压滤机处理，经压滤机处理后产生的清水进入清水池，压滤后的泥渣外售至环保砖厂作为制砖原料。 洗砂废水及汽车冲洗废水主要污染物为悬浮物。因洗砂工序用水对水质要求不高，因此洗沙废水经泥水分离系统及沉淀处理后，上清液水质即可达到洗沙工序的用水要求（SS≤200mg/L），根据工程分析，本项目洗砂用水量为1480m3/d，可循环使用废水量为1192t/d。厂区内需设置泥水分离系统及一个三级沉淀池（3×100m³）和压滤机，沉淀池体需硬化，做到防渗防漏，可满足处理要求，且目前国内大部分洗砂场均采用沉淀法处理洗沙废水。 项目废水循环为不断进行废水沉淀，不断回用废水，项目三级沉淀池容量为300m³，项目设置了泥水分离系统，加快了沉淀效果，初步预计2小时完全回用一次，且废水循环是不间断进行，因此完全可以满足废水循环不外排。 表7-5 各类废水处置情况一览表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/无量纲. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物(露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场)、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6: 建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量2>500万m3/d，评价等级为一级：排水量<500万m3/d。 评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。. 综上所述，本项目产生废水经沉淀后回用于生产，因此本项目地表水评价等级为三级B，主要评价内容为：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价。 （4）初期雨水 在降雨情况下，雨水会对地表进行冲刷，从而产生富含SS的地表污水径流。项目方拟将场区内汇聚的初期雨水通过在场区四周及堆场周边设置的截流沟和排水沟收集进入初期雨水沉淀池处理。采取以上措施后，雨天地表径流对周围水环境的影响不大。 综上，本项目建设对区域水环境基本无影响，本项目的水污染防治方案切实可行。 （2）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水导则》（HJ601-2016），本项目属于Ш类建设项目，应开展地下水评价。地下水评价等级见表 7-9。 表 7-9 评价工作等级分级 敏感程度 项目类别; Ι 类项目; Ⅱ类项目; Ш类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 根据《环境影响评价技术导则 地下水导则》（HJ601-2016） “表 1 地下水环境敏感程度分级表” 中的敏感程度的分级，本项目周边居民饮用水源为自来水，所在区域不属于集中式饮用水水源准保护区及补给径流区、特殊地下水资源保护区及分布区。项属于保护范围之外，为不敏感区，同时建设项目属于Ш类建设项目。根据上述评价工作等级分级表，本项目地下水评价工作等级为三级。 3、噪声环境影响分析 （1）设备运行噪声 项目运营期主要噪声源有破碎机、制砂机、振动筛、上砂机、洗砂机、装载机等，噪声源强在70~85（dB）之间。本项目对设备主要是采取低噪声设备、基础减震等措施进行措施，经采取措施后，项目噪声源强见下表。 - 主要噪声源强表 单位：dB（A） 序号; 噪声源名称; 降噪措施; 采取措施后声级(dB). 1; 破碎机; 选用低噪声设备，基础减震; 75~80. 2; 制砂机; 选用低噪声设备，基础减震; 65~75. 3; 振动筛; 选用低噪声设备，基础减震; 65~75. 4; 洗砂机; 选用低噪声设备，基础减震; 65~70. 5; 装载机; 选用低噪声设备; 65~70. 6; 上砂机; 选用低噪声设备，基础减震; 65~70. 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）本次评价采用下述噪声预测模式： ①预测点产生的等效声级贡献值（Leqg） L2=L1−20lgr2r1 式中：Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi---i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T---预测计算的时间段，s； ti---i声源在T时段内的运行时间，s。 ② L2=L1−20lgr2r1声源距离衰减预测公式： 式中：L2—预测受声点声级增值 ,dB(A)； L1—主要噪声源的室外等效源强值 ,dB(A)； r—受声点距声源的距离，m。 ③预测点的预测等效声级（Leq） Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb---预测点的背景值，dB(A)。 工程建成后的厂界噪声值预测见表7-9。 经计算，采用减震、隔音一般可达到15-20dB(A)的隔声量，墙壁隔音、距离衰减可达到15-20dB(A)的降噪量，本项目按照减振、隔音量为15 dB(A)计算。根据噪声衰减公式对噪声源在不同距离的衰减量及叠加本底值进行计算得出本项目噪声值，结果见表7-9。 表7-9 不同距离噪声衰减预测值 单位dB(A) 距离(m); 1; 5; 20; 25; 50; 60; 70; 75; 80. L[dB(A)]; 0; 13.98; 26.02; 27.96; 33.98; 35.56; 36.91; 37.51; 38.07. Li; 82.47; 68.49; 56.45; 59.34; 48.49; 46.90; 45.57; 44.96; 44.40. 通过预测可知，在采取上述噪声防治措施后产生的噪声再经墙体隔声和距离衰减后达到厂界时其强度已满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境要求，，厂界噪声昼间能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 规定的2类声环境功能排放限值要求。 为确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，项目拟采取以下治理措施： ①合理布局，重视总平面布置 从总平面布置的角度出发，将制砂机、破碎机等设置于远离厂界，本工程的机制砂生产区位于厂区的东北部，并在其四周加强绿化，利用绿化带的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，同时对设备将进行部分封闭，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。从厂区总体布置上房屋、绿化来阻隔声波的传播。一般建筑物墙体可降低噪声级5-15分贝。 ②防治措施 制砂机：制砂机等在设备选型时尽量选择噪声低的设备，在生产运转时必须定期对其进行检查，保证设备正常运转。 皮带输送机：皮带输送机为输送主要设备，该设备连接各个生产单元，采用动力传控，因此在设备选型时尽量选择噪声低的设备，在生产时定期在滚轴处加润滑油，从而减少摩擦噪声产生。 水泵：水泵为沉淀池的配套设施，其噪声值较低，建议在设备选型时尽量选择噪声低的设备。 运输车辆：根据调查，当车辆在平滑路面行驶时其噪声值较坑洼路面行驶时的噪声值要低15dB（A），因此要求企业修筑平滑路面，尽量减小路面坡度，这样可大大减轻车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声，同时增加消声器。 ③加强管理 建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣笛，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 ④生产时间安排 环评建议本项目尽可能地安排在昼间进行生产，夜间不进行生产。若夜间必须生产应控制夜间生产时间，特别夜间应停止装卸料，减少露天传送机械的噪声影响，同时减少夜间交通运输活动。 在落实以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，预计生产噪声对周围环境影响不大。 （2）车辆运输噪声 项目产品外售全部由购买方车辆进场运输，运输车辆低速进出厂区。车辆怠速等待装料，运输车辆启动时噪声较大，装载机排气噪声较强外，铲斗与地面之间的摩擦声、装卸撞击声等也较大，这些不确定的声源较难用确定量来描述，可用最大值表示，包含在设备噪声内一并考虑。各种车辆如卡车在厂区内运行速度不高，作业时间不确定，不宜按交通噪声进行测量与评价。 本项目产品进出运输路线长度约为50m，选用20t自卸汽车运输，预计20t载重汽车的噪声级（源强1m处）约70dB（A），不同距离处接受的噪声量见下表。 表7-10 单台运输车辆噪声贡献值 距离（m）; 1; 5; 10; 20; 40; 60; 80; 100. 车辆噪声值dB（A）; 70; 56; 50; 44; 38; 34; 32; 30. 由上表可知，大型载重汽车运输过程中对道路沿线10m范围内声环境有一定影响。本评价要求：道路在交叉口路段设置减速带、限速牌及禁止鸣笛标志，限速20km/h以下；加强运输道路管理，及时对滑落到道路上的物料进行清理，对损坏路面及时进行修补，以保证运输车辆平稳低速行驶。采取上述措施后，项目车辆运输过程产生的噪声对周围环境影响较小。 在采取本环评提出的措施后，项目产生的噪声对周边环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 项目建成后，固体废物主要为生活垃圾、生产固废、含油固废。 生活垃圾：员工生活垃圾每天定期清理，统一交由镇环卫部门进行无害化处置。 泥渣：洗沙废水经沉淀池沉淀处理后会产生一定量的泥渣，根据同类项目类比得，泥渣的产生量约为洗沙量的5%，本项目洗沙量60万吨，故本项目泥渣产生量约3000t/a，该部分泥渣外售当地建材公司。 本项目机修房主要用于设备日常维护，厂内不对设备进行维修，故障后联系厂家进行维修。主要产生固废为维护过程中产生少量含有抹布及含机油空桶，项目废油桶预计年产生量0.1t/a，暂存于危废暂存间后由有资质单位进行收集处理。少量含油抹布混入生活固废处理。 为了防止固体废物对区域环境从产生不利影响，评价要求企业应对固体废物处置采用综合利用，充分回收，最大限度地合理使用资源，尽可能减少固体废物的最终产生量，并对固体废物进行安全、合理、卫生地处理和处置。项目在厂区设置危废暂存间1个，主要用于厂区危险废物的暂存；在厂区设置固废暂存间1个，主要用于项目一般固废的暂存。结合项目固废产生情况，评价提出本项目固废暂存管理措施如下： ①企业应设置专门人员负责将废弃物运输到暂存间，进行分类堆放，在运输过程中，确保不撒漏、不混放。对有毒有害废弃物，利用密闭容器储运；并加强固体废弃物的分类存放管理，确保各类固废分类存放于固废暂存间内，不散乱堆放。 ②危废暂存间按规定设立标志牌，并对废物暂存区的地面作“三防”处理，铺设防渗层，加强防雨、防渗、防漏及防溢流措施。且必须按危险废物收集、储存、运输原则进行处理，送相应资质单位进行处置，杜绝企业自行处理或排放。固废暂存间的固废应及时处置，不得停留较长时间。禁止在厂区内焚烧各类固废。 ③对危险固体废弃物，其应严格按照《危险废弃物管理规定》清理、转运、处置，不得泄露至外界造成污染。如实按《危险废弃物管理规定》填写转运联单，做好台帐记录归档。做好防雨、防渗、防泄露的工作，雨天不得转运。污染事故一旦发生，立即启动《危险废弃物应急预案》。 ④车间地面应收拾干净，各工段产生的废弃物应及时分类收集，不得外溢，及时转运。废弃物转运时，运输车辆需密闭，严禁泄漏。 ⑤建设单位必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，务必确保危废不外泄。 ⑥出厂外委进行处理的危险废物，须由危废处理资质单位采用专用车辆运进、运出。运输路线避免经过居民集中区和饮用水源地，运输途中防治扬尘、洒落和泄露造成严重污染。 因此，本项目营运期各种固废都可以得到妥善处置，不会对外环境造成明显影响。 贮存安全管理规定： 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），项目产生的废润滑油和废机油应存放于阴凉、通风、干燥的场所，储存于专用收集容器，防止阳光直射，保持容器密封。 运输注意事项： 危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。危废的外运应委托有危险化学品运输质资的单位负责运输。运输车辆、司机、押运人员应具备危险化学品从业资质，有危险化学品从业资格证；运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电；运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区；装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸；公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 本项目固废经以上治理措施后得到了合理处置，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001））和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）要求，对周边环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44 号及2018 年修改单），本项目属于“十九、非金属矿物制品业，51石材加工，全部”。根据环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A 及“4.2.2”节可知，本项目属于IV 类项目，可不开展土壤环境影响评价。 6、环境风险分析 （1）物质危险性判断 本项目机制砂生产中不涉及易燃物品、危险化学品、有毒物品和爆炸物品等。产生的生产废水主要为车辆的冲洗水、制沙洗砂水，经沉淀池处理后回用，且其主要为手工操作，随时可以停止，因此不存在生产废水外排风险。 （2）风险识别 根据本项目特点，通过物质风险识别、生产过程潜在危险识别、贮存设施危险性识别、环保工程潜在危险性风险识别。本项目营运期的厂区环境风险主要考虑厂区内三级沉淀池及清水池中废水事故排放风险情景。 （3）事故危害分析 本项目当由于人为管理不当，或者自然条件的影响(主要考虑暴雨情况)等导致池体废水事故排放，事故状态下排放的废水将直接进入到周边自然水体中，由于沉淀池废水中悬浮物浓度较高，泄漏进入周边自然水体中会导致周边自然水体中悬浮物浓度大幅上升，从而影响周边自然水体环境。 （4）环境风险防范措施 ①加强沉淀池施工建设，确保各池体质量达标，防止因池体质量不达标导致的池体破损，废水外溢。 ②加强人员管理，定期对沉淀池及清水池周围进行检查，发现问题及时解决，预防风险事故的发生。 ③雨季期间，加强对自然天气状况的监控，发生暴雨等自然环境影响时，及时做好项目区排水工程，防止因大量雨水进入到厂区储浆池内，导致储浆池废水外溢情况发生。 ④做好风险应急防范措施，针对厂区内储浆池中废水事故排放风险情景，制定相应的应急救援方案，第一时间采取相应应急防范措施，减少环境风险事故对周围环境的影响。 （5）环境风险评价结论 本项目生产过程中，不涉及《环境风险评价技术导则》(HJT169-2018) 附录中有毒有害、易燃、易爆物质，厂区内沉淀池中废水事故排放情景通过采取相应的环境风险防范措施，可在一定程度上避免或减少对周围环境的影响，综上所述，通过采取本环评提出的风险防范措施并制定相关管理制度后，本项目的环境风险可以控制在能接受的水平，本项目风险防范措施是可行的。 事故应急预案：建设项目应急预案主要内容见表7-11。 表7-11 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：沉淀池及清水池、危险固废暂存间环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、 救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 5、国家产业政策符合性分析 本项目属于其他建筑材料制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日起施行），本项目生产类别不属于“限制类”、“淘汰类”产业。因此，该项目符合国家产业政策要求。 6、项目选址合理性分析 本项目位于湖南省永州市新田县金陵镇小源村，项目所在地具有适宜的地形、工程地质、供电、给排水等条件，根据企业对自然资源局土地使用申请报告，项目用地性质为建设用地中的工业用地，项目不占用基本农田，与当地土地利用规划相符，且本项目已签订租赁协议（详见附件）。因此本项目选址合理。 根据监测，本项目所在地大气环境中的监测因子均满足相应的标准，未出现超标现象，项目所在区域大气环境质量现状良好；项目北侧150m处农灌渠断面水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，地表水环境质量现状较好；项目周边噪声监测点昼、夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008）的2类标准的要求，项目所在区域声环境质量现状良好。拟建项目所在区域生态环境质量良好。因此，区域环境均适宜本项目的建设。 项目工程分析和环境影响分析，本项目在采取了相应的污染治理措施后，营运期对周边环境的影响较小，周边环境对本项目无明显制约影响，环境是可以接受的。 总体而言，拟建项目选址具有良好的区位优势，在落实本评价提出的环境保护措施的前提下，本项目建设对周边环境影响较小。因此，从环保的角度考虑，拟建项目的选址是合理的。 7、平面布局合理性分析 本项目总占地面积为6600平方米，建设根据场地情况及工艺流程要求，参照国家有关规定，总平面布置根据生产需求合理布置及周围的环境情况，项目南面设置办公楼和员工生活区，考虑项目生产过程中噪声和粉尘量较大，因此将生产区布置于场地的中部，最大限度的增大与外环境的距离，原料堆场布置在生产区南面，为了保持厂区内车流畅通，便于原材料和产品出入和装卸，厂区出入位于厂区西面，连接省道S323路，原料堆场和成品堆场均设置装卸区，场界四周区域种植高大乔木，形成绿色防护带，有效的降尘降噪。清水池位于生产线西面，便于洗砂废水收集和生产废水澄清后回用。 综上，总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷。（总平面布置示意图详见附图2）。 8、与湖南省砂石骨料行业规范条件相符性分析 与湖南省砂石骨料行业规范条件相符性分析，详见表7-12。 表7-12 与湖南省砂石骨料行业规范条件的相符性分析 序号; 要求; 本项目情况是否相符. 1; 新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园.生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。严禁布置在矿山爆破安全危险区范围内，已建成的项目应按照相关规划和规定进行处置。; 本项目为新建项目，选址位于农村区域，该地区交通便利，建设区域周边无风景名胜区，地质公园、生态保护区、自然和文化遗产区，饮用水源保护区，不属于矿山爆破安全危险区范围内。. 2; 二、工艺与装备 （一）生产规模 新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。 （二）生产工艺 优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺,当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设备。 生产工艺及设备配置应能灵活调整砂石成品级配和石粉含量，并能有效控制砂石成品针片状含量。采用先进高效破碎、制砂、筛分和散料连续输送设备，推广应用自动化、智能化制造技术。; （一）生产规模 项目年加工量为60万t/年，符合要求 （二）生产工艺 项目砂石加工使用湿法工艺，各使用的设备不属于限制和淘汰技术设备，生产工艺及设备配置能灵活调整砂石成品级配和石粉含量，并能有效得控制砂石成品针片状含量。采用先进高效筛分和散料连续输送设备，符合要求。. 3; 生产线须采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施,工厂噪声应符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。; 项目生产线采用喷雾、洒水，皮带输送采用全密闭，堆场周边设置挡墙围墙，采取洒水降尘，污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。生产线配置了消声、减振、隔振等设施，噪声符合GB 123482类要求。. 9、与机制砂石骨料工厂设计规范相符性分析 与机制砂石骨料工厂设计规范相符性分析见表7-13。 表7-13 与机制砂石骨料工厂设计规范的相符性 机制砂石骨料工厂设计规范; 符合情况. 厂址选择应靠近资源所在地，并应远离居民区。; 因新田县原料价钱较高，本项目原料来源于冷水滩区，生产区距离居民点较远；符合. 厂址应选择在工程地质和水文地质较好的地带，并应避开山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段。; 项目加工区域位于工程地质和水文地质较好的地带，不属于山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段；符合. 厂址选择宜利用荒山地、山坡地，不占或少占农田、林地，不宜动迁村庄。; 项目加工场位于湖南省永州市新田县金陵镇小源村，拟建地不占用农田、林地，不动迁村庄；符合. 位于城镇周围的机制砂石骨料工厂，厂址应位于城镇和居住区全年最小频率风向的上风侧。; 项目加工区域位于农村环境，且设在主导风下风向；符合. 厂址应具有良好的外部建设条件，并应有利于外部的协作。; 项目碎石加工场外部有乡村道路和县道相邻，外部建设条件较好，同时有利于外部的协作，符合. 10、与三线一单符合性分析 本项目与“三线一单”文件符合性分析详见表7-14。 表7-14 项目与“三线一单”文件符合性分析 通知文号; 类别; 项目与“三线一单”文件符合性分析; 符合性. 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评【2016】95号）; 生态保护红线; 项目位于湖南省永州市新田县金陵镇小源村，根据《湖南省生态保护红线划定技术方案》，项目地块不属于生态红线; 符合. 环境质量底线; 根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目运营后对区域环境影响不大，环境质量基本可以保持现有水平; 符合. 资源利用上线; 项目用水取自井水，用电来源当地供电所，能够有效利用资源能源; 符合. 环境准入负面清单; 项目符合国家及地方产业政策，未被列入环境准入负面清单。项目采取有效三废处理措施，符合区域总体规划、产业定位及环保规划要求。; 符合. 11、环保投资及环保设施竣工验收 项目总投资500万元，其中环保投资130万元，环保投资占总投资的26%。项目环保投资分项估算见表7-15。 表7-15 项目环保投资一览表 单位：万元 序号; 项目; 污染源; 污染处理措施; 投资额（万元）. 1; 废气处理; 生产粉尘; 采用密闭生产车间，破碎筛分工序设置高压喷淋装置，破碎机、传输带和筛分机的进、出料口均安装雾化喷头进行洒水（喷头不能低于两个）; 57. 装卸粉尘、汽车动力起尘、; 洒水降尘（洒水车）、车辆进出洗车池、场区道路硬化; 8. 原料和产品堆放粉尘; 堆场设置严密围挡、防尘布，防雨棚、喷洒水设施; 5. 食堂; 抽油烟机+屋顶排放; 1. 2; 废水处理; 洗砂废水、车辆清洗废水; 泥水分离脱水系统+三级沉淀池（3×100m³）、压滤机; 50. 生活污水; 化粪池; 3. 初期雨水; 初期雨水池（100m3）; 2. 3; 噪声; 颚式破碎机、振动筛、洗砂机、制砂机、水泵等设备运行产生的噪声，原辅材料和成品装卸噪声以及车辆运输过程中产生的噪声; 隔声、减震; 3. 4; 固体废弃物; 沉淀池沉渣、生活垃圾; 垃圾桶（若干）、垃圾收集房; 0.5. 废机油、废润滑油; 危险固废间（5㎡）; 0.5. 合计; /; 130. 12、环境管理与监测计划 （1）营运期环境管理 拟建项目必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规，必须配备专管环保的工作人员，特别注意对污水、废气和工业固废的监督管理，保证达标排放和符合环保要求。统一安排，积极贯彻“预防为主、防治结合”的方针，形成环境管理经常化、制度化；对运行中产生的问题需即时制定相应对策，加强与环境保护部门的联系与配合，结合环境监测的结果，及时掌握环境质量的变化状况，采取有效措施把污染控制在国家标准允许的范围内。一旦发生环保污染事故、人身健康危害，要速与当地环保、环卫、市政、公安、医疗等部门密切结合，及时消除影响，防治环境污染，保证人员的安全。环境污染要及时做出应急处理。以下几项具体工作应特别注意抓好。 （1）加强对员工环境意识的宣传教育，特别是领导层的环保意识要加强，应将市场建设与环境保护结合在一起来综合考虑。 （2）加强管理，实行垃圾分类回收，做好绿化工作。 （3）环保负责人员应定期对大气污染防治措和环保设施进行检查、维护、保养、保证高效、正常运行。 （4）制订营运期环境监测计划，并负责组织实施。 （5）环保专职人员应定期对生产设备进行检查、维护、保养、保证设施的正常运行。 （2）监测计划 为了加强环境管理，贯彻实施污染物达标排放和总量控制的环保政策，营运期对重点污染应进行监测，可委托专业监测机构进行监督性监测，以便及时客观准确的掌握生产中污染物的排放情况，及时发现和处理非正常排放和事故性排放等环境问题。 根据工程分析，应进行定期监测的污染源和污染物如下。 表7-16 项目日常监督性监测计划 污染物; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 废气; 无组织排放粉尘; 厂界; 颗粒物; 半年监测1次. 废水; 生活污水; 总排污口; CODcr、BOD5、氨氮、SS、动植物油、石油类; 半年监测1次. 噪声; 设备噪声; 东侧厂界外1m; Leq(A); 半年监测1次. 南侧厂界外1m. 西侧厂界外1m. 北侧厂界外1m. 13、建设项目环境保护设施竣工验收 本项目环境保护设施竣工验收见表7-17。 表7-17 本项目竣工验收一览表 项目; 污染源; 验收内容; 监测内容; 验收标准. 废气 治理; 生产粉尘; 采用密闭生产车间，破碎筛分工序设置高压喷淋装置，破碎机、传输带和筛分机的进、出料口均安装雾化喷头进行洒水（喷头不能低于两个）; 厂界颗粒物; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准. 装卸粉尘、汽车动力起尘、; 洒水降尘（洒水车）、场区道路硬化. 原料和产品堆放粉尘; 堆场设置严密围挡、防尘布，防雨棚、喷洒水设施. 食堂; 抽油烟机+屋顶排放; 烟囱油烟; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型标准. 废水 治理; 洗砂废水、运输车辆清洗废水; 泥水分离脱水系统+三级沉淀池（3×100m³）、压滤机; /; 经沉淀处理后回用，不外排. 生活污水; 化粪池; CODcr、BOD5、氨氮、SS、动植物油、石油类; 综合利用. 初期雨水; 初期雨水池（100m3）; /; /. 固废 处理; 沉淀池沉渣、生活垃圾; 垃圾桶（若干）、垃圾收集房; /; 有效处置. 废机油、废润滑油; 危险固废间（5㎡）; /. 噪声 治理; 颚式破碎机、振动筛、洗砂机、制砂机、水泵等设备运行产生的噪声，原辅材料和成品装卸噪声以及车辆运输过程中产生的噪声; 隔声、减震; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准.

# 建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 物料装卸 | 粉尘 | 洒水车、合理控制装卸高度、采用伸缩式溜槽和湿法作业 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准 |
|  | 原料和产品堆放粉尘 | 粉尘 | 堆场设置严密围挡、防尘布，防雨棚、设置喷洒水设施 |  |
|  | 生产粉尘 | 粉尘 | 采用密闭生产车间，破碎筛分工序设置高压喷淋装置，破碎机、传输带和筛分机的进、出料口均安装雾化喷头进行洒水（喷头不能低于两个） |  |
|  | 汽车动力起尘量 | 粉尘 | 加强厂区道路清扫、洒水降尘 |  |
|  | 运输车辆尾气 | 粉尘 | 加强绿化 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 抽油烟机+屋顶排放 | 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型标准 |
| 水污染物 | 洗砂废水、运输车辆清洗废水 | SS | 泥水分离脱水系统、三级沉淀池（3×100m³）、压滤机、车辆进出洗车池 | 循环使用不外排 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、 NH3-N、SS、动植物油 | 化粪池 | 综合利用 |
| 固体废弃物 | 沉淀池 | 沉渣 | 经集中收集，外售至砖厂作为环保砖原料 | 有效处置 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 每天定期清理，统一收集送至村垃圾收集点 |  |
|  | 机修、设备养护 | 废润滑油、废机油 | 经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理 |  |
| 噪声 | 颚式破碎机、振动筛、洗砂机、制砂机等设备运行产生的噪声以及原辅材料和成品装卸噪声，汽车运输过程中产生的噪声 | 噪声 | 隔声、减震 | 确保噪声能达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目的建设对生态环境产生的影响主要为施工期扰动地表及平整场地，会造成水土流失量的加大，破坏地表植被，对当地生态环境会产生一定的影响。项目建成后通过采取绿化、硬化等措施，生态环境将得到一定程度的改善。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目总投资500万元，拟建位于湖南省永州市新田县金陵镇小源村，项目总占地面积为6600平方米，生产区占地面积为2000m2，原料堆场占地面积为1600m2，半成品堆场占地面积为1000m2，成品堆场占地面积为1000m2，1栋1F员工宿舍建筑面积为800m2、1栋1F办公楼建筑面积为200m2，同时建设电力、给排水、绿化等配套工程，生产规模：建设1条生产线，年产60万吨机制砂。 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 监测资料统计结果表明：G1项目250m处小源村居民点监测点总悬浮颗粒物、SO2、NO2 、PM10日均值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）地表水环境质量现状 监测资料统计结果表明：项目北侧150m处农灌渠断面水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求地表水环境质量现状较好，能满足其环境功能类别。 （3）声环境质量现状 监测资料统计结果表明：本项目场界东、南、西、北面昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准，项目所在区域声环境质量良好。 （4）生态环境现状 本项目位于湖南省永州市新田县金陵镇小源村，项目周边主要为山地，生态环境现状良好，是典型的农村生态系统类型。根据现场实地调查和收集的相关资料，评价范围内未发现国家重点保护野生植物和古木大树分布，未发现野生珍稀濒危动物种类，无风景名胜区、自然保护区，本项目的存在，对周边生态环境影响较小。 3、环境影响分析结论 3.1施工期环境影响分析结论 （1）大气环境环境影响分析结论 本项目施工过程产生的扬尘，通过定期洒水，施工过程中作业场地采取围挡、维护以减少扬尘；在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖篷布或洒水，防止二次扬尘，合理堆放砂石、水泥等建筑材料，适当降低运输车辆行驶速度等措施减小施工扬尘对周边大气环境的影响；施工机械排放的废气、运输车辆尾气均为无组织排放，其排放量较小，对周围大气环境无明显影响。 （2）水环境环境影响分析结论 本项目施工期产生的施工废水经隔油沉淀池处理后用作施工场地的降尘水等，施工期工人的生活污水经临时化粪池处理后，委托附近居民定期清理用作农肥，对周边水环境影响小。 （3）声环境环境影响分析结论 本项目通过采取合理安排施工机械设备运行时间、合理布局机械设备施工等措施，场界噪声能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准限值，对周边的声环境质量无明显影响。 （4）固体废物环境影响分析结论 本项目施工建筑垃圾集中堆放，由施工方委托渣土公司负责清运，施工人员生活垃圾统一收集，送至村垃圾堆放点；施工期所产生的固体废物对周边卫生环境和周围环境质量影响小。 采取以上措施，本项目施工期对环境不会造成明显影响。 3.2营运期环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 本项目物料装卸粉尘通过合理控制装卸高度和原料表面进行喷洒水进行控制，同时在大风天气不进行装卸作业，可有效减轻装卸粉尘量；原料和产品堆场通过设置严密围挡（不能低于物料堆放高度）仅留运输通道，防尘布，防雨棚，原料堆场设置全面喷淋设施，定期对砂堆表层洒水，使物料表层含水率达到8%以上，以保证砂堆面层湿润，减少风力起尘；项目生产粉尘主要来自于破碎机、筛分机、制砂机的落料口处以及输送带输送过程中，采取密闭式生产车间，在机制砂生产线制砂机、破碎机、传输带的进、出料口分别安装喷淋设施进行洒水，增加湿度，大大减少粉尘排放；汽车动力起尘通过对厂区内地面全部进行硬化，对原材料运输、产品运输车辆上部采用布料进行覆盖，不能超载运输原材料及产品，同时安排专人适当地对厂区道路以及项目进厂道路进行洒水，可降低粉尘产生；根据本次环评对项目粉尘排放预测结果可知，本项目粉尘经以上措施控制后，粉尘排放能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的有组织排放标准及无组织最高浓度限值；项目汽车运输尾气排放局限于停车场和运输沿线，为非连续性的污染源，排放量小，且运输路线、停车场地势开阔，易于扩散，对周围环境不会造成明显影响；项目设置15名员工在厂区就餐，食堂油烟产生量较小，排放浓度低，通过抽油烟机屋顶排出，可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（BG18483-2001）规定的2mg/m3，对周围空气的环境影响较小。 （2）水环境影响分析结论 项目采用雨、污分流排水体制，初期雨水经导流沟全部流入初期雨水池，收集的雨水沉淀后用于洒水降尘、绿化灌溉、生产；根据工程分析，项目营运期产生的废水主要为洗砂废水、运输车辆清洗废水和生活污水，洗砂废水和运输车辆清洗废水经泥水分离脱水系统及三级沉淀池、压滤机处理后全部循环使用；生活废水经化粪池处理用于山地灌溉，对水环境影响较小。 （3）声环境影响分析结论 本项目营运期噪声主要来源于颚式破碎机、振动筛、洗砂机、制砂机、水泵等设备运行产生的噪声，原辅材料和成品装卸噪声以及车辆运输过程中产生的噪声，噪声级在60~95dB(A)之间，经选用低噪声设备、隔声、减震、合理布局等措施后，本项目营运期东、南、西、北、面厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周围环境影响较小。 （4）固体废物环境影响分析结论 一般固废：本项目沉淀池中泥沙经污泥脱水机处理后外售至砖厂作为环保砖原料；员工生活垃圾每天定期清理，统一收集送至村垃圾收集点。 危险固废：本项目营运期产生的危险固废主要为废机油及含油抹布手套，根据查询《国家危险废物名录》（2016年），废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，本项目在办公楼西面设置危险废物暂存场所（5m2），危险固废暂存经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 4、国家产业政策符合性分析 本项目属于其他建筑材料制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日起施行），本项目生产类别不属于“限制类”、“淘汰类”产业。因此，该项目符合国家产业政策要求。 5、项目选址合理性分析 本项目位于湖南省永州市新田县金陵镇小源村，项目所在地具有适宜的地形、工程地质、供电、给排水等条件，根据企业对自然资源局土地使用申请报告，项目用地性质为建设用地中的工业用地，项目不占用基本农田，与当地土地利用规划相符，且本项目已签订租赁协议（详见附件）。因此本项目选址合理。 根据监测，本项目所在地大气环境中的监测因子均满足相应的标准，未出现超标现象，项目所在区域大气环境质量现状良好；项目北侧150m处农灌渠断面水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，地表水环境质量现状较好；项目周边噪声监测点昼、夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008）的2类标准的要求，项目所在区域声环境质量现状良好。拟建项目所在区域生态环境质量良好。因此，区域环境均适宜本项目的建设。 项目工程分析和环境影响分析，本项目在采取了相应的污染治理措施后，营运期对周边环境的影响较小，周边环境对本项目无明显制约影响，环境是可以接受的。 总体而言，拟建项目选址具有良好的区位优势，在落实本评价提出的环境保护措施的前提下，本项目建设对周边环境影响较小。因此，从环保的角度考虑，拟建项目的选址是合理的。 6、平面布局合理性分析 本项目总占地面积为6600平方米，建设根据场地情况及工艺流程要求，参照国家有关规定，总平面布置根据生产需求合理布置及周围的环境情况，项目南面设置办公楼和员工生活区，考虑项目生产过程中噪声和粉尘量较大，因此将生产区布置于场地的中部，最大限度的增大与外环境的距离，原料堆场布置在生产区南面，为了保持厂区内车流畅通，便于原材料和产品出入和装卸，厂区出入位于厂区西面，连接省道S323路，原料堆场和成品堆场均设置装卸区，场界四周区域种植高大乔木，形成绿色防护带，有效的降尘降噪。清水池位于生产线西面，便于洗砂废水收集和生产废水澄清后回用。 综上，总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷。（总平面布置示意图详见附图2）。 7、 综合结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址较为合理，在认真落实报告表提出的各项污染防治对策措施的前提下，噪声能达到环境质量的要求，废水和废气对环境质量影响不大，固废得到妥善处置。从环境保护技术角度审议，本项目的建设是可行的。因此，从环保角度分析，本项目的建设可行。 二、建议 1、加强施工期场区管理，定时对场区进行晒水降尘、加强运输车辆管理，施工垃圾、水泥密封运输，的严格控制运输车辆载量，施工边界工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100平方厘米）或防尘布，尽量减少施工扬尘对周围环境的影响； 2、项目施工废水应在厂区修建临时沉淀隔油池，清洗废水沉淀后循环使用。 3、施工应安排在昼间6：00~12：00、14：00~20：00期间进行，中午及夜间休息时间禁止施工；施工场地边界设立2.8m围墙；合理布局高噪声设备，避免高噪声设备同时施工；全封闭施工； 4、施工期生活垃圾应减量化、资源化后，委托环卫部门送至新田县垃圾填埋场，施工中产生的建筑垃圾必须及时处理，及时外运，不能随路洒落，不能随意倾倒、堆放； 5、本项目营运期加强对场区内道路清洁、定时晒水抑尘，停车场周边设施绿化带； 6、项目营运期生产操作过程中，相关工作人员应注意个人安全防护，如配置防护镜、面具、工作服、手套等装备。 7、重视职工的岗位操作培训，提高工人素质、安全意识和风险防范能力，规范操作，定期对污水处理设施等各类设备进行保养、检查和维修，确保环保设施的正常运行。 8、加强厂区绿化和生态防护，利用草丛、树木的隔声、吸声作用降噪，减小项目运行对外界声环境的影响。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日