建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称：年产30万吨机制砂生产线建设项目

建设单位(盖章)：新田县新隆镇永顺建材厂

湖南宏晟环保技术研究院有限公司

二O二O年六月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	7

三、环境质量状况	12

四、评价适用标准	16

五、建设项目工程分析	18

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	28

七、环境影响分析	28

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	48

九、结论与建议	49

附图：

附图1 项目地理位置示意图

附图2 项目总平面布置图

附图3 项目大气、地表水、声环境监测布点图

附图4 环保目标示意图

附图5  本项目在新田县生态红线图中的位置

附图6  项目雨污管网布置图

附件：

附件1 委托书

附件2 质保单及监测报告

附件3 租地协议

附件4 营业执照

附件5 原料采购合同及供应商环保手续

附表：

附表1 建设项目环评审批基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产30万吨机制砂生产线建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新田县新隆镇永顺建材厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 谢五仔 |  |  | 联系人 |  | 谢五仔 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省永州市新田县新隆镇临河村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15869978828 |  | 传 真 | / | 邮政编码 |  | 425700 |  |
| 建设地点 | 湖南省永州市新田县新隆镇游塘村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及 代 码 | C3039 其他建筑材料制造 |  |  |  |
| 立项审批 部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2500 |  |  | 建筑面积 （平方米） | 2400 |  |  |  |
| 总 投 资 (万 元) | 200 | 环保投资 (万元) |  | 48 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 24% |
| 评价经费 (万 元) | / | 投产日期 |  | 2020年11月 |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模 1、项目由来 近几年来，我县城镇化建设取得了显著成果，在接下来的“十四五”规划中，将增加城市居住人口列入国民经济发展的首要任务，为此，给砂石行业带来了巨大的发展空间，基于此背景下，新田县新隆镇永顺建材厂拟在永州市新田县新隆镇游塘村组投资200万，新建“年产30万吨机制砂生产线建设项目”，项目的实施将间接增加地区的就业机会，同时增加当地财政收入，会产生一定的经济效益和社会效应。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，经查询《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017版，2018年修订版），本项目属于“十九 51 石灰石和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”中的“全部”类别，应编制环境影响报告表。为此，新田县新隆镇永顺建材厂委托湖南宏晟环保技术研究院有限公司进行该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，认真研究该项目的有关文件，组织有关技术人员进行实地踏勘和调研，在掌握充分的资料、数据的基础上，编制了本报告。 2、项目概况 项目名称：年产30万吨机制砂生产线建设项目 建设性质：新建 建设单位：新田县新隆镇永顺建材厂 建设地点：永州市新田县新隆镇游塘村，项目地理位置详见附图1。 项目总投资：总投资200万元； 劳动定员及工作制度：项目定员6人，年生产300天，日工作时间24小时，两班制。 3、建设内容和规模 （1）工程主要建设内容 项目总占地面积为2500m2，项目总建筑面积约为2400m2。项目内设生产区、堆场、洗车平台、库房和综合用房。同步建设道路、给排水、绿化、消防、变配电等设施。项目建设内容及规模详见表0。 表0 项目主要建设内容 工程组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产区; 1栋1F，砖混结构，建筑面积为1850m2，高9m，用于制沙; /. 储运工程; 堆场; 1栋1F，高9m，钢棚结构，建筑面积500m2，主要用于存储废石原料及成品料; /. 辅助工程; 洗车平台; 占地面积为30m2，主要用于清洗进出厂区车辆车身、车轮; /. 库房; 1栋1F，砖混结构，建筑面积为20m2，用于存储工器具. 综合用房; 1栋1F，砖混结构，建筑面积为30m2，供员工办公生活; /. 环保; 工程 废气治理; 喷淋洒水装置；封闭式厂房；洗车平台; /. 废水处理; 化粪池（10m3），初期雨水池（30m3）；隔油池（50m3）+絮凝沉淀池（500m3）+板框压滤机+清水池（100m3）; /. 噪声处理; 安装减振降噪设施、选用低噪音的设备；合理布局；加强绿化；车辆限速、禁鸣管理; /. 固废收集; 设置垃圾桶收集生活垃圾；设置污泥堆放区; /. 公用工程; 给水; 地下水水井; /. 排水; 生活污水经化粪池处理后，进入一体化污水处理设备处理达标后，用于厂区绿地浇灌，不外排；洗沙废水、汽车清洗废水和初期雨水经过絮凝沉淀处理后，采用板框压滤机进行固液分离，去除污水中的SS，清水全部回用于生产，不外排; /. 供电; 市政电网; /. （2）经济技术指标 项目主要经济技术指标详见表1。 表1 主要经济技术指标 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总占地面积; m2; 2500; 3亩. 2; 总建筑面积; m2; 2400; /. 3; 劳动定员; 人; 6; /. 4; 总投资; 万元; 200; 全部自筹. （3）主要设备、设施 本项目所采用的生产设备均为新购置设备，新购置的设备不得是列入《国家淘汰设备目录》规定的限制类或淘汰类设备，详见表2。 表2 主要设备、设施一览表 设备名称; 单位; 数量; 用途. 颚式破碎机; 台; 2; 用于原料初级破碎. 装载机; 台; 1; 用于上料、装车. 制砂机; 台; 2; 用于制沙. 筛分机; 台; 4; 用于物料筛分. 洗砂机; 台; 4; 用于洗沙. 破碎机; 台; 2; 用于破碎. 皮带输送机; 台; 4; 用于物料输送. 水泵; 台; 5; 用于输水. 板框压滤机; 台; 1; 用于污泥脱水. （4）主要原辅材料 项目各原辅材料消耗情况统计详见表3。 表3 原辅材料消耗统计表 序号; 材料名称; 单位; 数量; 来源; 备 注. 原材料. 1; 废石; t/a; 330000; 外购于新田县聚鑫采石场、新田县绿必达环保建材精品有限公司; 货运、存放于生产车间. 2; 絮凝沉淀剂; t/a; 1.3; 外购. 能源动力. 1; 电; kW·; 9万; 市政供电; 生产、生活用电. 2; 地下水; t/a; 70000; 地下水水井; 生产、生活用水. （5）产品方案 本项目产品方案详见表4。 表4 产品方案一览表 产品类型; 规格（mm）; 年产量（万t/a）. 机制砂; ≤0.5mm; 30. （6）公用工程 1）给排水 给水：本项目用水主要为生活用水和生产用水，生活用水全部取自地下水井，生产用水取自雨水，不足的部分采用地下水补充。 排水：生活污水经化粪池处理后，进入一体化污水处理设备处理达标后，用于厂区绿地浇灌，不外排；洗沙废水、汽车清洗废水和初期雨水经过絮凝沉淀处理后，采用板框压滤机进行固液分离，去除污水中的SS，清水全部回用于生产，不外排。 2）供电 本项目供电由由新田县新隆镇电网供电。 3）能源 本项目不设置锅炉。 3、项目用地四至情况 本项目位于永州市新田县新隆镇游塘村，项目用地为村镇集体用地，未占用基本农田、水塘等功能区，项目占地为荒地，属于集体用地，项目北侧、西侧、南侧均为荒地，东面临近县道X43。 4、产业政策符合性分析 项目属于建筑材料生产行业，主要生产机制砂。根据《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目。本项目不属国家、省、市禁止或限制发展的产品，所用生产设备及生产能力均不属国家、省、市禁止或强制淘汰的生产设备或生产能力。本项目建设符合国家及地方的产业政策。 5、选址合理性分析 本项目位于新田县新隆镇游塘村，项目所在区域电、水资源丰富，区域道路设施较为完善，且均已完成水泥硬化处理，项目所在区域空气、水、声环境良好，项目周边居民分布较为分散且距离较远，项目未占用基本农田，项目周边1km以内无铁路线、城镇聚居区、医院等公共场所，3km以内无风景旅游区以及水源保护区，项目区域不属于城市和城镇居民等人口集中地。项目位于常年主频风向的下风向，项目周边环境敏感点较少，本项目产污给下风向敏感点带来的影响较小。 综上所述，本项目选址无环境制约因素，评价认为选址合理。本项目开工建设前，建设方依法依规办理相关用地手续。 6、与湖南省砂石骨料行业规范条件相符性分析 与湖南省砂石骨料行业规范条件相符性分析，详见表5。 表5 与湖南省砂石骨料行业规范条件的相符性分析 序号; 要求; 本项目情况是否相符. 1; 新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园.生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。严禁布置在矿山爆破安全危险区范围内，已建成的项目应按照相关规划和规定进行处置。; 本项目为新建项目，选址位于农村地区，该地区交通便利，建设区域周边无风景名胜区，地质公园、生态保护区、自然和文化遗产区，饮用水源保护区，不属于矿山爆破安全危险区范围内。. 2; 二、工艺与装备 （一）生产规模 新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。 （二）生产工艺 优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺,当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设备。 生产工艺及设备配置应能灵活调整砂石成品级配和石粉含量，并能有效控制砂石成品针片状含量。采用先进高效破碎、制砂、筛分和散料连续输送设备，推广应用自动化、智能化制造技术。; （一）生产规模 本项目采用采石场产生的的废石等作为原料，符合要求 （二）生产工艺 项目废石加工使用湿法工艺，各使用的设备不属于限制和淘汰技术设备，生产工艺及设备配置能灵活调整砂石成品级配和石粉含量，并能有效得控制砂石成品针片状含量。采用先进高效筛分和散料连续输送设备，符合要求。. 3; 生产线须采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB16297《大气污染物综合排放标准》要求。机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施,工厂噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）要求。; 项目生产线采用喷雾、洒水，皮带输送采用全密闭，堆场周边设置挡墙围墙，采取洒水降尘，污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。生产线配置了消声、减振、隔振等设施，噪声符合（GB 12348-2008）类要求。. 7、总平面布置及合理性分析 ### 本项目位于新田县新隆镇游塘村，项目租用村镇集体用地用于本项目开发建设，项目内设生产区、堆场、综合用房、仓库等工程，同步设置化粪池、沉淀池等环保设施。其中综合用房和仓库设置在项目占地的西北角，堆场设置在项目的东南侧，生产车间设在用地中心靠南面位置，化粪池设置在西侧，沉淀池设置在西南角。如此布置可以有效减轻生产过程产生的废气污染物对上风向生活区带来的影响，同时可以减轻对周边下风向敏感点影响。从环境的角度分析，本项目总平面布局合理。 8、“三线一单”相符性分析 ### 根据查阅相应的规划资料，本项目“三线一单”的相符性分析见下表6。 表6 “三线一单”相符性分析 序号; 类别; 对照分析; 是否满足要求. 1; 生态保护红线; 项目位于新田县新隆镇游塘村，根据《新田县生态保护红线区划范围图》（附图5），本项目未在生态红线范围内，故本项目满足生态保护红线要求; 是. 2; 环境质量底线; 根据现状监测结果可知，项目所在区域大气、地表水、声等环境质量能够满足相应功能区划要求。在严格落实各项污染防治措施的前提下，本项目的建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线; 是. 3; 资源利用上线; 本项目生产过程中所用的资源主要为水、电资源。本项目所在地水资源丰富，此外企业将采取生产工艺上节水节电措施，符合资源利用上线相关要求; 是. 4; 环境准入负面清单; 本项目符合国家及地方现行的产业政策; 是. |
| 1.2本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1.2.1与项目有关的原有污染问题 本项目属于新建项目，项目占地属于新开发用地，用地区域目前为荒地，通过实地调查，项目用地范围内杂草丛生，并未发现明显的环境污染情形，无原有环境污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新田县位于湖南省南部，永州市东部，东与桂阳县的华山、塘市、四里、六合、飞仙、古楼、嘉禾县的石桥等乡镇交界，西与宁远县的白土、保安、中心铺、柏万城、永安、鲤溪、石家洞等乡镇接壤，南与宁远县的太平、下坠、嘉禾县的广发等乡镇相邻，北与桂阳县的杨柳和祁阳县的晒北滩等瑶族乡相连。其地理坐标为：东经112°02′～23′，北纬27°40′～26°06′。南北长49.2公里，东西宽30公里，总面积1022.4平方公里。 本项目位于永州市新田县新隆镇游塘村，项目中心经度为112°33′96″，中心纬度25°80′49″，项目周边交通较为便利。项目地理位置详见附图1。 2、地形、地貌与地震 区域内地貌形态属于岩溶丘陵—垄岗区，主要是由不纯碳酸盐岩溶蚀形成，成线状分布的岩溶丘陵（垄岗），海拔标高180-220米，比高30-40米，局部达50米以上，残、坡积红土丘陵，边坡因流水线状冲刷，常形成谷、匙状等冲沟微地貌。 区域内地势北东高，南西低，新田河由北向南与三占塘村西部边界迳流，全村最低处为西南部新田河谷，高程168.4米，最高处为村东部丘地，高程218米。区内大部分区域为泥灰岩区，局部可见灰岩露头，丘地植被不发育，仅被杂草覆盖，涵养水源能力较差，大气降雨大部分顺着丘坡直接汇入溪沟流失。 根据国家标准《中国地震动参数区划图》（GB1803-2001），本区地震动峰值加速度小于0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s。 3、地层岩性及地质构造 （1）地层岩性 区域内地层主要为为古生界泥盆系上统锡矿山组下段与佘田桥组，为浅海相碳酸盐类沉积，而新生界第四系以残坡积物为主，冲积物次之，残坡积物分布广且薄，多为风化红色粘土，冲积物主要零星分布于工作区西部新田河谷两岸。其主要地层岩性特征如下： 1）锡矿山组下段（D3x1） 分布于区内东北部，灰—深灰色灰岩、白云质灰岩夹白云岩、泥质灰岩、泥灰岩，局部相变为白云岩与灰岩互层，分布面积约2km²。 2）佘田桥组（D3s） 分布于区内大部分区域，泥灰岩、泥质灰岩夹灰岩，局部为石英砂岩，分布面积约8.8km²。 3）第四系（Q） 以残坡积物为主，冲积物次之，残坡积物分布广且薄，多为风化红色粘土，冲积物主要零星分布于工作区西部新田河谷两岸。 表7 区内地层岩性统计表 地层单位; 符号; 厚度(m); 岩性及水文地质特征. 界; 系; 统; 组; 段; 符号; 厚度; 岩性及水文地质特征. 上古生界; 泥 盆 系; 上 统; 锡矿山组; 下段; D3x; 72～436; 灰-深灰色灰岩、白云质灰岩夹白云岩、泥质灰岩、泥灰岩，局部相变为白云岩与灰岩互层，岩溶发育中等，含中等裂隙溶洞水. 佘田桥组; D3s; 55～915; 泥灰岩、泥质灰岩夹灰岩，局部为石英砂岩，岩溶发育较弱，含贫乏溶洞裂隙水. （2）地质构造 区域资料表明，新田地处南岭背斜和阳明山—塔山背斜之间，是一个较大的复式向斜，在复式向斜中发育有许多次一级褶皱，这些次一级褶皱中，基本为近南北向延伸的过渡型褶皱。 区内位于近南北向发育新圩背斜北翼，区内发育北东向主干断裂F1、F2、推测断裂F3、F2上发育的推测次级断裂F4。区内主要构造形迹为北东向。 1）刘家田断裂（F1） 刘家田逆断层，贯穿整个工作区，走向北东—南西，工作区内全长4.1km，南端往工作区外延伸。断面倾向南东，倾角较陡，上盘为泥盆系佘田桥组泥灰岩，下盘在2014年度工作区为泥盆系下段锡矿山组灰岩。 2）火里塘断裂（F2） 火里塘逆断层，贯穿整个工作区，走向北东—南西，与F1近于平行发育，工作区内全长4.3km，南北两端均往工作区外延伸。断面倾向南东，倾角较陡，上盘在2014年度工作区为泥盆系下段锡矿山组灰岩，下盘为泥盆系佘田桥组泥灰岩，并北推测发育的后期近北西向走向断裂切割。 4、气候、气象 新田县地处中亚热带大陆性季风湿润气候区，气温较高，严寒期短，夏热期短，春温多变，寒潮频繁，夏季多雨，夏秋多旱，光照充足，无霜期长，四季分明。 境内大部分地方年平均气温17.6～18.5℃，无霜期286～311天，日最低气温在0℃以下只有8～15天。年平均降雪日数4～7天，极端最低气温-4.9～-8.4℃。日平均气温≥10℃的积温达6450～6800℃。年平均日照时数1384～1688小时，太阳总辐射量101.5～133千卡平方厘米，年平均降水量1280～1530mm。 气候要素时空分布不均，山区高低悬殊，立体气候明显，水热分布差异大，局部小气候复杂。影响农业生产的灾害性天气多，洪涝干旱频繁，三寒明显，春季大风年年成灾，冰冻冰雹严重。全县既有温光丰富的大陆性气候，又有雨量充沛空气湿润的海洋气候。 （1）气温 新田县年平均气温在18℃左右，南部相对高于北部。气温年变化较大，年较差在19.1～22.2℃，大致北部大于南部，盆地大于山丘。年最高气温出现在7月底至8月处，最低气温出现在1月初至2月底，4～5月升温明显，是春暖夏热之际，10～11月降温明显，及秋凉转秋寒之际。气温年际变化基本一致，年平均气温有明显的周期性。 境内气温日变化具有明显的季节性，一年中盛夏和初秋的变化最大，春秋季次之，冬季最小，日极端最高气温大部分地方达39℃以上，多出现在7月份，极端最低气温在-4.9～-8.4℃之间，一般出现在1～2月。从地域分布看，极端最低气温北部低于南部。界限温度各地日平均气温稳定通过10℃平均初日在3月中、下旬，平均终日在10月下旬后期。农作物生长活跃期247～256天，积温5538～5841℃。 （2）日照 全县年平均日照时数在1384.1～1688.0小时之间。夏秋最多，冬春最少，7、8月份是日照最多的月份，一般在200小时以上，2月份日照极少，在53.7～58.9小时之间。 （3）降水 全县各地年平均降水量在1279.6～1527.2mm之间，地域分布南部多于北部，山区多于平原，一年中降水主要集中在春夏雨季，约占年总雨量的70%，秋冬雨季约占30%，大部分地区春多于夏，秋多于冬，降水最大的月份在4月或6月，最少在1月或2月，降水在春夏之交，尤以4～6月降水最多，占全年总量的40%。全县雨季一般开始于3月中、下旬，结束于6月底。 项目所处区属中亚热带湿润季风气候区，冬寒夏热，降雨较丰沛。年均气温18.1℃，历年极端最高气温40℃，极端最低气温-7.2℃；受季风和地形影响，历年平均降雨1425mm，雨季分明，降雨集中在4～6月，占全年的37.7%，暴雨平均每年3.9次，最大日降雨量171.5mm，风向具明显的季节变化，冬季偏北风，夏季偏南风，春、秋风向不定，年平均风速1.1m/s。 5、水文 （1）地表水 新田县境内地表水系发育，较大的常年性地表水体为新田河，新田河位于新田县城及新田南部，属舂陵水一级支流、湘江的二级支流，为农业用水，该河流由日东河和日西河于新田县城南门桥汇合形成，干流全长31.3公里，新田河流域总面积951.02平方公里，河流径流主要有降雨和地下泉水补给。新田河主干平均坡降约0.99%，全河流除县城段有少部分护砌外。绝大多数河岸是未设防属天然河堤、河道弯曲、断面偏小，宽度大小不一。 据新田县欧家塘水文站实测，新田河平均流量8.8m3/s，最大262m3/s，最小0.45m3/s，年变幅达582倍，汛期最大流量609m3/s（1975.6.5），夏末以后枯水季节，一般流量为1.1m3/s，最小仅0.025m3/s，径流深度763.7mm。 项目西侧新田河河段水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。 （2）地下水 项目区域地下水类型主要有第四系松散堆积层中的孔隙水和岩溶水。 （1）孔隙水主要赋存于第四松散堆积的砂卵砾石层中，地下水位埋深4.2-10.0m，储存于Ⅰ级阶地下部的孔隙水与河水互补性较强，枯水季节孔隙水补给河水，汛期丰水季节河水补给地下水。 （2）岩溶水主要赋存于该区泥盆系灰岩溶隙内，受大气降水，溪沟水流补给，沿溶洞、溶隙运移，多以岩溶泉形式排泄于河谷或溪沟中，其水流季节性明显。 项目给水为地下水，项目周边农村地区居民用水大部分还是来自于地下水井水，区域地下水主要用于居民饮用和农业用水。 6、生态环境 新田县有树种88科、106属、800余种。常见的有杉、棕榈、楠木、柳杉、樟树、白玉兰、油桐，项目周边区域主要植被类型是以杉木、马尾松为主体的亚热带常绿针叶林和以毛竹林及壳斗科、樟科、山茶科为主的常绿阔叶林，以及枫香、拟赤 杨、桉树、水青刚为主的落叶林及针、阔和常绿落叶阔叶混交林，以柑橘、板栗、甘蔗为主的果木林和以水稻、红薯、蔬菜为主的农业植被，此外，还有以构树、茅草、狗牙根、菊科为主的灌木草丛植被。项目周边区域人类活动频繁，野生动植物的生存环境基本上己遭到破坏，主要动物物种有斑鸠、喜雀、啄木鸟、麻雀等鸟类及鼠类、蛙类、蛇类等常见中小型动物；新田河常见的有胡子鲶、鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、草鱼、鳝鱼、泥鳅等，区域内目前尚未发现国家重点保护鱼类。 项目区域内未发现野生珍稀濒危植物种类以及名木古树，也未发现野生珍稀濒危动物种类，无大型渔业、水生生物养殖，靠近本项目的无名小溪无鱼类三场分布。经踏勘调查，区域内未发现珍稀动植物，无自然保护区。

- 三、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等） - 环境质量现状 （1）环境空气质量现状 1）县域环境空气现状 根据新田县环境保护局2019年新田县全年12个月的《新田县环境质量简报》（新田县环境监测站编制），来判定县域大气环境质量达标情况，统计数据显示环境空气中各污染因子浓度值均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求，新田县属于2019年度环境质量达标区。具体情况详见表8。 表8 县域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 27; 35; 77.14; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 41; 70; 58.57; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 1.1; 60; 1.8; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 11; 40; 27.5; 达标. CO; 第95百分位数日平均浓度; 1.3; 4000; 0.033; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h平均浓度; 133; 160; 83.13; 达标. 2）项目所在区环境空气现状 ①监测因子 TSP； ②监测点位、时间 湖南中润恒信环保有限公司于2020年03月11日-03月13日连续3天对本项目G1监测点和G2监测点分别监测TSP日均值进行监测，监测点位见表9。 表9 环境空气现状监测布点 编号; 监测点位; 方位. G1; 斜桥村居民点; 项目西北面530m处. G2; 神脚村居民点; 项目东南面670m处. 本项目的大气环境质量现状监测数据统计结果见表10。 表10 大气环境质量现状监测结果表（单位：mg/m3） 监测点; 监测项目; 浓度范围; 最大超标倍数; 超标率（%）; 标准值. G1; TSP; 0.122~0.138; 0; 0; 0.30. G2; TSP; 0.148~0.161; 0; 0; 0.30. 由表10监测结果可知，项目所在区域TSP 24小时平均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求，区域大气环境质量现状较好。 （2）地表水环境质量现状 ①监测断面 监测断面见表11。 表11 地表水环境质量现状监测布点一览表 监测布点; 布点位置. W1; 项目西面230m处新田河. ②监测因子 pH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、总磷、石油类。 ③监测时间、频率 湖南中润恒信环保有限公司于2020年03月11日-03月13日对项目西面新田河水质进行了为期3天的地表水环境监测。 本项目的地表水环境质量现状监测数据统计结果如12。 表12 新田河水质监测数据统计结果 单位：mg/L（pH无量纲） 项目; 浓度范围; 检出率(%); 超标率(%); 最大超标倍数; 标准值. pH; 7.17-7.24; 100; /; 0; 6~9. COD; 14-15; 100; /; 0; 20. BOD5; 2.9-3.1; 100; /; 0; 4. NH3-N; 0.113-0.122; 100; /; 0; 1.0. SS; 15-17; 100; /; 0; /. 总磷; 0.05-0.06; 100; /; 0; 0.2. 石油类; 0.01L; 0; /; 0; 0.05. 从表中数据可以看出：项目西面新田河水质的各监测因子均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。区域地表水环境质量较好。 （3）声环境质量现状 ①监测项目：LAeq ②监测点位、时间 湖南中润恒信环保有限公司于2020年03月11日-03月12日对项目东西南北场界进行声环境实测，各监测点按昼夜分段监测，监测2天，白天和夜间各1次。监测结果见下表。 表13 噪声现状监测结果 单位：dB(A) 点位; 日期; 实测值; 标准值. 昼; 夜; 昼; 夜. 厂界南1m处; 03月11日; 55; 43; 60; 50. 03月12日; 53; 44; 60; 50. 厂界东1m处; 03月11日; 56; 44; 60; 50. 03月12日; 54; 43; 60; 50. 厂界北1m处; 03月11日; 54; 44; 60; 50. 03月12日; 53; 44; 60; 50. 厂界西1m处; 03月11日; 54; 45; 60; 50. 03月12日; 55; 43; 60; 50. 由表13声环境质量现状监测结果表明工厂的东、北、南、西厂界均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，区域声环境质量良好。 （4）生态环境现状 根据现场踏勘，拟建项目位于永州市新田县新隆镇游塘村，项目内植被主要为为乔木，次生植被以灌木、草丛为主，人工植被主要为绿地植物；由于项目内人为活动频繁，野生动物出没频率低，主要野生动物为田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，项目内生态环境一般。

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目主要环境保护目标见表14。 表14 主要环境保护目标 环境要素; 保护对象名称; 坐标/m; 方位; 距离; 规模; 保护级别. x; X; Y. 空气 环境; 程家村居民点; -996; 354; 西北面950-1800m；约70户，210人; （GB3095-2012）及修改单中二级标准. 斜桥村居民点; 14; 266; 北面250-950m；约45户，135人. 临河村居民点; -698; -634; 西南面870-1400m；约30户，90人. 神脚村居民点; 9; -528; 南面470-870m；约33户，99人. 神脚村居民点; 523; -413; 东南面600-1500m；约32户，96人. 神脚村居民点; 253; 87; 东面230-700m；约53户，159人. 声环境; 程家村居民点; -996; 354; 西北面950-1800m；约70户，210人; （GB3096-2008）2类. 斜桥村居民点; 14; 266; 北面250-950m；约45户，135人. 临河村居民点; -698; -634; 西南面870-1400m；约30户，90人. 神脚村居民点; 9; -528; 南面470-870m；约33户，99人. 神脚村居民点; 523; -413; 东南面600-1500m；约32户，96人. 神脚村居民点; 253; 87; 东面230-700m；约53户，159人. 地表水; 新田河; 西侧230m处; （GB3838－2002） III类. 地下水; 周边农村居民区; 居民地下水井; （GB/T14848-2017）Ⅲ类.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 项目所在区域属大气环境二类功能区，环境空气质量现状执行标准详见表15。 表15 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 二级标准(mg/m³); 标准来源. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. TSP; 年平均; 0.20. 24小时平均; 0.30. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1 小时平均; 0.20. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. 2、地表水环境质量标准 项目废水不外排，周边主要水体为新田河，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水质标准，详见表16。 表16 地表水环境质量标准（单位mg/L） 类别; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS; 总磷; 石油类. Ⅲ类; 6~9; 20; 4; 1.0; /; 0.2; 0.05. 3、声环境质量标准 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表17 《声环境质量标准》（GB3096-2008）（单位dB(A)） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2; 60; 50; GB3096-2008. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水污染物排放标准 本项目产生的生产废水经过处理后，全部回用，不外排；生活污水处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的一级标准后，用于厂区绿地浇灌，不外排。 表18 水污染物处理标准（单位mg/L，pH除外） 污染物名称; (GB8978-1996)表4一级标准. pH; 6～9. COD; 100. BOD5; 20. SS; 70. NH3-N; 15. 动植物油; 10. 2、大气污染物排放标准 项目废气中粉尘排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求，具体标准值见下表。 表19 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 指标; 无组织排放浓度监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 3、噪声排放标准 运营期项目东、南、北、西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表20。 表20 噪声排放执行标准（单位：dB(A)） 分类; 级别; 时段; 标准值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 昼间; 60. 夜间; 50. 4、固体废弃物 生活垃圾的处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的固体废物控制要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目无需申请总量控制指标 |

- 五、建设项目工程分析

5.1工艺流程简述（图示）： - 施工期 ### （1）施工工艺流程 项目建设内容主要包括基础工程、主体工程、工程验收等工序，将会产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染，主要工艺流程分析见图1。 图1 项目施工工艺及产污节点图 - 营运期 ### ①生产工艺流程图： 项目营运期工艺流程见图5-1。 图2 工艺流程及产污节点图 ### ②生产工艺简述： （1）初级破碎 项目所用废石原料均外购于县域采石场废石，由供应商货运至项目原料堆场，通过装载机将原料送入颚式破碎机内进行初级破碎处理，破碎设备装配喷雾装置，此部分工序会产生粉尘、噪声污染。破碎过程全程实行喷雾降尘处理。 （2）筛分 经过初级破碎得到的石料，进入筛分机进行筛分，符合规格要求的石料进入制砂机进行制砂，不符合规格要求的返回重新破碎处理。此工序会产生粉尘、噪声污染。筛分过程实行喷雾降尘处理。 （3）制砂 经过初级筛分得到的石料，通过皮带送入制砂机进行制砂，此工序会产生粉尘、噪声污染。该工序配备喷淋装置进行喷雾降尘。 （4）筛分 经制砂机碎化的细砂，由皮带送入筛分机进行筛分，直径小于0.5mm的砂直接进入洗砂机水洗，大于0.5mm的砂（粗砂）通过皮带折回制砂工序再次制砂。此工序会产生粉尘、噪声污染。 （5）洗砂 项目采用洗砂机对筛分后的细砂（直径小于0.5mm）进行清洗，清洗干净后通过传送带运至产品堆场。该工序会产生噪声和废水，此部分废水经过絮凝沉淀处理后，采用板框压滤机进行固液分离后，上清液回用，污泥外运制砖。

5.2施工期污染源分析： 本评价针对施工期，从大气、水、声、固废等方面进行评价分析。 1、大气环境污染源 本项目施工过程中的大气污染主要来自两个方面：一是施工过程中产生的扬尘，包括车辆运输起尘和物料在风力作用下起尘，主要成分为颗粒物；二是施工车辆产生的尾气，主要成分为CO、NOx以及未完全燃烧的THC等。 （1）施工扬尘 施工扬尘包括场地内扬尘和场地外扬尘，主要产生在以下环节： ①建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子和砖等）的搬运及堆放扬尘； ②施工垃圾的清理及堆放扬尘； ③物料运输车辆造成的道路扬尘（包括施工区内工地道路扬尘和施工区外道路扬尘）。 ④场地内扬尘：施工工地的地面粉尘，在环境风速足够大时（大于颗粒土沙的起动速度时）就产生了扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重以及环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的产生量就越大。扬尘属于面源，排放高度低。 ⑤场地外扬尘：对于被带到附近公路上的泥土所产生的扬尘量，与管理情况关系密切，一般难以估计，但也是一个必须重视的问题。 按照起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在土石方的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 施工期扬尘污染造成空气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带来的泥沙量、水泥搬运量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。根据相关资料，在路旁和装卸处下风向5～10m处，TSP浓度可达500～1000mg/m3。 （2）施工机械废气和施工车辆尾气 在施工期间，施工机械燃油废气和运输汽车产生的CO、NOx、THC等污染物会对大气环境造成不良影响。但这种污染源较分散且具有流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，其影响也是短期和局部的。 2、水环境污染源 项目施工过程产生的废水主要是施工废水和生活污水。 （1）施工废水 施工期用水主要包括施工场地降尘洒水、施工机械冲洗水和灌浆过程等。施工用水按每天5m3计，项目计划工期100天，则总用水量为500m3。废水产生系数按照0.7计，废水产生量为350m3。废水中污染物主要成分以石油类、SS为主，石油类浓度约为10mg/L、SS浓度约为500mg/L，产生量为石油类0.004t、SS 0.175t。此部分废水场内设置的临时隔油沉淀池处理后，全部用于场区降尘用水，不外排。 （2）生活污水 本项目施工期间，施工方租赁周边村镇居民住宅作为施工生产、生活用房，施工期生活废水产生情况详见表21。 表21 施工人员生活废水产生情况一览表 项目; 施工工期、人数; 用水量; 排污系数; 施工期废水产生量. 施工期间; 100天、30人; 依据《湖南省用水定额标准》（GB43/T 388-2014），每人用水量按45L/d计; 0.8; 1.08m3/d，共108m3. 污水中各污染物产生浓度为：CODcr 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L，则整个施工期污染物产生量为CODcr 0.032t、BOD5 0.016t、SS 0.022t、NH3-N 0.003t，此部分废水经临时化粪池统一处理后，用于周边农地施肥、浇灌，不外排。 3、噪声污染源 项目施工期噪声源主要来自于挖掘机、推土机、电锯、运输车辆等产生的噪声，其声级值范围见表22。 表22 施工期主要噪声源声级值范围 序号; 噪声源; 测点施工机械距离（m）; 最大声级Lmax（dB（A））. 1; 运输车辆; 1; 90. 2; 电锯、电刨; 1; 95. 3; 振捣棒; 1; 95. 4; 振动器; 1; 95. 5; 推土机; 1; 90. 6; 空压机; 1; 95. 7; 挖掘机; 1; 90. 8; 吊车、升降机; 1; 80. 4、固体废物 施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾、土方和生活垃圾。 建筑垃圾：施工期产生的建筑垃圾，主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物。项目施工期建筑垃圾产生量按10kg/m2计，本项目总建筑面积为2400m2，则施工期建筑垃圾产生量为24t。分类收集，并临时堆放于工地内指定地点，可回收利用部分定期出售处置，不可回收利用的建筑垃圾统一委托市政渣土部门统一外运处理。 废弃土方：本项目施工期土方可以在场内得到平衡，无需外运。 本项目施工期生活垃圾产生情况详见表23；此部分生活垃圾集中存放，并交由环卫部门统一清运处置。 表23 施工期生活垃圾排放情况 污染源; 施工人数; 产生系数; 施工天数; 产生量. 工程施工; 30; 5kg/人·d计; 100; 15t. 5、施工期生态破坏 本项目施工建设过程中土方的开挖、填筑，机械碾压等施工活动，破坏了项目区原有地貌和植被，会引起生态环境破坏等不利影响。开工建设时土石方的开挖、回填，在雨季将有一定的水土流失。水土流失主要是由于开挖地面、机械碾压、机械运输等原因，表土结构会被松动，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧。裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，据有关资料报道，完全裸露的土壤其侵蚀模数为0.5~1。特别是暴雨径流的冲刷时产生水土流失和大量的泥沙污水而污染环境，造成排水沟渠的堵塞。 5.3营运期主要污染工序及污染源 1、废水污染源 本项目产生的污水主要为生活污水、洗沙废水、汽车清洗废水和初期雨水。 （1）生活污水 项目定员6人，参考《用水定额》（DB43/T388-2014），营运期员工生活用水系数按45L/人▪d计，则本项目生活用水量为0.27m3/d（81m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为64.8m3/a，为了持续改善永州地区的水生态环境质量，地区各级环保部门积极推进企业的减污治污措施，同时也为了进一步降低企业自身的事故排放风险，项目拟将此部分污水经三级化粪池处理后，再进入地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后，再用于厂区绿地浇灌。生活污水产排情况见表24。 表24 生活污水处理前后水质情况一览表 生活污水; 废水量（m3/a）; 因子. CODcr; BOD5; SS; 动植物油; NH3-N. 污染物产生浓度（mg/L）; 64.8; 250; 120; 200; 25; 30. 污染物产生量（t/a）; 0.016; 0.008; 0.013; 0.002; 0.002. 处理后污染物浓度（mg/L）; 100; 20; 70; 10; 15. 处理后废水中污染物含量（t/a）; 0.006; 0.001; 0.005; 0.001; 0.001. （2）初期雨水 项目物料运输洒落及厂内地面粉尘被雨水淋洗冲刷将产生含悬浮物废水，初期雨水中污染物以SS为主。初期雨水量预测按下式计算： Qy=Ψ·q·F 式中： Qy—雨水流量(L/s)； Ψ—径流系数；取值0.6； F—汇水面积（ha），取值0.235ha； q—暴雨强度（L/s·ha）； 其中q值计算过程如下： q=1020（1+lgP）/（t+1） 式中： P—设计重现期，取2年； t—降雨历时（min），取5min； 初期雨水冲刷时间约15min，暴雨强度q=221.18L/s·ha，则单次初期雨水量为31.19m3/次，项目地区平均降雨次数按照20次算，则年收集初期雨水量为623.73m3/a。此部分废水经过收集后，进入初期雨水池，经过絮凝沉淀处理后，采用板框压滤机进行固液分离，去除污水中的SS，清水全部回用于生产过程，不外排。 （3）洗砂用水 项目生产工艺设洗砂工序，类比同类工程，洗砂用水量按2m3/t原料。项目年洗砂规模约为330000吨，洗砂累计用水量为660000m3/a。考虑物料带走水分及蒸发损耗等造成的水量损失10%，故洗沙过程废水累计产生量约为594000m3/a，此部分废水经过絮凝沉淀处理后，经过絮凝沉淀处理后，采用板框压滤机进行固液分离，去除污水中的SS，清水全部回用于生产过程，不外排。工人只需定期补充被物料带走和蒸发损耗的新鲜水量（约为66000m3/a）。 （4）汽车清洗水 项目内设洗车平台，对进出厂车辆进行车身、车轮清洗保洁，以减少扬尘污染，故洗车过程会产生汽车清洗废水，根据同行业类比调查，车辆冲洗水量约为0.2m3/辆·次，根据产品生产规模及原料使用量，进出厂区车辆次数为22000辆·次/年，则项目汽车清洗用水量为4400m3/a（14.67m3/d）。产污系数按0.8计，则运输车辆清洗废水产生量为3520t/a（11.74t/d），此部分废水主要污染物成分为SS，排入沉淀池处理后，采用板框压滤机进行固液分离，去除污水中的SS，清水全部回用于生产过程，不外排。 （5）降尘用水 项目降尘用水系数按照 1L/m 2 •次计，需要洒水降尘区域折合面积为2000m 2，项目区每天洒水三次，则每日降尘用水量约为6m3/d，年用水量约为1800m3/a。此部分用水将全部吸收或蒸发损耗。 （6）绿化用水 项目绿化面积约150m2，根据《湖南省用水定额》，绿化用水定额为60L/m2•月，则项目绿化用水量为108m3/a。大部分绿化用水将被植被吸收，少量用水将直接蒸发至大气中。 （7）水平衡 图3 水平衡图（单位：m3/d） 2、大气污染源 项目营运期产生的废气主要包括破碎、制砂、筛分粉尘，堆场扬尘，装卸（输送）扬尘和道路扬尘。 （1）破碎、制砂、筛分粉尘 本项目采用破碎机、制砂机、筛分机对原料进行破碎、制砂、筛分，在破碎、制砂、筛分过程中会产生粉尘。项目生产过程整体采取湿法作业，整个工艺过程均设置喷淋洒水装置，同时在厂区主要节点设置雾炮洒水降尘，类比《湖南省旺祥建材加工有限公司新建建材加工厂项目》粉尘源强数据，项目工艺过程在采取洒水降尘处理后，粉尘产生系数为原料用量的0.001‰，项目年加工废石量约为33万吨，则项目粉尘产生量为0.33t/a。 （2）堆场扬尘 砂石堆场遇大风天气将产生一定风力扬尘。主要是在风蚀作用下，使周围大气环境的降尘量、悬浮物（微粒）的浓度有所增加，从而影响大气环境质量。其影响程度和影响范围取决于物料的粒度、含水率以及排渣场地的地理环境和地面风速等因素。本次评价引用西安冶金建筑学院给出的北方起尘公式进行计算。 式中：Q—堆场起尘量，mg/s； U—堆场平均风速，m/s（评价选取U=1.1m/s（年均风速））； Ap—堆场的面积，按500m2计； η—堆场抑尘效率，项目堆场定期洒水，堆场抑尘效率按85%计。 根据核算，则堆场起尘量约为0.61mg/s，0.016t/a（一天按24小时计算，一年按照300天计算）。 （3）装卸、输送扬尘 成品细砂基本为生产出后不久即被买主运走，由于刚加工出来的细砂含有一定水分，装卸过程基本无粉尘产生。 装卸扬尘主要为原料在装卸过程中产生，项目所使用的原料均为废石，不易产尘，通过类比经验数值，原料在装卸过程的产尘率为0.001kg/t（装、卸货），则本项目这部分粉尘产生量为0.33t/a。项目设置雾炮，在装卸前对原料进行喷淋加湿处理，采取以上措施后，抑尘率可达85%，装卸扬尘排放量可控制在0.050t/a。 （4）道路扬尘 据有关调查显示，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123V/5W/6.80.85P/0.50.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/hr，场内取10km/hr； W——汽车载重量，吨，取平均值30t； P——道路表面粉尘量，kg/m2，取平均值0.2kg/m2。 表25 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 车速P（km/h）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.189; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.113; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 通过计算，一辆汽车行驶的扬尘量为0.2506kg/km·辆，汽车在项目内平均行驶约10m，每年饱和汽车运输次数按22000辆·次，本项目道路扬尘产生量为0.055t/a，通过对道路进行洒水降尘，粉尘排放量可减少约85%，排放量为0.0083t/a。 3、噪声污染源 项目噪声主要产生于各设备和车辆。据设备说明书和类比调查资料统计，声源声级在60-90dB(A)之间。各主要噪声源源强见表26。 表26 设备噪声一览表 设备名称; 数量（台）; 噪声值（dB(A)）. 颚式破碎机; 2; 85～90. 装载机; 1; 75～80. 制砂机; 2; 80～90. 筛分机; 4; 80～85. 洗砂机; 4; 75～85. 冲击式破碎机; 2; 85～90. 皮带输送机; 4; 80～85. 水泵; 5; 75～80. 板框压滤机; 1; 80～85. 汽车; 2; 60～70. 4、固体废物 营运期，项目产生的固体废物主要包括生活垃圾和污泥。 （1）污泥 污泥产生于废水处理过程，废水经过沉淀处理后，采用板框压滤机进行固液分离后，上清液回用于生产过程，污泥用于制砖，污泥产生量为25000t/a，属于一般固废。 （2）生活垃圾 项目职工定员6人，生活垃圾产生量按1kg /（人•天），则项目生活垃圾产生量为6kg/d（1.8t/a），生活垃圾采用垃圾桶收集后，集中送往新隆镇垃圾集中点，然后交由环卫部门定期清运处置。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 破碎、制砂、筛分工序 | 粉尘 | 0.33t/a | 0.33t/a |
|  | 堆场 | 粉尘 | 0.016t/a | 0.016t/a |
|  | 装卸、输送过程 | 粉尘 | 0.33t/a | 0.050t/a |
|  | 道路 | 粉尘 | 0.055t/a | 0.0083t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水量 | 64.8m3/a |  |
|  |  | COD | 250mg/L；0.016t/a | 经三级化粪池处理后，再进入地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后，用于厂区绿地浇灌 |
|  |  | BOD5 | 120mg/L；0.008t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L；0.002t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L；0.013t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 25mg/L；0.002t/a |  |
|  | 洗沙废水 | SS | 经过絮凝沉淀处理后，采用板框压滤机进行固液分离，去除污水中的SS，清水全部回用于生产过程，不外排 |  |
|  | 初期雨水 | SS |  |  |
|  | 洗车废水 | SS |  |  |
| 固体 废物 | 沉淀池 | 污泥 | 25000t/a | 0 |
|  | 办公区 | 生活垃圾 | 1.8t/a | 0 |
| 噪声 | 项目噪声主要设备噪声及车辆噪声，声源声级在60-90dB(A)之间。经采取减震隔声、合理布局等噪声治理措施后，使厂界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目施工期间，由于土石方开挖，土地裸露，遇到雨水冲刷会产生水土流失，影响周围环境。同时造成项目用地范围内的植被遭受不同程度的破坏，对用地范围内的植被将造成不可逆的影响，项目区域的动物类别将减少，主要为地面爬行类动物将出现大幅减少。而且还与周围环境形成不协调，形成反差，但施工期其影响是短暂的，随着工程的结束，施工期产生的水土流失影响和景观影响也随之消失。项目建成后相应的对空地进行绿化，将改善区域生态环境质量。项目区域的植物将会得到一定的恢复。项目区域的动物将逐步去而复返。总体而言，本项目对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目建设施工过程中将会对周围环境造成一定的环境污染，其主要是施工作业过程中产生的施工废气、施工废水、施工噪声、建筑垃圾等。 1、大气环境影响分析 （1）扬尘 ①施工期扬尘影响分析 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在厂房局部改造施工、配套设施建设等过程，。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风起扬尘；而动力起尘，主要是在建材的运输、装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表27为一辆 10 吨卡车，通过一段长度为1 km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量监测值。 表27 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 粉尘量 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2). 5(km/h); 0.0511; 0.0859; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10(km/h); 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15(km/h); 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25(km/h); 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： 式中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关。因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表28。 表28 不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径 (mm); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度 (m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径 (mm); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度 (m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径 (mm); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度 (m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250 μm时，沉降速度为1.005 m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。一般情况下，施工场地、运输道路沿线在自然风力的作用下产生扬尘的影响范围一般为 100 m 左右，若在施工期间对开挖、车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘量减小70%以上。表29为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。 表29 施工阶段使用洒水车降尘试验结果 距路边距离(m); 5; 20; 50; 100. TSP浓度 (mg/m3); 不洒水; 10.14; 2.81; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. 根据调查可知，本项目周边主要为县域道路。为了减少项目施工粉尘对周边道路的影响，施工单位在施工过程中应采取相应的扬尘污染控制措施，防止或减小项目建设及运输过程中的扬尘对周边环境空气及敏感目标的影响。根据原国家环保总局颁布的《防治城市扬尘污染技术标准》（HJ/T393-2007）规定，项目需采取下述措施： ①整个施工期必须设置不少于1名的专职保洁员。根据施工期、阶段和进度明确建设方、施工方扬尘控制责任人员数量、名单、联系电话和责任范围。 ②晴天或无降雨时，对施工场地易产生二次扬尘的作业面（点）、道路进行洒水，对进出车辆限速以减少二次扬尘。 ③在不影响施工的前提下，尽量降低设备出料的落差。 ④加强物料转运、使用的管理，合理装卸、规范操作。 ⑤定期清理施工场地内道路、物料堆置场院地的尘埃及杂物并外运。 ⑥设置施工屏障或砖砌篱笆围墙，在施工现场周围应按规定修筑防护墙及安装遮挡设施，实行封闭式施工。 ⑦对各类扬尘，分别采取车辆清洗、路面铺装、洒水、清扫、设防尘网、覆盖防尘网（布）或喷洒化学抑尘剂等措施。 ⑧施工过程应做到“六个不开工”、“七个100%”、“八个必须”。“六不开工”(未领取施工许可证不开工、围挡不合要求不开工、地面硬化不达标不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工、不签订《市容环境卫生责任书》不开工)，“七个100%”（建筑工地100%标准化围挡、工地砂土不用时100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、施工现场长期裸露土100%覆盖或绿化、现场监管100%到位）。 ⑨运送散装物料的车辆要用篷布遮盖，防止物料飞扬。对运送砂石、土料的车辆，应限制超载，不得沿途撒漏。 采取以上措施后可减轻项目施工期施工粉尘对场界外环境空气质量的影响，对周边环境空气的污染可有效得到减弱。由于本项目施工期较为短暂，随着施工期的结束，场内扬尘影响也随之消失。 （2）施工机械废气和施工车辆尾气影响分析 施工车辆、打桩机、挖土机等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物会对大气环境造成不良影响。但这种污染源较分散且具有流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的。 为确保机械废气达标排放，施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，禁止使用尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业；运输车辆和施工机械发生故障和损坏，必须及时维修或更新，防止设备带病运行，加大废气对环境空气的污染。 随着施工的结束及区域绿化，施工机械废气及运输车辆尾气影响将不复存在。 2、地表水环境影响分析 施工期废水主要有施工废水和施工人员的生活污水。 （1）施工废水 施工废水包括车辆冲洗废水和建筑养护废水及基坑废水。 为减轻环境污染，施工车辆离开项目施工场地前，需对其进行冲洗，产生的冲洗废水主要污染因子为SS和石油类，其中SS浓度为500~4000mg/L，冲洗废水经沉淀池澄清后上清液用于施工场地洒水降尘，不外排，不会对周边水体环境产生影响。 施工废水产生量小，可沉淀后用于施工场地洒水降尘或场区周边植被绿化用水，不外排，不会对周边水体环境产生影响。 （2）生活污水 施工期生活污水主要产生于施工人员临时生活区生活污水，主要包括洗涤污水和粪便污水等，主要来自施工人员临时食堂、浴室、厕所等，主要污染因子为COD、氨氮和粪大肠菌群等。施工期生活污水的产生量相对较少，此部分污水经过临时化粪池处理后，用于周边绿地浇灌，不外排。不会对周边水体环境产生影响。 3、声环境影响分析 由于施工期间使用的机械设备较多，噪声源强高，且施工机械位置具有不确定性，以下主要分析各施工阶段中噪声较大的机械设备噪声随距离衰减的情况。 表30 施工机械噪声达标范围预测结果 序号; 施工设备 名称; 噪声级 dB（A）; 评价标准dB（A）; 达标范围（m）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 挖掘机、推土机、装载机等; 85～95; 70; 55; ≥18; ≥100. 2; 混凝土搅拌机等; 70～90; 70; 55; ≥10; ≥55. 3; 砂轮锯、电钻、建材切割机等; 70～80; 70; 55; ≥4; ≥30. 4; 装修用电锯; 90; 70; 55; ≥10; ≥55. 从上表预测结果可知：昼间在距声源30m处、夜间在距声源100m处可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。另外项目周边200m范围无居民点等环境敏感点，周边敏感区均不再声环境可能影响的范围内，项目施工边对周边声环境影响较小。 为了减轻施工期噪声、防治施工时段噪声对周边居民生活造成影响，在施工过程中应采取以下措施： ①建筑施工单位应选用先进的低噪声施工设备和技术；动力机械设备应进行定期的维修、养护，以保证其在正常工况下工作。 ②严格控制和管理产生噪声的设备的使用时间，尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工。 ③施工期应按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，合理安排施工时间，除工程必须外，严禁在22：00～次日6：00期间、中午12：00～14：00期间施工。如确因工艺需要须夜间连续施工时，必须有相关主管部门的证明，并向周围居民进行公示，做好解释说明工作。 ④合理布局施工现场，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声影响减至最小，使高噪声施工机械尽量远离敏感点或对高噪声设备设局部围挡。 ⑤减少交通噪声，大型载重车辆在进出施工场地时应限速15km/h，施工现场出入口及设置警示牌、减速带、提醒过往车辆减速慢行、禁止鸣笛等措施； 总之，建设单位必须全面落实上述要求，使各阶段的施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定，降低对项目周边声环境质量的影响。采取以上措施后，项目施工期噪声对周围环境的影响较小，并且随着施工活动的结束而结束。 因此施工期的噪声影响在采取相应措施情况下，对环境影响不大。 4、固体废物影响分析 施工期的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾等。 施工期产生的建筑垃圾，主要为砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物。此部分建筑垃圾分类收集，并临时堆放于工地内指定地点，可回收利用部分定期出售处置，不可回收利用的建筑垃圾统一委托市政渣土部门统一外运处理；施工期产生的生活垃圾交由环卫部门统一清运处置 综上所述，施工期产生的固废均可以得到合理处置，对周围环境影响很小。 5、生态影响影响分析 本项目施工过程中，场内土方施工过程易造成土质结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失；场地的平整、道路和土方的开挖及弃渣堆置都将改变原地形地貌，减少地表植被，破坏生态环境。为了减少项目施工对生态环境的影响，评价建议采取以下防治措施： （1）在施工场地四周设置干砌块石挡墙，挡墙高度根据施工项目标高进行设置，有效地防止因施工造成的水土流失，防止堵塞雨水沟渠； （2）根据总体布置沿着挡墙内侧修建临时施工排水沟，用于排出项目区内的地表径流，并在排水沟交汇处设置沉淀池，用于沉淀被雨水冲刷后流失的沙土，防止大量泥沙排入雨水沟渠； （3）临时堆放场地中，若有相对比较集中的地方，其周边应挖好排水沟，避免雨季时的水土流失，堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占地且不易被雨水冲刷造成流失。 （4）各种防护措施与主体工程同步实施，以预防雨季路面径流直接冲刷坡面而造成水土流失。若遇下雨，可用沙袋或草席压住裸露的地面进行暂时防护，以减少水土流失。施工期应及时绿化，补偿受损植被。 7.2营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目营运期产生的废气主要包括破碎、制砂、筛分粉尘，堆场扬尘，装卸（输送）扬尘和道路扬尘。 （1）破碎、制砂、筛分粉尘（无组织） 本项目破碎、制砂、筛分工程会产生粉尘，项目生产过程整体采取湿法作业，整个工艺过程均设置喷淋洒水装置，同时在厂区主要节点设置雾炮洒水降尘。在经过降尘处理后，项目粉尘排放量很少，对周边大气环境影响不大。评价同时要求，所有生产加工工序应同步进入厂棚内设置，条件允许的条件下，应在厂棚顶部设置喷淋头进行喷淋洒水降尘。通过类比同类项目工程，在采取以上措施对此部分粉尘加以防控后，项目厂界粉尘排放能够满足达标排放要求。 （2）堆场、装卸、运输过程起尘（无组织） 物料装卸过程、运输、堆场在一定风力作用下会产生粉尘。根据同类项目运营情况，结合项目实际情况，物料装卸过程、运输过程会产生一些粉尘，主要为动力扬尘，项目厂区主要道路沿线及装卸区拟设置洒水装置，定时对道路及堆场区域洒水降尘，并且安排工人每日对厂区及道路沿线进行清理保洁，以减少地面积尘，通过实地调查，在做好以上措施的前提下，场内粉尘较小，对环境影响较小。要求采取以下措施： ①厂区堆场、进出厂区道路、生产区地面应全部硬化处理，堆场区域、车间运输道路沿线应定点设置洒水喷淋头，生产期间应确保喷淋头持续作业，降低扬尘，条件允许的情况下，应将堆场入厂棚（三面围挡）堆存； ②项目厂区进出口处应设置洗车平台，出厂车辆必须在洗车平台冲洗干净后，方可离厂。 ③合理安排原料及产品运输计划，避免大量物料长期堆存，减轻风力扬尘。 ④加强车辆管理，对进出场车辆实行限速，减少道路扬尘产生。物料装卸过程应轻拿轻放，在装车、运输的过程中，会产生粉尘，装车过程中对物料表面进行洒水增湿处理，尽量降低落差，加强原辅材料调度管理，减少扬尘产生。 ⑤加强厂区绿化建设。同时建议在厂区边界处多种植一些抗污染物强的树木，如黄槿、夹竹桃等形成一个防尘绿地走廊林带。充分利用树木的吸收、净化和阻挡作用减轻粉尘对环境的影响。 ⑥建议加强进出厂区道路沿线的管控，加强进出场区道路的维护，安排专人对道路沿线定期进行清扫冲洗，一旦发现沿线道路出现破损情况，工厂务必督促责任方尽快进行修缮。最大可能减少进出场区道路扬尘产生。 （3）评价工作等级 ### 根据《环境影响评价技术导则（大气环境）（HJ2.2-2018）》的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放系数，采用附录A推荐的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。评价等级按照表31的分级判据进行划分，评价因子及评价标准见表32，估算模型参数见表 33。 ### 表31 评价等级判别表 ### 评价工作等级; ### 评价工作等级判据. ### 一级; ### Pmax ≥ 10%. ### 二级; ### 1% ≤ Pmax ＜10%. ### 三级; ### Pmax ＜1%. ### 表32 评价因子和评价标准表 ### 评价因子; ### 平均时段; ### 标准值/ug/m3; ### 标准来源. TSP; 1小时平均; ### 900; ### 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准. ### 表33 项目区域估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 41.2. 最低环境温度/℃; -5.0. 土地利用类型; 阔叶林. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. ### 由上文分析可知，项目废气源参数如表34所示，主要污染源估算模型计算结果如表35所示。 表34 无组织排放废气参数清单 位置; 产生 工序; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 与正北向夹角/°; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/ （kg/h）. 颗粒物. 厂区; 破碎、制沙、筛分等工序; 70; 33; 9; 0; 7200; 正常; 0.056. 表35 无组织面源废气污染物下风向预测结果 距源中心 下风向距离D（m）; 颗粒物. 预测浓度Ci（ug/m3）; 占标率Pi（%）. 1.0; 31.1800; 3.4644. 25.0; 42.2580; 4.6953. 41.0; 47.5400; 5.2822. 50.0; 46.9730; 5.2192. 75.0; 39.4480; 4.3831. 100.0; 34.0750; 3.7861. 125.0; 30.8820; 3.4313. 150.0; 27.9320; 3.1036. 175.0; 25.5020; 2.8336. 200.0; 23.5640; 2.6182. 225.0; 22.2680; 2.4742. 250.0; 21.0560; 2.3396. 275.0; 19.9300; 2.2144. 300.0; 18.8730; 2.0970. 325.0; 17.9000; 1.9889. 350.0; 17.0080; 1.8898. 375.0; 16.1970; 1.7997. 400.0; 15.4470; 1.7163. 425.0; 14.7510; 1.6390. 450.0; 14.2100; 1.5789. 475.0; 13.7330; 1.5259. 500.0; 13.2750; 1.4750. 525.0; 12.8400; 1.4267. 550.0; 12.4270; 1.3808. 575.0; 12.0470; 1.3386. 600.0; 11.6900; 1.2989. 625.0; 11.3650; 1.2628. 649.99; 11.0570; 1.2286. 675.0; 10.7680; 1.1964. 700.0; 10.4990; 1.1666. 725.0; 10.2400; 1.1378. 750.0; 9.9909; 1.1101. 775.0; 9.7513; 1.0835. 800.0; 9.5208; 1.0579. 825.0; 9.2987; 1.0332. 850.0; 9.0846; 1.0094. 875.0; 8.8785; 0.9865. 900.0; 8.6799; 0.9644. 925.0; 8.4886; 0.9432. 950.0; 8.3312; 0.9257. 975.0; 8.1516; 0.9057. 1000.0; 7.9782; 0.8865. 1025.0; 7.8108; 0.8679. 1050.0; 7.6492; 0.8499. 1075.0; 7.4930; 0.8326. 1100.0; 7.3420; 0.8158. 1125.0; 7.1960; 0.7996. 1150.0; 7.0549; 0.7839. 1175.0; 6.9182; 0.7687. 1200.0; 6.7860; 0.7540. 1225.0; 6.6578; 0.7398. 1250.0; 6.5338; 0.7260. 1275.0; 6.4136; 0.7126. 1300.0; 6.2970; 0.6997. 1325.0; 6.1840; 0.6871. 1350.0; 6.0744; 0.6749. 1375.0; 5.9680; 0.6631. 1400.0; 5.8648; 0.6516. 1425.0; 5.7645; 0.6405. 1450.0; 5.6671; 0.6297. 1475.0; 5.5725; 0.6192. 1500.0; 5.4805; 0.6089. 1525.0; 5.3911; 0.5990. 1550.0; 5.3042; 0.5894. 1575.0; 5.2196; 0.5800. 1600.0; 5.1374; 0.5708. 1625.0; 5.0573; 0.5619. 1650.0; 4.9793; 0.5533. 1675.0; 4.9033; 0.5448. 1700.0; 4.8294; 0.5366. 1725.0; 4.7573; 0.5286. 1750.0; 4.6870; 0.5208. 1775.0; 4.6185; 0.5132. 1800.0; 4.5517; 0.5057. 1825.0; 4.4866; 0.4985. 1850.0; 4.4230; 0.4914. 1875.0; 4.3610; 0.4846. 1900.0; 4.3005; 0.4778. 1924.99; 4.2414; 0.4713. 1950.0; 4.1837; 0.4649. 1975.0; 4.1273; 0.4586. 2000.0; 4.0722; 0.4525. 2025.0; 4.0184; 0.4465. 2050.0; 3.9658; 0.4406. 2075.0; 3.9144; 0.4349. 2100.0; 3.8641; 0.4293. 2125.0; 3.8150; 0.4239. 2150.0; 3.7669; 0.4185. 2175.0; 3.7198; 0.4133. 2200.0; 3.6738; 0.4082. 2225.0; 3.6287; 0.4032. 2250.0; 3.5846; 0.3983. 2275.0; 3.5414; 0.3935. 2300.0; 3.4991; 0.3888. 2325.0; 3.4576; 0.3842. 2350.0; 3.4171; 0.3797. 2375.0; 3.3773; 0.3753. 2400.0; 3.3383; 0.3709. 2425.0; 3.3001; 0.3667. 2449.99; 3.2627; 0.3625. 2475.0; 3.2260; 0.3584. 2500.0; 3.1900; 0.3544. 下风向最大落地浓度; 47.5400; 5.2822. 综合以上分析，本项目Pmax最大值均小于10.0%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。根据预测结果可知，项目厂界TSP最大落地浓度值能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求。故项目污染物排放浓度不会对周边居民带来明显影响。 ### （4）污染物排放核算 ①无组织排放量核算 表36 本项目生产过程大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 厂区; 破碎、制沙、筛分等工序; 颗粒物; 洒水降尘、加强绿化等; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求; 1.0; 0.4043. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.4043. 表37 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.4043. 表38 项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级¨; 二级þ; 三级¨. 评价范围; 边长=50km¨; 边长5～50km¨; 边长=5kmþ. 评价因子; SO2+NO2排放量; ≥2000t/a¨; 500～2000t/a¨; ＜500t/aþ. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM 2.5、CO、O3） 其他污染物（TSP）; 包括二次PM2.5¨ 不包括二次PM2.5þ. 评价标准; 评价标准; 国家标准þ; 地方标准¨; 附录D¨; 其他标准¨. 现状评价; 环境功能区; 一类区¨; 二类区þ; 一类区和二类区¨. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据¨; 主管部门发布的数据þ; 现状补充监测þ. 现状评价; 达标区þ; 不达标区¨. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源þ 本项目非正常排放源¨ 现有污染源¨; 拟替代的污染源¨; 其他在建、拟建项目污染源¨; 区域污染源¨. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD¨; ADMS¨; AUSTAL 2000¨; EDMS/ AEDT¨; CALPUFF¨; 网格模型¨; 其他þ. 预测范围; 边长≥50km¨; 边长5～50km¨; 边长=5kmþ. 预测因子; 预测因子（颗粒物）; 包括二次PM2.5¨ 不包括二次PM2.5þ. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%þ; C本项目最大占标率＞100%¨. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%¨; C本项目最大占标率＞10%¨. 二类区; C本项目最大占标率≤30%þ; C本项目最大占标率＞30%¨. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标¨; C叠加不达标¨. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%¨; k＞-20%¨. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测¨ 无组织废气监测þ; 无监测¨. 环境质量监测; 监测因子：（无）; 监测点位数（无）; 无监测þ. 评价结论; 环境影响; 可以接受þ 不可以接受¨. 大气环境防护 距离; 距（东、西、南、北）厂界最远（0）m. 污染源年排放量; SO2：（）t/a; NOx：（）t/a; 颗粒物：（0.4043）t/a; VOCs：（）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. ### （5）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）中8.7.5，由于本项目厂界浓度能够满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外短期浓度未超过超过环境质量浓度限值要求。因此不设大气环境防护距离。 2、水环境影响分析 （1）废水处理工艺及源强分析 项目产生的污水主要为生活污水、洗沙废水、汽车清洗废水和初期雨水。 项目产生的生活污水经过化粪池收集处理后，进入地埋式一体化污水处理设备处理后，用于厂区绿地浇灌，不外排；项目内洗沙废水、汽车清洗废水和初期雨水经过絮凝沉淀处理后，采用板框压滤机进行固液分离，去除污水中的SS，清水全部回用于生产过程，不外排。项目生活污水中污染物产生源强详见表39。 表39 生活污水处理前后水质情况一览表 生活污水; 废水量（m3/a）; 因子. CODcr; BOD5; SS; 动植物油; NH3-N. 污染物产生浓度（mg/L）; 64.8; 250; 120; 200; 25; 30. 污染物产生量（t/a）; 0.016; 0.008; 0.013; 0.002; 0.002. 处理后污染物浓度（mg/L）; 100; 20; 70; 10; 15. 处理后废水中污染物含量（t/a）; 0.006; 0.001; 0.005; 0.001; 0.001. （2）地表水评价等级确定 项目产生的生活污水经过化粪池收集处理后，进入地埋式一体化污水处理设备处理后，用于厂区绿地浇灌，不外排；项目内洗沙废水、汽车清洗废水和初期雨水经过絮凝沉淀处理后，采用板框压滤机进行固液分离，去除污水中的SS，清水全部回用于生产过程，不外排。依据表40，项目地表水环境评价等级应三级B。 表40 项目水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; -. （3）废水处理措施合理性及可行性分析 项目产生的污水主要包括生活性污水和生产性污水，项目劳动定员少，员工产生的生活污水产生量少，且不设置食堂，不会产生食堂废水，根据工程分析预测，此部分废水在经过处理后，能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求，能够满足绿地浇灌要求，故评价认为项目废水回用措施完全可行。 项目生产性污水经过絮凝沉淀处理后，采用板框压滤机进行固液分离，去除污水中的SS，清水全部回用于生产过程，不外排。 通过类比同类项目，生产性污水采用絮凝剂进行处理后，可以提高废水中SS沉降速度，废水经过压滤处理后，完全可以满足回用水质要求，且压滤后的污泥含水率较低，能够满足运输要求。根据前文项目水平衡分析内容，且项目生产过程的用水有一部分会被带走或损耗，项目生产过程中需要持续增加新鲜水。故项目用水完全可以回用。 综上，本项目产生的废水水质较为简单，排放量不大，在采取合理措施处理后，可以实现达标排放，不会对区域水环境产生明显的影响。 （4）项目地表水环境影响评价自查表 表41 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型þ；水文要素影响型¨. 水环境保护目标; 饮用水源保护区¨；饮用水取水口¨；涉水的自然保护区¨；重要湿地¨；重点保护与珍稀水生生物的栖息地¨；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体¨；涉水的风景名胜区¨；其他þ. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 影响因子; 直接排放；间接排放¨；其他þ; 水温¨；径流¨；水域面积¨. 影响因子; 持久性污染物¨；有毒有害污染物¨；非持久性污染物þ；pH值þ；热污染¨；富营养化¨；其他¨; 水温¨；水位（水深）¨；流速¨；流量¨；其他¨. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级¨；二级¨；三级A¨；三级Bþ; 一级¨；二级¨；三级¨. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建¨；在建¨；拟建þ；其他¨; 拟替代的污染源¨; 排污许可证¨；环评¨；环保验收¨；既有实测¨；现场检测¨；入河排放口数据¨；其他¨. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期¨；平水期¨；枯水期¨；冰封期¨；春季¨；夏季¨；秋季¨；冬季¨; 生态环境保护主管部门¨；补充监测¨；其他¨. 区域水资源开发利用状况; 未开发¨；开发量40%以下þ；开发量40%以上¨. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期¨；平水期¨；枯水期¨；冰封期¨；春季¨；夏季¨；秋季¨；冬季¨; 水行政主管部门¨；补充监测¨；其他¨. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期¨；平水期þ；枯水期¨；冰封期¨；春季þ；夏季¨；秋季¨；冬季¨; pH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、总磷、石油类; 监测断面或点位个数（1）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（3）km；湖库、河口及近岸海域；面积（ ）km2. 评价因子; （pH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、总磷、石油类）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类¨；Ⅱ¨；Ⅲþ；Ⅳ¨；Ⅴ¨ 近岸海域：第一类¨；第二类¨；第三类¨；第四类¨ 规划年评价标准（2019年）. 评价时期; 丰水期¨；平水期þ；枯水期¨；冰封期¨ 春季þ；夏季¨；秋季¨；冬季¨. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况þ：达标þ；不达标¨ 水环境控制单元或断面水质达标状况þ：达标þ；不达标¨ 水环境保护目标质量状况¨：达标¨；不达标¨ 对照断面、控制断面或代表性断面的水质状况¨：达标¨；不达标¨ 底泥污染评价¨ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价¨ 水环境质量回顾评价¨ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况¨. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期¨；平水期¨；枯水期¨；冰封期¨ 春季¨；夏季¨；秋季¨；冬季¨ 设计水文条件¨. 预测情景; 建设期¨；生产运行期¨；服务器满后¨ 正常工况¨；非正常工况¨ 污染控制和减缓措施方案¨ 区（流）域环境质量改善目标要求情景¨. 预测方法; 数值解¨；解析解¨；其他¨ 导则推荐模式¨：其他¨. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）水环境质量改善目标¨；替代削减源¨. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求¨ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标¨ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求¨ 水环境控制单元或断面水质达标¨ 满足重点水污染排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求¨ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求¨ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价¨ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价¨ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求¨. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施þ；水文减缓设施¨；生态流量保障设施¨；区域削减¨；依托其他工程措施¨；其他¨. 监测计划; 环境质量; 污染源. 检测方式; 手动¨；自动¨；无监测þ; 手动¨；自动¨；无监测¨. 监测因子; （）; （ ）. 污染物排放清单; ¨. 评价结论; 可以接受þ；不可以接受¨. 注：“¨”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容. 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为各设备运行噪声等。等效声级值在60-90dB之间。根据（HJ/T2.4-2008），选用相应预测模式进行预测。 - ①噪声衰减模式 LA（r）=LWA-(Adiv+Aatm+Aexc) Adiv=20lg(r/r0) Aatm=α（r-r0）/100 式中：LA（r）—距声源r处的A声级值(dB)； LWA—已知点声源A声级值(dB)； Adiv—声级几何发散引起的A声级衰减量(dB); Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量（dB）； Aexc—地面效应引起的附加衰减量（dB）； α—空气吸收系数，dB/100m；取相对湿度80%，温度15℃时值； r、r0—声源至预测点和测量点的距离。 - ②预测点的A声级叠加公式： - LA总=10lg（i=1n100.1LAi) 式中：LA总—预测点处总的A声级(dB)； LAi—第i个声源至预测总处的A声级（dB）； n—声源个数。 - ③预测结果与评价 评价要求，建设方务必对项目各设备安装减震垫，且主要设备均设置在室内，同时对进出厂区车辆实行限速、禁止鸣笛管理。评价基于项目主要噪声源在经过降噪、减振处理后，结合前文预测公式预测结果如下，详见表42。 表42 各预测点声环境影响预测结果 （单位：dB(A)） 序号; 预测点; 贡献值. 1; 北厂界; 41.0. 2; 东厂界; 43.2. 3; 南厂界; 41.3. 4; 西厂界; 40.5. 根据预测结果，厂界贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目噪声对周围环境影响不大，不会对周边敏感点带来明显影响。为了切实降低项目噪声带来的影响，评价要求建设方务必落实好以下措施： - 优先选用低噪声型设备，设备应优先设置在室内； - 对主要噪声设备采取基础减振、降噪处理； - 在项目用地四周设置围墙，同时项目南侧边界设置树林带，以减轻对周边敏感点的影响； - 加强进出厂区车辆管理，进出厂区车辆应限速行驶，同时禁止鸣笛。 4、固体废物影响分析 项目营运期产生的固废包括生活垃圾和污泥 项目产生的生活垃圾采用垃圾桶收集后，集中送往新隆镇垃圾集中点，交由环卫部门定期清运处置。项目产生的污泥，经过板框压滤机处理后，压滤后的污泥存储时间不能超过一周，全部送往砖厂用作制砖。 综上，项目采取相应处理处置措施后，营运过程中产生的固废可以得到有效处理，保证了固体废物安全妥善处置，对外环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 （1）土壤环境影响评价项目类别 本项目属于废石制砂项目，属于污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则》（HJ 964—2018）附录 A中表A.1，属于“环境和公共设施管理业”，项目类别应属于“Ⅲ类”。 （2）土壤环境影响评价等级判定 项目占地面积为2500平方米，占地规模属于小型。 项目废水均不外排，可能对土壤环境带来威胁的主要为废气污染物，项目废气主要为粉尘废气，不属于土壤敏感因子，且粉尘废气排放浓度在厂界能够达标，厂界粉尘的占标率小于10%，故项目对土壤环境影响较小。 根据实地调查，项目周边主要为山地及林地，不涉及土壤环境敏感点，土壤环境属于不敏感区，根据（HJ 964—2018）6.2.2.3，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 通过实地调查，项目厂区均已进行了地面硬化处理，且项目整个生产工艺过程不涉及土壤管控因子，故项目运行过程中不会外排土壤敏感污染物，不会给土壤环境带来明显影响。 7.3环境管理及环境监测 （1）环境管理 环境管理是环境保护领域的重要手段，为了认真贯彻执行国家有关的环境保护法规，建设单位应做好以下几个方面的环境管理工作。 1）明确好环保专（兼）职人员的工作职责，制定并督促执行相应的环境保护相关规章制度。如操作规程、环境设施管理规定，对员工进行定期和不定期的环境保护培训等，提高员工的环境保护意识。 2）加强废气、废水处理设施监督管理，加强设施的检修、维护，确保设施正常高效运行。并根据污染监测结果，设施运行指标，建立污染源档案。 3）落实好项目的“三同时”制度，确保环保设施建设使环保工程达到预期效果。 （2）环境监测 环境监测是环境管理的基础，其主要职责是对本项目污染源和厂区的环境质量进行监测，并对监测数据进行统计、分析，以便环境管理部门及时、准确地掌握本项目的排污状况及对环境的污染状况。本项目环境监测内容见表43。 表43 环境监测内容 监测项目; 监测位置; 监测因子; 监测频次. 废气; 厂界上、下风向; 颗粒物; 每半年一次. 噪声; 四周厂界外1米; 连续等效A声级; 每半年一次. 7.4环保投资估算 本项目总投资200万元，其中环保投资48万，环保投资估算具体见表44。 表44 项目环保投资估算表 工程阶段及污染物类型; 主要环保措施; 投资费用（万元）. 营运期; 粉尘; 喷淋洒水装置；封闭式厂房；洗车平台; 13. 生活污水; 化粪池化粪池（10m3）+地埋式一体化污水处理设备（10m3）; 10. 洗沙废水、汽车清洗废水、初期雨水; 初期雨水池（30m3）；隔油池（50m3）+絮凝沉淀池（500m3）+板框压滤机+清水池（100m3）; 15. 一般固废; 设置垃圾桶；固废堆场; 8. 噪声; 降噪、减振、隔音处理；车辆减速慢行、禁止鸣笛; 2. 合计; 48. 7.5建设项目竣工环境保护验收项目 表45 竣工环境保护验收项目一览表 污染类型; 排放源; 监测因子; 验收内容; 达到的排放标准. 废气; 破碎、制沙、筛分、装卸等; 粉尘; 喷淋洒水装置；封闭式厂房；洗车平台; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求. 废水; 生活污水; COD、BOD5 氨氮、SS、动植物油; 化粪池化粪池（10m3）+地埋式一体化污水处理设备（10m3）; 用于厂区绿地浇灌，不外排. 洗沙废水、; SS; 隔油池（50m3）+絮凝沉淀池（500m3）+板框压滤机+清水池（100m3）; 回用于生产过程，不外排. 汽车清洗废水、; 石油类、SS. 初期雨水; SS; 初期雨水池（30m3）. 固体废物; 厂区; 生活垃圾; 垃圾桶; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 一般固废; 板框压滤机；固废堆场; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 2013 年修改单中的固体废物控制要求. 噪声; 各设备、汽车噪声; LAeq; 设备减振、隔声；加强绿化；车辆禁鸣、限速; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 破碎、制砂、筛分工序 | 粉尘 | 喷淋洒水装置；封闭式厂房；洗车平台 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求 |
|  | 堆场 | 粉尘 |  |  |
|  | 装卸、输送过程 | 粉尘 | 洒水降尘 |  |
|  | 道路 | 粉尘 | 洒水降尘、定期进行保洁；洗车平台 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水量 | 64.8m3/a |  |
|  |  | COD、BOD5 、氨氮、SS、 动植物油 | 化粪池+地埋式一体化污水处理设备 | 用于绿地浇灌 |
|  | 汽车清洗废水 | SS、石油类 | 经过隔油池、絮凝沉淀+板框压滤处理后，全部回用于生产过程，不外排 | /隔油池+絮凝沉淀池+板框压滤机+清水池 |
|  | 洗沙废水和初期雨水 | SS | 经过絮凝沉淀+板框压滤处理后，全部回用，不外排 | / |
| 固体 废物 | 沉淀池 | 污泥 | 采用板框压滤机处理后，送往砖厂制砖 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的固体废物控制要求 |
|  | 办公区 | 生活垃圾 | 统一交由环卫工人清运处置 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 噪声 | 项目噪声主要为设备和车辆噪声，声源声级在60-90dB(A)之间。经采取减震隔声、合理布局等噪声治理措施后，使厂界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目区域内无珍稀动植物，无森林植被，项目在施工期开挖土方和填方时会引起一定的水土流失，地表植被破坏，但是，随着施工期的结束，水土流失量将逐渐减少。施工结束后，厂区绿化将逐步恢复。营运期生态将基本恢复，对周围生态环境无明显影响。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

9.1结论 1、项目概况 项目位于永州市新田县新隆镇游塘村，项目总占地面积为2500m2，项目总建筑面积约为2400m2。项目内设生产区、堆场、洗车平台、库房和综合用房。同步建设道路、给排水、绿化、消防、变配电等设施。项目总投资200万元。 2、环境质量现状评价结论 环境空气质量现状：根据环境主管部门发布的数据，项目所在县域环境空气中SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、臭氧浓度均可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准值，2019年度新田县属于环境空气质量达标区。根据环境现状监测结果，项目区域TSP浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准值要求。 水环境质量现状：从监测资料表明，地表水各监测因子的各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，地表水质量良好。 声环境质量现状：根据现场监测数据表明，项目各场界噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，说明现阶段区域声环境质量良好。 3、施工期环境影响分析结论 （1）施工环境空气影响分析：本项目厂房局部改造施工、配套设施建设等过程会因风蚀而产生施工扬尘，对周围环境造成一定的影响。本项目在采取对运输车辆进行限载、车轮冲洗、场地洒水降尘等措施后，施工扬尘会大幅度减少。 （2）施工水环境影响分析：生活污水经临时化粪池加以处理后，用于绿地浇灌，不外排，施工废水以及雨水通过沉淀后回用于降尘，不外排；对水环境影响很小。 （3）施工噪声环境影响分析：本项目施工噪声主要为施工机械噪声，一般噪声值达 70～100dB（A），施工期噪声对周边敏感目标有一定影响。本项目应加强施工管理，合理安排施工场地，避免夜间施工，施工设备远离敏感点并及时维修保养等防治措施，使施工期噪声需满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 （4）施工固废环境影响分析：本项目建筑垃圾按有关部门要求处理；施工人员生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运。项目施工期固体废物均可得到有效处理，对区域环境影响很小。 4、营运期环境影响分析结论 （1）水环境影响：项目产生的生活污水经过化粪池收集处理后，进入地埋式一体化污水处理设备处理后，用于厂区绿地浇灌，不外排；项目汽车清洗废水经过隔油池处理后，和洗沙废水、初期雨水经过絮凝沉淀处理后，采用板框压滤处理后，清水回用于生产，不外排。不会给周边地表水和地下水造成明显影响。 （2）大气环境影响：项目营运期产生的废气主要包括破碎、制砂、筛分粉尘，堆场扬尘，装卸（输送）扬尘和道路扬尘。此部分粉尘均无组织的形式外排，建设方采取洒水喷淋等措施进行抑尘，重点产尘工序均入封闭式车间设置，另外项目用地周边绿地繁茂，本项目区域产生的粉尘经过大气稀释、植被吸收，加之项目区地势空旷，空气流通性好，结合前文分析结果，无组织粉尘对周边环境的影响较小，不会给周边环境带来明显的影响。 （3）声环境影响：在对噪声设备和区域进行有效的噪声控制的同时，合理布置，加强维护，同时对进出厂区车辆进行合理管制，确保噪声达标排放，对周围的声环境敏感目标不会带来明显影响。 （4）固体废物：在严格落实本环评提出的处置措施的前提下，本项目营运期各类固废均能得到妥善处置，不会对周边环境产生影响。 5、产业政策符合性分析 项目属于建筑材料生产行业，主要生产机制砂。根据《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目。本项目不属国家、省、市禁止或限制发展的产品，所用生产设备及生产能力均不属国家、省、市禁止或强制淘汰的生产设备或生产能力。本项目建设符合国家及地方的产业政策。 6、选址合理性分析 本项目位于新田县新隆镇游塘村，项目所在区域电、水资源丰富，区域道路设施较为完善，且均已完成水泥硬化处理，项目所在区域空气、水、声环境良好，项目周边居民分布较为分散且距离较远，项目未占用基本农田，项目周边1km以内无铁路线、城镇聚居区、医院等公共场所，3km以内无风景旅游区以及水源保护区，项目区域不属于城市和城镇居民等人口集中地。项目位于常年主频风向的下风向，项目周边环境敏感点较少，本项目产污给下风向敏感点带来的影响较小。 综上所述，本项目选址无环境制约因素，评价认为选址合理。项目开工建设前，建设方依法依规办理用地相关手续。 7、总平面布置及合理性分析 本项目位于新田县新隆镇游塘村，项目租用村镇集体用地用于本项目开发建设，项目内设生产区、堆场、综合用房、仓库等工程，同步设置化粪池、沉淀池等环保设施。其中综合用房和仓库设置在项目占地的西北角，堆场设置在项目的东南侧，生产车间设在用地中心靠南面位置，化粪池设置在西侧，沉淀池设置在西南角。如此布置可以有效减轻生产过程产生的废气污染物对上风向生活区带来的影响，同时可以减轻对周边下风向敏感点影响。从环境的角度分析，本项目总平面布局合理。 8、“三线一单”相符性分析 ### 根据查阅相应的规划资料，本项目“三线一单”的相符性分析见下表1.5-5。 表1.5-5 “三线一单”相符性分析 序号; 类别; 对照分析; 是否满足要求. 1; 生态保护红线; 项目位于新田县新隆镇游塘村，根据《新田县生态保护红线区划范围图》（附图5），本项目未在生态红线范围内，故本项目满足生态保护红线要求; 是. 2; 环境质量底线; 根据现状监测结果可知，项目所在区域大气、地表水、声等环境质量能够满足相应功能区划要求。在严格落实各项污染防治措施的前提下，本项目的建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线; 是. 3; 资源利用上线; 本项目生产过程中所用的资源主要为水、电资源。本项目所在地水资源丰富，此外企业将采取生产工艺上节水节电措施，符合资源利用上线相关要求; 是. 4; 环境准入负面清单; 本项目符合国家及地方现行的产业政策; 是. 9、总量控制 本项目无需申请总量控制指标。 9.2建议 1、本次评价结论是根据建设单位提供资料、规模，原辅材料用量、工艺设计方案等情况基础上进行的，如果建设完毕后其规模、原辅材料用量设计方案等有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 2、应设置专职的环保管理人员对环保设施进行维护管理。 3、企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施高效运行，尽量避免事故排放情况发生。 4、认真贯彻执行国家和湖南省的各项环保法规和要求，根据生产的需要，充实环境保护的人员，落实环境管理规章制度。 5、认真做好厂区周围绿化，绿化以乔木为主，灌木为辅，以改善该区域环境。 9.3总结论 综上所述，本项目的建设符合国家相关产业政策；项目选址符合当地规划，选址较合理；建设单位在认真落实本环境影响报告表提出的环境保护措施、要求和建议，认真贯彻国家环保法律法规的前提下，对周围的环境影响不大。 从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。