建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称： 年产3万吨塑料破碎、清洗、分拣项目

建设单位：        新田县合盛环保有限公司

编制日期：2019年10月

重庆九天环境影响评价有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.	项目名称——指项目批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.	建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.	行业类别——按国标填写。

4.	总投资——指项目投资总额。

5.	主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅楼、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.	结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.	预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.	审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在自然环境简况	8

三、环境质量状况	11

四、评价适用标准	15

五、建设项目工程分析	17

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	25

七、环境影响分析	26

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	43

九、结论与建议	46

附图：

附图1：项目地理位置图；

附图2：项目与周边环境关系图；

附图3：项目平面布置图；

附图4：生产车间平面示意图；

附图5：现状监测点位图；

附图6：项目现场四至照片。

附件：

附件1：环评委托书；

附件2：营业执照；

附件3：土地租赁协议；

附件4：现状监测监测报告及质保单；

附件5：永州市下放建设项目环评审批权限的通知

附件6  本项目审批权限的函；

附件7  石羊镇政府对本项目的建设意见；

附件8：专家评审意见；

附件9：专家签到表。

附表：

附表1：建设项目审批基础信息表；

附表2：建设项目大气环境影响评价自查表；

附表3：建设项目地表水环境影响评价自查表；

附表4：建设环境风险影响评价自查表。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产3万吨塑料破碎、清洗、分拣项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新田县合盛环保有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 宋远贤 |  |  | 联系人 | 宋流华 |  |  |
| 通讯地址 | 新田县石羊镇宋家村 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13580909758 |  | 传 真 | / | 邮 编 | 425704 |  |
| 建设地点 | 新田县石羊镇宋家村 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | 非金属废料和碎屑加工处理4220 |  |  |
| 占地面积 （m2） | 4000m2 |  |  | 绿化面积 （m2） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 90 | 环保投资 （万元） |  | 25.5 | 环保投资占总投资比例（%） |  | 28.3 |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  |  | 2019年11月 |  |  |
| 工程内容及规模: （一）项目由来 塑料制品是人们日常生活中必不可少的产品，随着人口的增长，塑料制品的使用量大为提高，塑料制品在给人们生活带来方便的同时，产生的废塑料也日渐剧增，大量未回收利用的废塑料进入环境中，形成“白色污染”。消除或减少废旧塑料造成的污染，对废塑料进行再次回收利用，即符合我国建设节约型社会的要求，又可为环境保护作出重要贡献。 在此背景下，为了减少和消除新田县及周边县镇的“白色污染”问题，同时结合脱贫攻坚、振兴乡村经济、发展村集体经济带动贫困人口就业，新田县石羊镇宋家村委会特引进新田县合盛环保有限公司（企业营业执照见附件2）建设塑料回收清洗及破碎项目（石羊镇府、宋家村委对项目意见见附件7），该项目总投资90万元，位于新田县石羊镇宋家村，项目租用闲置场地进行生产（租赁协议见附件3），利用现有的车间作为生产厂房、原料库，配套建设成品库、环保工程等，主要通过回收废矿泉水瓶、饮料瓶等生活类废塑料品进行清洗及破碎，年产塑料制品30000吨，本项目仅进行清洗、破碎打包后直接出售给再生利用厂家，不涉及对废塑料造粒、再利用等加工过程。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》、《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 第1号）相关规定，“新田县合盛环保有限公司年产3万吨塑料破碎、清洗、分拣项目”属“三十、废弃资源综合利用业——86、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”类别，项目废塑料只进行分拣及破碎加工，需编制环境影响报告表。因此，新田县合盛环保有限公司委托本环评单位对该项目进行环境影响评价工作。接受委托后（见附件1），我公司立即组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集等前期工作，并按照环境保护有关法律法规及环评有关技术规范要求，编制完成了《新田县合盛环保有限公司年产3万吨塑料破碎、清洗、分拣项目环境影响报告表》。根据永州市生态环境局下发的《永州市环境保护局关于下放建设项目环境影响文件审批权限的通知》（永环字[2018]14号，见附件5），废弃塑料回收加工权限未下放县级生态环境局，向市生态环境局汇报该项目情况后，市生态环境局下发了《关于界定十三个建设项目环境影响评价文件审批权限的函》（永环评函[2019]42号，见附件6），确定本项目由县级生态环境局审批。本项目环评文件现已编制完成，特上报新田分局审批。 （二）项目概况 2.1基本情况 项目名称：年产3万吨塑料破碎、清洗、分拣项目； 建设单位：新田县合盛环保有限公司； 占地面积：4000平方米； 项目性质：新建； 项目投资：90万元，环保投资25.5万元； 劳动定员及工作制度：劳动定员30人，均不在厂区食宿；年工作300天，采用一班8小时制。 2.2工程建设内容 项目工程内容包括主体工程，辅助工程，公用工程及环保工程；主要建设内容一座生产车间、一座原料和产品库，建筑面积共1270平方米，具体内容见表1-1。 表1-1 项目建设内容及规模 序号; 项目类别; 建设内容; 工程规模及功能; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 建筑面积225平方米，高8m，钢构框架结构，主要包括散包、脱标、破碎、清洗、漂洗、烘干和打碎工序; 依托现有. 2; 辅助工程; 办公室; 建筑面积50平方米，砖混结构，1层，高6m; 依托现有. 3; 储运工程; 原料库; 建筑面积650平方米，1层，高8m钢构框架结构密闭; 依托现有. 产品库; 建筑面积350平方米，1层，高8m钢构框架结构密闭; 新建. 4; 公用工程; 给水系统; 用水由地下井水提供，可满足要求。; 依托现有. 排水系统; 厂区采取雨污分流措施，雨水经雨水管道收集后排入厂区周边雨水沟。生产过程产生的破碎、清洗、漂洗废水经污水处理站处理后回用生产，生活污水经四格净化池处理后用作周边林地灌溉。; 新建污水处理站，依托现有四格净化池. 供电系统; 从当地引入10KV供电线路，经变压器变压为380V、220V电压供电。输电线路，地表选用架空线或架空绝缘线路输电。; 依托现有. 运输系统; 原料及产品通过汽运，厂区道路水泥硬化; 新建. 5; 环保工程; 废气处理; 采用湿式破碎无粉尘产生；运输扬尘采用洒水降尘措施；污水处理站恶臭气体采用各水池加盖密闭等措施；; 新建. 废水处理; 生产废水经自建20t/d污水处理站处理后回用于生产，生活污水经四格净化池处理后用作周边林地灌溉。; 新建污水处理站，依托四格净化池. 固废处理; 设置1间一般固废暂存间（10m2）; 新建. 噪声防治; 强噪声设备采取减振、消声或隔声措施，其他设备采取基础减振、厂房隔声。; 新建. 2.3产品方案 主要从事矿泉水瓶、饮料瓶等等生活废塑料的回收、清洗和破碎，主要产品为塑料片、标签纸，年产量为30000t；本项目产品再生塑料片卖给再生塑料厂家做再生塑料制品或材料。本项目塑料片再生的塑料制品或材料不宜用于直接接触食品的包装、制品或材料，如矿泉水瓶、保鲜膜等。本环评要求建设单位在项目运行过程中加强生产管理，严格控制产品去向，以保证产品去向安全、可靠。 表1-2 项目产品规模一览表 序号; 产品名称; 年产量; 产品规格; 包装规格; 包装方式; 存放位置; 最大贮存量. 1; 塑料片; 瓶身塑料片; 3600t; 2cm×2cm; 25kg/袋; 编织袋; 产品库; 60t. 瓶盖塑料片; 25200; 2cm×2cm; 25kg/袋; 编织袋; 产品库; 210t. 2; 标签纸; 1200t; 2cm×2cm; 25kg/袋; 编织袋; 产品库; 20t. 注：本项目产品塑料片料出售给下游塑料再生企业，本项目不进行进一步的加工，不涉及塑料再生造粒。 2.4主要生产设备 现有项目主要生产设备为大型机械加工设备等，见表1-3。 表1-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位. 1; 散包机; 2; 台. 2; 破碎机; 1; 台. 3; 输送绞龙; 4; 台. 4; 清洗机; 1; 台. 5; 分离槽（清洗槽）; 1; 台. 6; 脱水机; 1; 台. 7; 烘干机; 1; 台. 8; 打碎机; 1; 台. 9; 振动筛; 1; 台. 注：所有设备均采用电能. 2.5项目主要原辅材料及能耗 1、主要原辅材料及能源消耗 项目主要从事废塑料瓶的清洗、破碎加工，原料主要为废矿泉水瓶、废饮料瓶，主要材质为PET、PS、PE、PVC、PP等，项目原辅材料及能耗见表1-4。 表1-4 现有项目主要原辅材料及能耗一览表 序号; 材料名称; 消耗量; 单位. 1; 废矿泉水瓶、饮料瓶; 30001.79; 吨/年. 2; 水; 765; 吨/年. 3; 电; 300; 万kwh/年. 2、原料来源和准入制度 本项目所用废旧塑料原料为废饮料瓶、废矿泉水瓶，主要来源于永州市及周边县城回收的生活塑料（包括饮料瓶、食品塑料瓶等），无进口废塑料。本项目禁止废旧塑料薄膜，不回收盛装农药、化肥、废染料、强酸、强碱及其他化学品废弃塑料包装瓶及瓶片；禁止回收属于医疗废物和危险废物和的废塑料；禁止回收含放射性原料、进口废塑料、卤素、危险废物的废弃塑料瓶及瓶片。本项目废塑料原料的回收、包装、运输和贮存应符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HT/J364-2007）的要求，对环境和人体健康不会造成危害。废塑料在收集过程中经初步筛选，运输前进行包装，确保运输过程中包装完好，无废塑料遗散。 3、原料理化性质说明 PET：聚对苯二甲酸乙二酯 亦常被称为聚酯，分子结构高度对称，具有一定的结晶取向能力，故而具有较高的成膜性和成性。PET具有很好的光学性能和耐候性，非晶态的PET 具有良好的光学透明性。另外PET具有优良的耐磨耗摩擦性和尺寸稳定性及电绝缘性。PET做成的瓶具有强度大、透明性好、无毒、防渗透、质量轻、生产效率高等因而受到了广泛的应用，常见于宝特瓶。 PVC：聚氯乙烯，具有阻燃（阻燃值为40以上）、耐化学药品性高（耐浓盐酸、浓度为90％的硫酸、浓度为60％的硝酸和浓度 20％的氢氧化钠）、热分解温度＞200℃，机械强度及电绝缘性良好的优点。但其耐热性较差，软化点为80℃，于130℃开始分解变色，并析出HCl。 PP：聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶聚合物，密度90~0.91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万-15万。聚丙烯的熔融温度比聚乙烯约提高40-50%，约为164-170℃，100%等规度聚丙烯熔点为176℃。常见于瓶盖、吸管、微波炉食物盒。 PP：聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶聚合物，密度90~0.91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万-15万。聚丙烯的熔融温度比聚乙烯约提高40-50%，约为164-170℃，100%等规度聚丙烯熔点为176℃。常见于瓶盖、吸管、微波炉食物盒。 PS：即聚苯乙烯，成型温度为170-250℃，成型收缩率为0.6-0.8%，比重为1.05克/立方厘米，热分解温度≥290℃，电绝缘性（尤其高频绝缘性）优良，无色透明，透光率仅次于有机玻璃，着色性耐水性，化学稳定性良好，强度一般，但质脆，易产生应力脆裂，不耐苯、汽油等有机溶剂，适于制作绝缘透明件、装饰件及化学仪器、光学仪器等零件。常见于部分饮品(如益力多)容器；已发泡，泡即俗称的发泡胶，常见于包装用胶粒、一次性保温胶杯、包装冻肉盛器、饭盒。 PE：聚乙烯（polyethylene，简称PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。广泛应用于制造薄膜、中空制品、纤维和日用杂品等，如酱油瓶，饮用水管PE管，透明塑料桶等。 2.6平面布置 本项目生产场所由两部分组成，由道路将厂区分隔，道路北侧为产品库，南侧为生产区和原料库，生产车间位于厂区南部，原料库位于车间北侧。产品库区出入口设在厂区西侧，生产区出入口设在厂区北侧，靠近厂区内原料堆场，污水处理站位于厂区的西南角，位于项目所在地常年主导风向的下风向。厂区大门外即为乡道，方便原料和产品的运输。项目各单元布置合理利用了现有建筑，设备布置在厂房内，距离场界保持一定距离，保证噪声达标排放，平面布置图见附图3。 2.7项目公用工程 1、给、排水 （1）给水 项目用水取自400m外已有居民家自打水，水质、水量可满足生产、生活用水要求。 （2）排水 厂区采取雨污分流措施，雨水经厂区周边雨水管道收集后排入厂区外的雨水沟。生产过程产生的清洗废水经隔油池处理，生活污水经四格净化池处理用作周边林地灌溉。 生活用水 清洗用水 405 井水 损耗81 损耗240 765 新鲜水 四格净化池 324 用于周边林地施肥 240 破碎用水 损耗72 324 72 漂洗用水 损耗48 48 回水池 360 360 河水 图1-1 项目水平衡图（单位：t/a） 2、供电 项目供电由当地供电系统提供，从当地引入10KV供电线路，经变压器变压为380V、220V电压供电。输电线路，地表选用架空线或架空绝缘线路输电。 3、消防 办公生活区按建筑灭火器配置规范规定设置推车式、手提式磷酸盐干粉灭火器。 4、能源 项目能源主要使用电能，为清洁能源。 |
| 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 1、与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题 本项目为新建项目，利用现有的车间作为生产厂房、原料库，配套建设成品库、环保工程等，不存在与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题。 2、项目生产场所遗留的环境问题 本项目生产场所原为一家废品回收站，主要从事废金属、废塑料的回收，不对回收的废品进行加工处理，其生产经营者为宋流辉（土地租赁人，见附件3）。后因宋流辉个人去外地发展的原因，于2019年5月将回收站转卖给其哥哥宋流华经营。现宋流华拟将回收站转型为塑料加工厂，特注册新田县合盛环保有限公司（法人：宋远贤，宋流辉妻子）从事塑料回收、清洗、破碎加工。 本项目建设前，废品回收站建设有两座钢结构厂房作为废品堆放场所、一座钢结构办公室、化粪池等，回收站生产过程中不产生废水、废气；项目废品堆放场废金属、废塑料等废品已全部外售废金属回收加工企业和废塑料回收加工企业。本项目建设前，原废品回收站未遗留有污染源，不存在环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物、多样性等）： 2.1地理位置 新田位于湖南省南部永州市东南部，地理坐标为：东经112°02'~112°23'，北纬 25°40'~26°06'，是国家扶贫开发工作重点县。全县辖11镇1乡，总面积1022.4km2，总人口43.07万人。县境东接桂阳，直达郴州、广东；南临嘉禾是能源协作区；西接宁远，为土特产集散通渠；北毗祁阳，通常宁，自古商贾交往频繁。 项目位于新田县石羊镇宋家村，厂区中心地理位置坐标为：东经112°13'55.85"，北纬25°46'31.51"。项目具体地理位置见附图1。 2.2地形、地貌 新田县地处湘南中山低山区西南部，南岭东西向构造带与湘桂南北向构造带复合部位，境内山地、丘陵、盆地、平地、水域地貌类型齐全，县境南北长，东西窄，呈向南开口的狭长盆地。县内四面环山，西北地势较高，东南地势较低。境内最高点，海拔1080米，最低的海拔200米。大致是五分山丘、三分岗地、二分平原和水面。 2.3气候、气象 新田县地处中亚热带大陆性季风湿润气候区，主要特点是气温较高，严寒期短，夏热期短，春温多变，寒潮频繁，夏季多雨，夏秋多旱，光照充足，无霜期长，四季分明。 新田县境内大部分地方年平均气温17.6～18.5℃，日最低气温在 0℃以下只有8～15天，无霜期286～311天。年平均降雪日数4～7天，极端最低气温-4.9～-8.4℃。日平均气温≥10℃的积温达6450～6800℃。年平均日照时数1384～1688小时，太阳总辐射量101.5～133千卡平方厘米，年平均降水量1280～1530mm。全县年平均日照时数在1384.1～1688.0小时之间。夏秋最多，冬春最少，7、8月份是日照最多的月份，一般在200小时以上，2月份日照极少，在53.7～58.9小时之间。 新田县各地年平均降水量在1279.6～1527.2mm之间，地域分布南部多于北部，山区多于平原，一年中降水主要集中在春夏雨季，约占年总雨量的70%，秋冬雨季约占30%，大部分地区春多于夏，秋多于冬，降水最大的月份在4月或6月，最少在1月或2月，降水在春夏之交，尤以4～6月降水最多，占全年总量40%。全县雨季一般开始于3月中、下旬，结束于6月底。 风向与风速：近几年年平均风速为1.35m/s，夏季盛行南西风，冬季盛行北风。全年主导风向为西北偏北风。 2.4水文 新田的水资源和水能源均较贫乏，全县水资源蕴藏总量为8.7亿立方米，其中6.62亿立方米形成地表径流。水能资源蕴藏总量为24421千瓦，其中可供开发利用的仅有13000千瓦，至2003年底，已开发水能源资源4600千瓦，占可供开发的5%。 新田水资源的特点：水资源贫乏，县境内河溪的坡降大、河床窄，水易涨易退。新田河汛期最大流量可达每秒609立方米，枯水期仅每秒0.025立方米，且枯水期长。地下水开发困难，全县地下水丰富,蕴藏量达2.05亿立方米。新田河又名舂陵水上游，系湘江二级支流北源。发源于门楼下瑶族乡九峰山南麓，流经门楼下瑶族乡、骥村镇、龙泉镇、大坪塘乡、新圩镇、高山乡、新隆镇，从新隆镇麦子岭下流入郴州市桂阳县。境内流长70km。因河流源出于古之舂陵而得名。新田河上游有日东河、日西河两条支流，在新田县城东南门外两河口汇合，日东河干流长39.92km，日西河干流长18.99km，新田河干流长31.3km，一般流量38.53m3/s，最小流量4.25m3/s。 2.5土壤植被 项目所在地位于农村地区，周边主要为农田生态系统和林地生态系统，原生植被主要为常绿阔叶林和针阔叶混交林区以及非林地次生杂草灌木丛覆盖，植被基本良好，陆地动物主要有鸟类、鼠类及昆虫类等。区域内无珍稀濒危野生动植物物种。 项目区附近无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等特殊生态敏感区。 2.6 福音山国家级森林公园 湖南福音山国家森林公园位于湖南省永州市新田县城郊，属湘、粤、桂三省区交汇地带，为南岭山脉（阳明山）南麓。公园总面积6829.7公顷，森林覆盖率90.3%。 主要景区福音山景区，地理坐标：东经112°10′48″—112°18′44″，北纬25°57′26″—26°05′28″。 公园区位优势良好，与九疑山、阳明山、金洞国家森林公园不到50公里。公园地处郴州、永州、衡阳三市的中间地带，与京珠高速、衡昆高速、武广高铁、京广复线、永蓝高速毗邻，南下广州，北上长沙均在2小时车程。 福音山景区：面积6609.7公顷。地理坐标：东经112°10′48″—112°18′44″，北纬25°57′26″—26°05′28″。四界范围：新田县骥村镇黄栗山村鸡溪岭（沿山脊，经金山、双巴岭、南塘沅至）门楼下乡小桥岭（沿山脊，经大桥岭至）竹子崎（沿山谷中心线至）大桥边（沿山脊，经金陵镇磨刀岭至）千马坪（沿山谷中心线至）金陵镇土地堂村界（沿公路至）山林岗（沿金陵水库左边界至）一坝（沿山脊至）秀峰岭（沿山脊，经龙泉镇鱼池头、小马鞍岭、东沅漕至）枫树下（沿山脚，经石板沅至）骥村镇流芳桥村界（沿河至）骥村镇黄栗山村鸡溪岭。 南国武当山景区：面积169.7公顷。地理坐标：东经112°12′01″—112°12′03″，北纬25°42′03″—25°42′04″。四界范围：石羊镇地头村与公路交界（沿公路至）宋家村界（沿水渠至）将军脱帽（沿山脚，经乐山村白面峰、玄武山、当溪砠、马庵砠至）石羊镇地头村与公路交界。 皇宫洞景区：面积50.3公顷。地理坐标：东经112°06′02″，北纬25°54′04″。四界范围：骥村镇胡家村西干渠小桥（沿山脊 8号界碑向北至）黄公塘村6号界碑（沿山路至）水渠（沿水渠至）胡家村西干渠小桥。 本项目位于新田县石羊镇宋家村，厂区中心地理位置坐标为：东经112°13'55.85"，北纬25°46'31.51"。湖南福音山国家森林公园位于本项目北面，距离本项目18km，因此，本项目不在湖南福音山国家森林公园保护区范围内。 2.7区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目区环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 执行《地表水环境质量标准》（Gb3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 4; 声环境功能区; 2类声环境区，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类环境噪声限值. 5; 是否基本农田保护区; 否. 6; 是否森林公园; 否. 7; 是否生态功能保护区; 否. 8; 是否水土流失重点防治区; 否. 9; 是否人口密集区; 否. 10; 是否重点文物保护单位; 否. 11; 是否三河、三湖、两控区; 否. 12; 是否水库库区; 否. 13; 是否污水处理厂集水范围; 否. 12; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

# 三、环境质量状况

1、大气环境质量现状 （1）区域环境质量达标情况 本项目位于新田县石羊镇宋家村，评价引用新田县环境保护局2018年新田县全年12个月的《新田县环境质量简报》（新田县环境监测站编制）统计数据，来判定项目区大气环境质量达标情况，统计数据，其达标分析结果统计见表： 表3-1 环境空气现状监测及评价结果 污染物; 评价指标; 现状浓度（ug/m3); 标准值（ug/m3); 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均浓度; 27; 35; 77.14; 达标. PM10; 年平均浓度; 41; 70; 58.57; 达标. SO2; 年平均浓度; 1.1; 60; 1.8; 达标. NO2; 年平均浓度; 11; 40; 27.5; 达标. CO; 平均百分位数浓度; 1.3; 4000; 0.033; 达标. 臭氧; 平均百分位数浓度; 133; 160; 83.13; 达标. 根据新田县环境保护局2018年度环境空气质量简报统计数据可知，对照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）内容，可知新田县2018年环境空气质量以SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5为指标的环境空气质量达标，判定为达标区。 2 地表水环境质量现状 项目所在区域地表水主要为附近无名小溪，位于项目东南侧200m左右。本项目委托湖南乾诚检测有限公司对项目所在地地表水进行了环境现状监测（监测报告见附件4，监测点位布置见附图5）。本次检测共设置2个监测断面，分别为W1：无名小溪上游500m；W2：无名小溪下游500m；监测项目为：COD、BOD5、pH值、氨氮、总磷、SS共6个。 （1）监测断面布设 此次地表水环境质量监测共布设2个监测断面，具体监测断面如下表所示： 表3-2 地表水监测断面及监测要求 监测水体; 编号; 监测断面位置; 监测因子; 监测频次. 无名小溪; W1; 本项目上游500m; COD、BOD5、pH值、氨氮、总磷、SS; 连续采样3天，每天监测一次. W1; 本项目下游500m. （2）监测时间 2019年9月25日-27日，连续三天，每天监测一次。 （3）评价方法 采用单因子标准指数法进行评价。 Pi= Ci/Cio 式中：Pi——第i 类污染物单因子指数； Ci——第i 类污染物实测浓度平均值，mg/L； Coi——第i 类污染物的评价标准值，mg/L。 其中pH 的标准指数为： 式中：pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限； pHsu——地表水水质标准中规定的pH 值上限； 水质参数的标准指数大于1，表明该水质参数超过了规定的水质标准。 （4）监测结果及分析 根据检测报告可知，监测结果见下表： 表3-3 地表水水质现状监测结果 监测断 面; 项目; 浓度范围; 检出率（%）; 超标率（%）; 最大超标倍数; 标准值. W1; pH; 8.06-8.17; 100; 0; 0; 6-9. SS; 8-10; 100; 0; 0; /. COD; 12-13; 100; 0; 0; 20. BOD5; 2.7-3.0; 100; 0; 0; 4. 氨氮; 0.185-0.199; 100; 0; 0; 1.0. 总磷; 0.01; 100; 0; 0; 0.2. W2; pH; 8.76-8.85; 100; 0; 0; 6-9. SS; 10-12; 100; 0; 0; /. COD; 16-19; 100; 0; 0; 20. BOD5; 3.5-3.8; 100; 0; 0; 4. 氨氮; 0.320-0.340; 100; 0; 0; 1.0. 总磷; 0.02-0.03; 100; 0; 0; 0.2. 由表3-2可知，项目所在地附近无名小溪水质能够达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准。 3 声环境质量现状 为了解项目区声环境现状情况，湖南乾诚检测有限公司于2019.9.25-9.26日对项目区进行了声环境质量现状监测，此次监测共布设4个监测点：1#项目区东面，2#项目区南面，3#项目区西面，4#项目区北面，监测结果见表3-4。 表3-4 噪声监测及评价结果 单位：dB（A） 检测因子; 检测点位; 检测时间; 检测结果（单位：dB(A)）. 2019.9.25; 2019.9.26. 等效连续（A）声级; N1：项目区东面1m处; 昼间; 56.8; 57.5. 夜间; 46.4; 47.4. N2：项目区南面1 m处; 昼间; 56.2; 56.3. 夜间; 45.2; 45.9. N3：项目区西面1m处; 昼间; 56.0; 56.5. 夜间; 44.7; 44.1. N4：项目区北面1m处; 昼间; 55.4; 56.7. 夜间; 43.3; 45.2. 由表3-3声环境质量现状监测结果分析可知，项目区声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。 3.4生态环境 项目拟建地为闲置场地，场地内植被类型主要为杂草，场址周边主要为林地、灌木丛。由于人类活动的影响较大，该区动物种类及数量很少，并未发现珍稀动物、植物，区域内也没有发现大型野生动物，仅有如蛇类、鸟类，鼠类等小型动物出没。项目拟建地及周边生态环境一般。项目评价范围内尚未发现国家重点保护珍惜动植物、生态敏感保护区和文物古迹等。 主要环境保护目标： 经现场踏勘，项目周边主要环境保护目标见表3-5~表3-7，项目与周边环境关系图见附图2。 表3-5 水环境保护目标一览表 保护目标; 保护对象; 保护目标地理坐标; 与项目拟建区关系; 保护要求. 起点; 终点; 方位距离; 高差. 无名小溪; 灌溉用水; 112°14′20.53″E；25°46′25.39″N; 112°13′55.92″E；25°45′58.86″N; 南200m; -17m; GB3838-2002 Ⅲ类标准. 表3-6 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 与项目位置关系. 经度; 纬度. 放乐洞; 112°14′44.27″; 25°46′21.88″; 居住; 120户; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区; 东南400-640m. 下背岭; 112°13′18.41″; 25°57′49.60″; 居住; 6户; 西70-150m. 表3-7 声环境、环境风险及土壤环境保护目标一览表 类别; 保护目标; 与界相对方位及距离; 功能、规模; 保护级别. 声环境; 下背岭; 西70-150m; 居住; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 环境风险; 地表水环境风险保护目标同水环境保护目标；大气环境风险保护目标同大气环境保护目标. 土壤环境; 项目周边50m范围内无土壤环境保护目标.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 项目区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准限值见表4-1。氨和硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物名称; 取值时段; 标准浓度限值 （标准状态）; 单位; 备注. 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60; µg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日平均; 150. 1小时; 均 500. 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 40. 日平均; 80. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 日平均; 300. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. 氨; 1小时平均; 200; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 硫化氢; 1小时平均; 10. 2、地表水 项目涉及地表水为无名小溪，功能区划类型为农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准(GB3838-2002) 单位：mg/L（除pH外） 标准类别; pH; NH3-N; SS; BOD5; CODcr; 石油类. GB3838-2002III类; 6~9; 1.0; /; 4; 20; 0.05. 3、声环境 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 本项目营运期无废水外排。生产废水经污水处理站处理回用达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准后回用。生活废水经四格净化池处理后用作周边林地灌溉。 2、废气 大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准，颗粒物无组织排放监控浓度限值：颗粒物周界外浓度最高点1.0mg/m3。 污水处理站臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A）），限值见表4-6。 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，项目生产废水经自建污水处理站处理后回用于生产，不外排，生活污水经四格净化池处理后用于周边林地施肥，故无需申请水总量控制指标；本项目废气排放为粉尘，不在国家总量指标控制因素中，因此，本项目不需要单独申请总量指标。 |

# 五、建设项目工程分析

5.1工艺流程 5.1.1 施工期工艺流程分析 本项目租用闲置厂区进行生产，利用现有的一间厂房作为生产车间，本项目施工期工程主要是新建钢结构密闭产品堆存仓库、环保工程、设备安装等工程，项目施工量小。该项目施工期对环境的影响是短期的，活动结束后可恢复。主要工程流程如下图5-1所示。 土地平整 施工扬尘、机械噪声、装修废气、生活污水、装修垃圾 基础工程 主体工程 设备安装 验收、投入使用 图5-1 施工工艺流程及产污节点图 5.1.2 运营期工艺流程分析 项目营运期工艺流程如下： 水 水 塑料瓶 破碎 噪声、废水、固废 清洗 漂洗 烘干 噪声、废水、固废 噪声、废水、固废 入库待售 拆包、脱标 打包 噪声 打碎 噪声、粉尘 噪声、固废 脱水 噪声、废水 图5-2 营运期工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 拆包、脱标：项目拆包、脱标在拆包和脱标一体的散包机内进行，外购的原材料塑料瓶包装方式为1立方米/捆，需要散包机将被压缩的塑料瓶剥除外包装膜，打乱；然后进行脱标工序，散包机轴上装有若干把合金叶片与主轴中心线有一定的夹角和螺旋线旋转，将废塑料瓶等向出料端输送，叶片上的合金刀将标签剥离，出口处有风箱分离室将剥离的标签与瓶身分离，标签纸从右边的口吹出，瓶体直接落下，脱除的废标签袋装收集外售。此过程会产生废包装材料。 破碎：经脱标后的塑料瓶传送至破碎机内，破碎为湿式破碎，在破碎机入料口加入适量水，破碎碎机带有切割刀，在水力推动下，对物料进行剪切、冲击、压缩、撕裂、摩擦而达到使物体碎裂的目的。塑料瓶经破碎机内刀具剪切和破碎后，变为大小为50mm的塑料片。由于在水中破碎，因此，破碎工序不会产生气型粉尘，破碎过程会产生少量塑料碎屑，随着废水一起排入废水槽后经振动筛进行筛分，筛出的碎屑作为产品外售，废水进入污水处理站处理。此过程会产生废水、噪声和固废（碎屑）。 清洗：由传送带输送至漂洗槽进行清洗，去除瓶片残留的饮料，清洗过程直接采用冷水进行清洗。此过程会产生废水和噪声。 漂洗分离：经清洗后的塑料片由绞龙输送至分离槽进行漂洗分离，由于瓶身对碎片与瓶盖碎片密度不同，碎瓶盖浮于漂槽水的表面，碎瓶片下沉于分离槽底部，分别收集后进入到下到工序。此过程会产生噪声和废水。 脱水：漂洗后物料进入到脱水机内，通过低速旋转的杆将物料不断往前推进，在推进的过程中通过螺杆与钻孔外壁的挤压，挤出物料中所含的水分，水通过钻孔排出，挤压后的物料再经螺杆送至出料口。此过程会产生废水和固废。 烘干：压缩沥出塑料片表面的水分，然后用电加热方式将塑料烘干，此过程仅将残留的水分烘干，烘干温度不高于100℃，塑料片在此温度下不发生分解，不会产生分解废气。因此，此过程仅产生噪声和水蒸气。 打碎：烘干的塑料片投入到打碎机内进行打碎，打碎机通过电动机带动动刀刀盘高速旋转，在动刀高速转动的过程中与定刀形成相对运动的趋势，利用动刀与定刀之间形成的间歇将大块塑料粉碎剪切，破碎出大约2cm×2cm的成品破碎碎料片。此过程会产生少量粉尘和噪声。 打包：将打碎好的塑料片进行装袋，即为产品。 物料平衡图： 项目在破碎为湿法破碎，破碎过程中会产生较小的塑料碎屑悬浮在水中，破碎废水排入废水槽，然后先经振动筛进行筛分，筛出的碎屑（筛上物）作为产品外售，其产生量约为5.76t/a，经过筛分后的废水进入污水处理站进行处理，项目物料平衡见下图； 瓶盖 3600 瓶身 25200 打碎 粉尘0.29 破碎 碎屑5.76 散包、脱标 标签纸 1200 28794.24 28794.53 28800.29 废包装材料1.5 30001.79 废塑料 3600 25194.24 图5-3 营运期物料平衡图 5.2污染源分析 5.2.1施工期污染源分析 1、施工期大气污染源 施工期对环境的污染源包括：施工作业和运输车辆产生的扬尘，汽车和施工设备尾气。 （1）扬尘 扬尘中的主要污染物为TSP和PM10，不含有毒有害的特殊污染物。 施工期扬尘的一个主要原因是露天堆场、裸露场地、粉粒物料堆放等产生的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响。施工单位可通过采取减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面等措施后，风力起尘对环境的影响较小。另外，施工期对车辆采取限速措施，可减轻扬尘产生量。 （2）汽车和施工机械设备尾气 施工车辆尾气的主要污染物为NOX、CO和烃类等。由于施工期不同阶段运输车辆数量不好统计，在此不做施工期汽车尾气污染物排放量的统计。施工单位可以通过采取限速、限载和加强汽车维护保养等措施来降低汽车尾气污染物的排放量。 施工机械设备尾气中污染物的组分与汽车尾气基本相似，同样由于施工期不同阶段施工机械设备数量和型号的不同，在此无法做施工期施工机械设备尾气污染物排放量的统计。施工单位可以通过采取加强施工机械设备维护保养、保证其良好运转状态等措施来降低施工机械设备尾气污染物的排放量。 2、施工期废水污染源 项目施工期产生的废水主要为生活污水。施工场地不设食堂，施工人员产生的施工废水，主要为洗手、洗脸等清洗废水，主要污染因子为SS，依托现有项目四格净化池处理后作为农肥用于周边林地施肥。 3、施工期噪声污染源 施工现场噪声主要为机械噪声和施工作业噪声。机械噪声主要由施工机械造成，如升降机、切割机等，以点声源为主；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声，多为瞬时噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。施工建设单位可以通过：①优化施工设备分布；②对施工设备采取安装消声器、设置建筑物隔声等措施来降低施工噪声，减小对外环境的影响；③工作人员平时需要加强施工设备的维护，使施工设备运行在良好状态；④在中午（12：00－14：00）和夜间（22：00－06：00）禁止有较大噪声产生的施工作业。 4、施工期固体废物 项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 （1）建筑垃圾：主要包括砂石、废钢材等杂物。施工产生建筑垃圾均属于一般固废，对于这些废物，应集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收的统一收集后，及时清运到城建部门指定的建筑垃圾堆放点堆放。 （2）生活垃圾：施工人员生活垃圾产生量按每人每日0.5kg/人·d计，施工人员按10人计，则生活垃圾产生总量为5kg/d。生活垃圾经垃圾桶收集后，委托环卫统一清运处理。 5.2.2运营期污染分析 1、废气污染源分析 本项目破碎工序采用湿式破碎，基本不产生废气；员工招聘周边村民，不在厂区内食宿；烘干过程采用电加热进行烘干，无燃烧废气产生；因此，本项目产生的废气主要为打碎粉尘、污水处理设施产生的恶臭等。 （1）打碎粉尘 本项目仅将塑料瓶打碎成片状，产品块状较大，因此，打碎过程中产生的少量粉尘，打碎机密闭运行，粉尘产生很小，约占破碎量的0.01‰，则粉尘产生量约为0.29t/a，以无组织形式排放。 （2）恶臭 项目收购原料主要为塑料瓶，属于不易降解物质，仅因塑料上粘有物可能产生极少量臭气，且原料运入后很短时间内就进入清洗环节，臭气产生量可忽略不计。臭气主要来自污水处理系统。本项目废水处理站拟将各水池加盖处理，可减少臭气产生量。参考类似工艺污水处理厂臭气产生情况，本项目污水处理系统预计产生臭气量约为NH3 0.012t/a，H2S 0.0009t/a，臭气均无组织排放。 2、废水污染源分析 本项目产生的废水主要为生活污水和生产废水（破碎机废水、漂洗槽废水、脱水机废水）。 （1）生活污水 本项目劳动定员30人，均不在厂区食宿，根据《湖南省用水定额》，按45L/人·d计，则生活用水量为1.35m3/d（405m3/a）。生活污水排放量按用水量的80%计算，则生活污水量为1.08m3/d（324m3/a）。 生活污水产量较小，水质较简单，废水中各染物浓度情况：COD 300mg/L、BOD5 200mg/L、NH3-N 30mg/L、SS 200mg/L。生活污水一起经四格净化池预处理后作为农肥用于周边林地施肥。 （2）生产废水 ①破碎机废水 根据建设单位提供资料，项目破碎过程水溢流排放至污水处理站，破碎机用水量为0.3t/h，每天工作8小时，则每天破碎用水量为2.4t/d，排污系数按0.9计，则废水排放量为2.16t/d（648t/a），类比同类型企业，其主要的污染物为COD（500-700mg/L）、BOD（300-400mg/L）、SS（300-500mg/L）。 ②清洗废水 根据建设单位提供资料，项目清洗过程水溢流排放至污水处理站，清洗用水量为1t/h，每天工作8小时，则每天破碎用水量为8t/d，排污系数按0.9计，则废水排放量为7.2t/d（2160t/a），类比同类型企业，其主要的污染物为COD（600-800mg/L）、BOD（300-400mg/L）、SS（300-600mg/L）。 ②漂洗（分离）废水 项目漂洗的目的主要是进行塑料盖片和塑料瓶片的分离，其用水量较少，根据建设单位提供资料，项目漂洗（分离）过程水溢流排放至污水处理站，漂洗用水量为0.2t/h，每天工作8小时，则每天破碎用水量为1.6t/d，排污系数按0.9计，则废水排放量为1.44t/d（432t/a），类比同类型企业，其主要的污染物为COD（300-400mg/L）、BOD（100-200mg/L）、SS（200-400mg/L）。 ③脱水机废水 项目漂洗后需要进行脱水甩干，此部分废水主要为漂洗过程中塑料片带出的水分，此部分水分已在漂洗槽废水过程中进行了核算，脱水机废水不另行计算。 综上，项目生产废水产生量为3240t/a，建设单位拟建设一座处理规模为20t/d的小型污水处理站对清洗废水进行处理。污水处理工艺流程为：振动筛+絮凝沉淀池+水解酸化池+接触氧化池+二沉池。具体见图5-3。 振动筛 清洗废水 接触氧化池 二沉池 回用生产 污泥 压滤 污泥外运 污水回流 碎屑（作为产品） 沉淀池 水解酸化池 图5-3 污水处理工艺流程图 污水经水解酸化池、接触氧化池处理设备处理后水质见下表： 图5-1 项目生产废水产排情况一览表 污水处理单元; 污染因子; COD; BOD5; SS; NH3-N. 沉淀池; 进水水质（mg/L）; 800; 400; 600; 35. 出水水质（mg/L）; 760; 380; 300; 35. 处理效率（%）; 5; 5; 50; 0. 水解酸化池; 进水水质（mg/L）; 760; 380; 300; 35. 出水水质（mg/L）; 228; 133; 210; 28. 处理效率（%）; 70; 65; 30; 20. 接触氧化池; 进水水质（mg/L）; 228; 133; 210; 28. 出水水质（mg/L）; 79.8; 26.6; 147; 22.4. 处理效率（%）; 65; 80; 30; 20. 二沉池; 进水水质（mg/L）; 79.8; 26.6; 147; 22.4. 出水水质（mg/L）; 79.8; 26.6; 29.4; 22.4. 处理效率（%）; 0; 0; 80; 0. 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准; /; 30; 30; /. 根据上表可知，本项目生产废水经沉淀池、水解酸化池、接触氧化池等处理设备处理可达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水的标准，因塑料片清洗对水质要求不高，废水经处理后可再次利用，建设单位对污水处理设施采取防护措施，防止渗漏污染地下水，故项目污水处理设备处理清洗废水可行。 3、噪声污染源分析 营运期项目噪声源主要为散包机、破碎机、清洗机、烘干机等设备运转产生的噪声。项目设备经基础减震后主要噪声源源强见下表： 表5-2 营运期主要噪声源及声源强度 单位：dB（A） 噪声产生区域; 噪; 源 原噪声产生量; 治理措施; 基础减震后噪声源强. 生产车间; 散包机; 80; 基础减振、厂房隔声、润滑零件、 定期保养; 65. 破碎机; 90; 75. 清洗机; 75; 60. 烘干机; 80; 65. 4、固体废物污染源分析 本项目生产过程中产生的固体废弃物主要为散包过程中产生的废包装材料，破碎碎屑，废水处理过程中产生的污泥和生活垃圾等。另外，本项目原料为废旧塑料瓶，其自身也属于一般固废，因此，项目原料（废矿泉水瓶、饮料瓶）也应按照一般固废进行管理，其在厂区内的堆放也应执行《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求。 （1）废包装材料：打包原材料的塑料膜、包装带等经散包机剥离，会产生废包装材料，产生量为1.5t/a，收集后外售废品回收站。 （2）碎屑：项目在湿法破碎过程中会产生细小的碎屑，碎屑随着破碎废水排入废水槽，废水槽后端设置有一个振动筛，废水经振动筛筛分后，筛上物的碎屑作为产品外售，其产生量约为5.76t/a，筛下的废水进入污水处理站进行处理后回用于生产。 （3）污泥：项目污水处理站运行过程中会产生一定量的污泥，污泥是水处理过程的副产物，包括沉泥、浮渣和剩余污泥等，根据工程经验，污泥排放量按照下式计算： Y=YT×Q×Lr 上式中：Y——干污泥产生量，g/d； YT——污泥产生系数，取1.0； Q——污水处理量，m3/d； Lr——去除的SS浓度，mg/L。 由上式计算出本项目污水处理站产生的污泥干重约为1.85t/a，项目污水处理过程中产生的污泥经压滤机压滤处理，污泥含水率以70%计，可知本项目产生的污泥约为6.17t/a。 项目废塑料瓶原料为矿泉水瓶、饮料瓶等生活用品，不含有毒有害物质；污水处理过程中不使用危险化学品、有毒有害物质，因此，污水处理过程中产生的污泥为一般工业固体废物，将污泥外运至垃圾填埋场内填埋处理不会对环境产生较大危害，措施可行。 （4）生活垃圾：本项目设员工30人，均不在厂区食宿，年工作300天。生活垃圾按0.5kg/d·人计，则员工生活垃圾产生量为15kg/d、4.5t/a，交由环卫部门清理处置。 （4）废塑料瓶：本项目原料用量为30007.55t/a，按照一般工业固体废物在厂区内暂存后进入生产工序，经破碎、清洗、打碎等工序后加工成塑料片外售再生塑料厂家进行再生利用。 表5-3 固体废物产生量估算及去向一览表 序号; 固废名称; 类别; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 废包装材料; 一般固废; 1.5t/a; 收集后外售废品回收站. 2; 污泥; 一般固废; 6.17t/a; 压滤后送垃圾填埋场. 3; 碎屑; 一般固废; 5.76t/a; 作为产品外售. 4; 生活垃圾; 一般固废; 4.5t/a; 收集后环卫清运. 5; 废塑料瓶; 一般固废; 30007.55; 经破碎、清洗、打碎等加工成塑料片后外售再生利用.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 污染 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 污染物产生情况 | 污染物排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 打碎 | 粉尘 | 0.29t/a，无组织排放 | 0.29t/a，无组织排放 |
|  | 恶臭 | NH3 | 0.012t/a | 0.012t/a，无组织排放 |
|  |  | H2S | 0.0009t/a | 0.0009t/a，无组织排放 |
| 废水 | 生活污水（324m3/a） | COD BOD5 SS 氨氮 | 300mg/L，0.098t/a 200mg/L，0.065t/a 200mg/L，0.065t/a 30mg/L，0.010t/a | 经四格净化池预处理后作为农肥用于周边林地施肥，不外排 |
|  | 生产废水 （3240m3/a） | COD BOD5 SS 氨氮 | 800mg/L，2.592t/a 400mg/L，1.296t/a 600mg/L，1.944t/a 35mg/L，0.114t/a | 污水处理站处理后回用于生产，不外排。 |
| 固体废物 | 散包 | 废包装材料 | 1.5t/a | 收集后外售废品回收站 |
|  | 污水处理 | 污泥 | 6.17t/a | 压滤后，送垃圾填埋场处理 |
|  | 破碎 | 碎屑 | 5.76t/a | 作为产品外售 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 收集后，委托环卫部门清运 |
|  | 原料 | 废塑料瓶 | 30007.55t/a | 经破碎、清洗、打碎等加工成塑料片后外售再生利用 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 约75-90dB（A） | 昼间小于60dB（A） 夜间小于50dB（A） |
| 生态影响： 运营期间，由于人流和物流数量增加，区域污染物排放量也将有所增加，这对现有自然生态系统造成一定影响，建设方应加强厂区绿化建设，改善区域生态环境。 对绿化带的布局，建设工程充分利用以生产线为中心，直至厂界各方向种植绿化树种。绿化树种选择原则为：①以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的树种；③速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；④种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。 本项目对周围的生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 施工期环境影响为短期影响，项目竣工即告结束，整个施工期产生的污染物包括施工扬尘、装修废气、燃油废气、施工废水、生活污水、建筑垃圾、生活垃圾和施工噪声等。7.1.1施工期水环境影响分析 施工期对地表水的环境影响主要来自于施工期施工人员的生活废水。 施工期的生活污水主要为清洗废水，依托现有工程四格净化池处理后作为农肥用于周边林地施肥，对环境影响小。由此分析可见，施工期产生的生活污水得到了有效治理，其对当地地表水环境的影响很小，更不会改变当地地表水的水体功能。从施工期生活污水对当地地表水环境影响的角度分析，本项目的施工建设是可行的。 7.1.2施工期大气环境影响分析 施工期的废气主要是扬尘和汽车尾气。针对这些废气，施工单位采取以下一些环保治理措施：在施工场地周边设置围墙、制定施工期环境管理和监测计划和制度、施工过程中定期给施工场地和施工道路洒水降尘。定期清扫施工场地和道路、尽量硬化施工场地和进场道路、减少建筑材料的露天堆放、给露天堆场覆盖遮挡物、增大堆场材料的含水率、在大风天气避开扬尘较大的作业、限值运输车辆的速度和载重等。实验结果显示施工场地采用洒水降尘，每天4-5次，车辆扬尘量可减少70%，施工场地扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50米。 施工扬尘的产生与很多因素有关，要完全杜绝施工扬尘的影响是不可能的，但是在施工单位采取了以上治理措施后，可以大大降低施工扬尘对当地大气环境的不利影响。运输汽车尾气和施工机械设备尾气在采取限速、限载、加强汽车和施工机械设备维护保养等措施后，也可大大降低这部分废气对当地大气环境的不利影响。 综上所述，在施工建设单位落实上述环保治理措施的基础上，施工废气对当地大气环境的影响较小，不会改变当地大气环境的质量功能，从施工废气对当地大气环境影响角度分析，本项目的施工建设是可行的。 7.1.3施工期声环境影响分析 施工期间由于使用运输车辆及推土机、电锯、电钻等施工机械，会产生一定的噪声污染。不同的施工阶段，有不同的施工机械，其数量、地点经常发生变化，作业时间也不定，从而导致了噪声产生的随机性、无规律性，属不连续产生。运输车辆产生的噪声更具不固定性。 施工建设单位可以通过采取安装消声器、设置建筑物隔音等措施来降低施工噪声，减小对外环境的影响。此外工作人员平时需要加强施工设备的维护，使施工设备运行在良好状态。在中午（12：00－14：00）和夜间（22：00－06：00）禁止有较大噪声产生的施工作业。 通过采取以上噪声防治措施，施工期噪声对环境影响小。 7.1.4固体废物环境影响分析 项目施工期产生的固体废物主要有建筑垃圾和生活垃圾。 本项目施工过程产生的建筑垃圾，可再生利用部分回收出售给废品站。余下部分运往指定地点进行填埋处理，建筑垃圾能得到妥善处置。施工人员产生的生活垃圾设临时收集点，委托由环卫部门定期清运。 根据以上分析，项目施工期各种固体废物均能得到妥善处置，对环境影响较小。 7.2运营期环境影响分析 7.2.1废气环境影响分析 1、大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分： 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见表7-2。 表7-2 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. TSP; 二类区限值; 日时值; 300; （GB3095-2012）. 氨; 二类区限值; 小时值; 200; （HJ2.2-2018）附录D. 硫化氢; 二类区限值; 小时值; 10. （4）项目参数 估算模式适用参数见表7-3，污染源参数见表7-4、表7-5。 表7-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市选项时). 最高环境温度/℃; 40.3. 最低环境温度/℃; -12.0. 土地利用类型; （2）阔叶林. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m. 是否会考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km. 岸线方向/℃. 表7-4 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源（m）; 污染物; 排放速率（kg/h）; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 生产车间; 112°13′57.14″; 25°46′30.71″; 230; 20; 12; 8; 颗粒物; 0.1208; kg/h. 污水处理站面源; 112°13′56.12″; 25°46′30.03″; 228; 10; 10; 5; 氨; 0.005; kg/h. 硫化氢; 0.0004; kg/h. （5）评价等级确定 经预测，本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-5 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 生产车间; 颗粒物; 900.0; 21.685; 2.4094; /. 污水处理站面源; NH3; 200.0; 9.9208; 4.9604; /. H2S; 10.0; 0.7937; 7.9366; /. 表7-6 最大Pmax和D10%预测结果表 下方向距离 （m）; 生产车间面源; 污水处理站面源. 颗粒物; NH3; H2S. 浓度 （ug/m3）; 占标率 （%）; 浓度 （ug/m3）; 占标率 （%）; 浓度 （ug/m3）; 占标率 （%）. 50; 21.685; 2.4094; 4.0374; 2.0187; 0.3230; 3.2299. 100; 20.262; 2.2513; 2.7060; 1.3530; 0.2165; 2.1648. 200; 15.987; 1.7763; 1.8277; 0.9139; 0.1462; 1.4622. 300; 12.864; 1.4293; 1.4103; 0.7052; 0.1128; 1.1282. 400; 10.767; 1.1963; 1.1886; 0.5943; 0.0951; 0.9509. 500; 9.2853; 1.0317; 1.0212; 0.5106; 0.0817; 0.8170. 600; 8.1715; 0.9079; 0.7383; 0.3692; 0.0591; 0.5907. 700; 7.2996; 0.8110; 0.6793; 0.3396; 0.0543; 0.5434. 800; 6.6035; 0.7337; 0.6299; 0.3149; 0.0504; 0.5039. 900; 6.0291; 0.6699; 2.7060; 1.3530; 0.0440; 0.4405. 1000; 5.5423; 0.6158; 1.8277; 0.9139; 0.0389; 0.3894. 1200; 4.7882; 0.5320; 0.5506; 0.2753; 0.0347; 0.3475. 1400; 4.274; 0.4749; 0.4867; 0.2433; 0.0313; 0.3127. 1600; 3.8675; 0.4297; 0.4343; 0.2172; 0.0228; 0.2278. 1800; 3.5836; 0.3982; 0.3909; 0.1954; 0.3230; 3.2299. 2500; 3.2964; 0.3663; 0.2848; 0.1424; 0.2165; 2.1648. 下风向最大浓度; 21.685; 2.4094; 9.9208; 4.9604; 0.7937; 7.9366. 下风向最大浓度出现距离; 50; 7.0. D10%最远距离; /; /. 本项目Pmax值为7.9366%，Cmax为0.7937ug/m3，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，大气评价范围为边长5km矩形。根据HJ2.2-2018，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 2、大气污染物排放量核算 本项目大气污染物排放量核算表见表7-7。 表7-7 项目大气污染物排放量核算 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染物防治措施; 污染物排放标准; 排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值. 无组织排放. 1; /; 打碎; 粉尘; 加强车间通风; （GB16297-1996） 表2中标准; 1mg/m3; 0.29. 3; /; 污水处理站; NH3; 密闭各水池; （GB14554-93）; 1.5mg/m3; 0.012. 4; /; H2S; 0.06mg/m3; 0.0009. 3、环境影响分析 项目运营过程中产生的废气主要为本项目产生的废气主要为打碎粉尘、污水处理设施产生的恶臭等。本项目打碎过程中产生的少量粉尘，破碎机密闭运行，粉尘产生很小，约占打碎物料量的0.01‰，粉尘产生量约为0.29t/a，经车间加强通风后，以无组织排放，对周边环境影响较小；污水处理站恶臭气体在对各水池进行密闭处理的措施下，其对周边环境影响较小，经预测分析，厂界颗粒物能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，氨、硫化氢能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放监控浓度限值，对周边环境影响较小。 4、大气环境防护距离 根据表7-5和表7-6预测结果可知，项目无超标点，无需设置大气环境防护距离。 7.2.2废水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 （1）地表水环境影响评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量状况、水环境保护目标等综合确定，水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，判定依据见表7-8。 表7-8 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q(m3/d) 水污染物当量数W(无量纲). 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; -. 本项目废水主要为破碎机废水、漂洗槽废水、脱水机废水和生活污水。破碎机废水、漂洗槽废水、脱水机废水经厂区自建污水处理站处理后回用于生产，不外排；项目生活污水经四格净化池处理后用于周边林地施肥。本项目无废水外排，因此，本项目地表水环境影响评价等级定位三级B，可不进行水环境影响预测，分析水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价即可。 （2）环境影响分析 ①生活污水 通过工程分析可知，本项目生活污水产生量约为324m3/a。通过四格净化池处理后，当作农肥用于浇灌周边林地，其中四池净化即三格化粪池后，再加一格水池，种上水生植被，相当于简易的人工湿地，长沙县农村环境整治中生活污水净化工程大多采用四池净化系统，根据多年的运行经验，效果较好。根据相关资料可知，每亩早稻灌溉需水量180~230m3，中稻220~240m3，晚稻230~320m3，蔬菜220~550m3，棉花30~100m3，小麦10~80m3。林地用水系数按220m3计算，即可知本项目一年产生的生活污水仅能施肥1.48亩林地，而本项目周边林地数量较多，可完全消纳本项目产生的生活污水。 ②生产废水 本项目生产废处理站工艺流程为：振动筛+絮凝沉淀池+水解酸化池+接触氧化池+二沉池。采用振动筛+沉淀池处理后可去除废水中大部分SS；再经水解酸化池处理，增加废水可生化性；再经接触氧化池处理有效去除废水中COD、BOD5等污染物；最后经过二次沉淀，废水中主要污染物可得到大幅度降低。根据工程分析，项目生产废水经污水处理站处理后能够达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准，因塑料塑料片清洗对水质要求不高，废水经处理后可再次利用，项目废水量为10.8t/d，本项目废水处理站设计规模为20t/d，可满足废水处理要求。建设单位对污水处理设施采取防护措施，防止渗漏污染地下水，故项目污水处理设备处理清洗废水可行。可回用于清洗。 污水处理设施布置合理性分析 本项目污水处理设施使用过程中会有难闻气体产生，主要包括恶臭，根据企业提供资料，污水处理设施为地埋式，位于项目西南角绿化带下方并加盖密闭，污水处理站西侧为林地、西北侧为道路、东面为厂区生产车间，项目污水处理设施以绿化带进行隔断，并安排专人对污水处理设施的运行进行管理，采取以上措施对污水处理设施产生的恶臭进行阻断，且周边100米范围内无居民，恶臭对周围居民影响较小。综上所述，本项目污水处理设施布置合理可行。 总的来说，项目生产废水经自建污水处理站处理后回用，不外排；生活污水经四格净化池处理后用于周边林地施肥，不外排，项目无废水外排，对周边地表水环境影响不大。 2、地下水环境影响分析 依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的规定，评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，可划分为一、二、三级。 根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》将建设项目分为四类，详见 HJ610-2016 的附录A。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类建设项目的地下水进行环境影响评价，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价。根据附录A确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别。项目属于“十八 橡胶和塑料制品业 46 塑料制品制造 其他”，地下水环境影响评价项目类别属于“报告表的Ⅳ类”，不开展地下水环境影响评价。 本项目对地下水产生影响的可能环节是污水处理站，在做好防雨、防渗工作前提下，对地下水影响很小。 项目污水处理站区域为重点防渗区。项目区采用的具体防渗措施见表7-9。 表7-9 目厂区采取的防渗措施 序号; 地点; 防治措施. 1; 污水处理站; 地面防渗方案自上而下：①40mm厚细石砼；②水泥砂浆结合层一道；③100mm厚c15混凝土随打随抹光；④50mm厚级配砂石垫层；⑤3:7水泥土夯实。. 7.2.3声环境影响分析 本工程噪声主要是生产设备运行时产生的噪声，噪声值75~90dB(A)在之间。 1、噪声源源强的选取原则 （1）有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本评价预测时按最大值考虑。 （2）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声强度相差较大，按照噪声叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响，因此，本评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 2、预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb---预测点的背景值，dB（A）。 项目工程工艺特点，主要考虑厂房的隔声、建筑物放射等因素，一般厂房隔声ΔL=10～15dB(A)，隔声处理厂房ΔL=15～20 dB(A)，围墙ΔL=5～10 dB(A)。 综合上述因素，本项目所有设备均安装在车间内，取厂房隔声ΔL=15dB(A)。 3、降噪措施 （1）尽可能选用功能好、噪音低的生产设备； （2）加强生产机械的日常维护并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低磨擦，减小噪声强度； （3）噪声源较大的设备安装减震垫、隔音间等。 采取以上措施后，设备噪声源强可降低5~10dB(A)。 4、预测结果 本项目夜间（22：00~次日06：00）不生产，贡献值为0，因此评价仅对昼间噪声影响进行预测，预测及评价结果见表7-10。 表7-10 项目厂界噪声贡献值预测结果（昼间） 单位：dB（A） 预测点 项目; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 噪声源强; 75.9. 主要噪声源与厂界距离; 15; 10; 15; 20. 厂界贡献值; 52.38; 55.90; 52.38; 49.88. 评价标准值（GB12348-2008）; 60; 60; 60; 60. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由预测结果可知，项目东、南、西、北厂界噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目建设对周边声环境影响小。 7.2.4固体废物环境影响分析 （1）固体废物产生及处置方式 本项目生产过程中产生的固体废物主要包括：废包装材料、破碎碎屑、废水处理过程中产生的污泥和生活垃圾等。另外，本项目原料为废旧塑料瓶，其自身也属于一般固废，因此，项目原料（废矿泉水瓶、饮料瓶）也应按照一般固废进行管理，其在厂区内的堆放也应执行《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求。各固体废弃物的产生情况见表7-11。 表7-11 固体废物产生量估算及去向一览表 序号; 固废名称; 类别; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 废包装材料; 一般固废; 1.5t/a; 收集后外售废品回收站. 2; 污泥; 一般固废; 6.17t/a; 压滤后送垃圾填埋场处理. 3; 碎屑; 一般固废; 5.76t/a; 作为产品外售. 4; 生活垃圾; 一般固废; 4.5t/a; 收集后环卫清运. 5; 费塑料瓶; 一般固废; 30007.55t/a; 经破碎、清洗、打碎等加工成塑料片后外售再生利用. （2）一般工业固废处置措施 一般工业固废包括废包装材料、破碎碎屑、废塑料瓶原料，废包装材料收集后外售，碎屑作为产品外售、污泥收集后交环卫部门清理外运，废塑料瓶原料经破碎、清洗、打碎等加工成塑料片后外售再生塑料厂家再生利用。 对于废包装材料，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关要求建立固体废物临时堆放场地；对于废塑料瓶，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关要求建立原料库进行堆存，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃混入，固废临时贮存场和原料库应满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 （3）生活垃圾处置措施 项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其 2013年修改单，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 7.2.6土壤环境风险分析 （1）评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型项目 评价等级是根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度进行划分，具体如下： - 占地规模 项目占地4000m2，小于5hm2，项目用地规模为小型。 - 敏感程度 项目属于污染影响型，生产过程中无生产废水产生和排放，生产过程中废气仅为少量粉尘产生和排放，影响途径为大气沉降。根据现场勘查，项目北面和西面为山地、东面为荒地；项目南面70m范围内为荒地，70m-105m范围内原为由荒地建设的一家小工厂，工厂关闭后现开垦为农田，105m外为耕地（农田）。为落实《湖南省开展农村环境综合整治全省域覆盖工作方案》和《新田县农村污水治理工程实施方案》，项目东南105m处拟规划建设一座村镇污水处理厂，该污水处理厂计划于2021年建成并投入运营，届时，该片区与土地利用性质将调整为建设用地。因此，根据现场勘查结果，项目所在厂区周边50m范围内为荒地、山地，无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，项目周边的敏感程度为不敏感。 - 项目类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A：“土壤环境影响评价项目类别”，如下表： 表7-12 土壤环境影响评价项目类别表 行业类别; 项目类别; 项目情况. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类. 环境和公共设施管理业; 危险废物利用及处置; 采取填埋和焚烧方式的一般工业固体废物处置及综合利用；城镇生活垃圾（不含餐厨废弃物）集中处置; 一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的）；废旧资源加工、再生利用; 其他; 项目为废旧塑料回收加工行业，则类别为Ⅲ类. - 评价等级 表7-13 污染影响型评价工作等级划分表 Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 项目属于Ⅲ类项目，占地规模属于小型，项目所在土壤环境属不敏感区域，故本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7.2.7环境风险分析 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质生产、使用、储存，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中内容，本项目风险浅势为I，可开展简单分析，见表7-14。 表7-14 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产3万吨塑料破碎、清洗、分拣项目. 建设地点; 湖南省; 永州市; 新田县; 石羊镇宋家村. 地理坐标; 经度; 112°13'55.85"; 纬度; 25°46'31.51". 主要危险物质及分布; 本项目不涉及危险物质的生产和使用。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; （1）废水事故排放对区域水环境造成不利影响。 （2）发生火灾事故，事故废气、废水对区域环境空气和环境敏感目标造成不利影响。. 风险防范措施要求; （1）整体防范措施：企业应设立环境风险机构，负责建立和健全本企业环境风险防范的制度，根据本企业的生产特点，制定环境污染事故防范措施，并落实在企业各生产环节。 （2）火灾防范措施：生产厂房可燃物品贮存区须确保通风良好、配备相应品种和数量的消防器材、设置必要的防火防爆与降温技术措施、按安全部门要求预留必要的安全间距，远离火种和热源。生产车间和原辅料及产品仓库禁止明火进入。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目采取以上环境风险防范措施后，对环境的风险可接受。. 7.3环境可行性分析 7.3.1产业政策符合性分析 （1）与《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》第三十八条环境保护与资源节约综合利用中第二十八及第二十九款：鼓励再生资源回收利用产业化，鼓励废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废橡胶、废弃油脂等再生资源循环利用。本项目为废旧塑料回收利用，属于再生资源回收利用产业化前端，因此本项目符合国家产业政策。 （2）与中华人民共和国工业和信息化部公告（2015年第81号）及其附件《废塑料综合利用行业规范条件》、《废塑料综合利用行业规范条件公告管理暂行办法》的相符性分析 为贯彻落实《循环经济促进法》，规范废塑料资源综合利用行业发展秩序，促进企业优化升级，加强环境保护，提高资源综合利用技术和管理水平，引导行业健康持续发展，中华人民共和国工业和信息化部制定了《废塑料综合利用行业规范条件》、《废塑料综合利用行业规范条件公告管理暂行办法》。本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性分析见以下对照表： 表7-15 本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性对照表 序号; 《废塑料综合利用行业规范条件》要求; 本项目建设情况; 是否相符. 1; 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物,以及氟塑料等特种工程塑料。; 原料为矿泉水瓶、饮料瓶等，严格控制原料来源，不收购盛装接触过危险废物的原料; 是. 2; 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业; 本项目拟建地不涉及自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的区域; 是. 3; 废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。; 本项目为清洗分选类企业，规模为30000t/a; 是. 4; 企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋; 全部收集清洗后外售; 是. 5; 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料; 本项目电耗约100千瓦时/吨废塑料; 是. 6; PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。; 本项目为清洗分选企业，废水循环使用，消耗补充水约为0.26吨/吨废塑料; 是. 7; 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。; 本项目设原料、产品堆放场，分选后分类堆放，均防雨、防风、防渗。雨污分流; 是. 8; 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。; 本项目分拣固废交由环卫部门处置; 是. 9; 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。; 本项目设沉淀池、污水处理站，废水全部循环使用，不外排; 是. 10; 企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。; 项目原料为矿泉水品、饮料瓶，不含有毒有害物质，污泥为一般固废，压滤后送垃圾填埋场无害化处理; 是. 11; 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。; 本项目采用湿式破碎，无破碎粉尘产生；打碎工序粉尘量较小，经加强车间通风，厂界能够达标排放; 是. 12; 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。; 设备基础减震、厂房隔声，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准; 是. （3）与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》相符性分析 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，在废塑料回收与再生利用过程中保护环境、防治污染，适应管理工作的需要，制定了此标准。本项目与其符合性详见表7-16。 表7-16 本项目与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》符合性对照表 序号; 《废塑料综合利用行业规范条件》要求; 本项目建设情况; 是否符合. 1; 废塑料的回收应按原料树脂种类进行分类回收，并严格区分废塑料来源和原用途。不得回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料; 原料为矿泉水瓶、饮料瓶等，严格控制原料来源，不收购盛装接触过医疗废物和危险废物的原料; 是. 2; 含卤素废塑料的回收和再生利用应与其他废塑料分开进行; 原料为矿泉水瓶、饮料瓶等，严格控制原料来源，分类收集; 是. 3; 废塑料回收中转或贮存场所（企业）必须经过当地人民政府环境保护行政主管部门的环保审批，并有相应的污染防治设施和设备; 本报告为环保手续办理，经审批后项目才会建设；设有相应的污染防治设施和设备; 是. 4; 废塑料回收过程中不得进行就地清洗，如需进行减容破碎处理，应使用干法破碎技术，并配备相应的防尘、防噪设备; 本项目回收已打包压缩好的废塑料，不在回收过程中进行清洗、破碎; 是. 5; 废塑料的回收过程中应避免遗洒; 收购已袋装的废塑料，不会遗洒; 是. 6; 废塑料运输前应进行包装，或用封闭的交通工具运输，不得裸露运输废塑料; 本项目原料和产品均袋装后运输; 是. 7; 包装物表面必须有回收标志和废塑料种类标志，标志应清晰、易于识别、不宜擦掉，并应标明废塑料的来源、原用途和去向等信息。废塑料回收和种类标志执行GB/T16288; 按GB/T16288要求设有标志; 是. 8; 贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒、防渗、防尘、放扬散和防火措施；贮存在通过环保审批的专门贮存场所中; 项目原料和产品贮存场均在封闭的建筑内，设有防雨、防晒、防渗、防尘、放扬散和防火措施；本环评包括贮存场所; 是. 9; 废塑料预处理工艺应当遵循先进、稳定、无二次污染的原则，应采用节水、节能、高效、低污染的技术和设备；宜采用机械化和自动化作业，减少手工操作; 本项目生产工艺为机械化作业，生产水循环使用; 是. 10; 根据塑料来源和污染情况选择清洗工艺；宜采用节水的机械清洗技术，化学清洗不得使用有毒有害的化学清洗机，宜采用无磷清洗剂; 本项目原料为矿泉水瓶、饮料瓶等，仅需使用物理清洗，不进行化学清洗; 是. 11; 人工干燥宜采用节能、高效的干燥技术；自然干燥的场所应采取防风措施; 本项目不设干燥工序; 是. 12; 废塑料预处理、再生利用等过程中产生的废水和厂区产生的生活废水，企业应配套的废水收集设施。废水宜在厂区内处理并循环利用; 生产废水经污水处理设施处理后循环利用；生活废水经处理后用于林地浇灌等; 是. 13; 预处理、再生利用过程中产生的废气，应有集气装置收集，经处理的废气排放应按企业所在环境功能区类别执行GB16297和GB14554; 本项目生产工艺仅为少量的粉尘，经加强通风后，厂界能达到GB16297; 是. 14; 预处理、再生利用过程中应控制噪声污染，排放噪声应符合GB12348的要求; 基础减震+墙体隔声，达到GB12348中2类标准的要求; 是. （4）与《废塑料加工利用污染防治管理规定》相符性分析 为贯彻落实《国务院办公厅关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》（国办发〔2007〕72号）、《国务院办公厅关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见》（国办发〔2011〕49号），加强废塑料加工利用的污染防治，保护人民群众身体健康，保障环境安全，促进循环经济健康发展，环境保护部、发展改革委、商务部联合制定《废塑料加工利用污染防治管理规定》。此规定自2012年10月1日起执行。本项目与其相符性见表7-17。 表7-17 本项目与《废塑料加工利用污染防治管理规定》符合性对照表 序号; 《废塑料综合利用行业规范条件》要求; 本项目建设情况; 是否符合. 1; 禁止在居民区加工利用废塑料; 100m有6户散住居民，为留守老人，400m范围内无集中居民区; 是. 2; 禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。; 本项目仅清洗和破碎塑料；不回收危险废物及医疗废物; 是. 3; 无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动; 本项目仅清洗和破碎，且设置污水处理站; 是. 4; 废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。; 本项目分拣固废、生活垃圾等交由环卫部门处置; 是. 5; 进口废塑料加工利用企业应当符合《固体废物进口管理办法》以及环境保护部关于进口可用作原料的固体废物和废塑料环境保护管理相关规定。; 周边收购，不涉及进口废塑料; 是. 7.3.2选址合理性分析 （1）与城乡规划符合性分析 本项目位于新田县石羊镇宋家村，不在新田县城规划范围内，不在石羊镇乡镇规划范围内，不与城乡规划冲突。 （2）交通 项目场地紧邻乡道，经1.2km后与县道相连，路况较好，项目交通运输条件较为便利。 （3）环境敏感程度 项目最近居民为50m范围内无居民，100m内有6户散住居民，为留守老人，与居民区距离在400m以上，项目评价范围内没有学校、医院、特殊文物保护单位。项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区区等需重点保护的敏感区。 因此，本项目周围环境敏感程度不大。 （4）环境容量 根据现状监测，项目拟建地周边大气、水、噪声均满足相应环境功能区要求，项目拟建地具有较大的环境容量。 7.3.3厂区平面布置分析 本项目生产场所由两部分组成，由道路将厂区分隔，道路北侧为产品库，南侧为生产区和原料库，生产车间位于厂区南部，原料库位于车间北侧。产品库区出入口设在厂区西侧，生产区出入口设在厂区北侧，靠近厂区内原料堆场，污水处理站位于厂区的西南角，位于项目所在地常年主导风向的下风向。厂区大门外即为乡道，方便原料和产品的运输。项目各单元布置合理利用了现有建筑，设备布置在厂房内，距离场界保持一定距离，保证噪声达标排放。项目厂区平面布置图见附图4、生产车间平面布局见附图5。 总的来说，本项目平面布置基本合理。 7.3.4三线一单符合性分析 本项目与“三线一单”文件符合性分析详见表7-18。 表7-18 项目与“三线一单”文件符合性分析 通知文号; 类别; 项目与“三线一单”文件符合性分析; 符合性. 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评【2016】95号）; 生态保护红线; 项目位于新田县石羊镇宋家村，根据《湖南省生态保护红线划定技术方案》，项目地块不属于生态红线; 符合. 环境质量底线; 根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目运营后对区域环境影响不大，环境质量基本可以保持现有水平; 符合. 资源利用上线; 项目除水电外，无其他能源消耗，且水电用量很小，能够有效利用资源能源; 符合. 环境准入负面清单; 项目符合国家及地方产业政策。项目采取有效三废处理措施，符合环保规划要求，不在环境准入负面清单内。; 符合. 7.3.5项目建设的制约因素及解决办法 根据现场调查和现状监测结果，评价区域环境质量现状较好，具有一定的环境容量。区域内生态结构简单，无珍稀濒危野生动植物、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感目标。项目建设无明显环境制约因素。 7.4环境管理与监测计划 7.4.1环境管理 - 组织宣传贯彻国家环保方针政策和进行企业员工环保专业知识的教育。 - 组织制定全厂环保管理制度、年度实施计划和长远规划，并监督贯彻执行。 - 厂区布局时应充分考虑消防安全。厂区四周、车间内部区域保持必要的安全距离，车间布局要保持内外走到畅通。 （4）建立环保台账，对厂区各类污染物进行登记管理。 7.4.2监测计划 根据本工程废水、固废、噪声等污染源的产生和排放情况，评价建议工程环境监控计划可按照表7-19执行。 表7-19 本项目监测计划表 监测项目; 监测点; 监测内容; 监测频次. 废气; 厂区上风向10m布设1个点，下风向10m布设3个点；; 无组织：颗粒物（粉尘）、NH3、H2S; 半年1次. 噪声; 厂区东、南、西、北边界；; Leq（A）; 每年1次. 废水; 污水处理站; pH、氨氮、SS、BOD5、CODcr; 每季1次. 固废; /; 统计产生量、处理量/处理方式、贮存量; 台帐统计、年报一次. 7.7环保投资估算 项目总投资90万元，其中环保投资25.5万元，占总投资的28.33%，项目环保投资见表7-20。 表7-20 本项目环保竣工验收一览表 单位：万元 类型; 污染源; 具体环保措施; 环保投资. 废气; 打碎粉尘; 加强车间通风; 1. 运输扬尘; 洒水降尘; 0.5. 污水处理站; 各水池加盖处理; 0.5. 废水; 生活污水; 四格净化池; 2. 生产废水; 污水处理站; 14. 噪声; 设备噪声; 基础减振，室内隔声，厂区绿化隔声; 2. 固体废物; 一般固废; 新建一处一般固废暂存间（占地10m2）; 5. 原料库（占地650m2，堆放废塑料瓶，依托现有）; 0. 生活垃圾; 依托生活区垃圾桶；车间内新增垃圾桶; 0.5. 合计; 25.5. 7.8环保竣工验收一览表 为指导建设单位加强项目的环境管理，使项目的环境保护工作落到实处，将项目竣工检查、验收的主要内容和管理目标如下表7-21。 表7-21 项目竣工检查、验收一览表 项目; 竣工验收项目名称; 治理验收内容; 监测内容; 预期治理效果. 废气; 打碎; 加强车间通风; 粉尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准. 运输扬尘; 洒水降尘; 粉尘. 污水处理站; 各水池加盖处理; 氨、硫化氢、臭气; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93). 废水; 生活污水; 四格净化池; pH、COD、SS、NH3-N、BOD5; 处理后作为农肥用于周边林地施肥. 生产废水; 污水处理站; /; 循环使用，不外排. 噪声; 设备噪声; 基础减振，室内隔声，厂区绿化隔声; 厂界Leq（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB（12348-2008）2类标准. 固废; 一般固废; 新建一处一般固废暂存间（占地10m2）; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. 原料库（占地650m2，堆放废塑料瓶）; /. 生活垃圾; 依托生活区垃圾桶；车间内新增垃圾桶; /; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 打碎 | 粉尘 | 加强车间通风 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放标准 |
|  | 污水处理站 | NH3、H2S | 各水池加盖密闭 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准 |
| 水污染物 | 生活办公 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 四格净化池 | 四格净化池处理后用于周边林地施肥，不外排 |
|  | 生产废水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 污水处理站 | 循环使用，不外排 |
| 固体废物 | 散包 | 废包装材料 | 收集后外售废品回收站 | 得到妥善处理 |
|  | 破碎 | 碎屑 | 作为产品外售 |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 压滤后外运至垃圾填埋场处理 |  |
|  | 生活办公 | 生活垃圾 | 收集后环卫清运 |  |
|  | 原料 | 废塑料瓶 | 经破碎、清洗、打碎等加工成塑料片后外售再生利用 |  |
| 噪声 | 设备 | 噪声dB（A） | ①各类设备采取隔声、安装消声器等措施； ②隔声、距离衰减等。 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2标准。 |
| 生态保护措施和预期治理效果： 项目营运期影响生态环境的废气、废水、噪声、固废等污染物在相应的防范、治理措施下，能使其产生的影响降到较低程度。建议企业加强厂区绿化，在边角空地上及厂界种植合适的树种或铺植草坪，从而减轻项目建设对生态环境的破坏程度。采取以上措施后，本项目建设对项目周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

9.1结论 9.1.1项目概况结论 新田县合盛环保有限公司拟投资90万元在新田县石羊镇宋家村建设塑料回收清洗及破碎项目，项目租用闲置场地进行生产，利用现有的车间作为生产厂房、原料库，配套建设成品库、环保工程等，主要通过回收生活类废塑料品进行清洗及破碎，年产塑料制品30000吨，本项目仅进行清洗、破碎打包后直接出售给再生利用厂家，不涉及对废塑料造粒、再利用等加工过程。 9.1.2产业政策符合性结论 本项目对照《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》，第三十八条环境保护与资源节约综合利用中第二十八及第二十九款指出，鼓励再生资源回收利用产业化，鼓励废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废橡胶、废弃油脂等再生资源循环利用。本项目为废旧塑料回收利用，属于再生资源回收利用产业化前端，因此本项目符合国家产业政策。 与中华人民共和国工业和信息化部公告（2015年第81号）及其附件《废塑料综合利用行业规范条件》、《废塑料综合利用行业规范条件公告管理暂行办法》的相符。 9.1.3环境质量现状结论 - 根据新田县2018年环境空气质量公报可知：新田县2018年环境空气质量以SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5为指标的环境空气质量达标，属达标区。根据现状监测结果可知，项目区环境空气质量TSP可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；甲苯、二甲苯、总挥发性有机物（TVOC）可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“附录D-其他污染物空气质量浓度参考限值”要求。 - 根据现状监测数据分析可知，项目南侧无名小溪水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 - 由现状监测结果分析可知，项目区声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 9.1.4选址合理性结论 项目选址区位于新田县石羊镇宋家村，该区域属于乡村区域，项目选址不在新田县城规划范围内，不在石羊镇乡镇规划范围内，不与城乡规划冲突；评价范围内没有学校、医院、特殊文物保护单位、饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区等重要生态敏感区，环境敏感性较小；场地临近道路，路况较好，交通较便利；项目不占用农田、耕地及森林；因此，本项目选址合理。 9.1.5环境影响分析结论 施工期，施工量很小，施工时间段，施工单位针对施工过程中产生的废气、废水、噪声等均拟采取有效治理措施，对环境影响小。 建设单位对项目运营期产生的废气、废水、噪声、固废均做了针对性的治理措施预案，经过本环评分析评价，认为这些治理措施不仅从经济上还是从技术上都是可行的。经过影响预测分析，在采取这些有效治理措施后，项目的运营期产生的各种污染物对当地大气环境、地表水环境、声环境、生态环境等的影响均比较小，不会改变当地区域这些自然环境的质量功能。因此从项目的施工建设对当地自然环境的影响来看，项目建设是可行的。 9.1.6总量控制结论 项目生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排，生活污水经四格净化池处理后用于周边林地施肥，故无需申请水总量控制指标；本项目废气排放为粉尘，不在国家总量指标控制因素中，因此，本项目不需要单独申请总量指标。 9.1.7总结论 项目区域环境质量现状较好；本项目为废旧资源回收利用项目，符合国家相关产业政策要求。本项目无废水外排，废气、噪声、固体废弃物也可通过采取污染防治措施做到达标排放或达到环保要求，并得到有效控制，符合达标排放、总量控制原则；采取绿化等措施，改善生态环境，项目建设不会降低环境功能。项目建设从环保的角度是可行的。 9.2建议与要求 1、严格把关收购原料，确保原料为矿泉水瓶、饮料瓶等一般固废，不涉及危险废物，不得购买进口废塑料。 2、加强项目固废储存、运输和管理工作，按相关标准要求落实原料、产品、固废储存场建设管理措施。加强对物料装卸和运输的管理，减少扬尘排放对周围环境的影响。 3、营运期应做好绿化等生态保护措施，服务期满后应注意做好土地复恳等生态恢复措施。 4、定期检修废水处理和回收系统，保证废水正常处理，循环使用。