建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：年产4万套功能沙发建设项目

建设单位(盖章)：湖南洲宇家居有限公司

湖南宏晟环保技术研究院有限公司

二O一九年十一月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	7

三、环境质量状况	12

四、评价适用标准	17

五、建设项目工程分析	21

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	30

七、环境影响分析	30

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	49

九、结论与建议	50

附图：

附图1 项目地理位置示意图

附图2 项目总平面布置图

附图3 项目大气、地表水、声环境监测布点图

附图4 环保目标示意图

附图5 新田县污水处理厂纳污范围图

附件：

附件1 委托书

附件2 项目质保单及监测报告

附件3 引用大气数据质保单及监测报告

附件4 引用地表水数据质保单及监测报告

附件5 营业执照               附件6 园区规划环评批复

附件7 磷化液成分单           附件8 磷化液检测报告

附件9 厂房租赁协议           附件4 专家签到表

附件5 专家评审意见

附表：

附表1 建设项目环评审批基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产4万套功能沙发建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南洲宇家居有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 罗泽英 |  |  | 联系人 |  | 欧阳菊 |  |  |
| 通讯地址 | 永州市新田县龙泉镇玉麒麟路以北双碧街以西 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18174626699 |  | 传 真 | / | 邮政编码 |  | 425700 |  |
| 建设地点 | 永州市新田县工业园 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及 代 码 | C2130 金属家具制造 |  |  |  |
| 立项审批 部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2000 |  |  | 建筑面积 （平方米） | 1886 |  |  |  |
| 总 投 资 (万 元) | 800 | 环保投资 (万元) |  | 28 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 3.5% |
| 评价经费 (万 元) | / | 投产日期 |  | 2019年12月 |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模 1、项目由来 湖南洲宇家居有限公司成立于2016年01月27日，主要从事家私（包括金属结构家具、金属与木结构家具、软件家具等）制造与销售。 该公司租赁新田县工业园区已建成厂房，新建“年产4万套功能沙发建设项目”，项目占地面积2000m2，建成后，将年产家具40000套。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，经查询《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017版，2018年修订版），本项目属于“27 家具制造”，由于本项目无电镀工艺和喷漆工艺，故本项目应编制环境影响报告表。为此，湖南洲宇家居有限公司委托湖南宏晟环保技术研究院有限公司进行该项目的环境影响评价工作（详见附件1）。我公司接受委托后，认真研究该项目的有关文件，组织有关技术人员进行实地踏勘和调研，在掌握充分的资料、数据的基础上，编制了本报告。 2、项目概况 项目名称：年产4万套功能沙发建设项目 建设性质：新建 建设单位：湖南洲宇家居有限公司（营业执照详见附件5） 建设地点：永州市新田县工业园，项目地理位置详见附图1。 项目总投资：总投资800万元； 劳动定员及工作制度：项目定员30人，年生产300天，日工作时间8小时，实行白班制，不提供食宿。 3、建设内容和规模 （1）工程主要建设内容 建设方已租赁新田县工业园区一栋厂房，用于本项目的实施，租赁协议详见附件9。租赁用地面积为2000m2（约3亩），总建筑面积为1886m2。目前，项目厂区及周边道路、给排水、绿化、消防、变配电等辅助设施均已建成，本项目无需新建配套基础设施。项目建设内容及规模详见表1。 表1 项目主要建设内容 工程组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1栋1F，建筑面积为1886m2，长×宽×高：82m×23m×9m，内设原料区、成型区、焊接区、打磨区、喷塑区、烘烤区、磷化区等; 租赁用房. 环保工程; 废气治理; 喷塑废气：集气系统+布袋除尘器+15m 高1#排气筒；天然气燃烧废气经过15m高2#排气筒直排入大气; /. 废水处理; 采用化粪池处理生活污水，进入园区污水管网，进入新田县污水处理厂处理达标后，排入新田河。; 化粪池依托吉星家居公司. 噪声处理; 安装减振降噪设施、选用低噪音的设备；合理布局；加强绿化；车辆限速、禁鸣管理; /. 固废收集; 设置垃圾桶收集生活垃圾；设置一般固废间暂存一般固废；设置危险废物暂存间暂存危险废物; /. 公用工程; 给水; 市政供水管网; /. 排水; 生活污水经三级化粪池处理后，排入园区污水管网，进入新田县污水处理厂处理达标后，排入新田河; /. 供电; 市政电网; /. （2）经济技术指标 项目主要经济技术指标详见表2。 表2 主要经济技术指标 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总占地面积; m2; 2000; 3亩. 2; 总建筑面积; m2; 1886; /. 其中; 生产车间; m2; 1886; /. 3; 总投资; 万元; 800; 全部自筹. （3）主要设备、设施 本项目所采用的生产设备均为新购置设备，通过查询可知，此部分设备未被列入《国家淘汰设备目录》规定的限制类或淘汰类设备，详见表3。 表3 主要设备、设施一览表 设备名称; 规格/型号; 数量; 用途. 行车; 5 T; 1; 用于移动物料. 切割机; ₡400圆盘式; 1; 用于下料工序. 半自动; 3. 封口机; /; 1. 自动单弯机; /; 2. 自动双弯机; /; 1. 角磨机; 手持式; 6; 用于打磨工序. 二氧化碳气体保护焊机; /; 6; 用于焊接工序. 静电喷涂设备; /; 1; 用于喷塑工序. 环保热风炉; /; 2; 用于供热. 循环烘道; 100m; 1; 用于烘烤工序. 缝纫机; /; 30; 用于缝纫工序. 磷化槽（玻璃钢材质）; 2（长）×2（宽）×2.4（高）; 2; 用于磷化工序. （4）主要原辅材料 项目各原辅材料消耗情况统计详见表4。 表4 原辅材料消耗统计表 序号; 材料名称; 单位; 数量; 来源; 备 注. 原材料. 1; 钢材; t/a; 30; 外购; 货运、存放于生产车间. 5; 布料; t/a; 2; 外购; 货运、存放于生产车间. 6; 皮革; t/a; 3; 外购; 货运、存放于生产车间. 7; 二氧化碳保护焊丝; t/a; 1.5; 外购; 货运、存放于生产车间. 8; 塑粉; t/a; 2.6; 外购; 货运、存放于生产车间. 9; 胶水; t/a; 1.0; 外购; 货运、存放于生产车间. 10; 磷化液; t/a; 6.4; 外购; 货运、存放于生产车间. 12; 润滑油; t/a; 0.1; 外购; 货运、存放在生产车间. 13; 包装纸; t/a; 0.5; 外购; 货运、存放于生产车间. 14; 编织带; m/a; 1000; 外购; 货运、存放于生产车间. 15; 包装海绵; t/a; 0.2; 外购; 货运、存放在生产车间. 能源动力. 1; 电力; kW·h; 5万; 市政供电; 生产、生活用电. 2; 自来水; t/a; 1000; 自来水厂; 生产、生活用水. 3; 液化天然气; 万m3/a; 4.2; 外购; 罐装、存放在生产车间. 塑粉：其主要成分为环氧树脂和固化剂，环氧树脂是一类重要的热固性塑料，广泛用于黏合剂，涂料等用途。固化后的环氧树脂具有良好的物理、化学性能，它对金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度，介电性能良好，硬度高，柔韧性较好，对碱及大部分溶剂稳定，因而广泛应用于浇注、浸渍、层压料、粘接剂、涂料等用途。 项目塑粉中的环氧树脂热分解温度在300℃以上，项目工艺的加热温度约为180-200℃，因此聚酯树脂不会分解，加热过程中产生的少量有机废气为环氧树脂中的游离单体。 胶水：本项目所使用的胶水主要成分如下： 表5 胶水成分一览表 组分; 含量; 备注. 功能组分; 植物橡胶; 20; 主要为非挥发性植物类高分子化合物. 天然树脂; 45; 主要为非挥发性植物类树脂烃及其聚合物. 松香; 19; 主要为非挥发性松树松脂. 溶剂组分; 油性溶剂; 16; 主要为正己烷35%、2,4-二甲基戊烷20%，2,4-二甲基丁烷20%，环戊烷12%，环己烷9%，正戊烷2%，3-甲基戊烷1%等. 磷化液：项目生产工艺涉及磷化工序，磷化过程需要使用磷化液，根据建设方提供的资料，项目所使用的磷化液不含第一类金属污染物（Hg、Cr、Cd、As、Pb、Ni，详见附件7、附件8），不含氟化物、亚硝酸盐等污严重的加速剂，项目所使用的磷化液的主要成分为磷酸 5％、氧化锌 5％、钼酸钠2％、酒石酸1.5％、硫酸铜0.1％、柠檬酸1％、乳化液2％、聚合氯化铝0.8％、水82.6％。 根据设计资料，项目单套沙发平均用钢量约为4m2。1kg磷化原液可以完成40-60平方米钢材的磷化处理，本项目取值50平方米。由于磷化过程中，钢材的内外两面均要进行磷化，则项目磷化液用量计算如下： 磷化液年用量=单套沙发平均用钢量×2×沙发套数×单位钢量所需要的磷化液用量 =4×2×40000×1/50/1000=6.4t/a。 液化天然气：主要成分是甲烷，还有少量的乙烷和丙烷。液化天然气无色、无味、无毒、无腐蚀性，其燃烧后产生的物质主要为CO2和H2O，另外含有少量烟尘、SO2、NOx等污染物。 本项目所需天然气为外购，80kg/罐，最大储存量为2罐，于阴凉避光避热处按照一定间距进行存储。燃烧天然气产生的热能由抽风机送入烘房内，与工件直接接触，提供热能。 （5）产品方案 本项目产品方案详见表6。 表6 主要产品方案一览表 产品类型; 单位; 年产量. 手动倒立健身功能沙发; 套/年; 16000. 零距离沙发床; 套/年; 12000. 零距离功能沙发; 套/年; 12000. 总计; 套/年; 40000. （6）公用工程 1）给排水 给水：本项目用水主要为生活用水，来自新田县龙泉镇自来水供水管网。 排水：生活污水经三级化粪池处理后，排入园区污水管网，进入新田县污水处理厂处理达标后，排入新田河。 2）供电 本项目供电由由新田县龙泉镇电网供电。 3）能源 本项目不设置锅炉，不设置食堂，生产过程采用天然气作为供热燃料。 3、项目用地四至情况 本项目位于新田县工业园，项目租赁园区厂房作为项目生产用房，项目西侧、北侧为园区道路，东侧、南侧靠近园区工业企业。 4、产业政策与规划符合性分析 本项目主要从事家具的制造，拟建项目属于《国民经济行业分类与代码（GB/T 4754—2017）》分类中的“C制造业，C2130 金属家具制造””。根据《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》（国发第21号令），拟建项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许类。故项目符合产业政策的相关要求。 家具行业属于二类工业，由于项目位于新田工业园内。根据《湖南省永州市新田工业园项目环境影响报告书》的批复（湘环评[2008]180号文），新田县工业园允许一类、二类工业项目，项目不属于工业园限制和禁止类项目，故本项目的行业类别和用地要求均符合新田县工业园区规划和环评批复（详见附件6）要求，故评价认为拟建项目符合规划要求。 5、选址合理性分析 本项目位于新田县工业园，项目所在区域电、水资源丰富，区域道路设施较为完善，且均已完成水泥硬化处理，项目所在区域空气、水、声环境良好，项目周边居民分布较为分散，本项目地不占用基本农田，项目周边1km以内无铁路线、城镇聚居区、医院等公共场所，3km以内无风景旅游区以及水源保护区，项目周边环境敏感点较少，且距离较远，项目排污给周边敏感点带来的影响有限。根据环境质量现状监测结果，本项目所在区域空气质量良好，项目区域还具有较大的环境容量，故评价认为本项目的入驻不会改变环境功能区，与区域环境具有相容性。 综上所述，本项目选址无环境制约因素，评价认为选址合理。 6、总平面布置及合理性分析 ### 本项目位于新田县工业园，项目租赁一栋园区厂房开展生产活动，内设原料区、成型区、焊接区、打磨区、喷塑区、烘烤区等。厂区各工序首尾相连，便于生产活动的开展，且项目排放口均设置在项目的南侧，化粪池为依托工程，设置在项目的东南侧，如此布置可以有效减轻废气污染物对下风向敏感点带来的影响，另外主出入口面向园区道路设置，便于厂区物料的运输，既可以保证生产效率，从源头上减少汽车燃油废气的产生。从环境的角度分析，本项目总平面布局合理。项目总平面布置详细情况，详见附图2。 |
| 1.2本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1.2.1项目原有污染情况调查 通过实地踏勘，项目实施用房均为租赁厂房，该厂房自建成以来，一直处于空置状态，目前建设方在厂房内存储了一些物料和设备，但并未开展生产活动，项目厂房内未发现固废、废水等污染物。无原有环境污染情形。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新田县位于湖南省南部，永州市东部，东与桂阳县的华山、塘市、四里、六合、飞仙、古楼、嘉禾县的石桥等乡镇交界，西与宁远县的白土、保安、中心铺、柏万城、永安、鲤溪、石家洞等乡镇接壤，南与宁远县的太平、下坠、嘉禾县的广发等乡镇相邻，北与桂阳县的杨柳和祁阳县的晒北滩等瑶族乡相连。其地理坐标为：东经112°02′～23′，北纬27°40′～26°06′。南北长49.2公里，东西宽30公里，总面积1022.4平方公里。 本项目位于永州市新田县工业园区，项目中心经度为112°11′24″，中心纬度25°53′44″，项目周边交通较为便利。项目地理位置详见附图1。 2、地形、地貌与地震 区内地貌形态属于岩溶丘陵—垄岗区，主要是由不纯碳酸盐岩溶蚀形成，成线状分布的岩溶丘陵（垄岗），海拔标高180-220米，比高30-40米，局部达50米以上，残、坡积红土丘陵，边坡因流水线状冲刷，常形成谷、匙状等冲沟微地貌。 区内地势北东高，南西低，新田河由北向南与三占塘村西部边界迳流，全村最低处为西南部新田河谷，高程168.4米，最高处为村东部丘地，高程218米。区内大部分区域为泥灰岩区，局部可见灰岩露头，丘地植被不发育，仅被杂草覆盖，涵养水源能力较差，大气降雨大部分顺着丘坡直接汇入溪沟流失。 根据国家标准《中国地震动参数区划图》（GB1803-2001），本区地震动峰值加速度小于0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s。 3、地层岩性及地质构造 （1）地层岩性 区内地层主要为为古生界泥盆系上统锡矿山组下段与佘田桥组，为浅海相碳酸盐类沉积，而新生界第四系以残坡积物为主，冲积物次之，残坡积物分布广且薄，多为风化红色粘土，冲积物主要零星分布于工作区西部新田河谷两岸。其主要地层岩性特征如下： 1）锡矿山组下段（D3x1） 分布于区内东北部，灰—深灰色灰岩、白云质灰岩夹白云岩、泥质灰岩、泥灰岩，局部相变为白云岩与灰岩互层，分布面积约2km²。 2）佘田桥组（D3s） 分布于区内大部分区域，泥灰岩、泥质灰岩夹灰岩，局部为石英砂岩，分布面积约8.8km²。 3）第四系（Q） 以残坡积物为主，冲积物次之，残坡积物分布广且薄，多为风化红色粘土，冲积物主要零星分布于工作区西部新田河谷两岸。 表7 区内地层岩性统计表 地层单位; 符号; 厚度(m); 岩性及水文地质特征. 界; 系; 统; 组; 段; 符号; 厚度; 岩性及水文地质特征. 上古生界; 泥 盆 系; 上 统; 锡矿山组; 下段; D3x; 72～436; 灰-深灰色灰岩、白云质灰岩夹白云岩、泥质灰岩、泥灰岩，局部相变为白云岩与灰岩互层，岩溶发育中等，含中等裂隙溶洞水. 佘田桥组; D3s; 55～915; 泥灰岩、泥质灰岩夹灰岩，局部为石英砂岩，岩溶发育较弱，含贫乏溶洞裂隙水. （2）地质构造 区域资料表明，新田地处南岭背斜和阳明山—塔山背斜之间，是一个较大的复式向斜，在复式向斜中发育有许多次一级褶皱，这些次一级褶皱中，基本为近南北向延伸的过渡型褶皱。 区内位于近南北向发育新圩背斜北翼，区内发育北东向主干断裂F1、F2、推测断裂F3、F2上发育的推测次级断裂F4。区内主要构造形迹为北东向。 1）刘家田断裂（F1） 刘家田逆断层，贯穿整个工作区，走向北东—南西，工作区内全长4.1km，南端往工作区外延伸。断面倾向南东，倾角较陡，上盘为泥盆系佘田桥组泥灰岩，下盘在2014年度工作区为泥盆系下段锡矿山组灰岩。 2）火里塘断裂（F2） 火里塘逆断层，贯穿整个工作区，走向北东—南西，与F1近于平行发育，工作区内全长4.3km，南北两端均往工作区外延伸。断面倾向南东，倾角较陡，上盘在2014年度工作区为泥盆系下段锡矿山组灰岩，下盘为泥盆系佘田桥组泥灰岩，并北推测发育的后期近北西向走向断裂切割。 4、气候、气象 新田县地处中亚热带大陆性季风湿润气候区，气温较高，严寒期短，夏热期短，春温多变，寒潮频繁，夏季多雨，夏秋多旱，光照充足，无霜期长，四季分明。 境内大部分地方年平均气温17.6～18.5℃，无霜期286～311天，日最低气温在0℃以下只有8～15天。年平均降雪日数4～7天，极端最低气温-4.9～-8.4℃。日平均气温≥10℃的积温达6450～6800℃。年平均日照时数1384～1688小时，太阳总辐射量101.5～133千卡平方厘米，年平均降水量1280～1530mm。 气候要素时空分布不均，山区高低悬殊，立体气候明显，水热分布差异大，局部小气候复杂。影响农业生产的灾害性天气多，洪涝干旱频繁，三寒明显，春季大风年年成灾，冰冻冰雹严重。全县既有温光丰富的大陆性气候，又有雨量充沛空气湿润的海洋气候。 （1）气温 新田县年平均气温在18℃左右，南部相对高于北部。气温年变化较大，年较差在19.1～22.2℃，大致北部大于南部，盆地大于山丘。年最高气温出现在7月底至8月处，最低气温出现在1月初至2月底，4～5月升温明显，是春暖夏热之际，10～11月降温明显，及秋凉转秋寒之际。气温年际变化基本一致，年平均气温有明显的周期性。 境内气温日变化具有明显的季节性，一年中盛夏和初秋的变化最大，春秋季次之，冬季最小，日极端最高气温大部分地方达39℃以上，多出现在7月份，极端最低气温在-4.9～-8.4℃之间，一般出现在1～2月。从地域分布看，极端最低气温北部低于南部。界限温度各地日平均气温稳定通过10℃平均初日在3月中、下旬，平均终日在10月下旬后期。农作物生长活跃期247～256天，积温5538～5841℃。 （2）日照 全县年平均日照时数在1384.1～1688.0小时之间。夏秋最多，冬春最少，7、8月份是日照最多的月份，一般在200小时以上，2月份日照极少，在53.7～58.9小时之间。 （3）降水 全县各地年平均降水量在1279.6～1527.2mm之间，地域分布南部多于北部，山区多于平原，一年中降水主要集中在春夏雨季，约占年总雨量的70%，秋冬雨季约占30%，大部分地区春多于夏，秋多于冬，降水最大的月份在4月或6月，最少在1月或2月，降水在春夏之交，尤以4～6月降水最多，占全年总量的40%。全县雨季一般开始于3月中、下旬，结束于6月底。 项目所处区属中亚热带湿润季风气候区，冬寒夏热，降雨较丰沛。年均气温18.1℃，历年极端最高气温40℃，极端最低气温-7.2℃；受季风和地形影响，历年平均降雨1425mm，雨季分明，降雨集中在4～6月，占全年的37.7%，暴雨平均每年3.9次，最大日降雨量171.5mm，风向具明显的季节变化，冬季偏北风，夏季偏南风，春、秋风向不定，年平均风速1.1m/s。 5、水文 （1）地表水 新田县境内地表水系发育，较大的常年性地表水体为新田河，新田河位于新田县城及新田南部，属舂陵水一级支流、湘江的二级支流，为农业用水，该河流由日东河和日西河于新田县城南门桥汇合形成，干流全长31.3公里，新田河流域总面积951.02平方公里，河流径流主要有降雨和地下泉水补给。新田河主干平均坡降约0.99%，全河流除县城段有少部分护砌外。绝大多数河岸是未设防属天然河堤、河道弯曲、断面偏小，宽度大小不一。 据新田县欧家塘水文站实测，新田河平均流量8.8m3/s，最大262m3/s，最小0.45m3/s，年变幅达582倍，汛期最大流量609m3/s（1975.6.5），夏末以后枯水季节，一般流量为1.1m3/s，最小仅0.025m3/s，径流深度763.7mm。 根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），“舂陵水新田河日东、日西河汇合口至桂阳县交界处”段水环境功能为农业用水区，水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。 （2）地下水 项目区域地下水类型主要有第四系松散堆积层中的孔隙水和岩溶水。 （1）孔隙水主要赋存于第四松散堆积的砂卵砾石层中，地下水位埋深4.2-10.0m，储存于Ⅰ级阶地下部的孔隙水与河水互补性较强，枯水季节孔隙水补给河水，汛期丰水季节河水补给地下水。 （2）岩溶水主要赋存于该区泥盆系灰岩溶隙内，受大气降水，溪沟水流补给，沿溶洞、溶隙运移，多以岩溶泉形式排泄于河谷或溪沟中，其水流季节性明显。 项目给水为自来水，不开采地下水，项目周边农村地区居民用水大部分还是来自于地下水井水，区域地下水主要用于居民饮用和农业用水。 6、生态环境 新田县有树种88科、106属、800余种。常见的有杉、棕榈、楠木、柳杉、樟树、白玉兰、油桐，项目周边区域主要植被类型是以杉木、马尾松为主体的亚热带常绿针叶林和以毛竹林及壳斗科、樟科、山茶科为主的常绿阔叶林，以及枫香、拟赤 杨、桉树、水青刚为主的落叶林及针、阔和常绿落叶阔叶混交林，以柑橘、板栗、甘蔗为主的果木林和以水稻、红薯、蔬菜为主的农业植被，此外，还有以构树、茅草、狗牙根、菊科为主的灌木草丛植被。项目周边区域人类活动频繁，野生动植物的生存环境基本上己遭到破坏，主要动物物种有斑鸠、喜雀、啄木鸟、麻雀等鸟类及鼠类、蛙类、蛇类等常见中小型动物；新田河常见的有胡子鲶、鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、草鱼、鳝鱼、泥鳅等，区域内目前尚未发现国家重点保护鱼类。 项目区域内未发现野生珍稀濒危植物种类以及名木古树，也未发现野生珍稀濒危动物种类，无大型渔业、水生生物养殖，靠近本项目的新田河河段无鱼类三场分布。经踏勘调查，区域内未发现珍稀动植物，无自然保护区。

- 三、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等） - 环境功能区划 - 水环境功能区划 新田河水质按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准进行保护；周边地下水水质按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准保护。 - 大气环境功能区划 项目区域及周边环境空气按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单、《大气污染物综合排放标准详解》要求保护。 - 声环境功能区划 项目位于新田县工业园区，故项目声环境参照执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 - 环境质量现状 （1）环境空气质量现状 1）县域环境空气现状 新田县2018年1月—12月，新田县环境空气质量检测有效监测天数为365天，其中优良天数331天，空气质量优良率为90.7%，低于全市均值90.8%的0.1%；空气质量综合指数3.55，比全市空气质量综合指数均值高0.21；全市排名第八。PM2.5为38ug/m3，PM10为52ug/m3，O3为136ug/m3，NO2为9ug/m3，SO2为10ug/m3，CO为1.9mg/m3，除PM2.5超标外，其余指标均达到环境空气质量二级标准。新田县属于2018年度环境质量不达标区。各评价因子浓度、标准及达标判定结果见表8。 表8 县域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 9; 40; 22.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 74.29; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 38; 35; 108.57; 达标. CO; 第95百分位数日平均浓度; 1900; 4000; 47.50; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h平均浓度; 136; 160; 85.00; 达标. 2）项目所在区环境空气现状 本项目空气环境监测数据引用于《湖南天宇时代科技股份有限公司新田生产基地建设项目环境影响报告表》（详见附件3）。此部分监测数据是由湖南中润恒信环保有限公司于2018年06月监测完成，拟引用的监测点（表9）位在本项目的评价范围内，监测时间在有效引用期限内。故评价认为该引用数据符合本项目引用要求。 ①监测因子 TSP、非甲烷总烃； ②监测点位、时间 湖南中润恒信环保有限公司于2018年6月24日-06月26日连续3天对本项目G1监测点和G2监测点分别监测TSP日均值和非甲烷总烃的1小时平均值进行监测，监测点位见表9、附图3 ，监测报告详见附件3。 表9 环境空气现状监测布点 编号; 监测点位; 方位. G1; 漆里山村居民点; 项目西北面810m处. G2; 土珠山村居民点; 项目东南面1600m处. 本项目的大气环境质量现状监测数据统计结果见表10。 表10 大气环境质量现状监测结果表（单位：mg/m3） 监测点; 监测项目; 浓度范围; 最大超标倍数; 超标率（%）; 标准值. G1; TSP; 0.135~0.158; 0; 0; 0.30. 非甲烷总烃; 0.04L; 0; 0; 2.00. G2; TSP; 0.139~0.152; 0; 0; 0.30. 非甲烷总烃; 0.04L; 0; 0; 2.00. 由表10监测结果可知，项目所在区域TSP 24小时平均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求，非甲烷总烃小时值能够达到《大气污染物综合排放标准详解》要求，区域大气环境质量现状较好。 （2）地表水环境质量现状 本项目地表水监测数据引用于《湖南吉洲家居有限公司建设项目环境影响报告表》（详见附件4）。此部分监测数据是由湖南中润恒信环保有限公司于2018年04月监测完成，拟引用的监测点位在本项目的评价范围内，监测时间在有效引用期限内。故评价认为该引用数据符合本项目引用要求。 ①监测断面 监测断面见表11、附图3。 表11 地表水环境质量现状监测布点一览表 监测布点; 布点位置. S1; 新田县污水处理厂排污口上游500m处新田河断面. S2; 新田县污水处理厂排污口下游1000m处新田河断面. ②监测因子 pH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、总磷、石油类 ③监测时间、频次 湖南中润恒信环保有限公司于2018年04月20日-22日连续三天对本项目纳污水体新田河上下游水质进行了监测。 ④监测结果 本项目的地表水环境质量现状监测数据统计结果如表12，监测报告详见附件4。 表12 水质监测数据统计结果 单位：mg/L（pH无量纲） 监测断面; 项目; 浓度范围; 检出率(%); 超标率(%); 最大超标倍数; 标准值. S1; pH; 7.86-7.95; 100; 0; 0; 6~9. C; D 10.3-12.4; 100; 0; 0; 20. BOD5; 2.0-2.6; 100; 0; 0; 4. NH3-N; 0.197-0.216; 100; 0; 0; 1.0. SS; 7-8; 100; 0; 0; /. TP; 0.01-0.02; 100; 0; 0; 0.2. 石油类; 0.01L; 0; 0; 0; 0.05. S2; pH; 7.96-8.15; 100; 0; 0; 6~9. COD; 11.9-13.6; 100; 0; 0; 20. BOD5; 2.3-2.7; 100; 0; 0; 4. NH3-N; 0.291-0.342; 100; 0; 0; 1.0. SS; 9-10; 100; 0; 0; /. TP; 0.02-0.03; 100; 0; 0; 0.2. 石油类; 0.01L; 0; 0; 0; 0.05. 从表中数据可以看出：新田河各监测断面水质监测因子均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。区域地表水环境质量较好。 （3）声环境质量现状 ①监测项目：LAeq ②监测点位、时间 湖南中润恒信环保有限公司于2019年08月28日-08月29日对项目工厂东西南北场界进行声环境实测，各监测点按昼夜分段监测，监测2天，白天和夜间各1次。监测结果见下表13、附图3，监测报告详见附件2。 表13 噪声现状监测结果 单位：dB(A) 点位; 日期; 实测值; 标准值. 昼; 夜; 昼; 夜. 厂界南1m处; 08月28日; 54; 43; 65; 55. 08月29日; 52; 43; 65; 55. 厂界东1m处; 08月28日; 53; 44; 65; 55. 08月29日; 54; 43; 65; 55. 厂界北1m处; 08月28日; 53; 42; 65; 55. 08月29日; 54; 43; 65; 55. 厂界西1m处; 08月28日; 54; 42; 65; 55. 08月29日; 54; 44; 65; 55. 由表13声环境质量现状监测结果表明工厂的东、北、南、西厂界均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，区域声环境质量良好。 （4）生态环境现状 根据现场踏勘，拟建设用地位于新田县工业园，项目用房为租赁厂房，项目所在区域植被主要为乔木，次生植被以灌木、草丛为主，人工植被主要为开发区绿地植物；由于拟开发用地内人为活动频繁，野生动物出没频率低，主要野生动物为田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，项目附近区域内水域中水生鱼类以青、草、鲤、鲫鱼为主。周围未见国家法定保护的野生动植物，生态环境一般。

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目主要环境保护目标见表14、附图4。 表14 主要环境保护目标 环境要素; 保护对象名称; 坐标; 方位; 距离; 规模; 保护级别. X; Y. 空气 环境; 李子园村居民点; -510; -139; 西面450-580m；约10户，30人; （GB3095-2012）及修改单中二级标准. 坪头岭村居民点; -220; -151; 西南面210-700m；约1300户，3900人. 坪头岭村居民点; 275; -404; 东南面470-630m；约10户，30人. 坪头岭村居民点; 504; -446; 东南面640-850m；约53户，159人. 公租房居民点; 328; 33; 东面300-370m；约300户，900人. 木山塘村居民点; 751; 21; 东面752-1300m；约130户，390人. 地表水; 新田河; 北侧25-150m处；“舂陵水新田河日东、日西河汇合口至桂阳县交界处”段水环境功能为农业用水区; （GB3838－2002） III类. 地下水; 周边农村居民区; 居民地下水井; （GB/T14848-2017）Ⅲ类. 生态 环境; 永久占地500m范围内的植被; 加强绿化建设.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 本项目所在区域属大气环境二类功能区，环境空气质量现状执行标准详见表15。 表15 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 二级标准(mg/m³); 标准来源. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. TSP; 年平均; 0.20. 24小时平均; 0.30. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1 小时平均; 0.20. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. VOCs; 8小时平均; 0.6; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）的附录D. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地表水环境质量标准 本项目主要纳污水体为新田河，新田县日东、日西河汇合口至桂阳县交界处新田河段属于农业用水区，故执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水质标准，详见表16。 表16 地表水环境质量标准（单位mg/L） 类别; pH; COD; BOD5; NH3-N; TP; 石油类; SS. Ⅲ类; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.2; 0.05; /. 3、声环境质量标准 本项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 表17 《声环境质量标准》（GB3096-2008）（单位dB(A)） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 3; 65; 55; GB3096-2008. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水污染物排放标准 本项目产生的污水经过处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准后，排入污水新田县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，达标排入新田河。 表18 水污染物排放标准（单位mg/L，pH除外） 污染物名称; (GB8978-1996)表4三级标准; （GB18918-2002）一级A标准. pH; 6～9; 6～9. COD; 500; 50. BOD5; 300; 10. SS; 400; 10. NH3-N; /; 5. 动植物油; 100; 1. 石油类; 20; 1. 2、大气污染物排放标准 天然气燃烧废气排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 2 中“燃气锅炉”标准限值；项目机加工、焊接、喷塑粉（烟）尘排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织排放浓度监控浓度限值；有机废气（VOCs）排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）表2及表5中“塑料制品制造”标准值要求。项目厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）附录A表A.1标准限值要求，具体标准值见下表。 表19 工业企业挥发性有机物排放控制标准 指标; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 排放速率（kg/h）; 无组织排放浓度监控浓度限值（mg/m3）. 监控点; 浓度（mg/m3）. VOCs; 50; 15a; 1.5; 周界外浓度最高点; 2.0. 备注：a：根据《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）4.6.3，排气筒高度应高出周围 200m 半径范围的建筑 5m 以上。本项目四周200m范围内建筑物均低于10m（本项目排气筒高度15m）。. 表20 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 指标; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 无组织排放浓度监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 3.5; 15; 周界外浓度最高点; 1.0. 表21 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014） 污染物项目; 排放浓度限值（mg/m3）; 排气筒高度. 颗粒物; 20; 不低于8m. 氮氧化物; 200. 二氧化硫; 50. 表22 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019） 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 监控点处1 h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声排放标准 运营期项目东、南、北、西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，见表23。 表23 噪声排放执行标准（单位：dB(A)） 分类; 级别; 时段; 标准值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 昼间; 65. 夜间; 55. 4、固体废弃物 生活垃圾的处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的固体废物控制要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据工程分析，项目有机废气（VOCs）VOCs总量控制指标为0.16t/a。项目VOCs的总量指标，通过从吉星家具公司VOCs减排指标中实行替代。 项目二氧化硫总量控制建议指标为0.029t/a，氮氧化物总量控制建议指标为0.12t/a。天然气燃烧废气污染物（二氧化硫和氮氧化物）总量计算过程如下： 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十分册），每燃烧1万m3的天然气，排放的废气量为136259.17m3。本项目天然气年使用量为4.2万m3，则项目天然气燃烧废气量为572288.514m3/a。 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 2 中“燃气锅炉”标准限值，二氧化硫排放标准浓度为50mg/m3、氮氧化物排放标准浓度为200 mg/m3。则： 天然气燃烧废气氮氧化物排放量=（天然气年用量（4.2万m3）×天然气燃烧废气排放系数（136259.17立方米/万立方-原料）×氮氧化物排放标准（200 mg/m3）=4.2×136259.17×200/1000/1000/1000＝0.12t/a； 天然气燃烧废气中二氧化硫排放量=（天然气年用量（4.2万m3）×天然气燃烧废气排放系数（136259.17立方米/万立方-原料）×二氧化硫排放标准（50 mg/m3）=4.2×136259.17×50/1000/1000/1000＝0.029t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

5.1工艺流程简述（图示）： - 施工期 ### （1）施工工艺流程 建设方租赁园区已建成工厂厂房实施本项目，施工期不涉及土建工程，由于施工期设备安装规模较小，且污染相对较小，故评价不再对施工期作影响分析。 - 营运期 ### （1）项目生产工艺 ### ①生产工艺流程图： 本项目生产工艺包括铁架加工、海绵加工、布料（皮革）加工和产品组装四个部分。 ### ②工艺流程简述： ### 铁架加工工序： ### 钢材：项目所用钢材均为外购，通过货车运输至项目仓储区，由工人采用叉车等设备进行卸货，暂存于厂区仓储区，装卸过程会产生装卸噪声。 ### 下料：工人根据产品规格，对外购的原料进行分割、裁剪等下料处理，下料过程会产生噪声、边角料和少量的粉尘。 ### 弯管：下料后钢材，由工人采用弯管机进行成型处理，弯管过程会产生噪声。 ### 封口：对于一些管材，需要进行封口处理，由工人采用钢管封口机进行封口处理，此工序会产生噪声污染。 ### 焊接：经过下料、折弯处理后的工件，由工人采用焊机进行焊接、装配处理。焊接过程会产生焊接烟尘和噪声。 ### 打磨：为了确保工件表面平滑，工人会对焊接后的半成品，采用角磨机进行打磨处理，打磨过程会产生粉尘、噪声。 ### 磷化：厂区设置磷化处理槽，经过打磨后的铁架，送入磷化槽进行常温磷化处理，磷化处理后，自然晾干，磷化工程会产生磷化沉渣。 ### 本项目磷化工序，按照1份磷化原液:10份清水的比例加水稀释后，形成的磷化液，加入到磷化槽内使用，工件于常温下，进入磷化槽浸泡20min后，捞出晾干后，进入下一个工序。整个磷化过程较为简单。由于项目对磷化处理效果要求不高，对磷化后的工件表面外观并无质量要求。结合原料供应商提供的技术论证资料，在对产品磷化后外观质量无明确要求的磷化过程，磷化槽内的磷化液可以持续循环使用。由于磷化后形成的SS密度较大，且整个磷化过程中磷化液处于静态存储状态，磷化液中的SS容易自然沉降，项目在日常管理过程中，只需要对磷化槽定期倒槽清渣便可，无需更换磷化液。随着磷化次数的增加，磷化液中的有效成分会降低，业主只需要定期向磷化槽中增加磷化原液，确保磷化液中有效磷化成分的浓度，便可确保磷化液持续回用，不外排。 ### 磷化反应机理如下： ### ①酸的浸蚀使基体金属表面H+浓度降低 ### Fe+2H3PO4→Fe（H2PO4）2+H2 ### ②促进剂（氧化剂）加速 ### [O]+[H]→[R]+H2O ### Fe2++[O]→Fe3++[R] ### 式中[O]为促进剂（氧化剂），[R]为还原产物，由于促进剂氧化掉第一步反应所产生的氢原子，加快了反应（1）的速度，进一步导致金属表面H+浓度急剧下降。同时也将溶液中的Fe2+氧化成为Fe3+。 ### ③磷酸根的多级离解 ### H3PO4H2PO4－+H+HPO42－+2H+PO43－+3H－ ### 由于金属表面的H+浓度急剧下降，导致磷酸根各级离解平衡向右移动，最终为PO43-。 ### ④磷酸盐沉淀结晶成为磷化膜 ### 当金属表面离解出的PO43-与溶液中（金属界面）的金属离子（如Zn2+、Mn2+、Ca2+、Fe2+）达到溶度积常数Ksp时，就会形成磷酸盐沉淀 ### Zn2++Fe2++PO43－+H2O→Zn2Fe(PO4)2·4H2O↓ ### 3Zn2++2PO43－+4H2O=Zn3(PO4)2·4H2O↓ ### 磷酸盐沉淀与水分子一起形成磷化晶核，晶核继续长大成为磷化晶粒，无数个晶粒紧密堆集形成磷化膜。 ### 磷酸盐沉淀的副反应将形成磷化沉渣 ### Fe3++PO43－=FePO4 ### 喷塑：组装得到的半成品，送入喷塑工序进行喷塑处理，喷塑过程会产生粉尘和噪声。 ### 烘烤：通过热风炉加热空气，通过热空气与喷塑件表面接触，从而完成固化处理，烘烤过程会产生有机废气、天然气燃烧废气和噪声。 海绵加工工序： 海绵：项目所用海绵均为外购，通过货车运输至厂区，采用叉车设备进行卸货，暂存于厂区仓储区，装卸过程会产生装卸噪声。 裁剪：采用海绵裁剪机将海绵按设计要求裁剪成适当的大小，此工序主要产生海绵边角料。 刷胶成型：将裁剪好的海绵按照设计要求铺设在木架上，采用胶水进行粘合、成型，此工序主要产生刷胶废气。 布料、皮革加工工序： 布料、皮革：项目所用布料、皮革均为外购，通过货车运输至厂区，采用叉车设备进行卸货，暂存于厂区仓储区，装卸过程会产生装卸噪声。 裁剪：用裁剪机将布料、皮革按照设计图纸要求的尺寸形状进行裁剪，此工序主要产生边角料。 缝纫：将裁剪好的布料、皮革用包缝机进行缝纫处理，此工序主要产生边角料、噪声。 产品成型工序： 装套：将制作好的海绵装入布料（皮革）套内，形成家具的软体部分； 组装：将将已加工好的铁架和海绵套组装成成品，然后入库暂存，作为产品销售。 备注：由于产品对磷化处理要求不高，仅为简单的磷化处理，故在磷化前端无需设置酸洗、除油工序。

5.2施工期污染源分析： 建设方租赁已建成厂房实施本项目，施工期不涉及土建工程，由于施工期设备安装规模较小，且污染相对较小，故评价不再对施工期作影响分析。 5.3营运期主要污染工序及污染源 1、废水污染源 项目生产过程中，涉水工序主要为磷化工序，由于项目对产品表面磷化处理的要求并不高，故生产工艺过程中不会涉及酸洗、除油等工序。 项目磷化工序主要是采用环保型磷化液作为磷化液，根据供应商提供的监测报告（详见附件7、8），本项目所使用的磷化液，不含有重金属。同时为了降低重金属污染风险，评价要求项目投产后，工厂外购的每一批次磷化液都不得含有重金属，同时供应商必须提供每批次磷化液的成分检测报告，由建设方核实不含重金属后，方可纳入采购。对于过期失效的磷化液，评价要求，建设方应对过期的磷化液委外进行检测，确认磷化液有效成分未失效，且不含重金属后，方可继续使用，否则必须返回供应商企业报废处理。 项目磷化过程中，是由磷化液中的磷酸成分通过与产品表面进行接触发生化学反应，并转化成膜的过程。所形成的磷化膜主要为了增加钢铁材质表面的附着力，便于喷塑处理。以达到为产品防腐防锈的目的。 本项目磷化工序，按照1份磷化原液:10份清水的比例加水稀释后，形成的磷化液，加入到磷化槽内使用，工件于常温下，进入磷化槽浸泡20min后，捞出晾干后，进入下一个工序。整个磷化过程较为简单。由于项目对磷化处理效果要求不高，对磷化后的工件表面外观并无质量要求。结合原料供应商提供的技术论证资料，在对产品磷化后外观质量无明确要求的磷化过程，磷化槽内的磷化液可以持续循环使用。由于磷化后形成的SS密度较大，且整个磷化过程中磷化液处于静态存储状态，磷化液中的SS容易自然沉降，项目在日常管理过程中，只需要对磷化槽定期倒槽清渣便可，无需更换磷化液。随着磷化次数的增加，磷化液中的有效成分会降低，业主只需要定期向磷化槽中增加磷化原液，确保磷化液中有效磷化成分的浓度，便可确保磷化液持续回用，不外排。故评价不再对磷化过程污水产生情况进行赘述。 为了降低磷化过程可能出现的环境事故风险，评价要求建设方应该设置两个磷化槽，一用一备，以便于倒槽。磷化槽附近还应同步设置与磷化槽同等容量的应急事故池，一旦出现磷化液溢出、渗漏，磷化液可以直接排入应急事故池内，降低磷化液泄漏风险。磷化后的工件，必须晾干水分后才可离槽，减少磷化液的滴漏。在做好以上措施的前提下，项目磷化过程不会产生外排废水。 本项目产生的污水主要为生活污水。 （1）生活污水 项目定员30人，项目不设置食宿，参考《用水定额》（DB43/T388-2014），营运期员工生活用水系数按45L/人▪d计，则本项目生活用水量为1.35m3/d（405m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为324m3/a，此部分污水经三级化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准后，再经过园区污水管道汇入新田县污水处理厂处理后，排入新田河。生活污水产排情况见表24。 表24 外排废水污染物产排情况一览表 生活污水; 废水量（m3/a）; 因子. CODcr; BOD5; SS; 动植物油; NH3-N. 产生浓度（mg/L）; 324; 250; 120; 200; 25; 30. 废水污染物产生量（t/a）; 0.081; 0.03; 0.065; 0.008; 0.010. （GB8976-1996）中三级标准（mg/L）; 500; 300; 400; 100; --. 化粪池处理后排放浓度（mg/L）; 200; 100; 150; 23; 27. 化粪池处理后污染物排放量（t/a）; 0.065; 0.032; 0.049; 0.007; 0.009. 2、大气污染源 项目营运期产生的废气主要包括焊接烟尘、喷塑粉尘、胶水废气、金属粉尘、天然气燃烧废气和烘烤废气。 （1）焊接烟尘 项目内设置6台CO2气体保护焊机，焊接材料采用实芯焊丝，CO2气体保护焊焊接烟尘成分主要为MnO2、Fe2O3与有害气体CO、NOx、O3。参照《焊接车间环境污染及控制技术》、《焊接工作的劳动保护》统计数据，该工艺施焊时发尘量为450～650mg/min，评价取550mg/min；焊接材料的发尘量为5～8g/kg，评价取6g/kg。根据建设方提供的资料，项目年消耗焊材约1.5t/a，施焊时间约2h/d，则本项目CO2气体保护焊焊接时产生的烟尘量约0.0288t/a。由于此部分烟尘产生量较少，评价要求建设方采用焊接烟尘净化器对此部分废气进行收集处理后，再无组织排放。根据焊接烟尘净化器的产品资料，其集气效率可达到60%，烟尘净化效率可以达到99.8%，则焊接烟尘经过焊接烟尘净化器处理后的排放量为 0.012t/a。均以无组织的形式排放。 （2）金属粉尘 项目金属粉尘主要产生于下料、打磨等工序，由于此部分工序作业时间较短，且项目生产量不大，作业过程粉尘产生量少，类比同类工程项目，此部分粉尘产生量约为0.02t/a，另外金属粉尘密度大，容易沉降，此部分粉尘主要以无组织的形式排放。 （3）喷塑粉尘 产品铁架需要进行喷塑处理，喷塑过程会产生粉尘废气，根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）中“3460 金属表面处理及热处理加工制造业产排污系数表（续5）”，粉尘产生系数为458.75千克/吨-粉末涂料，项目年使用塑粉量约为2.6t。则项目喷塑工序粉尘产生量约为1.193t/a。 建设方拟将喷塑工序设置在半封闭喷塑间内，喷塑间自带抽风风机，风机末端接布袋除尘装置，通过排气筒引入楼顶高空排放。喷塑粉尘经过风机（风量2000m3/h，收集效率为90%），进入布袋装置（处理效率为90%）处理后，最后通过15m高1#排气筒排入大气。经过处理后，粉尘有组织排放量为0.107t/a（0.045kg/h），排放浓度为22.50mg/m3。 考虑到废气收集效率仅有90%，另外将有10%的粉尘将以无组织的形式向工厂四周逸散，则项目喷塑工序无组织排放粉尘量为0.119t/a。 （4）烘烤废气 项目喷塑件全部进入循环烘道内进行烘烤处理，通过风机将烘道内的空气抽入热风炉间接加热后，再引入烘道内，形成闭环气路，由于烘道本身无法做到完全密闭和保温，故随着生产的持续进行，烘道内的空气温度会降低，同时烘道内的空气会不间断的以无组织的形式逸散。为了确保烘道内温度稳定，需要通过热风炉持续供热。 项目烘烤工序固化温度为180～200℃，项目所用塑粉主要成分为环氧树脂等，其分解温度约为 280℃，故塑粉固化过程有机物分解较少，其分解的挥发性有机废气主要为VOCs。 参照《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究第二辑》（美国国家环保局）中推荐的排放系数（塑料生产过程中单体排放因子为0.35kg/t原料）计算该部分废气产生量。本项目塑粉用量为2.6t/a，则VOCs的产生量约为0.91kg/a，此部分废气产生量少，均以无组织的形式向厂界四周逸散。 （5）天然气燃烧废气 项目内设置2台热风炉，采用天然气（年耗用天然气量为4.2万m3）作为燃料，通过间接加热空气，为烘烤工序提供热空气。 天然气燃烧过程会产生废气，此部分废气中污染物成分主要为NO2、SO2和烟尘。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十分册），每燃烧1万m3的天然气，排放的废气量为136259.17m3。NOx和SO2的排放系数分别为18.71kg/万m3天然气和0.02Skg/万m3天然气，普通天燃气硫含量为200mg/m3，则S取200。根据《环境保护实用数据手册》（胡名操主编）中相关统计数据，每燃烧1万m3的天然气，产生烟尘量为2.4kg。计算得出项目天然气燃烧废气各污染物产生情况如下，详见表25。 表25 天然气燃烧废气污染物产生一览表 燃料用量（万m3/a）; 污染物产生情况. 废气产生系数（m3/万m3-燃料）; 废气产生量(m3/a）; 主要污染因子; 产污系数(kg/万m3-燃料）; 产生量（kg/a）; 产生浓度（mg/m3）. 4.2; 136259.17; 572288.514; SO2; 0.02S*; 16.8; 29.36. NOX; 18.71; 78.582; 137.31. 烟尘; 2.4; 10.08; 17.61. *注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量。项目用天然气中含硫量（S）为200毫克/立方米，故S=200. （6）胶水废气 项目刷胶水过程会产生少量的有机废气。项目使用的胶水均为植物型环保胶水，胶水的主要成分包括功能性成分和溶剂成分两部分。项目刷胶水工序均由人工涂刷，胶水涂刷后，胶水中的非挥发性功能成分跟海绵粘合融为一体，胶水中溶剂成分大部分将形成气态，挥发至大气环境中，由于本项目刷胶过程均在常温条件下进行，且胶水用量较少。根据业主提供的资料，本项目胶水年用量为1.0t/a，胶水使用过程带来的污染主要来自溶剂成分，此类废气主要为烃类有机成分，本项目以非甲烷总烃计。项目以最不利条件考虑，胶水中可挥发性有机组分全部挥发（挥发率为16%），则生产车间内的刷胶废气产生量0.16t/a，排放速率约为0.067kg/h，呈无组织排放。 3、噪声污染源 项目噪声主要产生于各设备和车辆。据设备说明书和类比调查资料统计，声源声级在60-90dB(A)之间。各主要噪声源强见表26。 表26 设备噪声一览表 设备名称; 数量（台）; 噪声值（dB(A)）. 行车; 1; 70～75. 切割机; 4; 75～80. 封口机; 1; 80～85. 自动单弯机; 2; 80～85. 自动双弯机; 1; 85～90. 角磨机; 6; 70～75. 二氧化碳气体保护电焊机; 6; 65～70. 静电喷涂设备; 1; 70～75. 环保热风炉; 2; 65～70. 缝纫机; 60; 65～75. 汽车; 1; 60～70. 4、固体废物 本项目营运期固废产生情况分析如下： （1）废桶：项目废桶产生于胶水使用过程，主要包括胶水桶，年产生量约为0.03t/a，均属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，统一收集后，均委托有危废资质的单位处置。 （2）生活垃圾：生活垃圾产生于员工（定员30人）生活办公过程，产生量按1.0kg/人.d计，则生活垃圾产生量约9t/a。统一交由环卫工人清运处置。 ### （3）布袋收集的塑粉：项目采用布袋除尘设备处理喷塑废气，主要塑粉，年收集量约为0.9667t/a，属于一般固废，全部回用于生产过程。 ### （4）废润滑油：建设方定期对机械设备补充润滑油，以减少设备的磨损。本项目废润滑油年产生量约为0.1t/a，属于危险废物，危险废物类别为HW08 废矿物油与含矿物油废物，危险废物代码为900-249-08。此部分固废统一收集后，均委托有危废收集资质的单位集中处置。 （5）废含油抹布：日常机修过程会产生废含油抹布，年产生约为0.01t/a，属于危险废物，危险废物类别为HW49 其他废物，危险废物代码为900-041-49。此部分固废统一收集后，均委托有危废收集资质的单位集中处置。 （6）废焊渣：项目焊接过程会产生废焊渣，产生系数约为0.5%，项目年使用焊材约1.5t/a，则废焊渣产生量为7.5kg/a，统一收集后，外售处理。 （7）废边角料：项目废弃的边角料主要产生于备料等过程，其中废钢铁产生量约为55t/a，废布料（皮革）产生量约为0.35t/a，废海绵产生量约为0.81t/a。属于一般固废，建设方对此部分固废分类进行收集，其中废海绵全部收集后，返回生产线使用，不外运，废布料（皮革）统一收集后，送往垃圾焚烧发电站焚烧处理，废钢铁全部外售给废品回收站。 （8）废包装材料：项目废包装材料，主要为一些包装箱、包装袋等，均属于一般固废，年产生量约为1.7t/a，此部分固废统一收集后，全部交由废品回收站回收处置。 （9）磷化渣：项目磷化工序需要进行倒槽清渣，会产生磷化渣，通过类比分析，1kg磷化液会产生0.01kg磷化渣。磷化渣产生量约为64kg/a，由于磷化原液中含有磷酸成分，磷化渣中可能会含有少量的磷酸组分，故此部分固废属于危险废物，危险废物类别为HW17表面处理废物，危险废物代码为336-064-17。此部分固废统一收集后，均委托有危废收集资质的单位集中处置。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接工序 | 烟尘 | 0.0288t/a | 0.012t/a |
|  | 下料等工序 | 金属粉尘 | 0.02t/a | 0.02t/a |
|  | 天然气燃烧过程 | SO2 | 16.8kg/a；29.36 mg/m3 | 16.8kg/a；29.36 mg/m3 |
|  |  | NOX | 78.582kg/a；137.31 mg/m3 | 78.582kg/a；137.31 mg/m3 |
|  |  | 烟尘 | 10.08kg/a；17.61 mg/m3 | 10.08kg/a；17.61 mg/m3 |
|  | 喷塑工序 | 粉尘 | 1.193t/a | 有组织：0.045kg/h；22.50mg/m3 |
|  |  |  |  | 无组织：0.119t/a |
|  | 烘烤工序 | VOCs | 0.91kg/a | 0.91kg/a |
|  | 刷胶工序 | VOCs | 0.16t/a | 0.16t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 324m3/a |  |
|  |  | COD | 250mg/L；0.081t/a | 200mg/L；0.065t/a |
|  |  | BOD5 | 120mg/L；0.039t/a | 100mg/L；0.032t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L；0.010t/a | 27mg/L；0.009t/a |
|  |  | SS | 200mg/L；0.065t/a | 150mg/L；0.049t/a |
|  |  | 动植物油 | 25mg/L；0.008t/a | 23mg/L；0.007t/a |
| 固体 废物 | 喷塑工序 | 布袋除尘器收集的塑粉 | 0.9667t/a | 0 |
|  | 刷胶工序 | 废桶 | 0.03t/a | 0 |
|  | 下料工序 | 边角料 | 56.16t/a | 0 |
|  | 原料包装 | 废包装材料 | 1.7t/a | 0 |
|  | 焊接工序 | 废焊渣 | 7.5kg/a | 0 |
|  | 办公区 | 生活垃圾 | 9t/a | 0 |
|  | 磷化工序 | 磷化渣 | 64kg/a | 0 |
|  | 设备保养维护 | 废含油抹布 | 0.01t/a | 0 |
|  |  | 废润滑油 | 0.1t/a | 0 |
| 噪声 | 项目噪声主要设备噪声及车辆噪声，声源声级在60-90dB(A)之间。经采取减震隔声、合理布局等噪声治理措施后，使厂界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目无施工期，生态影响主要集中在营运期，在合理采取相应的环保措施后，本项目对周边生态的影响较小。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

7.1营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目营运期产生的废气主要包括焊接烟尘、金属粉尘、喷塑粉尘、胶水废气、天然气燃烧废气和烘烤废气。 （1）焊接烟尘 本项目采用二氧化碳保护焊进行焊接，根据前文分析，二氧化碳保护焊焊接过程烟尘产生量约为0.0288t/a。此部分废气经过焊接烟尘净化器处理后，以无组织形式排放。经处理后，焊接烟尘排放量为 0.012t/a。为了减轻此部分废气带来的影响，评价要求建设方应加强车间通风，同时加强车间四周绿化，同时做好车间地面保洁，避免二次污染。 （2）金属粉尘 项目金属粉尘主要产生于下料、打磨等工序，由于此部分工序作业时间较短，且项目 生产量不大，作业过程粉尘产生量少，另外金属粉尘密度大，容易沉降，此部分粉尘主要以无组织的形式排放。为了减轻此部分废气带来的影响，评价建议建设方加强车间通风，同时做好地面保洁，避免二次污染。 （3）喷塑粉尘 根据前文分析，项目喷塑工序设置在半封闭的喷塑间内，同时喷塑间配套设置风机（风量2000m3/h，收集效率为90%）收集喷塑过程产生的粉尘，经收集的粉尘再各自进入布袋除尘器（处理效率为90%）处理后，最后将各喷塑间废气集中引入15m高1#排气筒排入大气。经过处理后，粉尘有组织排放量为0.107t/a（0.045kg/h），排放浓度为22.50mg/m3。此部分废气排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，对周边环境空气影响较小。 （4）天然气燃烧废气 天然气燃烧过程会产生废气，此部分废气中污染物成分主要为NO2、SO2和烟尘。由于天然气属于清洁能源，废气中污染物含量少，此部分废气经收集后，通过15m高排气筒直排。则项目天然气燃烧废气各污染物排放情况如下，详见表27。 表27 天然气燃烧废气污染物排放情况一览表 燃料用量（万m3/a）; 污染物排放情况. 废气排放系数（m3/万m3-燃料）; 废气排放量(m3/a）; 主要污染因子; 排污系数(kg/万m3-燃料）; 排放量（kg/a）; 排放浓度（mg/m3）. 4.2; 136259.17; 572288.5 14; SO2; 0.02S*; 16.8; 29.36. NOX; 18.71; 78.582; 137.31. 烟尘; 2.4; 10.08; 17.61. *注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量。项目用天然气中含硫量（S）为200毫克/立方米，故S=200. 根据表27可知，项目天然气燃烧废气，经过排气筒排入大气后，废气中烟尘、氮氧化物、SO2排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 2 中“燃气锅炉”标准值要求，对周边环境影响较小。 （5）烘烤废气 项目喷塑件全部进入循环烘道内进行烘烤处理，烘烤过程会产生有机废气（主要成分为VOCs）。根据前文分析，此部分废气产生量约为0.91kg/a，由于产生量少，均以无组织的形式向厂界四周逸散，评价建议日常加强厂区通风，以减轻对工作人员健康的影响。 （6）胶水废气 项目刷胶水过程会产生少量的有机废气。项目使用的胶水均为植物型环保胶水，胶水的主要成分包括功能性成分和溶剂成分两部分。项目刷胶水工序均由人工涂刷，胶水涂刷后，胶水中的非挥发性功能成分跟海绵粘合融为一体，胶水中溶剂成分大部分将形成气态，无组织挥发至大气环境中，由于本项目刷胶过程均在常温条件下进行，且胶水用量较少。此部分废气排放给周边环境较小。 （7）评价工作等级 ### 根据《环境影响评价技术导则（大气环境）（HJ2.2-2018）》的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放系数，采用附录A推荐的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。评价等级按照表28的分级判据进行划分，评价因子及评价标准见表29，估算模型参数见表 30。 ### 表2 评价等级判别表 ### 评价工作等级; ### 评价工作等级判据. ### 一级; ### Pmax ≥ 10%. ### 二级; ### 1% ≤ Pmax ＜10%. ### 三级; ### Pmax ＜1%. ### 表29 评价因子和评价标准表 ### 评价因子; ### 平均时段; ### 标准值/ug/m3; ### 标准来源. TSP; 1小时平均; ### 900; ### 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准. 二氧化硫; 500. 氮氧化物; 200. VOCs; 1小时平均; ### 1200; ### 《环境影响评价技术导则 大气环境》 ### （HJ 2.2—2018）表 D. 1 其他污染物空气质量浓度参考限值要求. ### 表30 项目区域估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 44.65万人. 最高环境温度/℃; 40. 最低环境温度/℃; -5.0. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. ### 由上文分析可知，项目废气源参数如表31、表32所示，主要污染源估算模型计算结果如表33、34所示。 表31 无组织排放废气参数清单 位置; 产生 工序; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 与正北向夹角/°; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/ （kg/h）. VOCs; 颗粒物. 厂区; 焊接、下料、烘烤等工序; 82; 23; 9; 0; 2400; 正常; 0.10; 0.063. 表32 有组织废气源强参数 污染源; 排放速 率(kg/h); 执行标准（mg/m3）; 排气筒; 风量(m3/h); 烟气温度(k); 环境温 度(k). 高度(m）; 内径(m). 粉尘（喷塑工序）; 0.045; 0.9; 15; 0.2; 2000; 293; 293. 表33 有组织废气污染物下风向预测结果 距源中心 下风向距离D（m）; 粉尘（喷塑工序）. 预测浓度Ci（ug/m3）; 占标率Pi（%）. 18.0; 4; 0. 25.0; 3; 0. 50.0; 2; 0. 75.0; 2; 0. 100.0; 3; 0. 125.0; 2; 0. 150.0; 2; 0. 175.0; 2; 0. 200.0; 2; 0. 225.0; 1; 0. 250.0; 1; 0. 275.0; 1; 0. 300.0; 1; 0. 325.0; 1; 0. 350.0; 1; 0. 375.0; 1; 0. 400.0; 1; 0. 425.0; 1; 0. 450.0; 1; 0. 475.0; 1; 0. 500.0; 1; 0. 525.0; 1; 0. 550.0; 1; 0. 575.0; 1; 0. 600.0; 1; 0. 625.0; 0; 0. 650.0; 0; 0. 675.0; 0; 0. 700.0; 0; 0. 725.0; 0; 0. 750.0; 0; 0. 775.0; 0; 0. 800.0; 0; 0. 825.0; 0; 0. 850.0; 0; 0. 875.0; 0; 0. 900.0; 0; 0. 925.0; 0; 0. 950.0; 0; 0. 975.0; 0; 0. 1000.0; 0; 0. 1025.0; 0; 0. 1050.0; 0; 0. 1075.0; 0; 0. 1100.0; 0; 0. 1125.0; 0; 0. 1150.0; 0; 0. 1175.0; 0; 0. 1200.0; 0; 0. 1400.0; 0; 0. 1425.0; 0; 0. 1450.0; 0; 0. 1475.0; 0; 0. 1500.0; 0; 0. 1525.0; 0; 0. 1550.0; 0; 0. 1575.0; 0; 0. 1875.0; 0; 0. 1900.0; 0; 0. 1925.0; 0; 0. 1950.0; 0; 0. 2500.0; 0; 0. 下风向最大落地浓度; 4; 0. D10%最远距离; /; /. 表34 无组织面源废气污染物下风向预测结果 距源中心 下风向距离D（m）; 颗粒物; VOCs. 预测浓度Ci（ug/m3）; 占标率Pi（%）; 预测浓度Ci（ug/m3）; 占标率Pi（%）. 1.0; 47; 5; 58; 5. 25.0; 62; 7; 76; 6. 42.0; 70; 8; 85; 7. 50.0; 64; 7; 78; 6. 75.0; 38; 4; 47; 4. 100.0; 25; 3; 31; 3. 125.0; 18; 2; 23; 2. 150.0; 14; 2; 17; 1. 175.0; 12; 1; 14; 1. 200.0; 10; 1; 12; 1. 225.0; 8; 1; 10; 1. 250.0; 7; 1; 9; 1. 275.0; 6; 1; 7; 1. 300.0; 5; 1; 7; 1. 325.0; 5; 1; 6; 0. 350.0; 4; 0; 5; 0. 375.0; 4; 0; 5; 0. 400.0; 4; 0; 4; 0. 425.0; 3; 0; 4; 0. 450.0; 3; 0; 4; 0. 475.0; 3; 0; 4; 0. 500.0; 3; 0; 3; 0. 525.0; 3; 0; 3; 0. 550.0; 2; 0; 3; 0. 575.0; 2; 0; 3; 0. 600.0; 2; 0; 3; 0. 625.0; 2; 0; 2; 0. 650.0; 2; 0; 2; 0. 675.0; 2; 0; 2; 0. 700.0; 2; 0; 2; 0. 725.0; 2; 0; 2; 0. 750.0; 2; 0; 2; 0. 775.0; 1; 0; 2; 0. 800.0; 1; 0; 2; 0. 825.0; 1; 0; 2; 0. 850.0; 1; 0; 2; 0. 875.0; 1; 0; 2; 0. 900.0; 1; 0; 1; 0. 925.0; 1; 0; 1; 0. 950.0; 1; 0; 1; 0. 975.0; 1; 0; 1; 0. 1000.0; 1; 0; 1; 0. 1025.0; 1; 0; 1; 0. 1050.0; 1; 0; 1; 0. 1075.0; 1; 0; 1; 0. 1100.0; 1; 0; 1; 0. 1125.0; 1; 0; 1; 0. 1149.99; 1; 0; 1; 0. 1175.0; 1; 0; 1; 0. 1200.0; 1; 0; 1; 0. 1225.0; 1; 0; 1; 0. 1250.0; 1; 0; 1; 0. 1275.0; 1; 0; 1; 0. 1300.0; 1; 0; 1; 0. 1325.0; 1; 0; 1; 0. 1350.0; 1; 0; 1; 0. 1375.0; 1; 0; 1; 0. 1400.0; 1; 0; 1; 0. 2500.0; 0; 0; 0; 0. 下风向最大落地浓度; 70; 8; 85; 7. D10%最远距离; /; /; /; /. 综合以上分析，本项目Pmax最大值均小于10.0%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。根据预测结果可知，项目厂界二氧化硫、氮氧化物、TSP最大落地浓度值能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，厂界VOCs最大落地浓度值能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）的附录D标准值要求。故项目污染物排放浓度不会对周边居民、企业办公区带来明显影响。 ### （6）污染物排放核算 ①有组织排放量核算 本项目共设有2个排气筒，项目大气污染物有组织排放量核算情况如下： 表35 本项目生产过程大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; 1#排气筒; 颗粒物; 22.50; 0.045; 0.107. 2; 2#排气筒; 二氧化硫; 29.36; 0.007; 0.0168. NOX; 137.31; 0.033; 0.0786. 烟尘; 17.61; 0.0042; 0.0108. 一般排放口合计; 二氧化硫; 0.0168. NOX; 0.0786. 颗粒物; 0.1178. ②无组织排放量核算 表36 本项目生产过程大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 厂区; 烘烤、刷胶等工序; VOCs; 密闭作业，加强厂区绿化; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）; 2.0; 0.16. 焊接、下料、喷塑等工序; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准值; 1.0; 0.151. 无组织排放总计. 无组织排放总计; VOCs; 0.16. 颗粒物; 0.151. 表37 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 二氧化硫; 0.0168. 2; NOX; 0.0786. 3; 颗粒物; 0.269. 4; VOCs; 0.16. 表38 项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级¨; 二级þ; 三级¨. 评价范围; 边长=50km¨; 边长5～50km¨; 边长=5kmþ. 评价因子; SO2+NO2排放量; ≥2000t/a¨; 500～2000t/a¨; ＜500t/aþ. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM 2.5、CO、O3） 其他污染物（粉（烟）尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs）; 包括二次PM2.5¨ 不包括二次PM2.5þ. 评价标准; 评价标准; 国家标准þ; 地方标准þ; 附录Dþ; 其他标准¨. 现状评价; 环境功能区; 一类区¨; 二类区þ; 一类区和二类区¨. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据¨; 主管部门发布的数据þ; 现状补充监测þ. 现状评价; 达标区þ; 不达标区¨. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源þ 本项目非正常排放源¨ 现有污染源¨; 拟替代的污染源¨; 其他在建、拟建项目污染源¨; 区域污染源¨. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD¨; ADMS¨; AUSTAL 2000¨; EDMS/ AEDT¨; CALPUFF¨; 网格模型¨; 其他þ. 预测范围; 边长≥50km¨; 边长5～50km¨; 边长=5kmþ. 预测因子; 预测因子（粉（烟）尘、二氧化硫、氮氧化物VOCs）; 包括二次PM2.5¨ 不包括二次PM2.5þ. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%þ; C本项目最大占标率＞100%¨. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%¨; C本项目最大占标率＞10%¨. 二类区; C本项目最大占标率≤30%þ; C本项目最大占标率＞30%¨. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标¨; C叠加不达标¨. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%¨; k＞-20%¨. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物VOCs）; 有组织废气监测þ 无组织废气监测þ; 无监测¨. 环境质量监测; 监测因子：（无）; 监测点位数（无）; 无监测þ. 评价结论; 环境影响; 可以接受þ 不可以接受¨. 大气环境防护 距离; 距（东、西、南、北）厂界最远（0）m. 污染源年排放量; SO2：（0.0168）t/a; NOx：（0.0786）t/a; 颗粒物：（0.269）t/a; VOCs：（0.16）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. ### （7）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）中8.7.5，由于本项目厂界浓度能够满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外短期浓度未超过超过环境质量浓度限值要求。因此不设大气环境防护距离。 2、水环境影响分析 （1）废水产排工艺及排放源强分析 根据工程分析，项目产生的污水主要为生活污水。 生活污水经过化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准后，再排入新田县市政污水管网，汇入新田县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入新田河。生活污水产排情况见表39。 表39 外排废水污染物产排情况一览表 生活污水; 废水量（m3/a）; 因子. CODcr; BOD5; SS; 动植物油; NH3-N. 产生浓度（mg/L）; 324; 250; 120; 200; 25; 30. 废水污染物产生量（t/a）; 0.081; 0.039; 0.065; 0.008; 0.010. （GB8976-1996）中三级标准（mg/L）; 500; 300; 400; 100; --. 化粪池处理后排放浓度（mg/L）; 200; 100; 150; 23; 27. 化粪池处理后污染物排放量（t/a）; 0.065; 0.032; 0.049; 0.007; 0.009. （2）地表水评价等级确定 项目产生的生活污水经过化粪池加以处理后，纳入市政管网，进入新田污水厂处理达标后，排入新田河。项目废水排放方式属于间接排放，依据表40，项目水环境评价等级应三级B。 表40 项目水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; -. （3）废水处理措施合理性及可行性分析 项目废水主要为生活污水，此部分污水经过化粪池处理后，进入市政管网，排入新田县污水处理厂处理达标后，排入新田河，类比同类污水采用化粪池处理效果，经化粪池处理后的生活污水水质能够满足纳管要求。通过实地调查，项目所在区域污水管网已与新田县污水处理厂联通，且本项目位于该污水处理厂的纳污范围（详见附图5），故评价认为，在采取本项目采取的措施加以处理后，项目污水能够满足达标排放要求，项目废水处理措施可行。 综上，本项目产生的废水水质较为简单，排放量不大，在采取合理措施处理后，可以实现达标排放，不会对区域水环境产生明显的影响。 （4）项目地表水环境影响评价自查表 表41 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型þ；水文要素影响型¨. 水环境保护目标; 饮用水源保护区¨；饮用水取水口¨；涉水的自然保护区¨；重要湿地¨；重点保护与珍稀水生生物的栖息地¨；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体¨；涉水的风景名胜区¨；其他þ. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 影响因子; 直接排放；间接排放þ；其他¨; 水温¨；径流¨；水域面积¨. 影响因子; 持久性污染物¨；有毒有害污染物¨；非持久性污染物þ；pH值þ；热污染¨；富营养化¨；其他¨; 水温¨；水位（水深）¨；流速¨；流量¨；其他¨. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级¨；二级¨；三级A¨；三级Bþ; 一级¨；二级¨；三级¨. 现状调查; 区域污染源; 调查项目. 已建¨；在建¨；拟建þ；其他¨; 拟替代的污染源¨; 排污许可证¨；环评¨；环保验收¨；既有实测¨；现场检测¨；入河排放口数据¨；其他¨. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期¨；平水期þ；枯水期¨；冰封期¨；春季¨；夏季¨；秋季¨；冬季¨; 生态环境保护主管部门¨；补充监测¨；其他¨. 区域水资源开发利用状况; 未开发¨；开发量40%以下þ；开发量40%以上¨. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期¨；平水期¨；枯水期¨；冰封期¨；春季¨；夏季¨；秋季¨；冬季¨; 水行政主管部门¨；补充监测¨；其他¨. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期¨；平水期þ；枯水期¨；冰封期¨；春季¨；夏季¨；秋季¨；冬季¨; （）; 监测断面或点位个数（）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（70）km；湖库、河口及近岸海域；面积（）km2. 评价因子; （pH、CODcr、氨氮、总磷、动植物油和SS）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类¨；Ⅱ¨；Ⅲþ；Ⅳ¨；Ⅴ¨ 近岸海域：第一类¨；第二类¨；第三类¨；第四类¨ 规划年评价标准（2018年）. 评价时期; 丰水期¨；平水期þ；枯水期¨；冰封期¨ 春季þ；夏季¨；秋季¨；冬季¨. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况þ：达标þ；不达标¨ 水环境控制单元或断面水质达标状况þ：达标þ；不达标¨ 水环境保护目标质量状况¨：达标¨；不达标¨ 对照断面、控制断面或代表性断面的水质状况¨：达标¨；不达标¨ 底泥污染评价¨ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价¨ 水环境质量回顾评价¨ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况¨. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期¨；平水期¨；枯水期¨；冰封期¨ 春季¨；夏季¨；秋季¨；冬季¨ 设计水文条件¨. 预测情景; 建设期¨；生产运行期¨；服务器满后¨ 正常工况¨；非正常工况¨ 污染控制和减缓措施方案¨ 区（流）域环境质量改善目标要求情景¨. 预测方法; 数值解¨；解析解¨；其他¨ 导则推荐模式¨：其他¨. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）水环境质量改善目标¨；替代削减源¨. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求¨ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标¨ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求¨ 水环境控制单元或断面水质达标¨ 满足重点水污染排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求¨ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求¨ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价¨ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价¨ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求¨. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD、氨氮）; （0.065、0.009 ）; （200、27）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施þ；水文减缓设施¨；生态流量保障设施¨；区域削减¨；依托其他工程措施¨；其他¨. 监测计划; 环境质量; 污染源. 检测方式; 手动¨；自动¨；无监测¨; 手动þ；自动¨；无监测¨. 监测因子; （）; （pH值、化学需氧量、生化需氧量、氨氮和SS）. 污染物排放清单; þ. 评价结论; 可以接受þ；不可以接受¨. 注：“¨”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容. 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为各设备运行噪声等。等效声级值在60-90dB之间。根据（HJ/T2.4-2008），选用相应预测模式进行预测。 - ①噪声衰减模式 LA（r）=LWA-(Adiv+Aatm+Aexc) Adiv=20lg(r/r0) Aatm=α（r-r0）/100 式中：LA（r）—距声源r处的A声级值(dB)； LWA—已知点声源A声级值(dB)； Adiv—声级几何发散引起的A声级衰减量(dB); Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量（dB）； Aexc—地面效应引起的附加衰减量（dB）； α—空气吸收系数，dB/100m；取相对湿度80%，温度15℃时值； r、r0—声源至预测点和测量点的距离。 - ②预测点的A声级叠加公式： - LA总=10lg（i=1n100.1LAi) 式中：LA总—预测点处总的A声级(dB)； LAi—第i个声源至预测总处的A声级（dB）； n—声源个数。 - ③预测结果与评价 评价要求，建设方务必对项目各设备安装减震垫，且所有设备应设置在室内，高噪声设备应布置在项目生产车间南侧，尽量增大高噪声的衰减距离，同时对进出厂区车辆实行限速、禁止鸣笛管理。评价基于项目主要噪声源在经过降噪、减振处理后，结合前文预测公式预测结果如下，详见表42。 表42 各预测点声环境影响预测结果 （单位：dB(A)） 序号; 预测点; 贡献值; 标准值. 1; 北厂界; 45.1; 65. 2; 东厂界; 44.3; 65. 3; 南厂界; 46.3; 65. 4; 西厂界; 43.6; 65. 根据预测结果，厂界贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目噪声对周围环境影响不大。 4、固体废物影响分析 项目营运期产生的固废包括生活垃圾、废桶、布袋收集的塑粉、废润滑油、废含油抹布、废焊渣、废边角料、磷化渣和废包装材料。 项目产生的废桶经统一收集后，均委托有危废资质的单位处置；项目产生的生活垃圾统一交由环卫工人清运处置；布袋收集的塑粉全部回用于生产过程；项目产生的废润滑油、废含油抹布、磷化渣经统一收集后，均委托有危废收集资质的单位集中处置；项目产生的废焊渣经统一收集后，外售处理；项目产生的废海绵全部收集后，返回生产线使用，不外运，废布料（皮革）统一收集后，送往垃圾焚烧发电站焚烧处理，废钢铁全部外售给废品回收站；废包装材料经统一收集后，全部交由废品回收站回收处置。 评价要求在项目内单独设置一般固废间和危险废物暂存间，项目危险废物暂存间的建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，危险废物暂存间应具备“防雨、防风、防渗、防晒”功能。暂存间内应采用安全照明设施，并设置观察窗口；废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏，并配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 综上可知，采取相应处理处置措施后，营运过程中产生的一般固废与危险废物均得到有效处理，保证了固体废物安全妥善处置，对外环境影响较小。 7.3环境风险评价 7.3.1评价依据 （1）风险调查 ①建设项目风险源调查 本项目属于家具制造类项目，项目工艺过程涉及的风险物质主要为润滑油、天然气，其中润滑油最大存储量为20kg、天然气160kg。 （2）风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）中物质临界表，对项目的危险化学品进行识别，本项目所涉及的危险物质为润滑油、天然气。 项目内润滑油最大存储量为20kg、天然气160kg。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录C中C.1计算方法，本项目危险物质数量与临界量比值（Q值）计算结果如下。 表43 危险物质数量与临界量比值（Q值）计算结果 危险物质; 实际贮存量; 临界量Qi（t）; qi /Qi. 润滑油; 20kg; 2500; 0.000008. 天然气; 160; 10; 0.016. 合计; --; --; 0.016008. - 由上表可知，本项目Q值为0.016008，小于1。故项目风险潜势可以直接判定为Ⅰ。 （3）风险等级判定 - 根据HJ 169－2018中4.3表1。当风险潜势为“Ⅰ”时，项目环境风险等级应为“简单分析”。 7.3.2环境敏感目标概况 评价还对项目周边区域环境敏感点进行了调查，并将其纳入保护范围，项目周边环境敏感目标具体分布情况，详见表14及附图4。 - 7.3.3环境风险识别 - 项目涉及的风险主要为火灾风险、风险物质泄漏风险，项目环境风险统计如下表。 - 表44 建设项目环境风险识别表 - 序号; - 危险单元; - 风险源; - 主要危险物质; - 环境风险类型; - 环境影响途径; - 可能受影响的环境敏感目标; - 备注. - 1; - 厂区; - 遇明火; - 天然气; - 火灾事故引发的次生环境污染; - 大气; - 周边居民. - 2; - 仓储区、生产区; - 存储容器破裂，导致泄露; - 润滑油; - 泄露等事故引发的次生环境污染; - 水环境; - 周边水环境. - 3; - 磷化工序; - 泄漏; - 磷化液; - 泄露等事故引发的次生环境污染; - 水环境; - 周边水环境. - 7.3.4环境风险分析 项目环境事故带来的影响主要集中在对大气的影响。 - 环境事故对大气环境影响分析 项目内若发生火灾，会产生一氧化碳、烟尘等污染物，会对周边大气环境带来一定的影响。由于本项目生产规模不大，且工艺温度较低，发生火灾的可能性较小，即便发生火灾事故，其带来的影响也不大，主要对周边近距离的居民生活会带来短期影响，随着事故得到控制，大气污染物会逐步消散，故环境事故对大气环境带来的影响有限，基本可控。 - 环境事故对水环境影响分析 若项目内发生火灾，会产生消防废水，根据项目涉及，项目消防产生的污水均可以截留进入化粪池，不会流入外环境，不会对周边水环境带来明显影响，风险可控。 若项目内润滑油存储容器破损、使用过程人为操作失误，导致润滑油泄露，继而下渗进入地下，可能引发对地下水环境污染。由于建设方对项目危险废物存储间、仓储区等地面进行硬化防渗处理，即便发生泄漏，也不会下渗进入地下水环境，故此部分风险可控，不会对环境带来明显影响。 磷化液如若发生泄漏，会进入雨水管网，进入周边水环境，对周边环境会带来一定的影响，为此，环评要求，建设方应在项目磷化工段处同步设置应急事故池，避免磷化液泄漏进入外环境。在做好应急措施的情况，此部分风险基本可控。 - 7.3.5环境风险防范措施 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。评价要求建设方从风险源、环境影响途径、环境敏感目标等方面落实风险防范措施和应急措施。具体措施如下： （1）严格按防火规范布置平面，项目内的电气设备及仪表按防爆等级选用；购买的设备应具有相应资质的生产单位的合格产品。 （2）做好配套的应急措施，应在项目内设置消防栓、灭火器等应急设施。 （3）做好防渗工作，对项目危险废物存储间、仓储区等地面进行硬化防渗处理。 （4）要坚持“预防为主”的方针，防患于未然。从业人员应委托专业部门或本部门内培训，经考核合格后上岗，操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。 （5）在厂区设置一个应急事故池 （6）参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019），做好VOC的管控工。 （7）建立健全健康/安全环境管理制度，指定相关责任人。消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强项目的安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。 （8）建立应急方案和制度。 7.3.6分析结论 评价认为，只要企业严格按照有关规定、环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生火灾等事故引发的环境事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。环评认为项目环境风险可接受。 表45 建设项目环境风险简要分析内容表 建设项目名称; 年产 4 万套功能沙发建设项目. 建设地点; （湖南省）省; （永州）市; （）区; （新田）县; （新田县工业）园区. 地理坐标; 经度; 112.112433; 纬度; 25.534437. 主要危险物质及分布; /. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 火灾事故导致产生一氧化碳等污染物，进入大气环境对周边大气环境带来污染；消防产生的污水，如若截留不及时，会流入污水处理厂，不会直排入外环境；在做好防渗等措施的前提下，润滑油泄露不会流入外环境。. 风险防范措施要求; - 禁止烟火；2、站内设消防器材；3、做好防渗措施. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 评价认为，只要企业严格按照有关规定、环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生火灾等事故引发的环境事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。环评认为项目环境风险可接受。. 7.4环境管理及环境监测 （1）环境管理 环境管理是环境保护领域的重要手段，为了认真贯彻执行国家有关的环境保护法规，建设单位应做好以下几个方面的环境管理工作。 1）明确好环保专（兼）职人员的工作职责，制定并督促执行相应的环境保护相关规章制度。如操作规程、环境设施管理规定，对员工进行定期和不定期的环境保护培训等，提高员工的环境保护意识。 2）加强废气、废水处理设施监督管理，加强设施的检修、维护，确保设施正常高效运行。并根据污染监测结果，设施运行指标，建立污染源档案。 3）规范设置和管理废水排放口，本项目原则上只能设置一个废水排放口，且必须经环保局批准备案，取得统一编号，不得另外私设排污口。项目废水排放口应同步设立符合规范要求的标志牌。同时建设方在项目后续运营期间，应该同步设立排污口管理档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向，设施运行、排污口分布平面图、监测报告等有关资料和记录等。 4）落实好项目的“三同时”制度，确保环保设施建设使环保工程达到预期效果。 （2）环境监测 环境监测是环境管理的基础，其主要职责是对本项目污染源和厂区的环境质量进行监测，并对监测数据进行统计、分析，以便环境管理部门及时、准确地掌握本项目的排污状况及对环境的污染状况。本项目环境监测内容见表46。 表46 环境监测内容 监测项目; 监测位置; 监测因子; 监测频次. 废水; 厂区总排口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 每半年一次. 废气; 1#排气筒; 颗粒物; 每半年一次. 厂界上、下风向; 颗粒物、VOCs; 每半年一次. 噪声; 四周厂界外1米; 连续等效A声级; 每半年一次. 7.5环保投资估算 本项目总投资800万元，其中环保投资28万，环保投资估算具体见表47。 表47 项目环保投资估算表 工程阶段及污染物类型; 主要环保措施; 投资费用（万元）. 营运期; 喷塑粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m高1#排气筒; 15. 天然气燃烧废气（二氧化硫、氮氧化物、烟尘）; 15m高2#排气筒; 2. 生活污水; 化粪池+排水管网; 依托吉星家具公司. 一般固废; 设置垃圾桶；一般固废间; 3. 危险固废; 危险废物间; 4. 噪声; 降噪、减振、隔音处理；车辆减速慢行、禁止鸣笛; 2. 环境风险; 设置应急事故池，建立应急方案; 2. 合计; 28. 7.6建设项目竣工环境保护验收项目 表48 竣工环境保护验收项目一览表 污染类型; 排放源; 监测因子; 验收内容; 达到的排放标准. 废气; 喷塑工序; 粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m高1#排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值. 天然气燃烧过程; 二氧化硫、氮氧化物、烟尘; 15m高2#排气筒; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 2 中“燃气锅炉”标准限值. 废水; 生活污水; COD、BOD5 氨氮、SS、动植物油; 化粪池+排水管网; 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准. 固体废物; 厂区; 生活垃圾; 垃圾桶; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 一般固废; 一般固废间; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 2013 年修改单中的固体废物控制要求. 危险固废; 危险废物间; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 修改单. 噪声; 各设备、汽车噪声; LAeq; 设备减振、隔声；加强绿化；车辆禁鸣、限速; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 喷塑工序 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器系统+15m高1#排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值 |
|  | 天然气燃烧过程 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 15m高2#排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 2 中“燃气锅炉”标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 324m3/a |  |
|  |  | COD、BOD5 、氨氮、SS、 动植物油 | 化粪池+排水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准 |
| 固体 废物 | 喷塑工序 | 布袋除尘器收集的塑粉 | 全部回用于生产过程 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的固体废物控制要求 |
|  | 下料工序 | 边角料 | 统一收集后，外售处理 |  |
|  | 原料包装 | 废包装材料 |  |  |
|  | 焊接工序 | 废焊渣 | 统一回收利用 |  |
|  | 办公区 | 生活垃圾 | 统一交由环卫工人清运处置 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 刷胶工序 | 废桶 | 交由有危险废物资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单 |
|  | 磷化工序 | 磷化渣 |  |  |
|  | 设备保养维护 | 废含油抹布 |  |  |
|  |  | 废润滑油 |  |  |
| 噪声 | 项目噪声主要为设备和车辆噪声，声源声级在60-90dB(A)之间。经采取减震隔声、合理布局等噪声治理措施后，使厂界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目无施工期，生态影响主要集中在营运期，在合理采取相应的环保措施后，本项目对周边生态的影响较小。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

9.1结论 1、项目概况 ### 项目位于永州市新田县工业园，建设方已租赁新田县工业园区一栋厂房，用于本项目的实施，租赁协议详见附件9。租赁用地面积为2000m2（约3亩），总建筑面积为1886m2。目前，项目厂区及周边道路、给排水、绿化、消防、变配电等辅助设施均已建成，本项目无需新建配套基础设施。项目总投资800万元。 2、环境质量现状评价结论 环境空气质量现状：从监测结果可知，项目所在区域TSP 24小时平均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求，非甲烷总烃小时值能够达到《大气污染物综合排放标准详解》要求，区域大气环境质量现状较好。 水环境质量现状：从监测资料表明，地表水各监测因子的各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，地表水质量良好。 声环境质量现状：根据现场监测数据表明，项目各场界噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，说明现阶段区域声环境质量良好。 3、营运期环境影响分析结论 （1）水环境影响：项目产生的生活污水经三级化粪池处理后，排入园区污水管网，进入新田县污水处理厂处理达标后，排入新田河。不会给周边地表水和地下水造成明显影响。 （2）大气环境影响：项目营运期产生的废气主要包括焊接烟尘、金属粉尘、喷塑粉尘、刷胶废气、天然气燃烧废气和烘烤废气。项目产生的喷塑粉尘经布袋除尘器（处理效率为90%）处理后，再通过15m高1#排气筒排入大气；天然气燃烧废气经过15m高排气筒直排入大气；项目焊接烟尘经过焊接烟尘净化器处理后，以无组织的形式逸散；项目产生的刷胶废气、烘烤废气和金属粉尘均以无组织的形式外排。项目废气在得到合理处理后，对周边环境影响较小。 （3）声环境影响：在对噪声设备和区域进行有效的噪声控制的同时，合理布置，加强维护，同时对进出厂区车辆进行合理管制，确保噪声达标排放，对周围的声环境敏感目标不会带来明显影响。 （4）固体废物：在严格落实本环评提出的处置措施的前提下，本项目营运期各类固废均能得到妥善处置，不会对周边环境产生影响。 4、产业政策与规划符合性分析 本项目主要从事家具的制造，拟建项目属于《国民经济行业分类与代码（GB/T 4754—2017）》分类中的“C制造业，C2130 金属家具制造”。根据《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》（国发第21号令），拟建项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许类。故项目符合产业政策的相关要求。 家具行业属于二类工业，由于项目位于新田工业园内。根据《湖南省永州市新田工业园项目环境影响报告书》的批复（湘环评[2008]180号文），新田县工业园允许一类、二类工业项目，项目不属于工业园限制和禁止类项目，故本项目的行业类别和用地要求均符合新田县工业园区规划和环评批复（详见附件6）要求，故评价认为拟建项目符合规划要求。 5、选址合理性分析 本项目位于新田县工业园，项目所在区域电、水资源丰富，区域道路设施较为完善，且均已完成水泥硬化处理，项目所在区域空气、水、声环境良好，项目周边居民分布较为分散，本项目地不占用基本农田，项目周边1km以内无铁路线、城镇聚居区、医院等公共场所，3km以内无风景旅游区以及水源保护区，项目周边环境敏感点较少，且距离较远，项目排污给周边敏感点带来的影响有限。根据环境质量现状监测结果，本项目所在区域空气质量良好，项目区域还具有较大的环境容量，故评价认为本项目的入驻不会改变环境功能区，与区域环境具有相容性。 综上所述，本项目选址无环境制约因素，评价认为选址合理。 6、总平面布置及合理性分析 本项目位于新田县工业园，项目租赁一栋园区厂房开展生产活动，内设原料区、成型区、焊接区、打磨区、喷塑区、烘烤区等。厂区各工序首尾相连，便于生产活动的开展，且项目排放口均设置在项目的南侧，化粪池设置在项目的东南侧，如此布置可以有效减轻废气污染物对下风向敏感点带来的影响，另外主出入口面向园区道路设置，便于厂区物料的运输，既可以保证生产效率，从源头上减少汽车燃油废气的产生。从环境的角度分析，本项目总平面布局合理。项目总平面布置详细情况，详见附图2。 7、总量控制 根据工程分析，项目有机废气（VOCs）VOCs总量控制指标为0.16t/a。项目二氧化硫总量控制建议指标为0.029t/a，氮氧化物总量控制建议指标为0.12t/a。 9.2建议 1、本次评价结论是根据建设单位提供资料、规模，原辅材料用量、工艺设计方案等情况基础上进行的，如果建设完毕后其规模、原辅材料用量设计方案等有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 2、应设置专职的环保管理人员对环保设施进行维护管理。 3、企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施高效运行，尽量避免事故排放情况发生。 4、认真贯彻执行国家和湖南省的各项环保法规和要求，根据生产的需要，充实环境保护的人员，落实环境管理规章制度。 5、认真做好厂区周围绿化，绿化以乔木为主，灌木为辅，以改善该区域环境。 9.3总结论 综上所述，本项目的建设符合国家相关产业政策；项目选址符合当地规划，选址较合理；建设单位在认真落实本环境影响报告表提出的环境保护措施、要求和建议，认真贯彻国家环保法律法规的前提下，对周围的环境影响不大。 从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。