建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：年产40万立方米混凝土、40万立方米水稳拌和料建设项目

建设单位(盖章)：新田县永盛混凝土有限公司

湖南宏晟环保技术研究院有限公司

二O一九年十二月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	7

三、环境质量状况	11

四、评价适用标准	15

五、建设项目工程分析	18

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	27

七、环境影响分析	27

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	45

九、结论与建议	46

附图：

附图1 项目地理位置示意图

附图2 项目总平面布置图

附图3 项目大气、地表水、声环境监测布点图

附图4 环保目标示意图

附件：

附件1 委托书

附件2 质保单及监测报告

附件3 项目引用的地表水、环境空气质量数据质保单及监测报告

附件4 营业执照

附件5 用地红线

附件6 县委、县政府意见

附件7 政府职能部门意见

附件8 专家签到表

附件9 专家评审意见

附表：

附表1 建设项目环评审批基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产40万立方米混凝土、40万立方米水稳拌和料建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新田县永盛混凝土有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘慧娟 |  |  | 联系人 |  | 刘显才 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省永州市新田县龙泉镇刘家桥村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13874695885 |  | 传 真 | / | 邮政编码 |  | 425700 |  |
| 建设地点 | 湖南省永州市新田县龙泉镇刘家桥村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及 代 码 | C3012 水泥制品及类似制品制造 |  |  |  |
| 立项审批 部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 3781.7 |  |  | 建筑面积 （平方米） | 2260 |  |  |  |
| 总 投 资 (万 元) | 1500 | 环保投资 (万元) |  | 68 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 4.53% |
| 评价经费 (万 元) | / | 投产日期 |  | 2020年3月 |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模 1、项目由来 随着国家循环经济的发展和大型现浇工程的增多，商品混凝土、水稳拌和料的应用将越来越广泛。为推广使用商品混凝土、水稳拌和料，提高工程建设工效，减少城市噪声、粉尘及建筑垃圾的污染，改善市容市貌，确保建设工程的质量。同时随着永州市新田县经济的快速发展，从城镇规划来看，新田县民用与商业建设工程巨大，新建、扩建、旧城改造、道路工程、城市基础工程都在快速建设中，由此可见，现阶段建设商品混凝土、水稳拌和料具有良好的市场环境和市场前景。 基于以上背景下，同时为了积极响应国家扶贫号召，帮助村镇居民集体致富，实现地区产业和经济跨越式发展，新田县永盛混凝土有限公司拟在永州市新田县龙泉镇刘家桥村投资1500万，新建“年产40万立方米混凝土、40万立方米水稳拌和料建设项目”项目的实施将间接增加地区的就业机会，同时增加当地收入。会产生一定的经济效益和社会效应。 项目开展之初，项目以“新田县永盛建材有限公司混凝土分公司”作为实施主体开展，故项目开展评价前期的相关资料（质保单、委托书、监测报告等）全部以“新田县永盛建材有限公司混凝土分公司”的名义出具。报告编制完成后，建设单位要求变更建设单位名称，将项目实施主体由“新田县永盛建材有限公司混凝土分公司”改为“新田县永盛混凝土有限公司（详见附件4）”，为了便于主管部门审批及后续读者的理解，特此说明。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，经查询《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017版，2018年修订版），本项目属于十九、 非金属矿物制品业中“50 砼结构构件制造、商品混凝土加工”，应编制环境影响报告表，应编制环境影响报告表。为此，新田县永盛混凝土有限公司委托湖南宏晟环保技术研究院有限公司进行该项目的环境影响评价工作（详见附件1）。我公司接受委托后，认真研究该项目的有关文件，组织有关技术人员进行实地踏勘和调研，在掌握充分的资料、数据的基础上，编制了本报告。 2、项目概况 项目名称：年产40万立方米混凝土、40万立方米水稳拌和料建设项目 建设性质：新建 建设单位：新田县永盛混凝土有限公司 建设地点：湖南省永州市新田县龙泉镇刘家桥村，项目地理位置详见附图1。 项目总投资：总投资1500万元； 劳动定员及工作制度：项目定员20人，年生产300天，日工作时间8小时，实行白班制。 3、建设内容和规模 （1）工程主要建设内容 项目总用地面积为3781.7m2，项目总建筑面积约为2260m2。项目内设生产区、原料堆场、洗车平台、综合用房、配电房、厨房及食堂。项目将同步完善道路、给排水、绿化、消防、变配电等辅助设施，项目建设内容及规模详见表0。 表0 项目主要建设内容 工程组成; 建设内容. 主体工程; 生产区; 露天设置，占地面积为1625m2，用于生产混凝土及水稳拌和料. 储运工程; 原料堆场; 钢棚结构，建筑面积1620m2，主要用于存储原料. 辅助工程; 洗车平台; 占地面积为120m2，主要用于清洗进出厂区车辆车身、车轮. 厨房及食堂; 1栋1F，砖混结构，建筑面积为300m2，供员工就餐. 配电房; 1栋1F，砖混结构，建筑面积为10m2，用于配电. 综合用房; 1栋3F，砖混结构，建筑面积为330m2，供员工办公生活. 环保; 工程 废气治理; 布袋除尘设施（设备自带）；喷淋洒水设施；厂区保洁；抽油烟机+排气筒. 废水处理; 生活污水经化粪池处理后，用于厂区绿地浇灌，不外排；清洗废水和初期雨水经过沉淀处理后，回用于生产过程，不外排. 噪声处理; 安装减振降噪设施、选用低噪音的设备；合理布局；加强绿化；车辆限速、禁鸣管理. 固废收集; 设置垃圾桶收集生活垃圾；设置污泥堆放区、危险废物暂存间. 公用工程; 给水; 地下水水井. 排水; 实行雨污分流排水制，项目雨水排入周边水渠；生活污水经化粪池处理后，用于厂区绿地浇灌，不外排；清洗废水和初期雨水经过沉淀处理后，回用，不外排. 供电; 市政电网. （2）经济技术指标 项目主要经济技术指标详见表1。 表1 主要经济技术指标 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总占地面积; m2; 3781.7; 5.67亩. 2; 总建筑面积; m2; 2260; /. 3; 劳动定员; 人; 20; /. 4; 总投资; 万元; 1500; 全部自筹. （3）主要设备、设施 本项目所采用的生产设备均为新购置设备，新购置的设备不得是列入《国家淘汰设备目录》规定的限制类或淘汰类设备，详见表2。 表2 主要设备、设施一览表 序号; 名 称; 单位; 数量; 备 注. 一、主体部分. 1; 搅拌机; 套; 2. 2; 配料机; 套; 2. 3; 斜皮带输送机; 套; 4. 4; 装载机; 台; 2. 5; 地磅; 座; 1. 6; 砂石分离机; 台; 1. 二、粉料输送机、筒仓部分. 1; 螺旋送料机; 套; 2. 2; 粉料筒仓; 个; 4. 3; 料斗; 个; 2. 4; 混凝土搅拌车; 台; 20. （4）主要原辅材料 项目各原辅材料消耗情况统计详见表3。 表3 原辅材料消耗统计表 序号; 材料名称; 单位; 年用量; 来源; 备 注. 原材料. 混凝土生产线; 水泥; 吨/年; 163333.2; 外购于南方水泥; 散装水泥. 碎石; 吨/年; 287981.2; 外购于永盛采石场; 产品骨料. 河沙; 吨/年; 223506; 外购; 产品骨料. 机制沙; 吨/年; 146103.6; 外购于周边制沙场; 产品骨料. 煤灰/矿粉; 吨/年; 96313.2; 外购于发电厂和采石场; 产品粉料. 减水剂; 吨/年; 65200; 外购; 添加剂. 水稳拌和料生产线; 水泥; 吨/年; 217777.6; 外购于南方水泥; 散装水泥. 碎石; 吨/年; 510641.6; 外购于永盛采石场; 产品骨料. 机制沙; 吨/年; 194804.8; 外购于周边制沙场; 产品骨料. 煤灰/矿粉; 吨/年; 128417.6; 外购于发电厂和采石场; 产品粉料. /; 润滑油; 吨/年; 0.01; 外购; 设备维护保养. 能源动力. 1; 电; kW·; 8万; 市政供电; 生产、生活用电. 2; 地下水; t/a; 6300; 地下水水井; 生产、生活用水. 备注：项目原料应采购自有合法环保手续的企业. 减水剂：减水剂又称超塑化剂。它是一种减水率高，缓凝和引气作用极小的混凝土外加剂。以磺酸基为主要官能团的高效减水剂包括：改性木质素磺酸盐系（MLS）、萘系（NSF）、三聚氰胺系（MSF）、氨基磺酸系（ASF）等，它们分子结构单元中都含有磺酸基，最佳的分子结构一般为线型的主链，并同时有多个长支链，主要通过缩合反应得到。混凝土减水剂对混凝土的作用主要只是表面活性作用。减水剂本身并不与水泥产生化学反应。 （5）产品方案 本项目产品方案详见表4。 表4 产品方案一览表 产品类型; 单位; 年产量. 混凝土; 万立方米/年; 40. 水稳拌和料; 万立方米/年; 40. （6）公用工程 1）给排水 给水：本项目用水主要为生活用水和生产用水，生活用水全部取自地下水井。 排水：项目实行雨污分流排水制，雨水排入周边水渠；生活污水经化粪池处理后，用于厂区绿地浇灌，不外排；清洗废水和初期雨水经过沉淀处理后，回用于生产过程，不外排。 2）供电 本项目供电由由新田县龙泉镇电网供电。 3）能源 本项目不设置锅炉，食堂采用天然气作为燃料，生产等过程全部采用电能。 3、项目用地四至情况 本项目位于新田县龙泉镇镇刘家桥村，项目用地不占用基本农田、水塘等功能区，项目西、南侧为山体，东侧为荒地，北面为省道S215。 4、产业政策及规划符合性分析 项目属于建筑材料生产行业，根据《产业结构调整指导目录（2019本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目。本项目不属国家、省、市禁止或限制发展的产品，所用生产设备及生产能力均不属国家、省、市禁止或强制淘汰的生产设备或生产能力。本项目建设符合国家及地方的产业政策。 项目属于新田县的扶贫项目，根据附件5、附件6、附件7可知，项目得到了各级政府主管部门的意见，一致同意该项目建设，项目建设符合地区政策和地区规划要求。 5、选址合理性分析 本项目位于新田县龙泉镇刘家桥村，项目所在区域电、水资源丰富，区域道路设施较为完善，且均已完成水泥硬化处理，项目所在区域空气、水、声环境良好，项目周边居民分布较为分散且距离较远，本项目地不占用基本农田，项目周边1km以内无铁路线、城镇聚居区、医院等公共场所，3km以内无风景旅游区以及水源保护区，项目区域不属于城市和城镇居民等人口集中地。项目位于常年主频风向的下风向，项目周边环境敏感点较少，本项目产污给下风向敏感点带来的影响较小。 综上所述，本项目选址无环境制约因素，评价认为选址合理。 7、总平面布置及合理性分析 ### 本项目位于新田县龙泉镇刘家桥村，项目用地内设生产区、原料堆场、综合用房、食堂等工程，其中生产区、原料堆场等区域均设置在项目用地中心靠南面区域。生活区均设置在用地北面，靠近进出口设置，属于项目区域常年主频风向的上风向，如此布置可以有效减轻生产过程产生的废气污染物对项目生活区带来的影响。从环境的角度分析，本项目总平面布局合理，项目平面布置情况详见附图2 |
| 1.2本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1.2.1与项目有关的原有污染问题 本项目属于新建项目，项目区域无原有环境污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新田县位于湖南省南部，永州市东部，东与桂阳县的华山、塘市、四里、六合、飞仙、古楼、嘉禾县的石桥等乡镇交界，西与宁远县的白土、保安、中心铺、柏万城、永安、鲤溪、石家洞等乡镇接壤，南与宁远县的太平、下坠、嘉禾县的广发等乡镇相邻，北与桂阳县的杨柳和祁阳县的晒北滩等瑶族乡相连。其地理坐标为：东经112°02′～23′，北纬27°40′～26°06′。南北长49.2公里，东西宽30公里，总面积1022.4平方公里。 本项目位于永州市新田县龙泉镇刘家桥村，项目中心经度为112°07′48″，中心纬度25°54′13″，项目周边交通较为便利。项目地理位置详见附图1。 2、地形、地貌与地震 区域内地貌形态属于岩溶丘陵—垄岗区，主要是由不纯碳酸盐岩溶蚀形成，成线状分布的岩溶丘陵（垄岗），海拔标高180-220米，比高30-40米，局部达50米以上，残、坡积红土丘陵，边坡因流水线状冲刷，常形成谷、匙状等冲沟微地貌。 区域内地势北东高，南西低，新田河由北向南与三占塘村西部边界迳流，全村最低处为西南部新田河谷，高程168.4米，最高处为村东部丘地，高程218米。区内大部分区域为泥灰岩区，局部可见灰岩露头，丘地植被不发育，仅被杂草覆盖，涵养水源能力较差，大气降雨大部分顺着丘坡直接汇入溪沟流失。 根据国家标准《中国地震动参数区划图》（GB1803-2001），本区地震动峰值加速度小于0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s。 3、气候、气象 新田县地处中亚热带大陆性季风湿润气候区，气温较高，严寒期短，夏热期短，春温多变，寒潮频繁，夏季多雨，夏秋多旱，光照充足，无霜期长，四季分明。 境内大部分地方年平均气温17.6～18.5℃，无霜期286～311天，日最低气温在0℃以下只有8～15天。年平均降雪日数4～7天，极端最低气温-4.9～-8.4℃。日平均气温≥10℃的积温达6450～6800℃。年平均日照时数1384～1688小时，太阳总辐射量101.5～133千卡平方厘米，年平均降水量1280～1530mm。 气候要素时空分布不均，山区高低悬殊，立体气候明显，水热分布差异大，局部小气候复杂。影响农业生产的灾害性天气多，洪涝干旱频繁，三寒明显，春季大风年年成灾，冰冻冰雹严重。全县既有温光丰富的大陆性气候，又有雨量充沛空气湿润的海洋气候。 （1）气温 新田县年平均气温在18℃左右，南部相对高于北部。气温年变化较大，年较差在19.1～22.2℃，大致北部大于南部，盆地大于山丘。年最高气温出现在7月底至8月处，最低气温出现在1月初至2月底，4～5月升温明显，是春暖夏热之际，10～11月降温明显，及秋凉转秋寒之际。气温年际变化基本一致，年平均气温有明显的周期性。 境内气温日变化具有明显的季节性，一年中盛夏和初秋的变化最大，春秋季次之，冬季最小，日极端最高气温大部分地方达39℃以上，多出现在7月份，极端最低气温在-4.9～-8.4℃之间，一般出现在1～2月。从地域分布看，极端最低气温北部低于南部。界限温度各地日平均气温稳定通过10℃平均初日在3月中、下旬，平均终日在10月下旬后期。农作物生长活跃期247～256天，积温5538～5841℃。 （2）日照 全县年平均日照时数在1384.1～1688.0小时之间。夏秋最多，冬春最少，7、8月份是日照最多的月份，一般在200小时以上，2月份日照极少，在53.7～58.9小时之间。 （3）降水 全县各地年平均降水量在1279.6～1527.2mm之间，地域分布南部多于北部，山区多于平原，一年中降水主要集中在春夏雨季，约占年总雨量的70%，秋冬雨季约占30%，大部分地区春多于夏，秋多于冬，降水最大的月份在4月或6月，最少在1月或2月，降水在春夏之交，尤以4～6月降水最多，占全年总量的40%。全县雨季一般开始于3月中、下旬，结束于6月底。 项目所处区属中亚热带湿润季风气候区，冬寒夏热，降雨较丰沛。年均气温18.1℃，历年极端最高气温40℃，极端最低气温-7.2℃；受季风和地形影响，历年平均降雨1425mm，雨季分明，降雨集中在4～6月，占全年的37.7%，暴雨平均每年3.9次，最大日降雨量171.5mm，风向具明显的季节变化，冬季偏北风，夏季偏南风，春、秋风向不定，年平均风速1.1m/s。 4、水文 （1）地表水 新田县境内地表水系发育，较大的常年性地表水体为新田河，新田河位于新田县城及新田南部，属舂陵水一级支流、湘江的二级支流，为农业用水，该河流由日东河和日西河于新田县城南门桥汇合形成，干流全长31.3公里，新田河流域总面积951.02平方公里，河流径流主要有降雨和地下泉水补给。新田河主干平均坡降约0.99%，全河流除县城段有少部分护砌外。绝大多数河岸是未设防属天然河堤、河道弯曲、断面偏小，宽度大小不一。 据新田县欧家塘水文站实测，新田河平均流量8.8m3/s，最大262m3/s，最小0.45m3/s，年变幅达582倍，汛期最大流量609m3/s（1975.6.5），夏末以后枯水季节，一般流量为1.1m3/s，最小仅0.025m3/s，径流深度763.7mm。 项目地所在地水系简单，周边1km范围内无天然小溪、自然河流等。项目周边主要水体为水库及下游的农灌渠，主要为周边农业区供水，属于农业用水区。 （2）地下水 项目区域地下水类型主要有第四系松散堆积层中的孔隙水和岩溶水。 （1）孔隙水主要赋存于第四松散堆积的砂卵砾石层中，地下水位埋深4.2-10.0m，储存于Ⅰ级阶地下部的孔隙水与河水互补性较强，枯水季节孔隙水补给河水，汛期丰水季节河水补给地下水。 （2）岩溶水主要赋存于该区泥盆系灰岩溶隙内，受大气降水，溪沟水流补给，沿溶洞、溶隙运移，多以岩溶泉形式排泄于河谷或溪沟中，其水流季节性明显。 项目给水为地下水，项目周边农村地区居民用水大部分还是来自于地下水井水，区域地下水主要用于居民饮用和农业用水。 5、生态环境 新田县有树种88科、106属、800余种。常见的有杉、棕榈、楠木、柳杉、樟树、白玉兰、油桐，项目周边区域主要植被类型是以杉木、马尾松为主体的亚热带常绿针叶林和以毛竹林及壳斗科、樟科、山茶科为主的常绿阔叶林，以及枫香、拟赤 杨、桉树、水青刚为主的落叶林及针、阔和常绿落叶阔叶混交林，以柑橘、板栗、甘蔗为主的果木林和以水稻、红薯、蔬菜为主的农业植被，此外，还有以构树、茅草、狗牙根、菊科为主的灌木草丛植被。项目周边区域人类活动频繁，野生动植物的生存环境基本上己遭到破坏，主要动物物种有斑鸠、喜雀、啄木鸟、麻雀等鸟类及鼠类、蛙类、蛇类等常见中小型动物；新田河常见的有胡子鲶、鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、草鱼、鳝鱼、泥鳅等，区域内目前尚未发现国家重点保护鱼类。 项目区域内未发现野生珍稀濒危植物种类以及名木古树，也未发现野生珍稀濒危动物种类，无大型渔业、水生生物养殖，靠近本项目的无名小溪无鱼类三场分布。经踏勘调查，区域内未发现珍稀动植物，无自然保护区。

- 三、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等） - 环境功能区划 - 水环境功能区划 项目周边水体水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；周边地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 - 大气环境功能区划 项目区域及周边环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单。 - 声环境功能区划 项目位于新田县龙泉镇刘家桥村，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 - 环境质量现状 （1）环境空气质量现状 1）县域环境空气现状 新田县2018年1月—12月，新田县环境空气质量检测有效监测天数为365天，其中优良天数331天，空气质量优良率为90.7%，低于全市均值90.8%的0.1%；空气质量综合指数3.55，比全市空气质量综合指数均值高0.21；全市排名第八。PM2.5为38ug/m3，PM10为52ug/m3，O3为136ug/m3，NO2为9ug/m3，SO2为10ug/m3，CO为1.9mg/m3，除PM2.5超标外，其余指标均达到环境空气质量二级标准。新田县属于2018年度环境质量不达标区。各评价因子浓度、标准及达标判定结果见表5。 表5 县域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 9; 40; 22.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 74.29; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 38; 35; 108.57; 超标. CO; 第95百分位数日平均浓度; 1900; 4000; 47.50; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h平均浓度; 136; 160; 85.00; 达标. 2）项目所在区环境空气现状 本项目环境空气监测数据引用于《新田县永盛采石场扩建项目环境影响评价报告表》。此部分监测数据是由湖南中润恒信环保有限公司于2018年07月20日-07月22日监测完成，拟引用的监测点位在本项目的评价范围内，监测时间在有效引用期限内。故评价认为该引用数据符合本项目引用要求。 ①监测因子 TSP； ②监测点位、时间 湖南中润恒信环保有限公司于2018年07月20日-07月22日连续3天对G1监测点和G2监测点分别监测TSP日均值进行监测，监测点位见表6、附图3。 表6 环境空气现状监测布点 编号; 环境空气监测点; 方位. G1; 关口组居民点; 项目西面830m处. G2; 马场岭组居民点; 项目西南面2100m处. 本项目的大气环境质量现状监测数据统计结果见表7、附件3。 表7 大气环境质量现状监测结果表（单位：mg/m3） 监测点; 监测项目; 浓度范围; 最大超标倍数; 超标率（%）; 标准值. G1; TSP; 0.134~0.151; 0; 0; 0.30. G2; TSP; 0.129~0.145; 0; 0; 0.30. 由表7监测结果可知，项目所在区域TSP 24小时平均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求，区域大气环境质量现状较好。 （2）地表水环境质量现状 本项目地表水监测数据引用于《 新田县永盛采石场扩建项目环境影响评价报告表》。此部分监测数据是由湖南中润恒信环保有限公司于2018年07月20日-07月22日监测完成，拟引用的监测点位在本项目的评价范围内，监测时间在有效引用期限内。故评价认为该引用数据符合本项目引用要求。 ①监测点位 监测点位见表8、附图3。 表8 地表水环境质量现状监测布点一览表 监测布点; 布点位置. W1; 项目西北面930m处水库. ②监测因子 pH、SS、BOD5、CODcr、NH3-N、汞、铅、砷、镉。 ③监测时间、频率 湖南中润恒信环保有限公司于2018年07月20日-07月22日对项目北面420m处水库进行了为期3天的地表水环境监测。 本项目的地表水环境质量现状监测数据统计结果详见表9、附件3。 表9 W1断面水质监测数据统计结果 单位：mg/L（pH无量纲） 项目; 浓度范围; 检出率(%); 超标率(%); 最大超标倍数; 标准值. pH; 7.69-7.78; 100; 0; 0; 6~9. COD; 16-18; 100; 0; 0; 20. BOD5; 3.2-3.8; 100; 0; 0; 4. NH3-N; 0.323-0.407; 100; 0; 0; 1.0. 汞; 4×10 -5 L; 0; 0; 0; 0.0001. SS; 6-7; 100; 0; 0; /. 铅; 0.01L; 0; 0; 0; 0.05. 砷; 4×10-4-5×10-4; 100; 0; 0; 0.05. 镉; 0.001L; 0; 0; 0; 0.005. 从表中数据可以看出：项目西北面水库水质的各监测因子均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。区域地表水环境质量较好。 （3）声环境质量现状 ①监测项目：LAeq ②监测点位、时间 湖南中润恒信环保有限公司于2019年10月25日-10月26日对项目东西南北场界（详见附图3）进行声环境实测，各监测点按昼夜分段监测，监测2天，白天和夜间各1次。监测结果见下表10、附件2。 表10 噪声现状监测结果 单位：dB(A) 点位; 日期; 实测值; 标准值. 昼; 夜; 昼; 夜. 厂界南1m处; 10月25日; 51; 42; 60; 50. 10月26日; 51; 42; 60; 50. 厂界东1m处; 10月25日; 54; 45; 60; 50. 10月26日; 55; 44; 60; 50. 厂界北1m处; 10月25日; 57; 46; 60; 50. 10月26日; 56; 47; 60; 50. 厂界西1m处; 10月25日; 52; 42; 60; 50. 10月26日; 53; 43; 60; 50. 刘家桥村居民点; 10月25日; 55; 43; 60; 50. 10月26日; 54; 44; 60; 50. 由表10可知，项目区域声环境质量监测值能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，区域声环境质量良好。 （4）生态环境现状 根据现场踏勘，拟建项目位于新田县龙泉镇刘家桥村，项目区域植被主要为为乔木，次生植被以灌木、草丛为主，人工植被主要为绿地植物；由于项目内人为活动频繁，野生动物出没频率低，主要野生动物为田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，项目内生态环境一般。

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目主要环境保护目标见表11、附图4。 表11 主要环境保护目标 环境要素; 保护对象名称; 坐标/m; 方位; 距离; 规模; 保护级别. x; X; Y. 空气 环境; 刘家桥村居民点; -142; 238; 西北面210-1100m处，约40户，120人; （GB3095-2012）及修改单中二级标准. 刘家桥村居民点; -742; 73; 西面690-950m处，约8户，24人. 刘家桥村居民点; 18; 157; 北面150-470m处，约13户，39人. 刘家桥村居民点; 0; -314; 南面240-550m处，约15户，45人. 刘家桥村居民点; 79; 60; 东面120-900m处，约32户，96人. 声环境; 刘家桥村居民点; 18; 157; 北面150-200m处，约6户，18人; （GB3096-2008）2类. 刘家桥村居民点; 79; 60; 东面120-200m处，约5户，15人. 地表水; 水库; 项目西北面930m；为农业用水区; （GB3838－2002） III类. 地下水; 刘家桥村居民点; 居民地下水井; （GB/T14848-2017）Ⅲ类.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 项目所在区域属大气环境二类功能区，现状环境空气质量执行标准详见表12。 表12 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 二级标准(mg/m³); 标准来源. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. TSP; 年平均; 0.20. 24小时平均; 0.30. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1 小时平均; 0.20. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. 2、地表水环境质量标准 项目西北面水库为农业用水，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水质标准，详见表13。 表13 地表水环境质量标准（单位mg/L） 类别; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS; 总汞; 六价铬; 总铅; 总砷; 镉. Ⅲ类; 6~9; 20; 4; 1.0; /; 0.0001; 0.05; 0.05; 0.05; 0.005. 3、声环境质量标准 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表14 《声环境质量标准》（GB3096-2008）（单位dB(A)） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2; 60; 50; GB30. 6-2008 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水污染物排放标准 项目生产过程产生的污水经过处理后，全部回用，不外排，项目产生的生活污水经化粪池处理后，全部用于农地浇灌，不外排。生活污水参照执行《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）中的旱作标准要求。详见表15。 表15 废水排放执行的标准限值 污染因子; 标准限值; 单位; 执行标准. pH; 5.5-8.5; 无量纲; 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）中的旱作标准要求. SS; ≦100; mg/L. 动植物油; /; mg/L. 氨氮; /; mg/L. CODcr; ≦200; mg/L. BOD5; ≦100; mg/L. 2、大气污染物排放标准 项目施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；项目营运期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准值；油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18423-2001）中“小型”标准，具体标准值见下表。 表16 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 指标; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h; 无组织排放浓度监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. /; /; 监控点; 浓度（mg/m3）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 颗粒物; 120; /; /; 周界外浓度最高点; 1.0. 表17 饮食业油烟排放标准（试行） 污染物; 规模; 允许排放浓度（mg/m3）; 设施最低允许净化率（%）; 标准来源. 油烟; 小型; 2.0; 60; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 3、噪声排放标准 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523－2011)标准，即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表18 工业企业厂界噪声排放标准 单位：LAeq:dB 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）. 4、固体废弃物 生活垃圾的处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的固体废物控制要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目无需申请总量控制指标 |

- 五、建设项目工程分析

5.1工艺流程简述（图示）： - 施工期 ### （1）施工工艺流程 项目基础工程、主体工程、装饰工程等建设过程将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染，主要工艺流程分析见图1。 图1 项目施工期工序流程图 - 营运期 水稳拌和料和混凝土生产工艺相同，产品主要差异在于原料配比不同，产品用途差异。 ### ①生产工艺流程图 图2 生产工艺流程及产污节点 ②工艺流程简述 本项目生产工艺相对比较简单，所有工序均为物理过程。生产时首先将各种骨料（碎石、砾石、砂子）以皮带输送方式送入称斗进行重量配料后送入搅拌机内。与此同时，将粉料（粉煤灰、矿粉、水泥）通过螺旋输送机送入搅拌机内，进行重量配料。将上述骨料、粉料中加入适量的水和外加剂后进行配料，配料过程采用电脑控制，从而保证混凝土（水稳拌和料）的品质，之后进入计量泵送入搅拌车，最后送往建筑工地。 骨料配制：本项目骨料原料主要为碎石、砾石、砂子，原料经皮带机上料分别输送至料仓（砂仓、石子仓）。按施工配合比称量骨料原料，称量完毕过后各骨料原料经皮带机输送至骨料集料斗，完成骨料的配置；该过程中会产生少量的粉尘。 粉料配制：本项目粉料原料主要为粉煤灰、矿粉、水泥，经螺旋送料机送入搅拌机，按施工配合比称量粉料原料，称量完毕后，由放料阀放料至筒仓，完成粉料配料；该过程中会产生少量的粉尘。 水及外加剂的称量：本项目水由水箱储存，水泵供水，由水秤进行计量，并设有快慢输送系统，有效地减少了称量落差，保证称量精度；外加剂在外加剂储存箱中气动搅拌均匀后，由耐腐蚀的不锈钢磁力泵输送，外加剂秤进行称量，其管路采用耐腐蚀的材料制成，大大提高了使用寿命。 搅拌：物料的搅拌需要按步骤进行投料，首先按照施工配比要求投加粉料，搅拌均匀，然后加入定量的水，搅拌均匀，然后再按照施工配比要求加入骨料，充分搅拌混匀后，再加入定量的外加剂，然后在搅拌机内进行搅拌，自全部原料投入后总搅拌时间不宜小于2分钟，也不宜大于3分钟；该过程中会产生少量的粉尘、废水和噪声。 成品外运：混凝土/拌和料经出料口出料，得到成品，经搅拌车外运至建筑工地；该过程中会产生少量的扬尘、固废和噪声。

5.2施工期污染源分析： 1、废气 本项目施工过程中的大气污染主要来自两个方面：一是施工过程中产生的扬尘，包括车辆运输起尘和物料在风力作用下起尘，主要成分为颗粒物；二是施工车辆产生的尾气，主要成分为CO、NOx以及未完全燃烧的THC等。 （1）施工扬尘 施工扬尘包括场地内扬尘和场地外扬尘，主要产生在以下环节： ①建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子和砖等）的搬运及堆放扬尘； ②施工垃圾的清理及堆放扬尘； ③物料运输车辆造成的道路扬尘（包括施工区内工地道路扬尘和施工区外道路扬尘）。 ④场地内扬尘：施工工地的地面粉尘，在环境风速足够大时（大于颗粒土沙的起动速度时）就产生了扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重以及环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的产生量就越大。扬尘属于面源，排放高度低。 ⑤场地外扬尘：对于被带到附近公路上的泥土所产生的扬尘量，与管理情况关系密切，一般难以估计，但也是一个必须重视的问题。 按照起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在土石方的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 施工期扬尘污染造成空气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带来的泥沙量、水泥搬运量、以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。根据相关资料，在路旁和装卸处下风向5～10m处，TSP浓度可达500～1000mg/m3。 （2）燃油废气 在施工期间，施工机械燃油废气和运输汽车产生的CO、NOx、THC等污染物会对大气环境造成不良影响。但这种污染源较分散且具有流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，其影响也是短期和局部的。 2、废水 项目施工过程产生的废水主要是施工废水和生活污水。 （1）施工废水 施工期用水主要包括施工场地降尘洒水、施工机械冲洗水和灌浆过程等。施工用水按每天5m3计，项目计划工期100天，则总用水量为500m3。废水产生系数按照0.7计，废水产生量为350m3。废水中污染物主要成分以石油类、SS为主，石油类浓度约为10mg/L、SS浓度约为500mg/L，产生量为石油类0.004t、SS 0.175t。此部分废水场内设置的临时隔油沉淀池处理后，全部用于场区降尘用水，不外排。 （2）生活废水 本项目施工期生活废水产生情况详见表19。 表19 施工人员生活废水产生情况一览表 项目; 施工工期、人数; 用水量; 排污系数; 施工期废水产生量. 施工期间; 100天、30人; 依据《湖南省用水定额标准》（GB43/T 388-2014），每人用水量按45L/d计; 0.8; 1.08m3/d，共108m3. 污水中各污染物产生浓度为：CODcr 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L，则整个施工期污染物产生量为CODcr 0.032t、BOD5 0.016t、SS 0.022t、NH3-N 0.003t，此部分废水经化粪池统一收集处理后，用于绿地浇灌，不外排。 3、噪声 项目施工期噪声源主要来自于挖掘机、推土机、电锯、运输车辆等产生的噪声，其声级值范围见表20。 表20 施工期主要噪声源声级值范围 序号; 噪声源; 测点施工机械距离（m）; 最大声级Lmax（dB（A））. 1; 运输车辆; 1; 90. 2; 电锯、电刨; 1; 95. 3; 推土机; 1; 90. 4; 空压机; 1; 95. 5; 挖掘机; 1; 90. 6; 吊车、升降机; 1; 80. - 固体废物 施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾、废弃土方和生活垃圾。 建筑垃圾：施工期产生的建筑垃圾，主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物。由于本项目主要以钢棚、板房结构为主，施工过程建筑垃圾产生量较少，本项目施工期建筑垃圾产生量按10kg/m2计，本项目总建筑面积为2260m2，则施工期建筑垃圾产生量为22.60t。分类收集，并临时堆放于工地内指定地点，可回收利用部分定期出售处置，不可回收利用的建筑垃圾统一委托市政渣土部门统一外运处理。 废弃土方：本项目施工期产生土方量为2万方，回填土方量为1.5万方，施工过程预计产生弃土方量为5万方，此部分弃土统一运至项目填埋场填埋处理。 本项目施工期生活垃圾产生情况详见表21；此部分生活垃圾集中存放，并交由环卫部门统一清运处置。 表21 施工期生活垃圾排放情况 污染源; 施工人数; 产生系数; 施工天数; 产生量. 工程施工; 30; 5kg/人·d计; 100; 15t. 5.3营运期主要污染工序及污染源 1、废水污染源 本项目产生的污水主要为生活污水和清洗废水。 （1）生活污水 项目定员20人，参考《用水定额》（DB43/T388-2014），营运期员工生活用水系数按80L/人▪d计，则本项目生活用水量为1.6m3/d（480m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为384.00m3/a，此部分污水经化粪池处理后，用于厂区绿地浇灌。生活污水产排情况见表22。 表22 生活污水处理前后水质情况一览表 生活污水; 废水量（m3/a）; 因子. CODcr; BOD5; SS; 动植物油; NH3-N. 污染物产生浓度（mg/L）; 384.00; 250; 120; 200; 25; 30. 污染物产生量（t/a）; 0.10; .05 0.08; 0.01; 0.012. 处理后污染物浓度（mg/L）; 180; 85; 85; 20; 25. 处理后废水中污染物含量（t/a）; 0.069; 0.033; 0.033; 0.008; 0.010. （2）清洗废水 本项目厂区设置车辆清洗区，对运输车辆每次进出场进行清洗，同时项目定期对搅拌机和地面进行清洗，以降低扬尘的产生，此部分清洗用水量约为10m3/d，损耗按10%计，则清洗废水产生量为9m3/d，清洗废水主要污染因子为SS，浓度可达到3000mg/L。全部经沉淀池处理后循环回用。仅需定期补充损耗水量1m3/d（300m3/a）。 （3）初期雨水 项目物料运输洒落及厂内地面粉尘被雨水淋洗冲刷将产生含悬浮物废水，初期雨水中污染物以SS为主。初期雨水量预测按下式计算： Qy=Ψ·q·F 式中： Qy—雨水流量(L/s)； Ψ—径流系数；取值0.6； F—汇水面积（ha），取值0.2ha； q—暴雨强度（L/s·ha）； 其中q值计算过程如下： q=1020（1+lgP）/（t+1） 式中： P—设计重现期，取2年； t—降雨历时（min），取5min； 初期雨水冲刷时间约15min，暴雨强度q=221.18L/s·ha，则单次初期雨水量为23.88m3/次，项目地区平均降雨次数按照20次算，则年收集初期雨水量为477.6m3/a。此部分废水经过收集后，进入初期雨水池，经过沉淀处理后，去除污水中的SS，清水全部回用于生产过程，不外排。 2、大气污染源 项目营运期产生的废气主要包括混凝土搅拌粉尘，水稳拌和料搅拌粉尘，水泥、粉煤灰筒库粉尘，输送、计量、投料粉尘，水泥、粉煤灰、矿粉散装车放空口产生的粉尘，汽车动力起尘量和食堂油烟。 （1）混凝土搅拌粉尘 类比同类型同规模项目，搅拌机粉尘产生浓度可达3000mg/m3，此部分粉尘废气经过除尘效率为99.8%，设计通风风量为5000m3/h的布袋除尘设施处理（设置在搅拌机顶部自带）后，经过搅拌机顶部出口排放，布袋除尘设施根据搅拌主机运行时间运行，平均每天约运行8h（年运行2400h），粉尘产生量为36t/a。经过收集处理后，粉尘排放量为0.072t/a（0.03kg/h）。 （2）水稳拌和料搅拌粉尘 类比同类型同规模项目，搅拌机粉尘产生浓度可达3000mg/m3，此部分粉尘废气经过除尘效率为99.8%，设计通风风量为5000m3/h的布袋除尘设施处理（设置在搅拌机顶部自带）后，经过搅拌机顶部出口排放，布袋除尘设施根据搅拌主机运行时间运行，平均每天约运行8h（年运行2400h），粉尘产生量为36t/a。经过收集处理后，粉尘排放量为0.072t/a（0.03kg/h）。 （3）水泥、粉煤灰筒库粉尘 水泥、粉煤灰等粉剂原辅料通过运输车与相应料筒管道封闭直连，以压缩空气吹入形式进入相应料筒，然后采取密闭螺旋输送机进行计量给料。空压机向料筒打料时仓顶呼吸口会产生粉尘。类比同行业混凝土搅拌站项目，项目各筒仓粉尘产生浓度约2500mg/m3，本项目设有2个水泥筒库和2个粉煤灰筒库，每个仓顶均自带布袋除尘设施，除尘设施效率可达99.8%以上，排气设计风量约为3000m3/h。单个筒仓产尘量为18t/a，拟建项目各筒库产生粉尘经布袋除尘设施处理后，通过筒库顶排气口排放，预计排放量为0.144t/a。 （4）输送、计量、投料粉尘 本项目砂、石提升以搅拌站配套的密闭式皮带输送方式完成，水泥（粉煤灰/矿粉）则以螺旋送料机送入搅拌机，辅以密闭螺旋输送机由机械动力输送至搅拌站机料斗内，生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，原料的输送、计量、投料等方式均为封闭式。因此砂、石、粉料等物料在输送、计量、投料过程产生的粉尘量不大，少量逸出呈无组织形式排放，类比同类企业，该项目在输送、计量、投料过程中，无组织粉尘排放量约0.1t/a。 （5）水泥、粉煤灰、矿粉散装车卸料口产生的粉尘 散装车泄漏口在卸料时有粉尘产生。类比同类项目，此部分粉尘产生量约为0.05t/a，评价同时建议通过在筒仓进料口处安装自动衔接输料口，同时散装水泥车卸料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒仓进料口阀门，然后卸料车辆才能行驶，如此不仅加强了卸/进料口的密封性，同时也减少了原料的损耗，从而降低了粉尘的产生量。 （6）汽车动力起尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆在厂区内行驶距离按100m计，平均每天发车空、重载各89辆·次；空车重约5.0t，重车重约30.0t，以速度20km/h行驶，其在不同路面清洁度情况下的扬尘量见表23。 表23 本项目车辆行驶扬尘量（单位：kg/d） 路况 车况; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）. 空车; 1.45; 2.50; 3.43; 4.22. 重车; 6.86; 11.51; 15.58; 38.81. 合计; 8.31; 14.01; 19.01; 43.03. 本项目在车辆进入厂内是都设置了自动清洗装置，并对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水。根据上述措施，本项目道路路况以0.2kg/m2计，在道路完全干燥的情况下，汽车动力起尘量为1.1t/a，通过采取清扫、洒水等措施后，本项目汽车动力起尘排放量为0.22t/a。 （6）堆场起尘 根据有关调研资料分析，砂堆场主要的大气环境问题，是粒径较小的沙粒、灰渣在风力作用下起动输送，会对下风向大气环境造成影响。项目可起尘部分是指粒径为2~6mm的砂颗粒，它一般在砂中占24.5%，砂堆场的起尘量与装卸高度、砂粒径、砂含水量、即时风速等有关，本项目购买的砂、石子均为清洗后的，且建设单位定期洒水，砂堆场具有一定的湿度，砂堆场起尘量较小，类比同类型同规模项目，项目砂堆场粉尘产生量为0.1t/a，粉尘呈无组织排放。 （7）油烟废气 本项目食堂预设1个灶头（单个灶头排风量为2000m3/h），供本项目20人用餐，日常烹饪过程包括炒菜、油炸等过程，食堂区域使用电、天然气等清洁能源，故本项目食堂区域会产生灶台燃烧废气和油烟废气。由于本项目使用管道天然气作为加热能源，其燃烧后产生的废气污染程度小，根据相关规范，此部分废气直接排放，故本环评对此部分废气不再作详细分析。 根据平衡膳食推荐的食用油摄取标准，本项目拟按照每人每天食用30g食用油计，则食用油使用量约为0.6kg/d。据类比调查，食用油的平均挥发量为总耗油量的2.83%。经估算，本项目食堂产生的油烟量约为0.017kg/d，5.09kg/a。日烹饪时间按4h计，则食堂油烟产生速率为0.0085kg/h，油烟产生浓度为4.25mg/m3。 此部分油烟将通过项目拟设油烟去除率高达60%的抽油烟机净化处理后，通过排气管道引至高于建筑楼顶3m处高空排放，预计排放浓度为1.7mg/m3，排放速率为0.0034kg/h。 3、噪声污染源 项目噪声主要产生于各设备和车辆。据设备说明书和类比调查资料统计，声源声级在60-85dB(A)之间。各主要噪声源源强见表24。 表24 设备噪声一览表 设备名称; 数量（台）; 噪声值（dB(A)）. 搅拌机; 2; 80～85. 配料机; 2; 80～85. 斜皮带输送机; 4; 75～80. 装载机; 2; 75～85. 砂石分离机; 1; 75～80. 水泵; 5; 75～80. 汽车; 20; 60～70. 4、固体废物 营运期，项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、污泥、废油及含油抹布。 （1）污泥 污泥产生于废水处理过程，废水经过沉淀处理后，回用于生产过程，沉淀池会淤积污泥，污泥产生量为850t/a，经过脱水处理后，全部送往砖厂用作制砖。 （2）生活垃圾 项目职工定员20人，生活垃圾产生量按1kg /（人•天），则项目生活垃圾产生量为20kg/d（6t/a），生活垃圾采用垃圾桶收集后，集中送往垃圾集中点，然后交由环卫部门定期清运处置。 （3）废润滑油及含油抹布 设备维修、保养过程时会产生一定的废润滑油，产生量约0.01t/a，废含油抹布产生量为0.01t/a，均属于危险废物，统一收集后，委托有相应危险废物处理资质的单位处置。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 混凝土搅拌工序 | 粉尘 | 36t/a | 0.072t/a |
|  | 水稳拌和料搅拌工序 | 粉尘 | 36t/a | 0.072t/a |
|  | 筒库 | 粉尘 | 72t/a | 0.576t/a |
|  | 输送、计量、投料 | 粉尘 | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 水泥、粉煤灰、矿粉散装车卸料口 | 粉尘 | 0.05t/a | 0.05t/a |
|  | 汽车动力起尘 | 粉尘 | 0.22t/a | 0.22t/a |
|  | 堆场起尘 | 粉尘 | 0.1t/a | 0.1t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水量 | 384m3/a |  |
|  |  | COD | 250mg/L；0.10t/a | 经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）中的旱作标准后，用于厂区绿地浇灌 |
|  |  | BOD5 | 120mg/L；0.05t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L；0.012t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L；0.08t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 25mg/L；0.01t/a |  |
|  | 清洗废水、初期雨水 | SS | 经过沉淀处理后，全部回用于生产过程不外排 |  |
| 固体 废物 | 沉淀池 | 污泥 | 850t/a | 0 |
|  | 设备维护保养 | 废润滑油 | 0.01t/a | 0 |
|  |  | 含油抹布 | 0.01t/a | 0 |
|  | 办公区 | 生活垃圾 | 6t/a | 0 |
| 噪声 | 项目噪声主要设备噪声及车辆噪声，声源声级在60-85dB(A)之间。经采取减震隔声、合理布局等噪声治理措施后，使厂界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目施工场过程中会破坏原有的自然植被。同时土地的硬化将造成土壤结构的改变，破坏土壤微生物的生存环境。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1） 扬尘 施工期扬尘主要来自车辆来往行驶、临时堆场等，扬尘的排放与施工场地的面积和施工活动频率成比例，还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。 项目施工期间各种粉尘和扬尘在晴朗、干燥、有风的天气下将会对周围环境空气产生较大影响。施工期产生的粉尘属无组织排放，且其扩散多在呼吸层，对周围环境影响突出，为说明施工期扬尘带来的环境影响，本评价利用某典型施工现场及其周边的粉尘监测资料，以说明施工期各类粉尘源对环境的综合作用与影响。 根据原国家环境保护总局审批的城市交通项目环境影响报告书中的资料，环境监测中心站对某施工现场进行了监测，距施工场地不同距离处空气中TSP浓度值见表25。 表25 施工近场大气中TSP浓度变化表（春季） 距离（m）; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 标准值. 浓度（mg/m3）; 1.75; 1.30; 0.780; 0.365; 0.345; 0.330; 0.30. 表中所列标准值为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中TSP日平均二级标准。. 由表25的监测结果可看出，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中TSP日平均浓度二级标准评价，施工扬尘的影响范围可达周围100m左右。 环境监测中心站还对该施工现场洒水与否的施工扬尘影响进行了类比监测，具体监测结果对比见表26。 表26 施工场地扬尘污染状况对比分析表 监测点位置; 场地不洒水; 场地洒水后. 距场地不同距离处TSP的浓度值 （mg/m3）; 10m; 1.75; 0.437. 20m; 1.30; 0.350. 30m; 0.78; 0.310. 40m; 0.365; 0.265. 50m; 0.345; 0.180. 100m; 0.330; 0.238. GB3095-2012 TSP日均值二级标准; 0.30mg/m3. 监测结果表明，施工场地洒水与否所造成的环境影响差异很大，采取洒水措施后，距施工现场30m~40m处的TSP浓度值即可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中TSP日平均浓度值二级标准要求。 根据上述数据分析可知，采取洒水措施后，施工场地外30m~40m范围内受扬尘影响较大，受影响的时段主要集中在土方工程施工阶段，土方工程施工结束后，扬尘产生源强将得到大幅度削减，施工过程对周边居民影响较小，为防患于未然，评价建议施工单位从以下方面落实防尘措施： ①晴天或无降雨时，对施工场地易产生二次扬尘的作业面（点）、道路进行洒水，对进出车辆限速以减少二次扬尘。 ②运送散装物料的车辆要用篷布遮盖，防止物料飞扬。对运送砂石、土料的车辆，应限制超载，不得沿途撒漏。 ③在不影响施工的前提下，尽量降低设备出料的落差。 ④加强物料转运、使用的管理，合理装卸、规范操作。 ⑤定期清理施工场地内道路、物料堆置场院地的尘埃及杂物并外运。 ⑥设置施工屏障或砖砌篱笆围墙，在施工现场周围应按规定修筑防护墙及安装遮挡设施，实行封闭式施工。 ⑦对各类扬尘，分别采取车辆清洗、路面铺装、洒水、清扫、设防尘网、覆盖防尘网（布）或喷洒化学抑尘剂等措施。 ⑧加强扬尘污染治理。施工过程应做到“六个不开工”、“七个100%”、“八个必须”。“六不开工”(未领取施工许可证不开工、围挡不合要求不开工、地面硬化不达标不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工、不签订《市容环境卫生责任书》不开工)，“七个100%”（建筑工地100%标准化围挡、工地砂土不用时100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、施工现场长期裸露土100%覆盖或绿化、现场监管100%到位）。 采取以上措施后可减轻项目施工期施工粉尘对场界外环境空气质量的影响，对周边环境空气的污染可有效得到减弱。由于本项目施工期较为短暂，随着施工期的结束，场内扬尘影响也随之消失。 - 燃油废气 在施工期间，施工机械燃油废气和运输汽车产生的CO、NOx、THC等污染物会对大气环境造成不良影响。但这种污染源较分散且具有流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的。根据类似项目施工现场监测结果，在距离现场污染源100m处CO、NO2小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。因此，施工车辆尾气对周边环境的影响较小。 经采取上述污染防治措施后，预计项目施工期对周边大气环境的影响较小。 2、水环境影响分析 （1）生活污水 本项目施工人员产生的生活废水经化粪池统一收集处理后，用于周边绿地浇灌，不外排。不会给周边环境带来明显影响。 （2）施工生产废水 施工期生产废水主要来自施工机械设备清洗、灌浆等过程，其主要污染物为石油类和SS。此类废水经场内设置的临时沉淀隔油池处理后，全部回用于降尘洒水，不外排。 施工方定期对场内设置的临时沉淀隔油池进行清理，隔出的浮油交由有资质单位处置。沉淀池淤泥定期运往垃圾场填埋处置； 施工应尽量避开雨季，禁止雨天施工；对暴雨径流设置小的围堰和拦砂坝，使泥沙沉积；水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，加强施工区域的表面覆盖，减少暴雨侵蚀。 综上，采取环评提出的以上措施后，施工期施工废水和生活污水对环境影响较小。 3、声环境影响分析 施工期噪声主要来自各类施工机械和运输车辆。施工噪声大都具有噪声高、无规律、突发性等特点，将对周边环境产生一定程度的影响，本项目施工期主要噪声源噪声衰减情况详见表27。 表27 主要施工机械设备噪声衰减距离 距离 声源; 1m; 10m; 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m; 300m; 350m; 400m. 运输车辆; 90; 70.0; 64.0; 56.0; 50.0; 46.5; 44.0; 42.0; 40.5; 39.1; 38.0. 电锯、电刨; 95; 75.0; 69.0; 61.0; 55.0; 51.5; 49.0; 47.0; 45.5; 44.1; 43.0. 振动器; 95; 75.0; 69.0; 61.0; 55.0; 51.5; 49.0; 47.0; 45.5; 44.1; 43.0. 推土机; 90; 70.0; 64.0; 56.0; 50.0; 46.5; 44.0; 42.0; 40.5; 39.1; 38.0. 空压机; 95; 75.0; 69.0; 61.0; 55.0; 51.5; 49.0; 47.0; 45.5; 44.1; 43.0. 挖掘机; 90; 70.0; 64.0; 56.0; 50.0; 46.5; 44.0; 42.0; 40.5; 39.1; 38.0. 吊车、升降机; 80; 60.0; 54.0; 46.0; 40.0; 36.5; 34.0; 32.0; 30.5; 29.1; 28.0. 从表27可看出，施工期噪声的影响程度主要取决于施工机械与敏感点的距离，一般施工设备噪声在80至100米处可降至60dB（A）以下，施工期噪声带来的环境影响较小。为了进一步减少噪声带来的环境影响，防患于未然，评价要求建设单位及施工单位落实以下环保措施： （1）尽量选型低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场作业。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免设备故障致使异常噪声产生； （2）合理布置原辅料运输路线，在途径沿线的居民敏感点路段时，应减速慢行、禁止鸣笛； （3）尽可能将高噪声源设备布置在远离环境敏感点位置，防止噪声扰民现象的发生。必要时候，应对靠近敏感点一侧设置隔声障，以减少噪声给本项目带来的环境影响； （4）中午（12：00—14：00）和夜间（22：00—06：00）期间，禁止高噪声污染施工作业。如若必要，施工单位在工程开工前15天内向有审批权的环境保护部门提出申报，并说明拟采取的防治措施； （5）加强对靠近居民点区域的施工管理，合理制定施工计划。监理单位应做好施工期噪声监理工作，配备一定数量的简易噪声测量仪器，对靠近居民点等敏感区一侧的场界进行监测，根据噪声实测结果，合理调整场内降噪措施； （6）加强文明施工教育，杜绝恶意噪声产生； （7）场界四周设置1.8m高围墙； （8）因工程需要，施工人员需要在特殊高噪声条件下工作时，佩戴个人防护用品是保护听觉器官的一项有效措施。最常用的是耳塞，一般由橡胶或软塑料等材料制成，根据外耳道形状设计大小不等的各种型号，隔声效果可达25—30分贝。此外还有耳罩、帽盔等，其隔声效果优于耳塞，耳罩隔声效果可达30—40分贝。； （9）加强机械设备的日常检修力度，缩短检修周期，避免因机械设备故障产生的异常噪声源； （10）建设单位在工程建设时，应和周围有关单位及居民友好协商，取得谅解，或采取一定的补偿措施，以免因噪声问题引发环境问题纠纷。 4、固体废物影响分析 施工期的固体废物主要为建筑垃圾、废弃土方、生活垃圾等。 施工期产生的建筑垃圾，主要为砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物。此部分建筑垃圾分类收集，并临时堆放于工地内指定地点，可回收利用部分定期出售处置，不可回收利用的建筑垃圾统一委托市政渣土部门统一外运处理；施工期产生的弃土委托市政渣土部门统一外运处理。施工期产生的生活垃圾交由环卫部门统一清运处置 综上所述，施工期产生的固废均可以得到合理处置，对周围环境影响很小。 5、生态影响影响分析 本项目施工过程中，场内土方施工过程易造成土质结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失；场地的平整、道路和土方的开挖及弃渣堆置都将改变原地形地貌，减少地表植被，破坏生态环境。为了减少项目施工对生态环境的影响，评价建议采取以下防治措施： （1）在施工场地四周设置干砌块石挡墙，挡墙高度根据施工项目标高进行设置，有效地防止因施工造成的水土流失，防止堵塞雨水沟渠； （2）根据总体布置沿着挡墙内侧修建临时施工排水沟，用于排出项目区内的地表径流，并在排水沟交汇处设置沉淀池，用于沉淀被雨水冲刷后流失的沙土，防止大量泥沙排入雨水沟渠； （3）临时堆放场地中，若有相对比较集中的地方，其周边应挖好排水沟，避免雨季时的水土流失，堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占地且不易被雨水冲刷造成流失。 （4）各种防护措施与主体工程同步实施，以预防雨季路面径流直接冲刷坡面而造成水土流失。若遇下雨，可用沙袋或草席压住裸露的地面进行暂时防护，以减少水土流失。施工期应及时绿化，补偿受损植被。 7.2营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目营运期产生的废气主要包括混凝土搅拌粉尘，水稳拌和料搅拌粉尘，水泥、粉煤灰筒库粉尘，输送、计量、投料粉尘，水泥、粉煤灰、矿粉散装车卸料口产生的粉尘，汽车动力起尘量和食堂油烟。 （1）混凝土搅拌粉尘 根据前文分析，项目混凝土搅拌过程产生的粉尘，经过搅拌顶部自带的布袋除尘设施处理后，通过搅拌机顶部排口排放，经过收集处理后，粉尘排放量为0.072t/a（0.03kg/h），对周边环境影响较小。 （2）水稳拌和料搅拌粉尘 根据前文分析，水稳拌和料搅拌机粉尘，经过搅拌顶部自带的布袋除尘设施处理后，通过搅拌机顶部排放，粉尘排放量为0.072t/a（0.03kg/h），对周边环境影响较小。 （3）水泥、粉煤灰筒库粉尘 水泥、粉煤灰等粉剂原辅料通过运输车与相应料筒管道封闭直连，以压缩空气吹入形式进入相应料筒，然后采取密闭螺旋输送机进行计量给料。空压机向料筒打料时仓顶呼吸口会产生粉尘。类比同行业混凝土搅拌站项目，项目各筒仓仓顶均设置了布袋除尘设施，筒库产生的粉尘经过自带的布袋除尘设施处理后，通过筒库顶部排气口排放，对周边环境影响较小。 （4）油烟废气 油烟废气产生于项目食堂，设置一个灶台，项目油烟废气经过抽油烟机净化处理后，通过排气管道引至高于建筑楼顶3m处高空排放，根据前文分析，项目油烟废气预计排放浓度为1.7mg/m3，排放速率为0.0034kg/h，能够达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）“小型”标准要求，对周边环境影响较小。 （5）输送、计量、投料粉尘 本项目砂、石提升以搅拌站配套的密闭式皮带输送方式完成，水泥（粉煤灰/矿粉）则以压缩空气密闭管道吹入散装水泥料仓，辅以密闭螺旋输送机由机械动力输送至搅拌站机料斗内，生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，原料的输送、计量、投料等方式均为封闭式。因此砂、石、粉料等物料在输送、计量、投料过程产生的粉尘量不大，少量逸出呈无组织形式排放，类比同类企业，该项目在输送、计量、投料过程中，无组织粉尘排放量约0.1t/a，排放量少，且此部分粉尘易扩散，对周边环境影响较小。 （6）水泥、粉煤灰、矿粉散装车卸料口产生的粉尘 散装车卸料口在卸料时有粉尘产生，此部分粉尘产生量少，评价同时建议通过在筒仓进料口处安装自动衔接输料口，同时卸料车辆卸料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒仓进料口阀门，然后卸料车辆才能行驶，如此不仅加强了卸/进料口的密封性，同时也减少了原料的损耗，从而降低了粉尘的产生量，在采取适当措施加以防控后，此部分粉尘对周边环境影响较小。 （7）汽车动力起尘 汽车动力起尘主要产生于来往车辆带来的扬尘，项目拟在厂区设置洗车平台，同时定期对地面进行冲洗，保持厂区地面清洁。根据前文分析，此部分粉尘产生量不大，在严格落实好各类降尘措施后，对周边环境影响较小。 （8）堆场起尘 堆场起尘与天气、物料干湿程度等条件关联，本项目购买的砂、石子均为清洗后的，且建设单位定期洒水，砂堆场具有一定的湿度，砂堆场起尘量较小，粉尘产生量较少，对周边环境影响较小。 为了降低无组织粉尘带来的影响，评价加以在以下方面加管控和管理： ①项目堆场入棚设置，同时堆棚区域、厂区主要道路两侧设置相应的喷淋洒水设施； ②合理安排原料及产品运输计划，避免大量物料长期堆存； ③对进出场车辆实行限速，减少道路扬尘产生。物料装卸过程应轻拿轻放，在装车、运输的过程中，会产生粉尘，装车过程中对物料表面进行洒水增湿处理，尽量降低落差，加强原辅材料调度管理，减少扬尘产生。 ④加强厂区绿化建设。同时建议在厂区边界处多种植一些抗污染物强的树木，如黄槿、夹竹桃等形成一个防尘绿地走廊林带。充分利用树木的吸收、净化和阻挡作用减轻粉尘对环境的影响。 ⑤堆场、进出厂区道路、生产区地面应进行硬化处理。 （9）评价工作等级 ### 根据《环境影响评价技术导则（大气环境）（HJ2.2-2018）》的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放系数，采用附录A推荐的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。评价等级按照表28的分级判据进行划分，评价因子及评价标准见表29，估算模型参数见表 30。 ### 表28 评价等级判别表 ### 评价工作等级; ### 评价工作等级判据. ### 一级; ### Pmax ≥ 10%. ### 二级; ### 1% ≤ Pmax ＜10%. ### 三级; ### Pmax ＜1%. ### 表29 评价因子和评价标准表 ### 评价因子; ### 平均时段; ### 标准值/ug/m3; ### 标准来源. TSP; 1小时平均; ### 900; ### 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准. ### 表30 项目区域估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 41.2. 最低环境温度/℃; -5.0. 土地利用类型; 阔叶林. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. ### 由上文分析可知，项目废气源参数如表31所示，主要污染源估算模型计算结果如表32所示。 表31 无组织排放废气参数清单 位置; 产生 工序; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 与正北向夹角/°; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 颗粒物. 厂区; 堆场、搅拌机、筒仓等; 65; 50; 15; 0; 2400; 正常; 0.50. 表32 面源估算模式计算结果表 距源中心 下风向距离D（m）; 颗粒物. 预测浓度Ci（mg/m3）; 占标率Pi（%）. 10; 0.001799; 0.2. 100; 0.05562; 6.18. 172; 0.06244; 6.94. 200; 0.06033; 6.7. 300; 0.05804; 6.45. 400; 0.05087; 5.65. 500; 0.0487; 5.41. 600; 0.04398; 4.89. 700; 0.04375; 4.86. 800; 0.04283; 4.76. 900; 0.04085; 4.54. 1000; 0.03842; 4.27. 1100; 0.03591; 3.99. 1200; 0.03347; 3.72. 1300; 0.03119; 3.47. 1400; 0.02905; 3.23. 1500; 0.02713; 3.01. 1600; 0.02534; 2.82. 1700; 0.02372; 2.64. 1800; 0.02225; 2.47. 1900; 0.02092; 2.32. 2000; 0.0197; 2.19. 2100; 0.0186; 2.07. 2200; 0.01761; 1.96. 2300; 0.01671; 1.86. 2400; 0.01588; 1.76. 2500; 0.01512; 1.68. 下风向最大落地浓度; 0.06244; 6.94. 综合以上分析，本项目Pmax最大值均小于10.0%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。根据预测结果可知，项目厂界TSP最大落地浓度值能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求。故项目污染物排放浓度不会对周边居民带来明显影响。 ### （4）污染物排放核算 ①无组织排放量核算 表33 本项目生产过程大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 厂区; 堆场、输料、筒仓等; 颗粒物; 洒水降尘、加强绿化; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准值; 1.0; 1.19. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 1.19. 表34 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 1.19. 表35 项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级¨; 二级þ; 三级¨. 评价范围; 边长=50km¨; 边长5～50km¨; 边长=5kmþ. 评价因子; SO2+NO2排放量; ≥2000t/a¨; 500～2000t/a¨; ＜500t/aþ. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM 2.5、CO、O3） 其他污染物（粉尘）; 包括二次PM2.5¨ 不包括二次PM2.5þ. 评价标准; 评价标准; 国家标准þ; 地方标准¨; 附录D¨; 其他标准¨. 现状评价; 环境功能区; 一类区¨; 二类区þ; 一类区和二类区¨. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据¨; 主管部门发布的数据þ; 现状补充监测þ. 现状评价; 达标区¨; 不达标区þ. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源þ 本项目非正常排放源¨ 现有污染源¨; 拟替代的污染源¨; 其他在建、拟建项目污染源¨; 区域污染源¨. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD¨; ADMS¨; AUSTAL 2000¨; EDMS/ AEDT¨; CALPUFF¨; 网格模型¨; 其他þ. 预测范围; 边长≥50km¨; 边长5～50km¨; 边长=5kmþ. 预测因子; 预测因子（粉尘）; 包括二次PM2.5¨ 不包括二次PM2.5þ. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%þ; C本项目最大占标率＞100%¨. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%¨; C本项目最大占标率＞10%¨. 二类区; C本项目最大占标率≤30%þ; C本项目最大占标率＞30%¨. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标¨; C叠加不达标¨. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%¨; k＞-20%¨. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（粉尘）; 有组织废气监测¨ 无组织废气监测þ; 无监测¨. 环境质量监测; 监测因子：（无）; 监测点位数（无）; 无监测þ. 评价结论; 环境影响; 可以接受þ 不可以接受¨. 大气环境防护 距离; 距（东、西、南、北）厂界最远（0）m. 污染源年排放量; SO2：（）t/a; NOx：（）t/a; 颗粒物：（1.19）t/a; VOCs：（）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. ### （5）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）中8.7.5，由于本项目厂界浓度能够满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外短期浓度未超过超过环境质量浓度限值要求。因此不设大气环境防护距离。 2、水环境影响分析 （1）废水处理工艺及源强分析 本项目产生的污水主要为生活污水和清洗废水。 项目实行雨污分流排水制，雨水排入周边水渠。生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）中的旱作标准后，用于厂区绿地浇灌，不外排；初期雨水和清洗废水经过沉淀池处理后，全部回用，不外排。项目生活污水中污染物产生源强详见表36。 表36 生活污水处理前后水质情况一览表 生活污水; 废水量（m3/a）; 因子. CODcr; BOD5; SS; 动植物油; NH3-N. 污染物产生浓度（mg/L）; 384.00; 250; 120; 200; 25; 30. 污染物产生量（t/a）; 0.10; .05 0.08; 0.01; 0.012. 处理后污染物浓度（mg/L）; 180; 85; 85; 20; 25. 处理后废水中污染物含量（t/a）; 0.069; 0.033; 0.033; 0.008; 0.010. （2）地表水评价等级确定 项目产生的生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）中的旱作标准后，用于厂区绿地浇灌，不外排；初期雨水和清洗废水经过沉淀池处理后，全部回用，不外排。依据表37，项目地表水环境评价等级应三级B。 表37 项目水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; -. （3）废水处理措施合理性及可行性分析 项目产生的污水主要包括生活污水、清洗废水和初期雨水，清洗废水和初期雨水经过沉淀池处理后，全部回用，不外排。生活污水处理《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）中的旱作标准后，同时满足绿地浇灌标准要求，再用于厂区绿地浇灌，不外排。通过类比分析，生活污水经过化粪池处理的水质能够满足回灌要求。清洗废水和初期雨水主要为SS，由于项目所用原料均为石料，遇水形成的污染物密度大，容易沉降，且项目设置了砂石分离机，可以进一步提高污水的自净能力，根据同类项目处理效果，此部分废水经处理后，完全可以回用，无需外排。 故评价认为项目废水回用措施完全可行。 综上，本项目产生的废水水质较为简单，排放量不大，在采取合理措施处理后，可以实现达标排放，不会对区域水环境产生明显的影响。 （4）项目地表水环境影响评价自查表 表38 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型þ；水文要素影响型¨. 水环境保护目标; 饮用水源保护区¨；饮用水取水口¨；涉水的自然保护区¨；重要湿地¨；重点保护与珍稀水生生物的栖息地¨；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体¨；涉水的风景名胜区¨；其他þ. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 影响因子; 直接排放；间接排放¨；其他þ; 水温¨；径流¨；水域面积¨. 影响因子; 持久性污染物¨；有毒有害污染物¨；非持久性污染物þ；pH值þ；热污染¨；富营养化¨；其他¨; 水温¨；水位（水深）¨；流速¨；流量¨；其他¨. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级¨；二级¨；三级A¨；三级Bþ; 一级¨；二级¨；三级¨. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建¨；在建¨；拟建þ；其他¨; 拟替代的污染源¨; 排污许可证¨；环评¨；环保验收¨；既有实测¨；现场检测¨；入河排放口数据¨；其他¨. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期¨；平水期¨；枯水期¨；冰封期¨；春季¨；夏季¨；秋季¨；冬季¨; 生态环境保护主管部门¨；补充监测¨；其他¨. 区域水资源开发利用状况; 未开发¨；开发量40%以下þ；开发量40%以上¨. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期¨；平水期¨；枯水期¨；冰封期¨；春季¨；夏季¨；秋季¨；冬季¨; 水行政主管部门¨；补充监测¨；其他¨. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期þ；平水期¨；枯水期¨；冰封期¨；春季¨；夏季¨；秋季þ；冬季¨; pH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、汞、铅、砷、镉; 监测断面或点位个数（1）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域；面积（ ）km2. 评价因子; （pH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、汞、铅、砷、镉）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类¨；Ⅱ¨；Ⅲþ；Ⅳ¨；Ⅴ¨ 近岸海域：第一类¨；第二类¨；第三类¨；第四类¨ 规划年评价标准（2018年）. 评价时期; 丰水期þ；平水期¨；枯水期¨；冰封期¨ 春季¨；夏季¨；秋季þ；冬季¨. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况þ：达标þ；不达标¨ 水环境控制单元或断面水质达标状况þ：达标þ；不达标¨ 水环境保护目标质量状况¨：达标¨；不达标¨ 对照断面、控制断面或代表性断面的水质状况¨：达标¨；不达标¨ 底泥污染评价¨ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价¨ 水环境质量回顾评价¨ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况¨. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期¨；平水期¨；枯水期¨；冰封期¨ 春季¨；夏季¨；秋季¨；冬季¨ 设计水文条件¨. 预测情景; 建设期¨；生产运行期¨；服务器满后¨ 正常工况¨；非正常工况¨ 污染控制和减缓措施方案¨ 区（流）域环境质量改善目标要求情景¨. 预测方法; 数值解¨；解析解¨；其他¨ 导则推荐模式¨：其他¨. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）水环境质量改善目标¨；替代削减源¨. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求¨ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标¨ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求¨ 水环境控制单元或断面水质达标¨ 满足重点水污染排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求¨ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求¨ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价¨ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价¨ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求¨. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施þ；水文减缓设施¨；生态流量保障设施¨；区域削减¨；依托其他工程措施¨；其他¨. 监测计划; 环境质量; 污染源. 检测方式; 手动¨；自动¨；无监测þ; 手动¨；自动¨；无监测¨. 监测因子; （）; （ ）. 污染物排放清单; ¨. 评价结论; 可以接受þ；不可以接受¨. 注：“¨”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容. 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为各设备运行噪声等。等效声级值在60-85dB(A)之间。根据（HJ/T2.4-2008），选用相应预测模式进行预测。 - ①噪声衰减模式 LA（r）=LWA-(Adiv+Aatm+Aexc) Adiv=20lg(r/r0) Aatm=α（r-r0）/100 式中：LA（r）—距声源r处的A声级值(dB)； LWA—已知点声源A声级值(dB)； Adiv—声级几何发散引起的A声级衰减量(dB); Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量（dB）； Aexc—地面效应引起的附加衰减量（dB）； α—空气吸收系数，dB/100m；取相对湿度80%，温度15℃时值； r、r0—声源至预测点和测量点的距离。 - ②预测点的A声级叠加公式： - LA总=10lg（i=1n100.1LAi) 式中：LA总—预测点处总的A声级(dB)； LAi—第i个声源至预测总处的A声级（dB）； n—声源个数。 - ③预测结果与评价 评价要求，建设方务必对项目各设备安装减震垫，且主要设备均设置在室内，同时对进出厂区车辆实行限速、禁止鸣笛管理。评价基于项目主要噪声源在经过降噪、减振处理后，结合前文预测公式预测结果如下，详见表39。 表39 各预测点声环境影响预测结果 （单位：dB(A)） 序号; 预测点; 贡献值. 1; 北厂界; 50.3. 2; 东厂界; 47.1. 3; 南厂界; 48.3. 4; 西厂界; 49.2. 根据预测结果，厂界贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目噪声对周围环境影响不大。 4、固体废物影响分析 项目设备维护、保养均委外进行，故厂区不会产生废润滑油和含油抹布，营运期，项目产生的固体废物主要包括生活垃圾和污泥。 项目产生的污泥经过脱水处理后，全部送往砖厂用作制砖；项目生活垃圾采用垃圾桶收集后，集中送往垃圾集中点，然后交由环卫部门定期清运处置。设备维修、保养过程时会产生一定的废润滑油，统一收集后，委托有相应危险废物处理资质的单位处置。 综上，项目采取相应处理处置措施后，营运过程中产生的固废可以得到有效处理，保证了固体废物安全妥善处置，对外环境影响较小。 7.3环境管理及环境监测 （1）环境管理 环境管理是环境保护领域的重要手段，为了认真贯彻执行国家有关的环境保护法规，建设单位应做好以下几个方面的环境管理工作。 1）明确好环保专（兼）职人员的工作职责，制定并督促执行相应的环境保护相关规章制度。如操作规程、环境设施管理规定，对员工进行定期和不定期的环境保护培训等，提高员工的环境保护意识。 2）加强废气、废水处理设施监督管理，加强设施的检修、维护，确保设施正常高效运行。并根据污染监测结果，设施运行指标，建立污染源档案。 3）落实好项目的“三同时”制度，确保环保设施建设使环保工程达到预期效果。 （2）环境监测 环境监测是环境管理的基础，其主要职责是对本项目污染源和厂区的环境质量进行监测，并对监测数据进行统计、分析，以便环境管理部门及时、准确地掌握本项目的排污状况及对环境的污染状况。本项目环境监测内容见表40。 表40 环境监测内容 监测项目; 监测位置; 监测因子; 监测频次. 废气; 厂界上、下风向; 颗粒物; 每半年一次. 噪声; 四周厂界外1米; 连续等效A声级; 每半年一次. 7.4环保投资估算 本项目总投资1500万元，其中环保投资68万，环保投资估算具体见表41。 表41 项目环保投资估算表 工程阶段及污染物类型; 主要环保措施; 投资费用（万元）. 营运期; 粉尘; 布袋除尘设施（设备自带）; /. 喷淋洒水装置；洗车平台; 30. 油烟废气; 抽油烟机+排气筒; 8. 生活污水; 化粪池; 5. 清洗废水、初期雨水; 雨水沟+污水沟+沉淀池; 15. 一般固废; 设置垃圾桶；固废堆场；危险废物暂存间; 8. 噪声; 降噪、减振、隔音处理；车辆减速慢行、禁止鸣笛; 2. 合计; 68. 7.5建设项目竣工环境保护验收项目 表42 竣工环境保护验收项目一览表 污染类型; 排放源; 监测因子; 验收内容; 达到的排放标准. 废气; 搅拌等工序; 粉尘; 布袋除尘设施（设备自带）、喷淋洒水装置；洗车平台; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“颗粒物”的“无组织排放浓度监控浓度限值”. 筒库; 粉尘; 布袋除尘设施（设备自带）. 食堂; 油烟; 抽油烟机+排气筒; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18423-2001）中“小型”标准. 废水; 生活污水; COD、BOD5 氨氮、SS、动植物油; 化粪池; 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）中的旱作标准. 清洗废水、初期雨水; SS; 雨水沟+污水沟+沉淀池; 回用于生产过程，不外排. 固体废物; 厂区; 生活垃圾; 垃圾桶; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 危险废物; 危险废物暂存间; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单. 一般固废; 固废堆场; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 2013 年修改单中要求. 噪声; 各设备、汽车噪声; LAeq; 设备减振、隔声；加强绿化；车辆禁鸣、限速; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 混凝土搅拌工序 | 粉尘 | 布袋除尘设施（设备自带） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“颗粒物”的“无组织排放浓度监控浓度限值” |
|  | 水稳拌和料搅拌工序 | 粉尘 |  |  |
|  | 筒库 | 粉尘 | 布袋除尘设施（设备自带） |  |
|  | 输送、计量、投料 | 粉尘 | 洒水装置 |  |
|  | 水泥、粉煤灰、矿粉散装车卸料口 | 粉尘 | 密闭处理 |  |
|  | 汽车动力起尘 | 粉尘 | 洗车平台、洒水装置 |  |
|  | 堆场起尘 | 粉尘 | 洒水降尘 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 抽油烟机+排气筒 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18423-2001）中“小型”标准 |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水量 | 384m3/a |  |
|  |  | COD、BOD5 、氨氮、SS、 动植物油 | 化粪池 | 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）中的旱作标准 |
|  | 清洗废水、初期雨水 | SS | 经过沉淀池处理后，全部回用于生产过程，不外排 | / |
| 固体 废物 | 沉淀池 | 污泥 | 送往砖厂制砖 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的固体废物控制要求 |
|  | 设备维护保养 | 废润滑油 | 交由有资质的危险废物处置单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单 |
|  |  | 含油抹布 |  |  |
|  | 办公区 | 生活垃圾 | 统一交由环卫工人清运处置 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 噪声 | 项目噪声主要为设备和车辆噪声，声源声级在60-85dB(A)之间。经采取减震隔声、合理布局等噪声治理措施后，使厂界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目施工场过程中会破坏原有的自然植被。同时土地的硬化将造成土壤结构的改变，破坏土壤微生物的生存环境。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

9.1结论 1、项目概况 项目总用地面积为3781.7m2，项目总建筑面积约为2260m2。项目内设生产区、原料堆场、洗车平台、综合用房、配电房、厨房及食堂。项目将同步完善道路、给排水、绿化、消防、变配电等辅助设施，项目总投资1500万元。 2、环境质量现状评价结论 环境空气质量现状：根据环境主管部门发布的数据，项目所在县域环境空气中SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、臭氧浓度均可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准值，2019年2月新田县属于不达标区。根据环境现状监测结果，项目区域TSP浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准值要求。 水环境质量现状：从监测资料表明，地表水各监测因子的各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，地表水质量良好。 声环境质量现状：根据现场监测数据表明，项目各场界噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，说明现阶段区域声环境质量良好。 3、施工期环境影响分析结论 （1）水环境影响：为减轻施工生产废水对水环境的影响，环评要求施工单位在工地内设临时隔油沉淀池和导流沟，施工生产废水经隔油沉淀池处理后全部回用，不外排。施工期生活污水经场内设置的化粪池收集处理后，统一用于周边绿地浇灌。本项目施工过程产生的废水不会给周边环境带来明显的影响 （2）大气环境影响：施工期产生的大气污染物主要为扬尘、车辆尾气。扬尘通过严格施工、洒水、车辆清洗等措施控制后对环境的影响大大降低；车辆尾气较分散且具有流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的，对环境影响较小。 （3）声环境影响：施工期产生的噪声主要来源于各类施工机械和物流运输车辆。采用禁止夜间施工、选用低噪声机械设备、隔声减振、选择合理运输路线等噪声防治措施后，施工噪声可得到一定的控制。且施工期的影响毕竟是暂时性的，一旦施工作业结束，施工噪声影响也随之消失。施工期带来的噪声影响较小。 （4）固体废物：施工期产生的建筑垃圾分类收集，并临时堆放于工地内指定地点，可回收利用部分定期出售处置，不可回收利用的建筑垃圾统一委托市政渣土部门统一外运处理；施工期产生的弃土委托市政渣土部门统一外运处理。施工期产生的生活垃圾交由环卫部门统一清运处置。故本项目施工期产生的固废均可以得到合理处置，不会对周边环境产生影响。 4、营运期环境影响分析结论 （1）水环境影响：项目产生的生活污水经过化粪池收集处理后，用于厂区绿地浇灌，不外排；清洗废水和初期雨水经过沉淀处理后，回用于生产，不外排。不会给周边地表水和地下水造成明显影响。 （2）大气环境影响：项目营运期产生的废气主要包括混凝土搅拌粉尘，水稳拌和料搅拌粉尘，水泥、粉煤灰筒库粉尘，输送、计量、投料粉尘，水泥、粉煤灰、矿粉散装车卸料口产生的粉尘，汽车动力起尘量和食堂油烟。 项目混凝土搅拌过程产生的粉尘，经过布袋除尘设施处理后，通过搅拌机顶部排口排放；水稳拌和料搅拌机产生的粉尘，经过布袋除尘设施处理后，通过搅拌机顶部排口排放；水泥、粉煤灰筒库产生的粉尘经过筒库自带的布袋除尘设施处理后排入大气环境；项目油烟废气经过抽油烟机净化处理后，通过排气管道引至高于建筑楼顶3m处高空排放；输送、计量、投料、道路、堆场起尘均以无组织的形式外排，此部分粉尘采取洒水进行抑尘，同时通过加强保洁、物料覆盖、对进出车辆进行冲洗等方式进行降尘。结合前文分析结果，无组织粉尘对周边环境的影响较小，不会给周边环境带来明显的影响。 （3）声环境影响：在对噪声设备和区域进行有效的噪声控制的同时，合理布置，加强维护，同时对进出厂区车辆进行合理管制，确保噪声达标排放，对周围的声环境敏感目标不会带来明显影响。 （4）固体废物：在严格落实本环评提出的处置措施的前提下，本项目营运期各类固废均能得到妥善处置，不会对周边环境产生影响。 5、产业政策及规划符合性分析 项目属于建筑材料生产行业，根据《产业结构调整指导目录（2019本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目。本项目不属国家、省、市禁止或限制发展的产品，所用生产设备及生产能力均不属国家、省、市禁止或强制淘汰的生产设备或生产能力。本项目建设符合国家及地方的产业政策。 项目属于新田县的扶贫项目，根据附件5、附件6、附件7可知，项目得到了各级政府主管部门的意见，一致同意该项目建设，项目建设符合地区政策和地区规划要求。 6、选址合理性分析 本项目位于新田县龙泉镇刘家桥村，项目所在区域电、水资源丰富，区域道路设施较为完善，且均已完成水泥硬化处理，项目所在区域空气、水、声环境良好，项目周边居民分布较为分散且距离较远，本项目地不占用基本农田，项目周边1km以内无铁路线、城镇聚居区、医院等公共场所，3km以内无风景旅游区以及水源保护区，项目区域不属于城市和城镇居民等人口集中地。项目位于常年主频风向的下风向，项目周边环境敏感点较少，本项目产污给下风向敏感点带来的影响较小。 综上所述，本项目选址无环境制约因素，评价认为选址合理。 7、总平面布置及合理性分析 本项目位于新田县龙泉镇刘家桥村，项目用地内设生产区、原料堆场、综合用房、食堂等工程，其中生产区、原料堆场等区域均设置在项目用地中心靠南面区域。生活区均设置在用地北面，靠近进出口设置，属于项目区域常年主频风向的上风向，如此布置可以有效减轻生产过程产生的废气污染物对项目生活区带来的影响。从环境的角度分析，本项目总平面布局合理，项目平面布置情况详见附图2。 8、总量控制 本项目无需申请总量控制指标。 9.2建议 1、本次评价结论是根据建设单位提供资料、规模，原辅材料用量、工艺设计方案等情况基础上进行的，如果建设完毕后其规模、原辅材料用量设计方案等有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 2、应设置专职的环保管理人员对环保设施进行维护管理。 3、企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施高效运行，尽量避免事故排放情况发生。 4、认真贯彻执行国家和湖南省的各项环保法规和要求，根据生产的需要，充实环境保护的人员，落实环境管理规章制度。 5、认真做好厂区周围绿化，绿化以乔木为主，灌木为辅，以改善该区域环境。 9.3总结论 综上所述，本项目的建设符合国家相关产业政策；项目选址符合当地规划，选址较合理；建设单位在认真落实本环境影响报告表提出的环境保护措施、要求和建议，认真贯彻国家环保法律法规的前提下，对周围的环境影响不大。 从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。