## 目  录

1 划界工作背景	1

2 河段基本情况	3

2.1 河段洪水位情况	5

2.2 河段岸线情况	5

2.3 涉河建设项目情况	9

2.4 土地权属情况	9

2.5 历史划界情况	10

3 工作原则及依据	11

3.1 工作原则	11

3.2 工作依据	11

3.2.1 法律法规	11

3.2.2 地方政策法规	12

3.2.3 政策文件	12

3.2.4 技术规范	13

4 组织实施情况	14

4.1 已有资料收集	14

4.1.1 水利普查成果	14

4.1.2 水文规划设计相关资料	14

4.1.3 基础图件资料	14

4.2工作底图制作	16

4.2.1已有资料预处理	16

4.2.2 划界参考要素补充采集	16

4.2.3 地形图补充测量	16

4.2.4 数据整合	17

4.3 管理范围室内初步划定	17

4.3.1 洪水位分析计算	17

4.3.2 洪水位标图	17

4.3.3 管理范围界限初步划定	17

4.3.4 界桩和告示牌预布设	18

4.4 管理范围线实地修正	25

5 划界标准	27

5.1防洪标准	27

5.2管理范围线划定标准	27

5.2.1有堤防	28

5.2.2无堤防	29

5.3 特殊情况	30

6 其他相关情况说明	33

6.1 河湖划界数学基础标准	33

6.2 划界连线方式	33

6.3 河湖划界数据存储格式	33

6.4 管理范围界桩成果表	33

- 1 划界工作背景

河湖及水利工程是国民经济和社会发展的重要基础设施，是保障和服务民 生的重要物质载体。河湖及水利工程管理范围界线划定是依法保护河湖及水利 工程的重要措施，是加强河湖及水利工程管理的一项基础性工作。通过划界，明确工程管理和保护范围，有利于依法行政、依法管理河湖及水利工程，有利于河湖及水利工程安全和运行，有利于提高水资源支撑保障能力。为做好河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定（以下简称“划界”）工作，

2014年1月水利部印发了《水利部关于深化水利改革的指导意见》（水规计〔2014〕48号），要求强化河湖管理与保护，依法划定河湖管理和保护范围，开展河湖水域岸线登记。

2014 年 8 月水利部印发了《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管〔2014〕285号要求 2017年底前完成省级水行政主管部门直管的河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定；2020年底前基本完成国有水管单位管理的其他河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定，推进建立范围明确、权属清晰、责任落实的河湖管理和水利工程 管理保护责任体系。

2018年8月14日，湖南省水利厅、湖南省国土资源厅联合下发《关于做好全省河湖管理范围划定工作的通知（湘水发〔2018〕22号）》，要求全省各市州县（市、区）水利局、国土资源局开展河湖管理范围划定工作，制定了河湖管理 范围划定工作的目标任务、工作原则、工作步骤、有关要求及技术导则，要求各地要按照 2020 年年底前基本完成河湖管理范围划定的目标，精心组织，倒排工期，加快进度，强化督导，确保按期完成任务。2018年完成全省流域面积在50平方公里以上河流及常年水面面积在1平方公里以上湖泊的管理范围划界方案编制及审查工作；2019 年全省完成划界方案报批工作；2020年完成河湖管理范围界桩埋设工作。

2019 年2月11日，湖南省水利厅、湖南省河长制工作委员会办公室联合下 发《关于进一步加快推进河湖管理范围划定工作的通知（湘河委办〔2019〕3 号）》，要求全省各市州河长制工作委员会办公室、水利（水务）局开展河湖管理范围划定工作，制定了河湖管理范围划定工作的目标任务、工作原则、工作步骤，各地要按照 2019 年9月底完成划界方案审核，10月底完成公示，11月底完成批复，12月底公告，2020年完成界桩埋设的总体要求推进工作。2021年年底前基本完成全省流域面积在50平方公里以下河流及常年水面面积在1平方公里以下湖泊的河湖管理范围划定工作。

为加快推进新田县河湖管理范围划定工作，新田县水利局委托湖南汉禹水利工程设计咨询有限公司编制罗溪河新田县河段管理范围划定方案。我公司在收集已有资料的基础上，为加大精度，派出专业测量队伍，现场测绘河道断面及地形，确保了已有资料的准确性。经过精心设计，多次与业主沟通，于2023年11月完成了罗溪河新田县河段管理范围划定方案送审本的编制。

- 2 河段基本情况

罗溪河流域属中亚热带季风性湿润气候区，区内植被条件一般，具有四季分明、严冬期短、暑热期长、春湿多变、夏秋多旱、光热充足、无霜期长等特点。

新田县境内四面环山，地势西北高，东南低，境内最高海拔1080米，最低海拔200米。境内大部分地方年平均气温17.6～18.5℃，日最低气温在0℃以下只有8～15天，无霜期286～311天。年平均降雪日数4～7天，极端最低气温-4.9～-8.4℃。日平均气温≥10℃的积温达6450～6800℃。年平均日照时数1384～1688小时，太阳总辐射量101.5～133千卡平方厘米，年平均降水量1280～1530毫米。全县年平均日照时数在1384.1～1688.0小时之间。夏秋最多，冬春最少，7、8月份是日照最多的月份，一般在200小时以上，2月份日照极少，在53.7～58.9小时之间。新田县各地年平均降水量在1279.6～1527.2毫米之间，地域分布南部多于北部，山区多于平原，一年中降水主要集中在春夏雨季，约占年总雨量的70%，秋冬雨季约占30%，大部分地区春多于夏，秋多于冬，降水最大的月份在4月或6月，最少在1月或2月，降水在春夏之交，尤以4～6月降水最多，占全年总量的40%。全县雨季一般开始于3月中、下旬，结束于6月底。

罗溪河位于新田县境内，属油麻岭一级支流，新田河二级支流，发源于新田县花竹山，经星塘村、石坠村、罗溪，于新田县坝上村东北汇入油麻岭河。罗溪河控制流域面积30.6km2，河流干流平均坡降13.7‰。根据水利普查成果，罗溪河发源于花竹山，但根据卫星影像图及现场勘测调查，水利普查中罗溪河星塘村以上河段原河道已由于人类开发建设成为了农田和房屋建筑，且由于上游集雨面积较小，无明显河道，故星塘村以上不适合纳入河道管理范围内，本次罗溪河新田县河段划定的管理范围为罗溪河汇入新田河河口至星塘村（K0+446~K14+120），本次规划的罗溪河长度13.674km。

罗溪河新田县河段划定的管理范围示意图如下图。

罗溪河沿岸都为农村，主要防护对象为农村，河道蜿蜒曲折，沿线地貌主要为田野、滩涂及山丘。罗溪河流域的洪涝防御，主要靠流域两侧护岸，其中罗溪村段为县道两侧，河道两侧垮塌严重，植被覆盖参差不齐，灌木对沟道行洪影响较大，规划采用自嵌式生态砖+松木桩+仰斜式浆砌等三种护坡形式，进行生态治理，罗溪河上有水闸河坝8座，分别位于石坠村、横岭村、罗溪村及兔子岭村。罗溪河上有桥梁8座，分别位于星塘村、石坠村、新丰美塘村、横岭村、罗溪村及坝上村。

## 2.1 河段洪水位情况

由于本河段没有洪水位数据。划界工作中采用的洪水位值来源于对城镇村庄进行了历史最高洪水位实地调查、实地大断面测量，后经水文洪水位数据计算。经过水文计算后的洪水位成果及测量断面的位置与本次划界工作中需要参考设计洪水位的位置相符，作为本次划界工作中对设计洪水位的依据。根据《防洪标准》（GB50201-2014），根据人口或耕地面积分为四个等级罗溪河流经范围是以乡村为主的防护区，防护人口小于20万人，耕地面积小于30万亩，故确定本工程防护等级为IV等，罗溪河流经各乡镇按10年一遇的设计水面线进行划界。因此本次罗溪河设计洪水计算按P=10%进行设计频率洪水计算。

具体设计洪水位成果见表2-1。

表2-1                 罗溪河新田县河段干流洪水位成果表

| 断面编号 | 桩号里程距河口（m） | 间距 (m) | 10年一遇设计洪水位(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 446 | 0 | 179.25 |  |
| CS02 | 600 | 154 | 180.16 |  |
| CS03 | 630 | 30 | 180.31 | 坝上村桥 |
|  |  |  | 180.51 |  |
| CS04 | 800 | 170 | 181.07 |  |
| CS05 | 1000 | 200 | 181.80 |  |
| CS06 | 1200 | 200 | 182.58 |  |
| CS07 | 1400 | 200 | 183.30 |  |
| CS08 | 1600 | 200 | 184.07 |  |
| CS09 | 1800 | 200 | 184.73 |  |
| CS10 | 1831 | 31 | 184.86 | 兔子岭河坝 |
|  |  |  | 185.08 |  |
| CS11 | 2000 | 169 | 185.55 |  |
| CS12 | 2200 | 200 | 186.20 |  |
| CS13 | 2354 | 154 | 186.64 | 兔子岭水闸 |
|  |  |  | 186.89 |  |
| CS14 | 2400 | 200 | 187.01 |  |
| CS15 | 2600 | 46 | 187.43 |  |
| CS16 | 2800 | 200 | 187.89 |  |
| CS17 | 3000 | 200 | 188.43 |  |
| CS18 | 3200 | 200 | 189.01 |  |
| CS19 | 3400 | 200 | 189.62 |  |
| CS20 | 3600 | 200 | 190.24 |  |
| CS21 | 3800 | 200 | 190.83 |  |
| CS22 | 4000 | 200 | 191.42 |  |
| CS23 | 4200 | 200 | 191.90 |  |
| CS24 | 4400 | 200 | 192.42 |  |
| CS25 | 4600 | 200 | 192.87 |  |
| CS26 | 4800 | 200 | 193.35 |  |
| CS27 | 5000 | 200 | 193.85 |  |
| CS28 | 5186 | 186 | 194.28 | 罗溪村水闸 |
|  |  |  | 194.52 |  |
| CS29 | 5205 | 19 | 194.53 | 罗溪村桥 |
|  |  |  | 194.62 |  |
| CS30 | 5310 | 105 | 194.78 | 罗溪村跨河公路 |
|  |  |  | 194.87 |  |
| CS31 | 5400 | 90 | 195.03 |  |
| CS32 | 5600 | 200 | 195.37 |  |
| CS33 | 5660 | 60 | 195.50 | 罗溪村河坝 |
|  |  |  | 195.68 |  |
| CS34 | 5800 | 140 | 195.92 |  |
| CS35 | 6000 | 200 | 196.34 |  |
| CS36 | 6200 | 200 | 196.78 |  |
| CS37 | 6400 | 200 | 197.27 |  |
| CS38 | 6600 | 200 | 197.81 |  |
| CS39 | 6800 | 200 | 198.37 |  |
| CS40 | 6959 | 159 | 198.69 | 横岭村桥1 |
|  |  |  | 198.77 |  |
| CS41 | 7000 | 41 | 198.86 |  |
| CS42 | 7200 | 200 | 199.28 |  |
| CS43 | 7366 | 166 | 199.62 | 横岭村桥2 |
|  |  |  | 199.68 |  |
| CS44 | 7400 | 34 | 199.77 |  |
| CS45 | 7600 | 200 | 200.21 |  |
| CS46 | 7800 | 200 | 200.68 |  |
| CS47 | 8000 | 200 | 201.11 |  |
| CS48 | 8200 | 200 | 201.59 |  |
| CS49 | 8400 | 200 | 202.17 |  |
| CS50 | 8577 | 177 | 202.38 | 石坠村河坝4 |
|  |  | 23 | 202.57 |  |
| CS51 | 8600 | 200 | 202.65 |  |
| CS52 | 8800 | 200 | 203.04 |  |
| CS53 | 8858 | 58 | 203.15 | 石坠村河坝3 |
|  |  |  | 203.31 |  |
| CS52 | 8971 | 113 | 203.48 | 石坠村桥 |
|  |  |  | 203.54 |  |
| CS53 | 9000 | 29 | 203.62 |  |
| CS54 | 9200 | 200 | 203.99 |  |
| CS55 | 9293 | 93 | 204.16 | 石坠村河坝2 |
|  |  |  | 204.32 |  |
| CS56 | 9400 | 117 | 204.43 |  |
| CS57 | 9496 | 96 | 204.61 | 石坠村河坝1 |
|  |  |  | 204.78 |  |
| CS58 | 9600 | 104 | 204.88 |  |
| CS59 | 9800 | 200 | 205.27 |  |
| CS60 | 10000 | 200 | 205.72 |  |
| CS61 | 10200 | 200 | 206.39 |  |
| CS62 | 10400 | 200 | 207.22 |  |
| CS63 | 10600 | 200 | 208.40 |  |
| CS64 | 10800 | 200 | 210.60 |  |
| CS65 | 11000 | 200 | 213.90 |  |
| CS66 | 11200 | 200 | 217.90 |  |
| CS67 | 11400 | 200 | 221.23 |  |
| CS68 | 11600 | 200 | 236.51 |  |
| CS69 | 11800 | 200 | 260.66 |  |
| CS70 | 12000 | 200 | 273.63 |  |
| CS71 | 12200 | 200 | 279.29 |  |
| CS72 | 12400 | 200 | 281.97 |  |
| CS73 | 12600 | 200 | 283.54 |  |
| CS74 | 12800 | 200 | 286.41 |  |
| CS75 | 13000 | 200 | 289.01 |  |
| CS76 | 13200 | 200 | 290.78 |  |
| CS77 | 13400 | 200 | 294.34 |  |
| CS78 | 13600 | 200 | 299.97 |  |
| CS79 | 13800 | 200 | 311.12 |  |
| CS80 | 14000 | 200 | 326.54 |  |
| CS81 | 14120 | 120 | 333.65 |  |

## 2.2 河段岸线情况

# 根据沿岸地区的经济社会发展状况、土地资源状况，以及洪水及水资源特点等，罗溪河沿岸均为乡村，岸线利用方式较为单一，主要方式为河坝、桥梁和护岸等。其中罗溪村段为县道两侧，河道两侧垮塌严重，植被覆盖参差不齐，灌木对沟道行洪影响较大，规划采用自嵌式生态砖+松木桩+仰斜式浆砌等三种护坡形式，进行生态治理。

表2-2  罗溪河新田县河段岸线情况表

| 岸别 | 起点 |  | 终点 |  | 有堤防 |  |  |  | 无堤防 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 河道里程数（km) | 点位坐标 | 河道里程数（km) | 点位坐标 | 堤防等级 | 长度（km) | 堤防高程（m) | 是否达标 | 长度（km) | 堤防高程（m) |  |
| 左岸 | 0 | （624532.416， 2857841.132） | 9.906 | （618402.824， 2860280.968） |  |  |  |  | 9.906 | 182.25~ 208.02 | 农村河段 |
|  | 9.906 | （618402.824， 2860280.968） | 13.674 | （617068.758， 2858102.312） |  |  |  |  | 3.768 | 208.02~ 349.20 | 农村河段 |
| 右岸 | 0 | （624529.862， 2857783.726） | 9.906 | （618407.587， 2860253.496） |  |  |  |  | 9.906 | 182.35~ 208.02 | 农村河段 |
|  | 9.906 | （618407.587， 2860253.496） | 13.674 | （617065.741，2858101.883） |  |  |  |  | 3.768 | 208.02~ 349.20 | 农村河段 |

## 2.3 涉河建设项目情况

罗溪河新田县河段已建有跨河桥梁8座，水闸河坝8座。具体明细见表2-3。

表2-3                      涉河建设项目情况

| 项目名称 | 类型 | 型式 | 占用岸线长度（m） | 运行状况 | 存在问题 | 主管部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 星塘村人行桥 | 桥梁 | 人行桥 | 6 | 正常 | 无 | 县公路局 |  |
| 石坠村河坝1 | 河坝 | 土石坝 | 5 | 正常 | 无 | 县水利局 |  |
| 石坠村河坝2 | 河坝 | 土石坝 | 5 | 正常 | 无 | 县水利局 |  |
| 石坠村桥 | 桥梁 | 人行桥 | 6 | 正常 | 无 | 县公路局 |  |
| 石坠村河坝3 | 河坝 | 土石坝 | 5 | 正常 | 无 | 县水利局 |  |
| 石坠村河坝4 | 河坝 | 土石坝 | 5 | 正常 | 无 | 县水利局 |  |
| 新丰美塘村桥 | 桥梁 | 人行桥 | 6 | 正常 | 无 | 县公路局 |  |
| 横岭村桥1 | 桥梁 | 人行桥 | 6 | 正常 | 无 | 县公路局 |  |
| 横岭村桥2 | 河坝 | 土石坝 | 5 | 正常 | 无 | 县水利局 |  |
| 罗溪村河坝 | 河坝 | 土石坝 | 5 | 正常 | 无 | 县水利局 |  |
| 罗溪村跨河公路 | 桥梁 | 公路桥 | 10 | 正常 | 无 | 县公路局 |  |
| 罗溪村桥 | 桥梁 | 人行桥 | 6 | 正常 | 无 | 县公路局 |  |
| 罗溪村水闸 | 河坝 | 闸坝 | 10 | 正常 | 无 | 县水利局 |  |
| 兔子岭水闸 | 河坝 | 闸坝 | 6 | 正常 | 无 | 县水利局 |  |
| 兔子岭河坝 | 河坝 | 土石坝 | 5 | 正常 | 无 | 县水利局 |  |
| 坝上村桥 | 桥梁 | 人行桥 | 6 | 正常 | 无 | 县公路局 |  |

## 2.4 土地权属情况

罗溪河暂未划定管理范围，未进行自然资源确权。目前依据有以下：

（1）2012－2014 年期间，在省国土资源厅的组织下，全省各地均开展了农村集体土地所有权确权调查工作，外业调查已经全部通过 省级检查验收，数据库建设已基本完成，该成果采用 1980 西安坐标 系。由新田县国土资源局信息中心批准， 我公司已申请到新田县农村集 体土地所有权成果，并通过椭球转换参数将该成果换算至国家 2000 大地坐标系，经分析该查果现势性强、资料齐全，可以作为油麻岭河道划界的基础数据。

（2）新田县土地利用现状变更数据库（2018）：2018 年原国土 资源部下发了 2017 年度土地利用现状变更数据库。该成果使用国家 2000 大地坐标系，现势性强，可以作为油麻岭河湖管理范围划界权属基础资料。

## 2.5 历史划界情况

罗溪河新田县河段历史上未实施辖区内的河道管理范围划定工作。

- 3 工作原则及依据

## 3.1 工作原则

（1）坚持依法依规划界。依据有关法律、规范性文件、技术标准和工程立项审批文件等为依据，依法依规开展管理范围划定工作。

（2）坚持因地制宜、统筹兼顾。按照节约利用土地、符合河湖及水利工程管理与保护实际要求，尊重历史、注重现实的原则，因地制宜确定管理范围划定标准。

（3）坚持统一标准、统一底图。统一标准，做好与上下游资料的衔接；以已完成划界的，按照新标准对成果资料核实整理。

（4）充分利用已有资料成果。充分收集并利用已有资料成果，避免重复建设重复测量，造成资源浪费。

（5）先易后难。先划定管理范围，后确定管理范围内土地使用权属（先划界、后确权）。

（6）权属不变。管理范围界线划定后，管理范围内土地权属性质不发生变化。

## 3.2 工作依据

### 3.2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国水法》（2002 年修订，2009 年修改，2016 年修改）

（2）《中华人民共和国防洪法》（1997 年公布，2009 年修改，2015 年修改，2016 年修改）

（3）《中华人民共和国测绘法》（2017 年修订版）

（4）《中华人民共和国河道管理条例》（1988 年发布，2010 年修改，2017 年两次修改）

（5）《中华人民共和国土地管理法》（2004 年）

（6）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2014 年）

（7）《不动产登记暂行条例》（国务院令第 656 号）

（8）《不动产登记暂行条例实施细则》（国土资源部令第 63 号）

### 3.2.2 地方政策法规

（1）《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》（湖南省第十届人民代表大会常务委员会公告第21号）

（2）《湖南省实施<中华人民共和国防洪法>办法》（湖南省第九届人民代表大会常务委员会公告第58号）

（3）《湖南省实施<中华人民共和国河道管理条例>办法》（湖南省人民政府令第43号，2008年修订）

（4）《湖南省水利水电工程管理办法》（1989 年2月25日湖南省人民政府发布，2011年修订）

（5）《湖南省洞庭湖区水利管理条例》（湖南省第五届人民代表大会常务委员会公告第 5 号）

（6）《湖南省湘江保护条例》（湖南省第十一届人民代表大会常务委员会公告第 75 号）

（7）其他相关地方政策法规

### 3.2.3 政策文件

（1）《水利部关于深化水利改革的指导意见》（水规计〔2014〕48 号）

（2）《关于加强河湖管理工作的指导意见》（水建管〔2014〕76 号）

（3）《关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》

（水建管〔2014〕285 号）

（4）《关于抓紧划定水利工程管理和保护范围的通知》（水利部水管〔1989〕

75 号）

（5）《关于水利水电工程建设用地有关问题的通知》（国土资发〔2001〕355 号）

（6）《关于做好全省河湖管理范围划定工作的通知》（湘水发〔2018〕22 号）

（7）《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅印发〈关于全面推行 河长制的实施意见〉的通知》（湘办〔2017〕13 号）

（8）《湖南省自然资源生态空间统一确权登记工作实施方案（2015-2020 年）》（湘办发〔2016〕2 号）

（9）《自然资源统一确权登记办法（试行）》（国土资发〔2016〕192 号）

### 3.2.4 技术规范

（1）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）

（2）《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44-2006）

（3）《防洪标准》（GB50201-2014）

（4）《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）

（5）《堤防工程管理设计规范》（SL171-96）

（6）《水闸工程管理设计规范》（SL170-96）

（7）《河道整治设计规范》（GB50707-2011）

（8）《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL290-2009）

（9）《水利水电工程测量规范》（SL197-2013）

（10）《工程测量规范》（GB50026-2007）

（11）《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314-2009）

（12）《全球定位系统城市测量技术规程》（CJJ73-2010）

（13）《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T2009-2010）

（14）《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量内业规范》（GB/T7930-2008）

（15）《国家基本比例尺地形图图式第1部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式》（GB/T20257.1-2017）

（16）《国家基本比例尺地形图图式第2部分：1:5000 1:10000地形图图式》（GB/T20257.2-2017）

（17）《地籍调查规程》（TD/T1001-2012）

（18）《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T13923-2006）

（19）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356-2009）

（20）《湖南省不动产统一登记基础数据建设技术规定》（修订版）

（21）《湖南省河湖管理范围划定技术导则（试行）》（湖南省洞庭湖水利工程管理局2018）

- 4 组织实施情况

罗溪河新田县河段管理范围划定方案工作由新田县水利局组织实施，湖南汉禹水利工程设计咨询有限公司为罗溪河新田县河段管理范围划定方案工作的技术支持单位。2023年11月完成了罗溪河新田县河段管理范围划定方案送审本的编制。

## 4.1 已有资料收集

### 4.1.1 水利普查成果

技术单位收集了《全国水利普查河流基本情况普查汇总表》。

### 4.1.2 水文规划设计相关资料

2023年8月，技术单位收集了《新田河水文分析报告》、《罗溪河“一河一策”实施方案》、《2021年新田县罗溪河清洁小流域》和新田水文站资料。

### 4.1.3 基础图件资料

2023年8月，技术单位收集了新田县境内河段1:2000数字正射影像、1:2000数字线划图及其它大比例尺基础地理信息、水文观测计算资料、岸线利用规划、水利工程规划、防洪规划、河道整治相关资料、已有河道管理范围划界确权资料、农村集体土地所有权确权成果、水利普查、国情普查等相关基础资料。

1)湖南省1：2000不动产登记基础数据：该成果包括高分辨率正射影像图（DOM）地面分辨率（GSD）为0.2米和数字线画图，现势性强，采用坐标系为2000国家大地坐标系。覆盖油麻岭、新田河、宁远河、日西河等13条河流在新田县境内河湖管理划定项目的所有地区；其数字线划图涵盖本次划界所需要的大部分地物要素，可以直接裁取河道两侧一定范围内的成果，基于原始航摄影像、控制测量成果和空三加密成果等项目过程成果，直接恢复立体像对,根据确权划界的需要，在立体环境下补充采集等高线等辅助要素，与相应的数字正射影像叠加，形成河湖管理范围确权划界的工作底图

2)新田县1：10000基本比例尺地形图：已收集到新田县境内1：10000基本比例尺地形图多幅，覆盖新田县河湖管理划定项目的所有地区，该图件为栅格格式，采用1980西安坐标系和1985国家高程基准。根据新田县境内西安80和国家2000地球椭球转换参数，可将该图件转换至国家2000大地坐标系和1985国家高程基准。该图件结合实测水文断面可计算流域设计洪水位的高程，并转换至洪水位线和洪水位标图成果。

3)农村集体土地所有权确权工作底图:2013年，省国土资源厅为开展农村集体土地所有权确权调查，组织开展了1:5000所有权确权调查底图制作,工作底图为1:5000正射影像,地面分辨率为0.5米。对于部分1:2000不动产统一登记基础数据不成图区可以将野外实测的无堤防河道两侧地形图叠加该影像作为工作底图。

4)其他大比例尺基础图件:重点收集部分1:2000不动产统一登记基础数据不成图区内，通过其他项目，已施测的大比例尺基础图件，经精度检核后可用于制作本次划界工作底图。

5)农村集体土地所有权确权成果:2012-2014年期间,在省国土资源厅的组织下，全省各地均开展了农村集体土地所有权确权调查工作。外业调查已经全部通过省级检查验收，数据库建设已基本完成，该成果采用1980西安坐标系。由新田县自然资源局信息中心批准，我公司已申请到新田县农村集体土地所有权成果，并通过椭球转换参数将该成果换算至国家2000大地坐标系，经分析该查果现势性强、资料齐全。在集体土地所有权调查过程中，与河道有关的调查成果基本仅由村组单方指界，在河湖管理范围划界确权工作中可作为管理范围划定的参考，对于符合本次河湖管理范围确权划界要求的，可直接利用该确权成果作为管理范围界线

6)新田县土地利用现状变更数据库（2018）：2018年原国土资源部下发了2017年度土地利用现状变更数据库。该成果使用国家2000大地坐标系，现势性强，可以作为油麻岭河湖管理范围划定权属基础资料。

7)第一次全国水利普查数据：2010至2012年湖南省水利厅牵头组织，利用省国土资源厅提供的1：50000或1:10000地形图，完成了第一次水利普查,建立了ArcGIS格式的全省水利普查数据库.第一次水利普查成果虽然比例尺较小，精度较低，大部分水利设施采用不依比例尺点要素或半依比例尺线要素表示，无法确定水体和水利工程设施的范围和准确位置，也无法量算水利要素的准确占地面积，但普查成果中采集了河流、堤防工程的详细信息，包括名称、类型、级别、高度、设计水高潮等属性，能够为河湖管理范围划定提供参考。

## 4.2工作底图制作

### 4.2.1已有资料预处理

进行高程基准转换，将收集到所有洪水位值高程基准转换统一到 1985国家高程基准。

### 4.2.2 划界参考要素补充采集

在航测立体采集系统下，正确设置立体测图所用的各种参数，恢复航摄数字影像的立体模型，基于1:2000航摄资料补充采集水域外围100-200米范围内的有参照基准作用的地理要素进行补充采集，如堤脚线、堤顶线、河口线、无堤防河道的设计洪水位线、等高线等，遇到山体或城区时可根据需要适当缩小测量范围。采集等高线时，等高线平地和丘陵地区基本以等高距1m，山区高山区为2m。

### 4.2.3 地形图补充测量

技术单位收集了河段1：2000 数字正射影像、1：2000 数字线划图、原始航摄影像、空三加密成果以及其它大比例尺基础地理 信息，地形图及影像图满足河道划界要求。补测了设计洪水位计算所需的实测河道横断面52个。

### 4.2.4 数据整合

根据第一次水利普查、地理国情普查以及地方水务部门提供的相关资料，补 充完善河流面和堤防等要素的属性值。不同防洪等级河段对应的水系结构线已 断开，并分别赋相应属性值。

对有空间地理数据的堤防规划和权源资料进行格式转换、坐标转换等处理， 对无空间地理数据的堤防规划和权源资料根据界桩点坐标和文字说明进行了矢 量化，形成空间数据。

将处理后的农村集体土地所有权确权成果、空间矢量化后的规划设计和权 源资料、1:2000 正射影像和立体下采集的相关要素叠加，形成河湖及水利工程 确权划界的工作底图。

## 4.3 管理范围室内初步划定

### 4.3.1 洪水位分析计算

洪水位具体计算过程，详见附件罗溪河水文计算书。

### 4.3.2 洪水位标图

根据水文计算出的设计洪水位值或历史最高洪水位值，按河段长度按200米一段内插求取各河段的设计洪水位值或历史最高洪水位值。根据工作底图上的高程点和等高线等高程信息标注各河段的设计洪水位或历史最高洪水位，然后在工作底图上将离散的点，连接成设计洪水位线或历史最高洪水位线。

### 4.3.3 管理范围界限初步划定

根据设计洪水位线和河段管理范围划定的标准，在工作底图上初步划定管理范围线。在管理范围划定时重点核查各河段原农村集体土地所有权调查的权属界线，看是否符合管理范围划定要求，是否与征地红线、土地使用证等相关权源资料一致，如果集体土地所有权调查成果符合管理范围划定的要求，且与相关权源资料一致，则以所有权确权成果作为管理范围线。如果集体土地所有权界线与管理范围划定的要求存在较大偏差，则不考虑农村集体土地所有权界线，直接按照管理范围划定要求划定。

### 4.3.4 界桩和告示牌预布设

- ①界桩布设位置

- 界桩和告示牌布设位置要尽量选择在不影响人民群众生产生活的地方，比如不布设在耕地地块中央，而布设在耕地的田埂上。管理范围界桩一般间距：城镇河道不宜小于200m；其他河道不宜小于1000m，直线段可稀， 非直线段适当加密；各拐点处布设1 个。已有明显界限，如围墙、河道、公路等，且与管理范围重叠的，可不设置。在重要下河通道（车行通道）、重要码头、桥梁、取水口、电站等涉河设施处、河道拐弯（角度小于120度）处、水事纠纷和水事案件易发地段或行政界、河道尽头处应增设管理范围界桩，在河道无生产、生活、人类活动的陡崖、荒山、森林等河段，可根据实际情况加大间距。

- 在无生产、生活、人类活动的陡崖、荒山、森林等河段，根据实际情况加大界桩间距，但在下列情况增设管理范围界桩：

- a)重要下河通道(车行通道)；

- b)重要码头、桥梁、取水口、电站等涉河设施处；

- c)河道拐弯(角度小于120度)处；

- d)水事纠纷和水事案件易发地段或行政界；

- e)县界交界、河道尽头处应埋设界桩。

- 对于下述情况布设公共界桩：

- (1)干、支河交汇处

- 干、支河交汇处设置公共界桩，并按照干河界桩布设，支河划界成果信息化时采集公共桩数据并进行编号；干河管理范围内不再布设支河管理范围界桩。

- 图4-1干支流交汇无控制性建筑物

- 主、次河平行(两河三堤)

- 主、次河平行且管理范围交叉，交叉处管理范围按照主河设置公共界桩，次河划界成果信息化时采集公共桩数据并进行编号。

- 图4-2 主干流平行

- (3)与水工建筑相交

- 遇到水闸、拦水坝等水工建筑物时，按照相应水工建筑物管理范围划定标准布设界桩，并在交汇处设置公共界桩，河道划界成果信息化时采集公共桩数据并进行编号。

- 图4-3水工建筑物

- (4)相邻行政区

- 相邻行政辖区管理范围在接边处采用同一标准划定，管理范围与行政边界交汇处设置公共界桩并按照上游行政区编号，下游划界成果信息化时采集公共桩数据并作为起始编号。公共界桩仅作为管理范围界线标识，不表征行政区划界线。

- 图4-4相邻行政界线

- ②管理范围界桩制作

- 根据《湖南省河湖管理范围及洞庭湖区堤防管理与保护范围划界技术导则》，界桩采用“钢筋混凝土预制”模式。本次河湖管理范围划定工作中界桩规格如下：

- 采用长方形柱体，尺寸150mm×130mm×1000mm，四角切除棱角，切除棱角边长10mm。地面以上高度为400mm，地下600mm。

- 1)界桩在向河道面喷涂“严禁破坏”（竖排，字规格为50mm×50mm，字体为黑体，颜色为蓝色，字间距20mm。）

- 2)背河道面喷涂“严禁移动”（竖排，字规格为50mm×50mm），字体为黑体，颜色为蓝色，字间距20mm。

- 3)向河道面面左侧面从上至下分别刻注水利标志（蓝色，场50mm×50mm），河名（红色，字规格为50mm×50mm，字间距5mm，河道名称较长时，字高不变，宽度可适当调整）、管理范围线（蓝色，字规格35mm×35mm，字间距5mm，与河道名称行间距20mm），编号（编号分两行刻注，第一行为“行政区名+岸别”，如“新田县左”，第二行为编号，编号只取正式编号后三位，如“第001号”，字体长仿宋、规格25mm×25mm，字间距5mm，行间距10mm），字体均为阴文，字体为隶书。

- 4）在向河道面面右侧面刻注“新田县人民政府”，文字采用红色、竖排，字规格为40mm×40mm，字距顶面20mm，字间距5mm，右下角刻注埋设时间“xxxx年xx月”，字体均为阴文，字体为隶书。

- 5）一般管理界桩盖顶刷亮蓝色，公共界桩，界桩顶部采用红色油漆喷涂，厚度15mm。以上设计中，数量较多的文字，可适当缩小其大小，以美观清晰为宜。

- 6）界桩顶部应刻注十字丝或植入钢钉，以精确定们界桩坐标。制作材料：钢筋混凝土预制、青石料或大理石，混凝土安装时现浇（混凝土标号不低于C20），采用混凝土材料时，需外喷仿花岗岩外墙漆，并在四角配置四根长度700mm以上的φ12钢筋。如图4.3-1所示。

- 埋设要求：地面以下600mm，地上露出400mm，周围用泥土填筑密实。界桩安装埋设点为坚硬岩石基础时，可直接开凿基坑，将界桩桩体镶嵌于岩石基坑内或在岩石上直接雕刻。界桩埋设如图4-5~6所示。

- 图4-5界桩钢筋配置图

- 图4-6界桩结构图

- ③管理范围界牌制作

- 1）制作规格：横截面形状为长方形，长500mm×宽400mm。立面做阴文（除喷涂编码外），字体为隶书，从上至下分别刻注水利标志（蓝色，宽100mm×长50mm）、××江（河）名（红色，字规格为60mm×60mm，字间距10mm）、编码（红色，字体长仿宋、规格为35mm×35mm，字间距5mm），下排为“新田县人民政府”（红色，字体规格为30mm×30mm，字间距5mm，名称宽度可适当调整）。以上标志及，文字均居，均为凹形字，数量较多的文字，可适当缩小其大小，以美观、清晰为宜。

- 2）制作材料：钢筋混凝土预制、青石料或大理石，混凝土标号不低于C20。采用混凝土材料时，需在界桩四角预制4根φ12钢筋，需外喷仿花岗岩外墙漆。

- 3）安装要求：按嵌入式、壁挂式、斜式。界牌安装时应基本面向河道，且处于醒目位置。其中，嵌入式界牌和壁挂式界牌，垂直方向上偏斜不应超过5゜;水平方向上与河道岸线夹角偏斜不应超过45゜;斜式界牌，埋设时其与地面约30°夹角，低侧距地面约20mm，高侧距地面约220mm。

- 4）其他要求：原则上均采用界桩，特殊困难地区方可使用界牌。

- 界牌立面图如图下4-7所示：

- 图4-7管理范围界牌立面图

- ④告示牌布设位置

- 城市规划区告示牌不少于3处，乡镇规划区告示牌不少于1处。告示牌通常设置在下述位置：

- a)穿越城镇规划区上、下游；

- b)重要下河通道(车行通道)；

- c)人口密集或人流聚集地点河岸。

- ⑤管理范围告示牌制作

- 制作规格：告示牌总宽1600mm，高2300mm（地面以上），其中面板尺寸1500mm×1000mm（宽×高）。告示牌采用蓝底白字，告示牌正面为政府告示，反面为有关水法律法规宣传标语，落款为“新田县人民政府”。告示内容如图制作材料：采用φ50mm不锈钢管或热镀管制作支架，面板采用铝反光面板制作。

- 埋设要求：告示牌立柱管埋入地下400mm，四周浇筑600×600mm的C20砼底座固定。具体如图4-8~4-10所示:

- 图4.3-8告示牌示意图

- 图4-9告示牌正面参考内容

图4-10告示牌背面参考内容

- 此次油麻岭划界共布设了36座界桩和7处告示牌，其中左岸河道界桩布设19座，右岸河道界桩布设17座，公共界桩布设4座，左岸布设3处，右岸布设1座，告示牌左岸布设4处，右岸布设3处。

- 界桩和告示牌布设完毕后，从下游向上游编号，按《湖南省河湖管理范围划定技术导则（试行）》要求进行。

- 此次划界绘制了11张“管理范围界线划定图”。

## 4.4 管理范围线实地修正

对照工作底图，技术单位工作人员对照工作底图查看初步划定的管理范围线的走向和界桩的布设情况，并根据实地现场情况及堤防、河道管理相关政策要求，对局部河段的管理范围线进行了调整，并调整确定界桩埋设位置，编制了本次管理范围界线划定方案并绘制了管理范围划定图。

- 5 划界标准

- 5.1防洪标准

根据《防洪标准》（GB5021-2014）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013），各河段洪水标准由其保护对象（主要为人口）确定工程规模和工程等别，再由工程等别确定工程主要建筑物级别，最后由工程主要建筑物级别确定相应的洪水标准。如表5-1～表5-3。

表5-1防洪工程分等指标表

| 保护人口 （万人） | ≥150 | ≥50且<150 | ≥20且<50 | ≥5且<20 | <20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程规模 | 大（1）型 | 大（2）型 | 中型 | 小（1）型 | 小（2）型 |
| 工程等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |

表5-2永久水工建筑物的工程级别确定表

| 工程等别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程级别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

表5-3  防洪堤工程洪水标准表

| 工程级别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防洪标准（重现期/年） | ≥100 | ≥50，<100 | ≥30，<50 | ≥20，<30 | ≥10，<20 |

根据《湖南省河湖管理范围划定技术导则（试行）》,本次河湖管理范围划定洪水标准以防洪规划或保护对象确定其洪水标准。本次划界河段两岸防护区基本为乡村，根据《防洪标准》（GB50201-2014），根据人口或耕地面积分为四个等级罗溪河流经范围是以乡村为主的防护区，防护人口小于20万人，耕地面积小于30万亩，故确定本工程防护等级为IV等，防洪标准按10年一遇。

- 5.2管理范围线划定标准

河湖管理范围划界标准依据《中华人民共和国水法》（第三十七、三十八、四十一、四十二、四十三、六十五、六十六、七十二条）、《中华人民共和国防洪法》（第二十一、二十四、二十六、二十七、三十七、四十二、五十七条）、《中华人民共和国河道管理条例》（第十一、二十二、二十四、二十五、二十九、三十六、三十七、四十一、四十四条）、《湖南省实施<中华人民共和国河道管理条例>办法》（第十六条）等法律法规确定划界标准。

### 5.2.1有堤防

（1）堤顶高程满足防洪要求河段

依据《中华人民共和国河道管理条例》和《湖南省实施中华人民共和国河道管理条例办法》，有河堤的河道，管理范围为堤防之间的水域、沙洲、滩地（包括可耕地）、行洪区，两岸堤防及护堤地。具体标准如下：

①有堤防的河道、湖泊管理范围应结合工程级别、当地自然条件、历史习惯和土地资源开发利用等情况，按照《堤防工程设计规范》（GB 50286-2013）背水侧护堤地范围来确定管理范围，一般地区取上限，困难地区取下限，具体如表5-4所示。

表5-4                 堤防外护堤地宽度表

| - 工程级别 | - 1 | - 2、3 | - 4、5 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 护堤地宽度（m） | - 30-20 | - 20-10 | - 10-5 |

注：管理范围为堤防背水侧坡脚向外水平延伸的宽度，城镇河段为10m。

②对于特别重要的堤防工程或重点险工险段，根据工程安全和管理运行需要，可适当扩大护堤地范围。

③现状堤脚线不清晰，外堤肩线清晰的河道，可以外堤肩线为基准确定堤脚线。

④有断续堤防河道，对现状有不连续堤坝河道的无堤防河段，可参照现状堤防线走向趋势，结合地形和现状情况确定淹没范围，上下游平顺衔接划定。

⑤如果农村集体土地所有权确权调查成果或最新的征地范围线符合上述管理范围划定要求，则以所有权确权调查成果或征地范围线作为管理范围线。

⑥管理范围线走向尽量与线状地物一致，不影响正常生活生产，对于田埂等细小状地物，管理范围线尽量沿细小线状地物中线，对于道路等有一定宽度的线状地物沿线状地物的外侧确定，原则上不包含线状地物本身。

⑦如果外护堤地直接与城市道路或公路相连，则以外护堤地相接的城市道路或公路排水沟外口边线为河湖管理范围线。

（2）堤顶高程不满足防洪要求河段

现状有堤防，但堤防未达标，且有经县级以上人民政府批复、明确了设计断面的规划（如河道岸线管理与保护规划），可根据规划断面，确定河道管理范围线。

堤防堤顶高程不满足防洪要求的堤防，如有县级以上人民政府批复防洪规划的河段，则应按规划设计布设计堤防，按规划堤防划定堤防管理范围线；对没有相应防洪规划的河段则应按无堤防标准划定河道管理范围线。

### 5.2.2无堤防

①无堤防的河道、湖泊管理范围界线应为设计洪水位或历史最高洪水位线，划界设计洪水标准按防洪规划确定，无防洪规划的按《防洪标准)) ( GB50201-2014 )确定，具体洪水标准应以防洪规划和影响对象的重要性确定。

②平原河道，当洪水位覆盖面积过大时，可以以河口向外延伸30至50米（经过城镇的堤段不得少于10米），确定管理范围。

③如果农村集体土地所有权确权调查成果或最新的征地范围线符合上述管理范围划定要求，则以所有权确权调查成果或征地范围线作为管理范围线。

④管理范围线走向尽量与线状地物一致，不影响正常生活生产，对于田埂等细小线状地物，管理范围线尽量沿细小线状地物中线，对于道路有一定宽度的地物尽量沿边线或绿化带。

⑤对于缺少设计洪水位资料的无堤防河道，要进行设计洪水分析计算。

## 5.3 特殊情况

(1)如堤防有缺口、不连续，缺口长度小于50 米时，可参照现状堤防线走向趋势，通过上下游有堤防段平顺连接确定河湖管理范围线。

当缺口长度大于50米时要按照无堤防的相关规定划界拟定。

(2)交通、市政、土地整理等建设对堤身培厚、加宽后有明显堤脚的堤防（堤防堤顶宽度满足规范要求，且有富余），河湖管理范围线以外堤脚边线为基准确定，或以堤后排水沟外口边线确定。

交通、市政、土地整理等建设对堤身培厚、培宽后无明显堤脚的，堤防管理范围线划定至少按《堤防工程设计规范》( GB 50286-2013 )中的达标堤防断面尺寸确定堤脚范围；或者河湖管理范围线以堤防堤顶最小宽度加最小护堤地宽度确定，同时结合两岸的城镇生态景观或者沿江风光带综合确定，以上两个值取大值。

(3)堤防直接为防洪墙段，根据堤防防洪等级按设计洪水位超高0.5米自墙后虚拟堤防断面，确定管理范围线，或者以堤防堤顶最小宽度加最小护堤地宽度确定，两者取大值。

(4)河道上的水库库体按河道一并划界，库体段河道无堤防无规划时，其管理范围线为水库设计洪水位线。

(5)对已划界、已埋桩的河道管理范围要进行复核，对不满足要求或不切实际的本次应予以修正，基本满足要求的维持现状。

(6)对河势不稳、河槽冲淤变化明显、主流摆动的河段，划定管理范围时应考虑河势演变影响，适当留有余地（在考虑余地时应多考虑护堤地宽度取大值）。

(7)河湖管理范围划界工作政策性很强，依法依规是前提，对于地方出台了地方性规定标准的，按照属地管理原则，可以具体的地方政策法规作为依据，但不能超过相关上位法律法规的标准。

罗溪河新田县河段管理范围划定标准，见表 5-5。

表5-5                                     罗溪河新田县河段管理范围划定标准表

| 岸 别 | 类别 | 起点 |  | 终点 |  | 河段 属性 | 依据 | 划界标准 |  | 防洪 标准 | 起点 水位 （m） | 止点 水位 （m） | 划界位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 河道里程 （m） | 点位 | 河道里程 （m） | 点位 |  |  | 护堤地 范围 （m） | 其他 标准 |  |  |  |  |  |
| 左岸 | 无堤防 | 0 | （624532.416， 2857841.132） | 9906 | （618402.824， 2860280.968） | 农村河段 | 《中华人民共和国河道管理条例》第十二条 |  | 设计 洪水位 | 10年 一遇 | 179.25 | 207.05 | 罗溪河河口至神下村，按10年一遇设计洪水位为管理范围线 |  |
|  | 无堤防 | 9906 | （618402.824， 2860280.968） | 13674 | （617068.758， 2858102.312） | 农村河段 | 《中华人民共和国河道管理条例》第十二条 |  | 设计 洪水位 | 10年 一遇 | 207.05 | 333.65 | 罗溪河神下村至星塘村，按10年一遇设计洪水位为管理范围线 |  |
| 右 岸 | 无堤防 | 0 | （624532.416， 2857841.132） | 9906 | （618402.824， 2860280.968） | 农村河段 | 《中华人民共和国河道管理条例》第十二条 |  | 设计 洪水位 | 10年 一遇 | 179.25 | 207.05 | 罗溪河河口至神下村，按10年一遇设计洪水位为管理范围线 |  |
|  | 无堤防 | 9906 | （618402.824， 2860280.968） | 13674 | （617068.758， 2858102.312） | 农村河段 | 《中华人民共和国河道管理条例》第十二条 |  | 设计 洪水位 | 10年 一遇 | 207.05 | 333.65 | 罗溪河神下村至星塘村，按10年一遇设计洪水位为管理范围线 |  |

说明：1）起点和终点填写河道里程数和点位坐标，其中。河道里程数为从下游至上游的河流中心线长度，下游与本县级行政区交界处里程为0km：

- 6 其他相关情况说明

此次划界共埋设了界桩36座（公共界桩4座，其中河口公共界桩与油麻岭河公共界桩吻合）每隔600~1000m一座，告示牌5处，绘制11张“管理范围界线划定图”。建议在后续工作中可加大有关法律法规的宣传工作，保护好此次划界的成果。

## 6.1 河湖划界数学基础标准

平面坐标：2000国家大地坐标系，高斯投影，标准3度分带；高程基准：1985国家高程基准；

## 6.2 划界连线方式

罗溪河新田县河段防洪标准均为10年一遇，无特殊划界连线方式。

## 6.3 河湖划界数据存储格式

（1）矢量数据：采用ArcGIS 10.1 File Geodatabase版格式，包含两个数据集，一个是工作底图数据集，命名为BaseMap，一个是划界成果数据集，命名为 RangeResults。

（2）影像数据：采用非压缩 GEOTIFF 格式。

## 6.4 管理范围界桩成果表

罗溪河新田县河段管理范围界桩成果见表 6-1，设计告示牌成果见表 6-2。

表 6-1            罗溪河新田县河段管理范围界桩成果表

| 界桩编号 | 所在位置 （地名） | 坐标 |  | 高程 （H） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |
| 431128660003-431128-L1001 | 坝上 | 624532.4163 | 2857841.1320 | 179.26 | 公共界桩 |
| 431128660003-431128-L0002 | 兔子岭下 | 623924.0184 | 2858081.8432 | 183.33 |  |
| 431128660003-431128-L0003 | 兔子岭上 | 623389.9831 | 2858030.1085 | 186.35 |  |
| 431128660003-431128-L0004 | 李家上 | 622847.2089 | 2857923.0725 | 189.05 |  |
| 431128660003-431128-L0005 | 大背岭 | 622165.1189 | 2858064.4526 | 191.76 |  |
| 431128660003-431128-L0006 | 罗溪村下 | 621713.3128 | 2858156.8303 | 193.78 |  |
| 431128660003-431128-L0007 | 罗溪村 | 621124.7760 | 2858229.7202 | 195.80 |  |
| 431128660003-431128-L0008 | 罗溪村上 | 620860.8409 | 2858729.3524 | 197.49 |  |
| 431128660003-431128-L0009 | 横岭 | 620238.6495 | 2858784.2384 | 199.77 |  |
| 431128660003-431128-L0010 | 新丰美塘上 | 619492.7107 | 2858822.1662 | 201.60 |  |
| 431128660003-431128-L0011 | 石坠村 | 619120.2212 | 2859415.8759 | 203.56 |  |
| 431128660003-431128-L0012 | 平家山 | 618759.8504 | 2860072.0394 | 205.33 |  |
| 431128660003-431128-L1013 | 神下 | 618409.4578 | 2860283.5590 | 207.03 | 公共界桩 |
| 431128660003-431128-L1014 | 神下 | 618402.8245 | 2860280.9680 | 207.03 | 公共界桩 |
| 431128660003-431128-L0015 | 井湾头 | 617623.0125 | 2860165.3391 | 217.95 |  |
| 431128660003-431128-L0016 | 南头岭 | 617185.3069 | 2859799.7481 | 260.88 |  |
| 431128660003-431128-L0017 | 大石板 | 617242.4337 | 2859027.6952 | 286.52 |  |
| 431128660003-431128-L0018 | 星塘下 | 617349.7359 | 2858470.4066 | 298.02 |  |
| 431128660003-431128-L0019 | 星塘村 | 617068.7582 | 2858102.3117 | 333.65 |  |
| 431128660003-431128-R1001 | 坝上 | 624529.8620 | 2857783.7260 | 179.30 | 公共界桩 |
| 431128660003-431128-R0002 | 兔子岭下 | 623975.8511 | 2858096.8775 | 182.96 |  |
| 431128660003-431128-R0003 | 兔子岭上 | 623328.9034 | 2858099.1345 | 186.65 |  |
| 431128660003-431128-R0004 | 李家上 | 622641.6432 | 2857924.1712 | 189.79 |  |
| 431128660003-431128-R0005 | 大背岭 | 622088.7196 | 2858210.2136 | 192.36 |  |
| 431128660003-431128-R0006 | 罗溪村下 | 621536.3699 | 2858293.7801 | 194.75 |  |
| 431128660003-431128-R0007 | 罗溪村 | 620947.8850 | 2858495.7434 | 196.51 |  |
| 431128660003-431128-R0008 | 戏台下 | 620589.5550 | 2858778.4293 | 198.72 |  |
| 431128660003-431128-R0009 | 新丰美塘 | 619839.9407 | 2858752.9302 | 200.78 |  |
| 431128660003-431128-R0010 | 石坠村下 | 619287.5011 | 2859107.8211 | 202.71 |  |
| 431128660003-431128-R0011 | 石坠村上 | 618961.9689 | 2859803.5261 | 204.56 |  |
| 431128660003-431128-R0012 | 神下 | 618407.5867 | 2860253.4962 | 207.12 |  |
| 431128660003-431128-R0013 | 井湾头 | 617590.0249 | 2860086.2870 | 220.08 |  |
| 431128660003-431128-R0014 | 南头岭 | 617191.0220 | 2859500.2700 | 280.12 |  |
| 431128660003-431128-R0015 | 大石板 | 617316.7916 | 2858985.0587 | 287.88 |  |
| 431128660003-431128-R0016 | 星塘下 | 617353.4159 | 2858441.4681 | 299.12 |  |
| 431128660003-431128-R0017 | 星塘村 | 617065.7408 | 2858101.8827 | 333.65 |  |

表 6-2        罗溪河新田县河段管理范围告示牌成果表

| 告示牌编号 | 所在位置 （地名） | 坐标 |  | 高程 （H） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |
| 431128660003-431128-L001 | 罗溪村 | 621283.0896 | 2858277.1074 | 195.37 |  |
| 431128660003-431128-L002 | 石坠村 | 619110.8206 | 2859434.4034 | 200.59 |  |
| 431128660003-431128-L003 | 星塘村 | 617103.8761 | 2858177.8536 | 332.02 |  |
| 431128660003-431128-R001 | 坝上 | 624417.2272 | 2857845.1577 | 180.20 |  |
| 431128660003-431128-R002 | 横岭村 | 620389.8423 | 2858805.2483 | 199.38 |  |

7 附件

附件1：审查综合意见

附件2：罗溪河新田县河段洪水位水文计算报告

附件1：