附件 2

新田县河湖划界项目

- 罗溪河（新田县河段） 水文计算书

## 目  录

1 基本资料	1

1.1 防洪标准	1

1.2 流域基本情况	1

1.3 水文气象及洪水特性	3

1.4 水文测站情况	4

2 设计洪水计算	5

2.1 暴雨及洪水特性	5

2.2 设计洪水计算	5

2.2.1 水文比拟法计算设计洪水	5

2.2.2 设计暴雨推求设计洪水	8

2.2.3 设计洪水成果合理性分析	15

2.2.4 各区段设计洪水成果	15

3 设计洪水计算	17

3.1 断面资料	17

3.2 控制断面起始水位	17

3.3 糙率分析	17

3.4 各河道水面线计算	17

4 设计洪水成果	19

- 1 基本资料

## 1.1 防洪标准

为适应国民经济各部门，各地区的防洪要求和防洪建设的需要， 维护人民生命财产安全，中华人民共和国河道管理条例对河道整治与建设以及各工程项目建设等做了明确规定。设计洪水位由河道主管机关根据防洪规划确定。目前，我国按照国家《防洪标准》（GB50201-2014）执行。

罗溪河，油麻岭河的一级支流，新田河的二级支流，在新田县境内主要流经的为乡镇及行政村，于坝上村入油麻岭河。根据《防洪标准》（GB50201-2014），根据人口或耕地面积分为四个等级，罗溪河流经范围是以乡村为主的防护区，防护人口小于20万人，耕地面积小于30万亩，故确定防护等级为IV等，罗溪河流经各乡镇按10年一遇的设计水面线进行划界。因此本次罗溪河设计洪水计算按P=10%进行设计频率洪水计算。

## 1.2 流域基本情况

罗溪河位于新田县境内，属油麻岭河一级支流，新田河二级支流，发源于新田县花竹山，经星塘村、石坠村、罗溪，于新田县坝上村东北汇入油麻岭河。罗溪河控制流域面积30.6km2，河流干流平均坡降13.7‰。罗溪河水系示意图见下图：

## 1.3 水文气象及洪水特性

罗溪河位于新田河右侧，新田县境内四面环山，地势西北高，东南低，境内最高海拔1080米，最低海拔200米。境内大部分地方年平均气温17.6～18.5℃，日最低气温在0℃以下只有8～15天，无霜期286～311天。年平均降雪日数4～7天，极端最低气温-4.9～-8.4℃。日平均气温≥10℃的积温达6450～6800℃。年平均日照时数1384～1688小时，太阳总辐射量101.5～133千卡平方厘米，年平均降水量1280～1530毫米。全县年平均日照时数在1384.1～1688.0小时之间。夏秋最多，冬春最少，7、8月份是日照最多的月份，一般在200小时以上，2月份日照极少，在53.7～58.9小时之间。

新田县各地年平均降水量在1279.6～1527.2毫米之间，地域分布南部多于北部，山区多于平原，一年中降水主要集中在春夏雨季，约占年总雨量的70%，秋冬雨季约占30%，大部分地区春多于夏，秋多于冬，降水最大的月份在4月或6月，最少在1月或2月，降水在春夏之交，尤以4～6月降水最多，占全年总量的40%。全县雨季一般开始于3月中、下旬，结束于6月底。

罗溪河径流主要是大气降水形成，故大小河流径流补给类型均属雨源型，降水量多的地区也是径流丰富的地区。新田县属亚热带季风气候区，气候温和、四季分明、热量富足、降雨集中、春温多。变、夏秋多旱。由于受大气循环、季风及地形、地势的影响，降水年际变化大，年内分布不均。

罗溪河流域处于全市的降雨中值区，其年均降雨总量基本接近全市的平均水平。降水的地域分布不均匀，北部山区为降水的高值区，东南一带为降水低值区，年径流深分布与降水量分布基本相似。

径流年内分配受制于降水的变化。降雨直接影响河川径流量大小、汛期出现季节以及洪水特征。径流量年内分配不均，全县多年平均连续最大四个月径流一般出现在4~7月，这四个月的径流量一般占全年径流量的50%~55%,汛期(4~9月)径流量一般占全年径流量的70~90%，枯季(12月至次年2月)径流量占全年径流量的5~10%。流域主要受东南季风的影响，春夏之间雨量集中，秋季多旱，降雨时空分布相当不均，降水发生在每年4~7月居多，占全年的50~ 60%。

流域暴雨特点为：历时短、强度大。暴雨常出现在3~10月，暴雨成因一般为锋面雨(4~6月)和台风雨(6~8月)两大类，其中以锋面雨为主。锋面雨在地面为冷锋或静止锋，在高空为低槽、切变线、低涡等。暴雨洪水呈陡涨陡落趋势，单站暴雨历时一般为一天。

## 1.4 水文测站情况

罗溪河所在的新田河流域内有新田水文站，新田站位于新田县龙泉镇下欧家塘村，集水面积390km2。新田水文站设立于1959年1月。1995年1月撤销水位和流量项目。1997 年5月1日恢复水位观测项目。现有降水、水位观测项目及六个委托雨量站的管理工作。新田站水位情况:本站上游有金陵和肥源两座中型水库。新田站基本断面上游500m建有一拦河砼坝，设有五孔泄洪放水闸，砼坝下游为一水电站，电站发电和闸坝开闸放水时，直接影响本站水位。新田水文站从1960年开始实测流量，直至1995年水文站停测流量，继续观测水位资料至今。观测资料系列长，代表性、可靠性、一致性较好且精度较高，可满足水文分析计算工作需要，本次计算所采用资料均直接采用水文刊印（整编）的成果，可满足水文计算分析需要。

- 2 设计洪水计算

## 2.1 暴雨及洪水特性

新田河流域主要受东南季风的影响，春夏之间雨量集中，秋季多旱，多年平均降雨量为1425.3mm，降雨时空分布相当不均，年雨量分布南多北少。一年中降水量主要集中在春夏两季，约占年雨量的67.0%，秋冬两季约占33.0%；一般夏多于春，秋多于冬。区内雨季一般于3月中下旬开始，最早在3月13日，最迟在4月18日。雨季一般于6月30日结束。降水量集中在夏季；尤以4-6月降水量多，约占年雨量的45%。

新田河流域暴雨集中、强度大，故春夏易发生山洪，其洪水特性是汇流集中快、历时短、变化大。暴雨在4～7月为锋面暴雨，8月为台风暴雨，前者降雨的天气系统在高空为低槽、低涡，中层为低涡切变，地面为冷锋、静止锋，暴雨的走向多由北向南、由西向东，后者降雨的天气系统为台风或减弱了的热低压，暴雨的走向多由东向西或由东南向西北。

## 2.2 设计标准及河流分段

本次洪水计算的流域参数均采用万分之一地形图反复量测计算，分为河口~罗溪村（K0+446~K4+486）、罗溪村~神下（K4+486~K10+352）及神下~星塘村（K10+352~K14+120）三段计算其设计洪水。详细情况如表2.2-1所示。

表5.1-1                  油麻岭河水文计算特性表

| 治理河段 | 区段名称 | 集雨面积（km2） | 干流长度(km) | 干流坡降 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一段 | 河口~罗溪村 | 30.6 | 14.5 | 13.5 |
| 第二段 | 罗溪村~神下 | 22.5 | 10.5 | 17.7 |
| 第三段 | 神下~星塘村 | 8.7 | 4.6 | 37.1 |

## 2.2 设计洪水计算

本工程所在罗溪河流域内无水文实测资料，在其下游干流新田河上有新田水文站，考虑到新田水文站控制流域面积相差较大（新田站390km2），而本工程控制流域面积仅30.6km2，仅占7.85%，与罗溪河控制集雨面积相差过大不满足规范要求，本次计算洪水计算采用设计暴雨推求设计洪水计算，其中设计暴雨推求设计洪水采用2015年《湖南省暴雨洪水查算手册》中推理公式法由设计暴雨推求设计洪水。

1） 设计暴雨

本工程所在罗溪河流域内有青龙坪雨量站，故选择青龙坪雨量站作为参证站，直接采用青龙坪雨量站实测最大一日暴雨资料，实测暴雨资料系列为1985~2019年，共35年。根据邻近流域统计值，最大一日设计暴雨换算成最大24小时系数一取1.15，统计青龙坪雨量站历年最大24小时暴雨量系列如表2.2-1。对该暴雨量系列进行频率计算，用P-Ⅲ型理论曲线对经验点据进行适线，频率计算成果如表2.2-2及频率曲线图。

表2.2-1           青龙坪雨量站历年最大24小时暴雨量统计表

| 年 份 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量（mm） | 122.4 | 77.7 | 111.3 | 101.2 | 146.6 | 155.7 | 79.4 | 105.7 | 54.7 | 112.8 |
| 年 份 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 数量（mm） | 88.4 | 138.2 | 121.8 | 80.6 | 82.3 | 85.3 | 59.4 | 164.8 | 73.9 | 70.6 |
| 年 份 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 数量（mm） | 98.5 | 156.3 | 113.1 | 80.2 | 126.5 | 153.5 | 59.0 | 68.0 | 99.5 | 103.5 |
| 年 份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |  |  |  |
| 数量（mm） | 97.5 | 85.0 | 80.5 | 77.5 | 136.0 |  |  |  |  |  |

表2.2-2        青龙坪雨量站历年最大24小时暴雨量频率计算表

| 序号 | 年 份 | 数值（mm) |  | 年 份 | 数值（mm) | 频率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1985 | 122.4 |  | 2002 | 164.8 | 2.78 |
| 2 | 1986 | 77.7 |  | 2006 | 156.3 | 5.56 |
| 3 | 1987 | 111.3 |  | 1990 | 155.7 | 8.33 |
| 4 | 1988 | 101.2 |  | 2010 | 153.5 | 11.11 |
| 5 | 1989 | 146.6 |  | 1989 | 146.6 | 13.89 |
| 6 | 1990 | 155.7 |  | 1996 | 138.2 | 16.67 |
| 7 | 1991 | 79.4 |  | 2019 | 136 | 19.44 |
| 8 | 1992 | 105.7 |  | 2009 | 126.5 | 22.22 |
| 9 | 1993 | 54.7 |  | 1985 | 122.4 | 25.00 |
| 10 | 1994 | 112.8 |  | 1997 | 121.8 | 27.78 |
| 11 | 1995 | 88.4 |  | 2007 | 113.1 | 30.56 |
| 12 | 1996 | 138.2 |  | 1994 | 112.8 | 33.33 |
| 13 | 1997 | 121.8 |  | 1987 | 111.3 | 36.11 |
| 14 | 1998 | 80.6 |  | 1992 | 105.7 | 38.89 |
| 15 | 1999 | 82.3 |  | 2014 | 103.5 | 41.67 |
| 16 | 2000 | 85.3 |  | 1988 | 101.2 | 44.44 |
| 17 | 2001 | 59.4 |  | 2013 | 99.5 | 47.22 |
| 18 | 2002 | 164.8 |  | 2005 | 98.5 | 50.00 |
| 19 | 2003 | 73.9 |  | 2015 | 97.5 | 52.78 |
| 20 | 2004 | 70.6 |  | 1995 | 88.4 | 55.56 |
| 21 | 2005 | 98.5 |  | 2000 | 85.3 | 58.33 |
| 22 | 2006 | 156.3 |  | 2016 | 85 | 61.11 |
| 23 | 2007 | 113.1 |  | 1999 | 82.3 | 63.89 |
| 24 | 2008 | 80.2 |  | 1998 | 80.6 | 66.67 |
| 25 | 2009 | 126.5 |  | 2017 | 80.5 | 69.44 |
| 26 | 2010 | 153.5 |  | 2008 | 80.2 | 72.22 |
| 27 | 2011 | 59.0 |  | 1991 | 79.4 | 75.00 |
| 28 | 2012 | 68.0 |  | 1986 | 77.7 | 77.78 |
| 29 | 2013 | 99.5 |  | 2018 | 77.5 | 80.56 |
| 30 | 2014 | 103.5 |  | 2003 | 73.9 | 83.33 |
| 31 | 2015 | 97.5 |  | 2004 | 70.6 | 86.11 |
| 32 | 2016 | 85.0 |  | 2012 | 68 | 88.89 |
| 33 | 2017 | 80.5 |  | 2001 | 59.4 | 91.67 |
| 34 | 2018 | 77.5 |  | 2011 | 59 | 94.44 |
| 35 | 2019 | 136.0 |  | 1993 | 54.7 | 97.22 |

平均值X=101.93mm    CV=0.31    CS/CV=3.50

青龙坪雨量站最大24小时暴雨频率曲线图

根据频率曲线图中可以查得各种频率下最大24小时设计暴雨，计算成果如表2.2-3。

表2.2-3           青龙坪雨量站最大二十四小时设计暴雨成果表          单位：mm

| 设计频率(%) | 参 数 | 10 |
| --- | --- | --- |
| 设计暴雨（P24h） | EX24h=101.63、 Cv=0.31、Cs/Cv=3.50 | 144.77 |

将上述所得计算成果与《湖南省暴雨洪水查算手册》(2015版)等值线图（根据项目区的地理位置查《湖南省暴雨洪水查算手册》(2015版)中等值线图三得流域中心点Combin24点=100mm，查图四得CV=0.35，由各设计频率P和CS=3.5CV查表（二）得KP，从而求得设计流域面雨量）查表成果进行比较，具体如表2.2-4，从表中可知，本实测计算成果与等值线图成果相比较小，为了工程安全需要，本次设计采用查算手册暴雨计算成果。

表2.2-4                    最大24h暴雨参数表

| 项目名称 | 暴雨参数 |  |  | 设计暴雨量（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 均值（mm） | Cv | Cs/Cv | P=5% |
| 频率计算 | 101.63 | 0.31 | 3.50 | 144.77 |
| 暴雨手册 | 100.0 | 0.35 | 3.50 | 146.91 |

2）设计净雨计算

根据《湖南省暴雨洪水查算手册》(2015版)知本次项目区属暴雨一致区第3区，依据集雨面积，查得其相应的点面关系系数，由此可得20年一遇24h面暴雨量。

由24h设计面暴雨量推求短历时设计暴雨量，参照《湖南省暴雨洪水查算手册》(2015版)，最大1～6小时暴雨的时程分配公式为：

Ht=H24×24n3-1×6n2-n3×t1-n2

最大6～24小时暴雨的时程分配公式为：

Ht=H24×24n3-1×t1-n3

式中：Ht─1～24小时内任一t时段的暴雨量；

n2、n3─依地理位置、集雨面积及降雨量而变的参数；

t─对应Ht的时间。

地面总径流深按下式计算：

R上=ψ×R总

式中：R上─地表径流深，mm；

ψ─地表径流占总径流的比值；

R总─总径流深，mm。

3） 设计净雨分配过程

根据项目区的地理位置查《湖南省暴雨洪水查算手册》(2015版)，本工程属产流分区第Ⅱ区，降雨初损为I0=32mm。设计净雨分配过程采用第3区概化雨型时程分配表进行计算。

4） 设计洪峰流量

根据推本次设计采用《湖南省暴雨洪水查算手册》(2015版)中的推理公式法推求设计洪水。

理公式由设计暴雨推求设计流量，地表径流洪峰流量Qm上和汇流时间τ可由以下公式计算：

Qm上=0.278×F×Rt/t

τ=0.278×L/(m×J1/3×Qm上1/4)

式中：Qm上─地表洪峰流量(m3/s)；

F─坝址以上流域面积(km2)；

Rt/t─地面径流强度；

τ─汇流时间(h)；

L─流域干流长度(km)；

J─干流平均坡降；

m─因流域形状而变的系数。

①汇流参数m值计算

根据θ=LF14J13查《湖南省暴雨洪水查算手册》(2015版)图四十一或用图中公式按下列公式计算m值。

m=0.123θ0.520θ≤25

②Rt/t值计算

根据最大24h概化雨型时程分配表中净雨过程，自最大时段净雨开始，向前后相邻时段连续累加，并除以相应的历时t，即可得Rt/t值。

已知地下径流深R下=R总－R上，由Qi～t过程线知地面径流过程底宽为T小时，以第T小时处为地下径流峰顶位置，按三角形关系求地下径流峰值Qm地=F×R下/（3.6×△t）/T。自Qm地开始每增减一个时段，其流量即减少一个△Q地= Qm地/T ，由此可得地下径流过程Qo～t线。

根据以上计算公式，利用标准化计算程序计算项目设计洪水计算参数及计算成果如表2.2-5。

表2.2-5                工程所在河段设计洪水计算参数和计算成果表（P=10%）

| 参数 | 一段 | 二段 | 三段 | 参数 | 一段 | 二段 | 三段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集雨面积F(km2) | 30.6 | 22.5 | 8.7 | H1(mm) | 57.07 | 57.88 | 59.37 |
| 干流长度L(m) | 15.0 | 10.5 | 4.6 | H3(mm) | 83.02 | 83.97 | 85.73 |
| 干流坡降J(‰) | 13.7 | 17.7 | 37.1 | H6(mm) | 105.16 | 106.20 | 108.10 |
| 设计频率(%) | 10 | 10 | 10 | H12(mm) | 122.31 | 123.42 | 125.47 |
| H24(mm) | 100 | 100 | 100 | RZ(mm) | 110.3 | 111.4 | 113.6 |
| 产流分区 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | ψ | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 暴雨一致区 | 3 | 3 | 3 | R上(mm) | 77.2 | 78.0 | 79.5 |
| Cv | 0.35 | 0.35 | 0.35 | Qm上 | 74.29 | 64.15 | 38.01 |
| Cs/Cv | 3.50 | 3.50 | 3.50 | τ | 8.52 | 7.06 | 4.249 |
| H24点(mm) | 146.91 | 146.91 | 146.91 | ∑Qi上 | 656.05 | 487.55 | 192.24 |
| H24面(mm) | 142.26 | 142.26 | 142.26 | Qm上/∑Qi上 | 0.113 | 0.132 | 0.198 |
| n2 | 0.659 | 0.663 | 0.667 | Qm地 | 7.81 | 6.15 | 3.05 |
| n3 | 0.782 | 0.786 | 0.788 | ΔQ下 | 0.217 | 0.181 | 0.113 |
| θ | 26.653 | 18.499 | 8.031 | Qmp | 75.6 | 65.1 | 38.5 |
| m | 0.697 | 0.561 | 0.363 | Wm | 337.4 | 250.7 | 98.9 |
| 点面折减系数 α | 0.968 | 0.976 | 0.991 |  |  |  |  |

5） 各区段设计洪水成果

考虑到罗溪河各区段集雨面积不同流量存在变化的情况，将本次规划的罗溪河河段进行分段计算，计算结果如下：

表2.2-6           罗溪河各段不同频率设计洪水计算成果表

| 河流名称 |  | 一段 | 二段 | 三段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 罗溪河 | 桩号 | K0+446~ K4+486 | K4+486~ K10+352 | K10+352~ K14+120 |
|  | 控制面积(km3) | 30.6 | 22.5 | 8.7 |
|  | 10年一遇设计洪峰流量(m3/s) | 75.6 | 65.1 | 38.5 |

- 3 设计洪水计算方法

## 3.1 断面资料

本次计算根据对罗溪河新田河段进行了地形测量和断面测量，在14.12km的河道上上实测了81个横断面。上述横断面均能较好地反映河道地形变化，可满足本阶段设计的要求。

## 3.2 控制断面起始水位

考虑到本次计算的罗溪河河段受干流油麻岭河回水的顶托影响，故本次洪水位推算需要从油麻岭河起推，控制断面起始水位直接采用罗溪河口处麻岭河水位，根据2019年由新田县水利局编制的《麻岭河新田县河段河道管理范围划定方案》，控制断面10年一遇设计洪水起始水位为179.25m。

## 3.3 糙率分析

罗溪河新田县河段流域内无实测的糙率值和历史调查资料，故无法分析流域内各段河道糙率情况，项目区范围内各段河道特性基本一致，因此，本次设计根据山区小河道情况和河海大学出版的《水力学》表9.5列出的山区河流糙率值，通过对照比较表中所列条件、河道现状等，本次设计选用各河段糙率系数n取0.038。

## 3.4 各河道水面线计算

计算方法和步骤：

(1)糙率n选取：本次设计选用各河段糙率系数n取0.038。

(2)河道底坡i：根据实测断面计算。

(3)根据计算得到的流量资料、河道底坡、糙率及控制断面几何参数，采用谢才公式计算各断面的水位。

以控制断面设计洪水位控制，根据河道水力学水面曲线计算公式，采用计算程序分别计算10年一遇洪水下的各个断面设计洪水位。

在本次设计洪水位推算时，考虑河道治理范围内阻水建筑有河坝9座，桥梁8座，根据实测断面，由于桥及河坝均占用了部分过水断面，天然河道兴建阻水建筑物后，除引起行洪断面面积的减少外，还会由于阻水建筑物造成水流边界形状的突然改变，使边界层发生离体并产生漩涡，消耗机械能。此方法适用于恒定缓变非均匀水流。

天然河道水面曲线方程为：

Z上+αV上22g= Z下+αV下22g+QΔSK2+ς[V下2−V上22g]

阻水建筑物的水位壅高计算目前采用的方法主要有水面曲线法和经验公式法。本次设计考虑治理河段属于山区丘陵河道内，故本次采用水面曲线法计算12座桥梁水位壅高值。工程阻水河段水面曲线方程为：

Z上+αV上22g= Z下+αV下22g+QΔSK2+ς[V下2−V上22g]+he'

式中：Z上、Z下——上、下断面水位；

V上、V下——上、下断面流速（m/s）；

Q——河段流量（m3/s）；

△s——上、下断面间距（m）；

K——河段平均流量模数，取K2=12(K上2+K下2)；

ξ——河段平均局部水头损失系数；

g——重力加速度；

另K上=1nA上R上23和K下=1nA下R下23

n——河段糙率；

A——过水面积（㎡）；

R——水力半径（m）；

he'——工程阻水造成的局部水头损失。

工程阻水造成的局部水头损失he'根据经验公式估算，用汉德逊（F.M.Henderson）公式：

he' =ξV下22g

式中：ξ——与建筑物形状有关的系数。

治理河段内有11座河坝，采用泄流公式计算上游水位，泄流公式如下：

L=0.74VoHG15

式中：σ──淹没系数；查黄河水利出版社《水力学》图（7-12）；

ε──侧收系数；

m──流量系数，查黄河水利出版社《水力学》表（7-1）；

B──溢流堰过流宽度；

Ho──包括行近流速在内的堰上水头，H0=H+a×Vo2/(2×g)。

采用标准化程序分别计算工程河段现状和工程后各个断面的设计洪水位。计算成果如表4-1。

- 4 设计洪水成果

采用程序计算罗溪河各个断面10年一遇的设计洪水位，计算结果见表4-1。

表4-1                   罗溪河10年一遇洪水位成果表

| 断面编号 | 桩号里程距河口（m） | 间距 (m) | 10年一遇设计洪水位(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 446 | 0 | 179.25 |  |
| CS02 | 600 | 154 | 180.16 |  |
| CS03 | 630 | 30 | 180.31 | 坝上村桥 |
|  |  |  | 180.51 |  |
| CS04 | 800 | 170 | 181.07 |  |
| CS05 | 1000 | 200 | 181.80 |  |
| CS06 | 1200 | 200 | 182.58 |  |
| CS07 | 1400 | 200 | 183.30 |  |
| CS08 | 1600 | 200 | 184.07 |  |
| CS09 | 1800 | 200 | 184.73 |  |
| CS10 | 1831 | 31 | 184.86 | 兔子岭河坝 |
|  |  |  | 185.08 |  |
| CS11 | 2000 | 169 | 185.55 |  |
| CS12 | 2200 | 200 | 186.20 |  |
| CS13 | 2354 | 154 | 186.64 | 兔子岭水闸 |
|  |  |  | 186.89 |  |
| CS14 | 2400 | 200 | 187.01 |  |
| CS15 | 2600 | 46 | 187.43 |  |
| CS16 | 2800 | 200 | 187.89 |  |
| CS17 | 3000 | 200 | 188.43 |  |
| CS18 | 3200 | 200 | 189.01 |  |
| CS19 | 3400 | 200 | 189.62 |  |
| CS20 | 3600 | 200 | 190.24 |  |
| CS21 | 3800 | 200 | 190.83 |  |
| CS22 | 4000 | 200 | 191.42 |  |
| CS23 | 4200 | 200 | 191.90 |  |
| CS24 | 4400 | 200 | 192.42 |  |
| CS25 | 4600 | 200 | 192.87 |  |
| CS26 | 4800 | 200 | 193.35 |  |
| CS27 | 5000 | 200 | 193.85 |  |
| CS28 | 5186 | 186 | 194.28 | 罗溪村水闸 |
|  |  |  | 194.52 |  |
| CS29 | 5205 | 19 | 194.53 | 罗溪村桥 |
|  |  |  | 194.62 |  |
| CS30 | 5310 | 105 | 194.78 | 罗溪村跨河公路 |
|  |  |  | 194.87 |  |
| CS31 | 5400 | 90 | 195.03 |  |
| CS32 | 5600 | 200 | 195.37 |  |
| CS33 | 5660 | 60 | 195.50 | 罗溪村河坝 |
|  |  |  | 195.68 |  |
| CS34 | 5800 | 140 | 195.92 |  |
| CS35 | 6000 | 200 | 196.34 |  |
| CS36 | 6200 | 200 | 196.78 |  |
| CS37 | 6400 | 200 | 197.27 |  |
| CS38 | 6600 | 200 | 197.81 |  |
| CS39 | 6800 | 200 | 198.37 |  |
| CS40 | 6959 | 159 | 198.69 | 横岭村桥1 |
|  |  |  | 198.77 |  |
| CS41 | 7000 | 41 | 198.86 |  |
| CS42 | 7200 | 200 | 199.28 |  |
| CS43 | 7366 | 166 | 199.62 | 横岭村桥2 |
|  |  |  | 199.68 |  |
| CS44 | 7400 | 34 | 199.77 |  |
| CS45 | 7600 | 200 | 200.21 |  |
| CS46 | 7800 | 200 | 200.68 |  |
| CS47 | 8000 | 200 | 201.11 |  |
| CS48 | 8200 | 200 | 201.59 |  |
| CS49 | 8400 | 200 | 202.17 |  |
| CS50 | 8577 | 177 | 202.38 | 石坠村河坝4 |
|  |  | 23 | 202.57 |  |
| CS51 | 8600 | 200 | 202.65 |  |
| CS52 | 8800 | 200 | 203.04 |  |
| CS53 | 8858 | 58 | 203.15 | 石坠村河坝3 |
|  |  |  | 203.31 |  |
| CS52 | 8971 | 113 | 203.48 | 石坠村桥 |
|  |  |  | 203.54 |  |
| CS53 | 9000 | 29 | 203.62 |  |
| CS54 | 9200 | 200 | 203.99 |  |
| CS55 | 9293 | 93 | 204.16 | 石坠村河坝2 |
|  |  |  | 204.32 |  |
| CS56 | 9400 | 117 | 204.43 |  |
| CS57 | 9496 | 96 | 204.61 | 石坠村河坝1 |
|  |  |  | 204.78 |  |
| CS58 | 9600 | 104 | 204.88 |  |
| CS59 | 9800 | 200 | 205.27 |  |
| CS60 | 10000 | 200 | 205.72 |  |
| CS61 | 10200 | 200 | 206.39 |  |
| CS62 | 10400 | 200 | 207.22 |  |
| CS63 | 10600 | 200 | 208.40 |  |
| CS64 | 10800 | 200 | 210.60 |  |
| CS65 | 11000 | 200 | 213.90 |  |
| CS66 | 11200 | 200 | 217.90 |  |
| CS67 | 11400 | 200 | 221.23 |  |
| CS68 | 11600 | 200 | 236.51 |  |
| CS69 | 11800 | 200 | 260.66 |  |
| CS70 | 12000 | 200 | 273.63 |  |
| CS71 | 12200 | 200 | 279.29 |  |
| CS72 | 12400 | 200 | 281.97 |  |
| CS73 | 12600 | 200 | 283.54 |  |
| CS74 | 12800 | 200 | 286.41 |  |
| CS75 | 13000 | 200 | 289.01 |  |
| CS76 | 13200 | 200 | 290.78 |  |
| CS77 | 13400 | 200 | 294.34 |  |
| CS78 | 13600 | 200 | 299.97 |  |
| CS79 | 13800 | 200 | 311.12 |  |
| CS80 | 14000 | 200 | 326.54 |  |
| CS81 | 14120 | 120 | 333.65 |  |