建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称:中海油湖南销售有限公司新田县永通

加油站项目

建设单位:     中海油湖南销售有限公司

编制日期:         二零二四年二月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	18

四、主要环境影响和保护措施	23

五、环境保护措施监督检查清单	45

六、结论	47

附表	48

附件：

附件一  企业名称登记保留意见书

附件二  转让协议

附件三  建设用地规划许可证

附件四  项目加油站点申报表

附件五  项目施工图设计文件（多审合一）审查合格书

附件六  备案证明

附件七  检测报告

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  现状监测点位图

附图3  项目周边环境关系图

附图4  项目现状图

附图5  项目平面布置图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 中海油湖南销售有限公司新田县永通加油站项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 黄总 | 联系方式 | 13574646986 |
| 建设地点 |  | 新田县京珠连接线与S323线交叉口东南角 |  |  |
| 地理坐标 |  | （N25度55分23.542秒，E112度14分20.746秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | F5265 机动车燃油零售 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业119 加油、加气站 |
| 建设性质 |  | ☑新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） | 28 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.8 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性 - 本项目主要从事成品柴油和汽油销售。对照《产业结构调整指导目录(2024年本)》，项目不属于限制和淘汰类。本项目所需设备均采购正规或专业厂家，不存在国家淘汰或限制类设备；因此，本项目建设符合国家产业政策。 - 三线一单符合性分析 a、本项目与生态保护红线符合性分析 本项目位于新田县京珠连接线与S323线交叉口东南角，不涉及生态红线，符合生态保护红线要求。 b、与环境质量底线符合性分析 根据现状监测数据可知，项目所在区域地表水环境、环境空气、声环境等均满足相应环境质量标准，项目所在区域环境质量良好。本项目所产生的污染物均采取相应防治措施，采取相应防治措施后对区域环境影响较小，满足区域环境质量底线要求。 c、与资源利用上线符合性分析 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少， 符合资源利用上限要求。 d、环境准入负面清单 本次环评对照国家及地方产业政策，本项目不属于《产业结构调整目录》（2021年本）、《新田县产业准入负面清单》中的禁止、限制建设项目，因此本项目为不属于环境准入负面清单项目。 - 与“永州市‘三线一单’生态环境分区管控要求”相符性分析 本项目位于新田县京珠连接线与S323线交叉口东南角，属于龙泉镇，环境管控单元编码ZH43112830001，为一般管控单元。根据永州市《永州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（永政发[2020]11号）中附件4《永州市环境管控单位（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》，龙泉镇的区域管控要求如下： 表1-1 项目所在环境管控单元表 序号; 管控类别; 管控要求; 相符性分析. 1; 空间布局 约束; (1.1)产业准入应符合“新田县产业准入负面清单”的规定。 (1.2)畜禽养殖产业布局应符合《湖南省新田县畜禽规模养殖“三区”划定方案》。; 本项目位于新田县京珠连接线与S323线交叉口东南角，项目用地为批发零售用地. 2; 污染物排放管控; (2.1)有关行业新建项目必须执行《新田县环境突出问题集中整治重点行业操作规范》(试行)，现有项目必须在规定期限内达到《规范》要求，否则自行淘汰退出。 (2.2)统筹推进生活垃圾和农业生产废弃物利用、处理，推行垃圾就地分类减量和资源化利用，实现“户分类、村收集、镇转运、县处理”垃圾处理模式。禁止露天焚烧秸秆和生活垃圾。; 本项目污染物排放满足污染物排放管控. 3; 环境风险 防控; (3.1)龙泉镇：加强饮用水水源地风险管控，严格保护饮用水水质安全。; 本项目不涉及饮用水水源地. 4; 资源开发效率要求; (4.1)龙泉镇：高污染燃料禁燃区严格执行《新田县高污染燃料禁燃区划定方案》的规定。; 本项目主要利用电能、水，能满足资源开发效率要求. 4、平面布置合理性分析、安全距离符合性分析 本项目平面布局按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的规定进行布设，同时站内各设施之间需要满足防火距离要求，本项目已取得《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件（多审合一）审查合格书》（详见附件五），本环评对项目安全距离分析以施工图设计文件为准，项目总平面布置与标准对比情况详见下表。 表1-2 汽油加油机、油罐、通气管管口与站外建、构筑物的安全防火距离（m） 项目 名称; 埋地油罐三级站; 加油机/通气管管口/油 气处理装置; 结论. 实际距离; 标准; 实际距离; 标准. 重要公共建筑物; 50 米范围内 无; 35; 50 米范围内 无; 35; 符合要求. 明火或散发火花地点; 50 米范围内 无; 12.5; 50 米范围内 无; 12.5; 符合要求. 民用建筑物 保护类别; 一类保护物; 50 米范围内 无; 11; 50 米范围内 无; 11; 符合要求. 二类保护物; 50 米范围内 无; 8.5; 50 米范围内 无; 8.5; 符合要求. 三类保护物; 50 米范围内 无; 7; 50 米范围内 无; 7; 符合要求. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 50 米范围内 无; 12.5; 50 米范围内 无; 12.5; 符合要求. 其他类物品生产厂房，库房和丙类液体储罐以及容积不大于 50m3 的埋地甲、乙类液体储罐; 50 米范围内 无; 10.5; 50 米范围内 无; 10.5; 符合要求. 室外变配电站; 50 米范围内 无; 12.5; 50 米范围内 无; 12.5; 符合要求. 铁路; 50 米范围内 无; 15.5; 50 米范围内 无; 15.5; 符合要求. 城市道路; 快速路、主干路（京珠复线连 接线）; 38.2; 5.5; 30.6/42.1/18.5; 5; 符合要求. 次干路、支路; 50 米范围内 无; 5; 50 米范围内 无; 5; 符合要求. 架空通信线和通信发射塔; 50 米范围内 无; 5; 50 米范围内 无; 5; 符合要求. 架空电力线路; 无绝缘层（杆高32 米）; 50 米范围内 无; 6.5m; 50 米范围内 无; 6.5; 符合要求. 有绝缘层; 50 米范围内 无; 5m; 50 米范围内 无; 5; 符合要求. - 表1-3 柴油加油机、油罐、通气管管口与站外建、构筑物的安全防火距离（m） 项目 名称; 埋地油罐三级站; 加油机/通气管管口/油 气处理装置; 结论. 实际距离; 标准; 实际距离; 标准. 重要公共建筑物; 50 米范围内 无; 25; 50 米范围内 无; 25; 符合要求. 明火或散发火花地点; 50 米范围内 无; 10; 50 米范围内 无; 10; 符合要求. 民用建筑物 保护类别; 一类保护物; 50 米范围内 无; 6; 50 米范围内 无; 6; 符合要求. 二类保护物; 50 米范围内 无; 6; 50 米范围内 无; 6; 符合要求. 三类保护物; 50 米范围内 无; 6; 50 米范围内 无; 6; 符合要求. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 50 米范围内 无; 9; 50 米范围内 无; 9; 符合要求. 其他类物品生产厂房，库房和丙类液体储罐以及容积不大于 50m3 的埋地甲、乙类液体储罐; 50 米范围内 无; 9; 50 米范围内 无; 9; 符合要求. 室外变配电站; 50 米范围内 无; 12.5; 50 米范围内 无; 12.5; 符合要求. 铁路; 50 米范围内 无; 15; 50 米范围内 无; 15; 符合要求. 城市道路; 快速路、主干路（京珠复线连 接线）; 29.3; 3; 30.6/42.1; 3; 符合要求. 次干路、支路; 50 米范围内无; 3; 50 米范围内无; 3; 符合要求. 架空通信线和通信发射塔; 50 米范围内无; 5; 50 米范围内无; 5; 符合要求. 架空电力线路; 无绝缘层（杆高32 米）; 50 米范围内无; 6.5; 50 米范围内无; 6.5; 符合要求. 有绝缘层; 50 米范围内无; 5; 50 米范围内无; 5; 符合要求. - 表1-4 站内设施之间的安全防火距离（m） 设施名称; 规范值（m）; 设计值（m）; 符合性. 汽/柴油储罐; 汽油罐（柴油罐）; 0.5; 0.9/0.9; 符合规范. 站房; 4（3）; 6.2/15.1; 符合规范. 消防泵房和消防水池取水口; 10; 无; 符合规范. 自用燃煤锅炉房和燃煤厨房; 18.5; 无; 符合规范. 站区围墙; 3（2）; 30.1/30.1; 符合规范. 汽/柴油通管口; 油品卸车点; 3（2）; 24.0/24.3; 符合规范. 站房; 4（3）; 8.0/8.0; 符合规范. 消防泵房和消防水池取水口; 10; 无; 符合规范. 自用燃煤锅炉房和燃煤厨房; 18.5; 无; 符合规范. 站区围墙; 3（2）; 26.7/27.3; 符合规范. 油品卸车点; 站房; 5; 30.9; 符合规范. 消防泵房和消防水池取水口; 10; 无; 符合规范. 自用燃煤锅炉房和燃煤厨房; 15; 无; 符合规范. 加油机; 站房; 5; 7; 符合规范. 消防泵房和消防水池取水口; 6; 无; 符合规范. 自用燃煤锅炉房和燃煤厨房; 15; 无; 符合规范. 围墙; -; 28.0; 符合规范. 洗车机; 汽油罐（柴油罐）; 7（6）; 18.3（18.3）; 符合规范. 加油机; 7（6）; 15.8（15.8）; 符合规范. 汽/柴油通管口; 7（6）; 14.6（29.4）; 符合规范. - 5、选址合理性、与《汽车加油加气站设计与施工规范》的符合性分析 项目位于新田县京珠连接线与S323线交叉口东南角，无遗留环境问题，相邻区域无学校等环境敏感点，无需特殊保护的区域。根据建设用地规划许可证（附件三）可知项目所在地为批发零售用地，符合用地性质。本项目选址与《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的符合性分析详见下表。 表1-5 本项目选址与《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的符合性分析 项目; 检查项和内容; 依据; 实际情况; 结论. 1; 加油站的选址应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求; 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）; 符合城镇规划、环境保护和防火安全的要求; 符合. 2; 在城市建成区不应建一级加油站; 该拟建站为三级加油站; 符合. 3; 加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离不应小于表4.0.4表的规定; 该拟建加油站外部距离见表1-2、1-3; 符合. - 6、与《湖南省成品油分销体系“十二五”规划发展》相符性分析 - 本项目位于新田县京珠连接线与S323线交叉口东南角，根据客户提供资料，本项目占用规划点名称、规划图代码为永-新-244，属于“十二五”规划中已审批延期站（见附件四），符合规划。 - 综上，本项目的建设符合国家产业政策，选址符合规划要求。运营过程产生的废气、废水、噪声及固体废物的污染，在严格执行拟建及环评要求的各项环境保护措施，实施环境管理后，本建设项目各项污染物均能稳定达标排放，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，并将产生较好的社会、经济和环境效益。评价认为，在确保各项污染治理措施“三同时”和外排污染物达标的前提下，从环境角度而言，项目在拟建地建设是可行的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 中海油湖南销售有限公司新田县永通加油站位于新田县京珠连接线与S323线交叉口东南角，项目总投资1000万元，总占地面积3000m2，总建筑面积1232.13m2，主要从事成品油零售业务（0#柴油、92#汽油，95汽油），本站设30立方米埋地储罐3台(2柴1汽，SF储罐)，20立方米地储罐1台(汽油，SF储罐)，4台四枪四油品潜油泵型加油机：总容积110立方米，折合油罐总容积为80立方米，设置卸油油气回收系统与分散式加油油气回收系统和油气处理装置，本站为三级加油站。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》(中华人民共和国生态环境部令 第16号)中“五十 社会事业与服务业-119、加油、加气站”类别中的“城市建成区新建、扩建加油站”，应编制环境影响报告表。 受建设单位的委托，我公司承担该建设项目的环境影响评价工作。接受委托后，立即组织有关技术人员对项目地进行了现场勘察，收集了相关基础资料，根据拟建地周围环境状况，结合本项目的排污特征，编制本项目环境影响报告表，供建设单位呈报审批。 2.项目概况 2.1项目选址概况 本项目位于新田县京珠连接线与S323线交叉口东南角，总占地面积为3000m2。 项目东侧50-80m处为新田河，西侧30m为京珠连接线。项目水、电供应均有保证，交通较为便利，能够满足本项目生产及生活需要。 2.2工程内容及规模 项目具体建设内容见下表。 表2-1 项目组成一览表 工程内容; 名称; 基本情况; 备注. 主体工程; 站房; 建筑面积381.3m2 1栋2层，框架结构; 1F设营业厅、便利店、工作间、库房、发电房、配电间；2F设休息室. 罩棚; 建筑面积322.5m2（建筑面积按投影面积一半计算，投影面积为645m2） 罩棚高度7.3m，罩棚为轻钢结构; 设4个加油岛，配套4台4枪双油品潜油泵式加油机. 地埋式油罐区; /; 总容积110m3，设1个30m3、1个20m3、卧式SF双层汽油罐(92#汽油、95#汽油)、2个30m3卧式SF双层柴油罐(0#柴油). 洗车区; 加油区北侧设有1台通过式自动洗车机，72m2; 待区域污水管网建成后再运行. 辅助工程; 辅助用房; 建筑面积528.33m2 1栋3层，框架结构; 食堂（无明火）、休息间、卫生间. 公用工程; 供电工程; 项目电源由市政电网引入，设有柴油发电机组一套， 作为应急电源. 供水工程; 城市供水系统. 消防工程; 推车式干粉灭火器2具；手提式干粉灭火器40具；灭火毯5张；消防沙2m3；消防铁锹2把；消防沙桶2个. 环保工程; 废气处理; 油气回收系统. 废水处理; 隔油池(兼作事故应急池)位于北侧，化粪池位于场地西南角. 噪声治理; 合理布局，距离衰减. 固废处理; 生活垃圾收集后，由环卫部门统一处理；含油抹布和手套混入生活垃圾，满足豁免条件，由环卫部门统一处理；设10m2危废间，油罐废油渣和清洗废液、隔油池油泥委托有资质单位在清洗、清掏后无法立即运走的时候暂存于危废间. 地下水环境; 地下水监测井. 本项目建成后设有1个30m3、1个20m3、卧式SF双层汽油罐(92#汽油、95#汽油)、2个30m3卧式SF双层柴油罐(0#柴油)，站内油品储罐总容积为110m3，折合油罐总容积为80m3。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》中加油站的等级划分标准，对比加油站等级划分表2-2，本项目为三级加油站。 表2-2 加油站等级划分标 级别; 油罐容积(m3). 总容积; 单罐容积. 一级; 150＜V≤210; V≤50. 二级; 90＜V≤150; V≤50. 三级; V≤90; 汽油罐≤30，柴油罐≤50. 注：V为油罐总容积、柴油罐容积可折半计入油罐总容积. 2.3项目经营规模 - 项目建成后经营规模见下表。 表2-3 经营规模 序号; 名称; 规格; 油罐容积(m3); 最大储存量(t); 年销售量 (t/a). 1; 汽油; 92#; 30; 19.12; 180. 95#; 20; 12.75; 120. 2; 柴油; 0#; 60; 43.35; 600. 总计; 75.22; 900. 注：油罐充装系数为0.85；汽油密度按0.75g/mL计算，0#柴油密度按0.85g/mL计算。. 主要原辅材料理化性质分析： ①柴油 柴油又称油渣，是石油提炼后的一种油质的产物。它由不同的碳氢化合物混合组成。它的主要成分是含10到22个碳原子的链烷、环烷或芳烃。柴油的化学和物理特性位于汽油和重油之间，沸点在170℃至390℃间，比重为0.82-0.845kg/l。项目销售的柴油主要为0#柴油。0#柴油为粘性的棕色液体，熔点-18℃，沸点在282-338℃，闪点38℃，引燃湿度257℃，相对密度0.87-0.90(水=1)之间，属低毒物类物质，主要有麻醉和刺激作用。柴油禁忌物为强氧化剂及卤素，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 柴油的毒性类似于煤油，但由于添加剂(如硫化酯类)的影响，毒性可能比煤油略大，主要有麻醉和刺激作用。未见职业中毒的报道。毒性健康影响：柴油为高沸点成份，故使用时由于蒸汽所致的毒性机会较小。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。多见于两手、腕部与前臂。柴油废气，内燃机燃烧柴油所产生的废气常能严重污染环境。废气中含有氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、醛类和不完全燃烧时的大量黑烟。黑烟中有未经燃烧的油雾、碳粒，一些高沸点的杂环和芳烃物质，并有些致癌物如4-苯并芘。柴油对人体侵入途径：皮肤吸收为主、呼吸道吸入。 ②汽油 无色或淡黄易挥发液体，具有特殊臭味。闪点-60 ℃，自然点250 ℃，沸点30 -205 ℃，易燃。是应用于点燃式发动机(即汽油)的专料。密度一般在 0.71-0.75g/cm3之间。汽油按用途分航空汽油与车用汽油，在加油站销售的一般为车用汽油。本项目销售92号、95号汽油。 2.4主要设备 项目主要设备如下表。 表2-4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格及型号; 单位; 数量. 1; 0#柴油储油罐; 30m3，卧式SF双层油罐; 个; 2. 2; 92#汽油储油罐; 30m3，卧式SF双层油罐; 个; 1. 3; 95#汽油储油罐; 20m3，卧式SF双层油罐; 个; 1. 4; 加油机; 潜油泵型加油机; 台; 4. 5; 潜油泵; 电机功率 1.5HP，额定电压220V，单相出油量：40~200L/min 泵出口压力：0.16~0.3MPa; 台; 4. 6; 磁致伸缩液位仪; /; 个; 4. 7; 液位监控仪; VEEDER-ROOT; 台; 1. 8; 双层油罐渗漏检测仪; UZK-SA-LD; 套; 1. 9; 双层管道渗漏检测仪; SMSIT08; 套; 1. 10; 监测管理系统; /; 套; 1. 11; 静电接地仪; MI-1291; 台; 1. 12; 紧急切断系统; /; 套; 2. 13; 柴油发电机; 30KW; 台; 1. 14; 油气回收系统; 加油油气回收系统; 套; 1. 卸油油气回收系统; 套; 油车自带. 15; 一体式全自动洗车机; 凯旋门; 台; 1. 对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目所需设备均采购正规或专业厂家，不存在国家淘汰或限制类设备。 2.5公用设施 （1）供水 项目用水来市政供水，用水主要为员工生活用水、场地清洗用水、绿化用水、洗车用水（远期）。 ①生活用水 本项目劳动定员6人，其中夜班职工3人在站区内住宿。本项目用水定额参照湖南省地方标准《用水定额》(DB43/T388-2020)及类比，在站区内食宿职工生活用水量按100L/人·d计算，不在厂区住宿工作人员每人用水定额通用值按50L/人·d计，本项目日均来往车辆数约为100辆，每辆车的车载人数按2人计算，来往人员如厕率按20%计算，约40人，每人次用水量按5L计算，本项目每年正常运行按365天计，则生活用水量为0.65m3/d(237.25m3/a)，排污系数取0.85，则项目排水量为0.55m3/d(201.66m3/a)。 ②场地清洗用水 项目加油过程的跑、滴、冒情况很少，油气一般挥发性较强，项目密封式卸油，加油时采用油气回收系统，地面油污现象产生情况较少。因此， 加油站大概一个月清洗一次地面，单次清洗用水量约为 2m3，则地面清洗用水量为24m3，排污系数取0.85，则场地清洗废水产生量为20.4m3。 ③绿化用水 本项目绿地面积约为 610m2，场区绿化用水按每平方米绿地每天用水量 2L 计，年浇水天数按 200 天计，则绿化用水量约 244m3/a。 ④洗车用水（远期） 项目所在地暂不具备纳管条件，据企业介绍，洗车服务拟在具备纳管条件后， 再投入使用，故近期无洗车废水产生，远期有洗车废水产生。 根据《湖南省用水定额》(DB43T388-2020)，轿车清洗用水为40L/(辆·次)。本项目在站区东北侧设有洗车棚，项目运行后平均每天洗车量约为50辆轿车，无大型客车及货车洗车。则洗车用水量约为2m3/d（730m³/a）。污水产生系数以85%计，则洗车废水产生量约为1.7m3/d（620.5m3/a）。 本项目近期用水情况详见表2-5。 表2-5 项目近期用水情况一览表（近期） 项目; 用水量标准; 用水单位数; 用水量; 排放系数; 排水量. 生活用水; 50L/人·d; 3人; 237.25m3/a; 0.85; 201.66m3/a. 100L/人·d; 3人. 5L/人·次; 40人. 场地清洗用水; 2m3·次; 12次; 24m3/a; 0.85; 20.4m3/a. 绿化用水; 2L/m2·d; 200天; 244m3/a（其中21.94m3为自来水，其余部分用水来自站区废水回用）; /; /. 合计; /; /; 283.19m3/a; 0.85; 222.06m3/a. （2）排水 本项目实行雨污分流，区域雨水经罩棚、导流沟引流至雨水池后排放至市政雨水网，雨水通过市政雨水管网排至新田河。项目所在区域暂不具备纳管条件，近期场地清洗废水经隔油池处理，生活废水经化粪池处理后回用于站区绿化。 远期待污水管网建成后，场地清洗废水、洗车废水经隔油池处理，生活废水经化粪池处理均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后排入市政污水管网，进入新田县污水处理厂集中处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准排至新田河。 本项目近期水平衡图见图1。 自来水 生活用水 场地清洗用水 283.19t 237.25t 24t 绿化用水 化粪池 201.66t 35.59t 3.6t 隔油池 20.4t 20.4t 201.66t 21.94t 图1 项目近期水平衡图 283.19t/a （3）供电 供电由当地供电网供给。 （4）消防 根据建设方提供的资料，本站属于三级加油站，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）规定，本站可不设消防给水系统，发生火灾时用站内配置的消防器材进行灭火。 ①每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，或1具5kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台应按2台配置。本站共4台加油机。 ②地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置。 ③三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m3。本站为三级加油站。 ④建筑物灭火器按《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)中的相关规定配置。 根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)第5.1.3条规定，室外的灭火器应存放在灭火箱内。建筑单位需根据所购灭火器的规格尺寸制作存放箱，外涂红色油漆并标注“灭火器箱”字样。灭火器箱子可做成2个，每个存放2只灭火器，存放在加油岛旁。箱底距地面高度应大于0.15米。 2.6劳动定员及工作制度 项目年工作日365天，每天24小时营业，劳动定员6人，为轮班制，仅3人在站区食宿。 2.7平面布置 项目新田县京珠连接线与S323线交叉口东南角，场内设有罩棚、站房、洗车区、油罐区、卸油区和辅房等工程设施，西侧进，东侧出，其中洗车房设置在用地东北侧，危废间设置在洗车房南侧；罩棚设置在用地的中央，油罐区埋在罩棚区域下方，隔油池位于罩棚北侧；站房靠近罩棚南侧设置；辅房设置在用地西南侧；化粪池靠近辅房设置在站区西南角，具体布局详见附图5。如此布局，可以最大限度加大噪声衰减距离，减少场内噪声对周边环境带来的影响，可以有效避开废气影响区域与居民区的重叠，减少有机废气对周边居民带来的影响，同时便于站内工作的开展，故项目总体布局合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.运营期工艺流程及产污环节 图2 运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： (1)卸油：油罐车将油品运至本加油站内，本站采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油、柴油的油罐车到达加油站油罐区后，在油罐附近停稳熄火，先接好静电接地装置，待油罐车熄火并静止15min后，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口利用密闭快速接头连接好，经计量后准备接卸。卸油前，核对罐车与储罐中油品的品名、牌号是否一致，各项准备工作检查无误后，开始自流卸油，卸油时流速控制在3m/s以内。油品卸完后，拆卸油罐车连接端头，并将卸油管抬高使管内油料流入罐内并防止溅出，盖严罐口处的卸油帽，拆除静电接地装置，卸油完毕罐车静止15min后，发动油品罐车缓慢驶离油罐区。 (2)储油：对油罐车送来的油品在相应的油罐内进行储存。 (3)加油：加油采用潜油泵加油工艺，将油品从储油罐打出，经过加油机的计量器，再经加油枪加到汽车油箱中。 (4)油气回收系统： ①卸油油气回收：油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽车内部，而加油站内的埋地式油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。本站通过安装一根气相管线，将油罐车与储罐连通，卸车过程中，油罐车内部的油品通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线回油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经油库安装的油气回收设施回收处理。 图3 一次油气回收系统基本原理图 ②加油油气回收：汽车加油过程中，利用加油枪上自带的油气回收装置，将原本由汽车油箱口逸散的油气回收，通过油气回收管线输送至埋地式储油罐，实现加油与油气等体积置换。回收的油气储存在埋地式储油罐内饱压，不做外排。 INCLUDEPICTURE "H:\\Application Data\\Tencent\\Users\\471427862\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\4_3G9YGC(GK~V)VWUE11OAP.jpg" \* MERGEFORMAT 图4 二次油气回收系统基本原理图 (5)油罐维护： 加油站在下述情况下要进行油罐清洗维护：在装油时间较长，罐内较脏时要清洗。加油站每隔5年，对油罐进行一次清洗。油罐清洗工作委托专业单位进行。根据建设方提供的资料，油罐清洗废液量约为16m3/次，主要含部分油料、清洗剂、杂质等，属于危险废物，委托有资质单位立即运走并进行妥善处置，不在站区内储存。油罐清洗采用专业设备，油罐清洗时产生废气通过油气回收装置回收，不外排。 (6)双层油罐构造及防渗、防漏检测仪工作原理 图5 双层油罐剖面图 内层为钢板制造，外层使用玻璃钢制造，储罐具有均匀夹层空间配备相通泄漏检测仪；防漏检测仪工作原理：双层罐泄漏检测仪由渗漏检测传感器、渗漏检测仪及相关附件组成。该测漏仪具有油水区分和实时监测功能，专门针对双层油罐夹层间的油水监测而设计。当夹层间发生渗漏时，夹层内的液体会接触到传感器，传感器会发出电子信号给渗漏检测仪，当检测仪接收到传感器发出信号后，程序会自动判断出油水渗漏并进行灯光和声频报警，用户会根据报警情况，及时作出响应并采取响应的应对措施，避免安全隐患和环境污染。检测仪配有开关量输出信号，可与第三方设备进行连锁控制。。 (7)洗车工艺流程（远期） 本项目远期待污水管网建成后开展洗车服务，每天洗车量50辆轿车，洗车设备为一体化自动洗车机，洗车时需使用到洗车液，洗车过程中将产生噪声和废水。由于本项目洗车废水中含有洗涤剂、悬浮物和石油类，经隔油沉淀池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后排入市政污水管网，进入新田县污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准排至新田河。 2、主要产排污环节 本项目主要产排污环节见表2-6。 表2-6 本项目主要污染工序 类别; 污染物类型; 污染环节; 污染因子. 废气; 非甲烷总体; 油料装卸; 非甲烷总烃. 油品储存. 加油作业. 废水; 生活废水; 办公生活; COD、BOD5、SS、氨氮. 往来人员如厕. 场地清洗废水; 场地冲洗; SS、石油类. 洗车废水（远期）; 车辆清洗; COD、SS、LAS、石油类. 固废; 生活垃圾; 办公生活; 生活垃圾. 危险废物; 日常运营; 含油抹布及手套. 油罐清洗; 油罐废油渣和清洗废液. 隔油池清掏; 隔油池油泥. 噪声; 设备、车辆; 等效声级. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于新田县京珠连接线与S323线交叉口东南角，为新建项目，项目所在地为空地，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境质量现状 （1）项目所在区域达标判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等；引用的数据为近3年的数据，满足技术指南要求。为了解项目所在区域的环境空气质量达标情况，本次评价永州市环境保护局发布的《2021年永州市环境质量监测年报》中新田县环境空气质量现状数据，2021年全年永州市生态环境局新田分局大气常规监测点的六个基本项目监测数据详见下表。 表3-1 2021年新田县环境空气质量状况 污染物; 年评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值(μg/m3); 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 42; 70; 60%; 达标. PM2.5; 30; 35; 85.7%; 达标. 二氧化硫; 6; 60; 10%; 达标. 二氧化氮; 10; 40; 25%; 达标. 臭氧; 日最大8h第90百分位; 114; 160; 71.25%; 达标. 一氧化碳; CO第95百分值; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.5%; 达标. 根据上表大气常规监测资料可知，2021年全年新田县城区大气常规监测点的六个基本项目：二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3-8h)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准，则说明新田县城区为环境空气质量达标区。 （2）特征污染因子 本次环评的环境空气质量现状分析委托湖南乾诚检测有限公司于2023年12月22日对该监测项目厂址上风向、下风向各布设1点位，连续监测1天，监测因子为非甲烷总烃。本次设一个监测点位对评价区域内的大气环境质量现状进行监测，监测点位布置如下： 表3-2 环境空气质量现状监测点一览表 编号; 监测点; 监测因子. G1; 玉峰寺; 非甲烷总烃. G2; 项目地下风向50m. 执行标准：《大气污染物综合排放标准详解》相关标准限值要求。 监测及评价结果列于表3-3。 表3-3 环境空气现状监测结果 点位; 项目; TVOC（8小时均值）. G1; 浓度范围(mg/m3); 0.84~0.96. 最大超标倍数; 0. 超标率(%); 0. 《大气污染物综合排放标准详解》; 2mg/m3. 项目所在区域各监测点非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》相关标准限值要求。 - 地表水环境质量现状 项目所在区域暂不具备纳管条件，近期场地清洗废水经隔油池处理后回用于站区绿化，生活废水经化粪池处理后回用于站区绿化。 远期待污水管网建成后，场地清洗废水、洗车废水经隔油池处理，生活废水经化粪池处理均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准及污水处理厂进水水质要求后排入市政污水管网，进入新田县污水处理厂集中处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准排至新田河。 为了解项目纳污水体环境质量现状，本次环评收集了新田县2022年3月环境质量简报，根据该环境质量简报，本月对地表水断面(大历县村断面断面)进行监测，地表水水质评价指标为：《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项基本指标，所有断面均达标，达标率100%。大历县村断面水质监测结果全部满足II类指标要求(大历县村断面执行Ⅲ类标准)。即项目河段水环境质量较好。 - 声环境质量现状 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的规定，本项目可不进行声环境质量现状监测。 - 生态环境现状 项目位于新田县京珠连接线与S323线交叉口东南角，不占用农田，不占用公益林，区域及附近区域无自然保护区、世界文化等需要特殊保护的生态敏感区，无风景名胜区、森林公园、重要湿地等重要生态敏感区；区域内也没有发现大型野生动物，仅有如蛇类、鸟类等小型动物出没；生态环境质量现状良好。 5.地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，罐区采取防腐防渗，厂区各区域做好分区防渗措施(具体防控措施见地下水及土壤环境影响分析)，因此土壤、地下水环境污染途径被阻断，因此不需要开展地下水、土壤环境质量现状调查。通过项目组现场走访和调查，加油站用地周边未发现居民地下水井或者古井，周边居民均采用城市自来水作为饮用水源，暂时不具备地下水现状监测条件。环评要求建设单位在运营期利用站区内地下水监测井补充进行地下水现状监测，作为区域背景值留档。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 根据现场实地踏勘结果，确定环境保护目标见表3-4。 表3-4 环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 方位及距离; 规模. 大气环境; 江木兰; 人群; GB3095-2012中二类区; SE，260-300m; 40人. 里壁湾; SW，460-900m; 200人. 朝阳庵（玉峰寺）; NW，100-130m; 15人. 水环境; 新田河; 地表水; 《地表水质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准; E，50-80m. 本项目厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 声环境; 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标. |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目厂界非甲烷总烃无组织监控浓度执行《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表3油气浓度无组织排放限值，具体见表3-5。 表3-5 大气污染物排放标准 污染因子; 限值(mg/m3); 排放标准. 非甲烷总烃; 4.0(监控点处1h平均浓度值); 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表3油气浓度无组织排放限值. 2、水污染物排放标准 本项目近期废水全部回用于绿化，远期待污水管网建成后，场地清洗废水、洗车废水经隔油池处理，生活废水经化粪池处理后，均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后及污水处理厂进水水质要求后排入市政污水管网，进入新田县污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准；水污染物排放标准详见表3-6。 表3-6 水污染物排放标准 标准 项目; pH值; COD; BOD5; SS; 石油类; 动植物油; NH3-N. GB18918-2002一级A标准; 6-9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤1; ≤1; ≤5(8). GB8978–1996三级; 6-9; ≤500; ≤300; ≤400; ≤30; 100; -. 3、噪声排放标准 项目西厂界执行《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准，其余执行2类标准。 表3-7 噪声排放标准 类型; 昼间; 夜间; 排放标准. 2类标准; 60; 50; 《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008). 4类标准; 70; 55. 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险固废：执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目近期废水主要为生活废水、场地清洗废水，生活废水经化粪池处理，场地清洗废水经隔油池处理，均回用于绿化浇灌。 远期待污水管网建成后，废水主要为生活废水、场地清洗废水和洗车废水，场地清洗废水、洗车废水经隔油池处理，生活废水经化粪池处理，均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准及污水处理厂进水水质要求后排入市政污水管网，进入新田县污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准排至新田河。因此不需申请废水总量控制指标。 大气总量控制指标：本项目营运过程中产生的石油烃类挥发性有机废气(VOCs)，经油气回收系统处理后排放，VOCs排放量为：0.093t/a。 目前VOCS总量控制指标未纳入国家总量控制指标体系，建议核定，不进行总量控制指标交易。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工扬尘防治措施 ①定期在施工现场地面和道路上洒水，以减少施工扬尘的产生。 ②施工工地周围设围墙，高度不低于2.5m。 ③在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，建立保洁制度，包括洒水、清扫方式、频次等。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）或4级以上大风干燥天气不许拆迁、土方作业和人工干扫。在空气质量良好（污染指数80~100）时，应每隔4小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）时，应加密保洁。当空气质量优良（污染指数低于50）时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。 ④渣料运输必须采用专用的密封运输车，施工现场应设置车辆冲洗装置，对开出的渣土车辆进行清洗，以减少渣土沿路洒落。 ⑤对于粉状物料的运输和堆放，必须采取遮盖措施，防止因风吹而引起扬尘。 2、废水防治措施 ①施工现场应设置完善的配套排水系统、泥浆沉淀设施，出施工场地的运输车辆经过冲洗后方可上路，建议在施工区车辆出口处，设置施工车辆清洗设施和一个20m3的沉淀池，冲洗废水经过沉淀处理后，上清液回用作为洗车水或道路洒水降尘。 ②施工人员生活污水经简易旱厕处理后作农家肥使用，不外排。 ③做好建筑材料和施工废渣的管理和回收，特别是含有油污的物体，不能露天存放，以免因雨废油水冲刷而污染水体，应用废油桶收集起来，集中保管，定期送有关单位进行处理回收，严禁将废油随意倾倒，造成污染。 3、噪声防治措施 ①选用低噪声施工设备，如以液压机械代替燃油机械，低频振捣器代替高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护。 ②合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工。 ③施工期噪声应按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间10点至次日早上6点禁止施工，如确因工程施工需要，需向管理部门申请夜间施工许可证，批准后方可实施，并需告知附近居民，尽量做到施工建设时噪声对影响区公众的不利影响降至最小。另外，施工过程中业主应充分协调好关系，确保不发生环境纠纷。 ④尽量采用各种隔声降噪措施，在项目施工区四周设置施工围墙以减轻施工噪声对附近周边环境的影响等。 4、固体废物防治措施 ①在施工过程中施工弃渣均要求集中堆置于临时弃渣场或用于地基填筑，临时弃渣场采取彩条布覆盖等临时防护措施。 ②建议对施工期表土开挖产生的土方设置临时表土堆放场，并采取相应的措施，在本项目施工后期用于项目区绿化用土。 ③施工期生活垃圾主要为有机废物，包括剩饭菜、粪便等。生活垃圾清运可委托县环卫部门进行，由环卫部门定期清运。 ④建筑垃圾及时清运或用于项目周边低凹处及周边道路的铺设，对周边环境影响较小。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的污染。施工期间，建设方应特别注意噪声及粉尘对周边居民的影响，认真落实以上各项措施，将影响降至最低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 （1）废气污染物排放源 根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》(HJ1118-2020)，加油站在运营过程中产生的废气主要为汽油在装卸、储存、加油作业过程中产生的挥发性有机物。具体内容如下表所示。 表4-1 废气产污环节、污染物种类、排放形式、污染防治措施一览表 生产 设施; 产污 环节; 污染物种类; 排放 形式; 污染治理设施; 污染治理工艺; 是否为可行技术; 排放口类型; 执行标准. 储罐; 储罐 挥发; 挥发性有机物; 无组织; 卸油油气回收系统; 油气 平衡; 是 □否; /; GB20952. 加油枪; 加油枪挥发; 加油油气回收系统; 油气 回收; 是 □否; /; GB20952. 表4-2 废气污染物产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 排放方式; 产生量(t/a); 产生 速率 (kg/h); 治理效率; 排放量(t/a); 排放 速率 (kg/h). 储罐挥发; 挥发性有机物; 无 组 织; 0.495; 0.056; 95%; 0.025; 0.003. 加油枪挥发; 1.35; 0.154; 95%; 0.068; 0.008. 表4-3 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量(t/a). 标准名称; 浓度限值. 1; /; 储罐挥发; 挥发性有机物; 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020); 4.0mg/m3; 0.025. 2; /; 加油枪挥发; 0.068. 无组织排放总计; 0.093. 表4-4 大气污染物年排放量核算表 污染物; 年排放量(t/a). 挥发性有机物; 0.093. （2）废气污染物排放源强核算过程 汽油及柴油属于易挥发的烃类，加油区对大气环境的污染，主要是在卸油、储油、加油过程中由于操作和管理不善，不可避免地存在跑、冒、滴、漏现象以及储油罐的“大呼吸”、“小呼吸”损失，加油作业等过程造成燃料油以气态形式逸出进入大气环境。 ①储罐大呼吸损失 储罐大呼吸损失是指油罐车卸油、储罐进油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油，这部分油气为储罐大呼吸损失。 项目储罐均为地埋卧式储罐，根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），油罐车卸油时，卸油损耗为储罐车储罐内壁粘着、未卸尽的油及油罐大呼吸损耗，其中柴油损耗率为0.05%，汽油损耗率为0.23%，加油站汽油销量300吨，柴油销量600吨，油罐大呼吸损耗量按卸油损耗量的50%进行估算，则油罐大呼吸损耗量估算为： 汽油：300t/a×0.23% ×50%=0.345t/a 柴油：600t/a×0.05%×50%=0.15t/a ②储罐小呼吸损失 油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，称为小呼吸损失。 项目储罐均为地埋卧式储罐，贮存过程储罐内温度变化很小，产生的油气损失量极小，根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），石油产品在静态贮存期间，卧式储罐贮存损耗率可忽略不计。 ③加油作业损失 加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），加油作业按零售损耗率汽油为0.29%，柴油为0.08%。加油作业损失量估算为： 汽油：300t/a×0.29%=0.87t/a 柴油：600t/a×0.08%=0.48t/a 综上，项目油耗损失按全部蒸发计算，则项目卸油、加油作业过程油品蒸发产生的有机废气（非甲烷总烃）总量为1.845t/a。此部分废气拟经过油气回收装置（油气回收效率约为95%）处理后无组织排放，预计项目总排放量约为0.093t/a。 （3）大气污染控制措施可行性分析 该项目有机废气（非甲烷总烃）经油气回收系统处理后，再以无组织形式排放，依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)和《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》(HJ 1118-2020)，该有机废气处理技术为可行技术，故评价认为该废气处理措施可行。 （4）监测要求 本项目废气自行监测要求见表4-5。 表4-5 废气污染源监测计划表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 无组织废气; 厂界(上风向1个点，下风向3个参照点); 非甲烷总烃; 一年监测一次; 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表3中无组织排放限值要求. 油气回收系统; 气液比; 一年监测一次; 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)5.3款规定. 液阻; 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表1中排放限值要求. 密闭性; 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表2中排放限值要求. （5）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则—大气环境（HJ2.2-2018）》，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。经计算，厂界外不会出现超标点，无需设置大气环境防护距离。 （6）大气环境影响分析 根据源强计算结果，废气排放满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表3油气浓度无组织排放限值。选用污染治理设施属于《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》(HJ 1118-2020)中的可行技术。综上，本项目建成后对大气环境的影响较小。 二、废水 （1）废物污染排放源 表4-6 废水类别、污染物项目、排放去向及污染防治措施等信息一览表 废水 类别; 污染物 项目; 执行 标准; 污染防治措施; 排放去向. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术. 生活废水; CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油; GB8978-1996 表4中三级标准; 化粪池; 是 □否; 近期废水全部回用于站区内绿化浇灌，远期待污水管网建成后排入新田县污水处理厂. 场地清洗废水、洗车废水（远期）; SS、石油类、LAS; 隔油池; 是 □否. 表4-7 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染源; 污染物 项目; 污染物产生. 废水产生量 (m3/a); 污染物产生浓度(mg/L); 产生量 (t/a). 办公生活; 生活污水; CODcr; 201.66; 300; 0.060. BOD5; 180; 0.036. SS; 200; 0.040. 氨氮; 20; 0.004. 场地清洗、洗车（远期）; 场地清洗废水、洗车废水（远期）; SS; 20.4（远期640.9）; 200; 0.004（0.128）. 石油类; 80; 0.002（0.051）. LAS; 5; 0.0001（0.003）. 表4-8 废水排放情况一览表 工序; 污染源; 污染物项目; 治理措施; 废水排放量 (m3/a); 污染物排放浓度(mg/L); 排放量(t/a). 治理 工艺; 效率. 办公 生活; 生活 污水; CODcr; 化粪池; 66.7%; 201.66; 100; 0.020. BOD5; 88.9%; 20; 0.004. SS; 65%; 70; 0.014. 氨氮; 25%; 15; 0.003. 场地清洗、洗车; 场地清洗废水、洗车废水; SS; 隔油池; 65%; 20.4（远期640.9）; 70; 0.001（0.045）. 石油类; 87.5%; 10; 0.0002（0.006）. LAS; /; 5; 0.0001（0.003）. （2）废水污染物排放源强核算过程 ①生活用水 本项目劳动定员6人，其中夜班职工3人在站区内住宿。本项目用水定额参照湖南省地方标准《用水定额》(DB43/T388-2020)及类比，在站区内食宿职工生活用水量按100L/人·d计算，不在厂区住宿工作人员每人用水定额通用值按50L/人·d计，本项目日均来往车辆数约为100辆，每辆车的车载人数按2人计算，来往人员如厕率按20%计算，约40人，每人次用水量按5L计算，本项目每年正常运行按365天计，则生活用水量为0.65m3/d(237.25m3/a)，排污系数取0.85，则项目排水量为0.55m3/d(201.66m3/a)。 ②场地清洗用水 项目加油过程的跑、滴、冒情况很少，油气一般挥发性较强，项目密封式卸油，加油时采用油气回收系统，地面油污现象产生情况较少。因此， 加油站大概一个月清洗一次地面，单次清洗用水量约为 2m3，则地面清洗用水量为24m3，排污系数取0.85，则场地清洗废水产生量为20.4m3。 ③绿化用水 本项目绿地面积约为 610m2，场区绿化用水按每平方米绿地每天用水量 2L 计，年浇水天数按 200 天计，则绿化用水量约 244m3/a。 ④洗车用水（远期） 项目所在地暂不具备纳管条件，据企业介绍，洗车服务拟在具备纳管条件后， 再投入使用，故近期无洗车废水产生，远期有洗车废水产生。 根据《湖南省用水定额》(DB43T388-2020)，轿车清洗用水为40L/(辆·次)。本项目在站区东北侧设有洗车棚，项目运行后平均每天洗车量约为50辆轿车，无大型客车及货车洗车。则洗车用水量约为2m3/d（730m³/a）。污水产生系数以85%计，则洗车废水产生量约为1.7m3/d（620.5m3/a）。 （3）水环境影响分析 项目近期场地清洗废水经隔油池处理，生活废水经化粪池处理，均回用于站区绿化灌溉，对周边地表水环境影响微弱。 远期待污水管网建成后，场地清洗废水、洗车废水经隔油池处理，生活废水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准及污水处理站进水水质要求后排入市政污水管网，进入新田县污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准排至新田河，对地表水环境影响不大。 （4）污染防治措施可行性分析 ①化粪池可行性分析 化粪池是利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体(粪便等垃圾)有充足的时间水解。 因此本项目生活污水处理工艺具有技术可行性。 ②隔油池可行性分析 隔油池处理含油废水的基本原理是利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。隔油池的构造采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中。经过隔油处理的废水则溢流入排水渠排出池外，进行后续处理。 因此本项目废水处理工艺具有技术可行性。 （5）监测要求 本项目监测要求见表4-9。 表4-9 废水污染源监测点位、监测指标及监测频次一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 生活污水排放口; CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油; /. 场地冲洗废水、洗车废水排放口（远期）; SS、石油类、LAS; /. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》(HJ1118-2020)，单独排入城镇污水集中处理设施的生活污水仅说明去向，因此可不进行监测。 三、噪声 （1）噪声源源强 项目噪声产生于各类生产设备和车辆。噪声源源强值详见表4-10。 表4-10 噪声源产排源强一览表 单位：dB(A) 噪声源; 产生强度; 噪声性质; 降噪措施; 排放强度. 加油机; 80~85; 连续性; 基础减振、降噪，距离衰减，厂房隔声; 60-65. 潜油泵; 85~90; 连续性; 65-70. 汽车; 75~80; 间歇性; 55-60. - （2）噪声排放达标性分析 根据（HJ/T2.4-2008），选用相应预测模式进行预测。 - ①噪声衰减模式 LA（r）=LWA-(Adiv+Aatm+Aexc) Adiv=20lg(r/r0) Aatm=α（r-r0）/100 式中：LA（r）—距声源r处的A声级值(dB)； LWA—已知点声源A声级值(dB)； Adiv—声级几何发散引起的A声级衰减量(dB); Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量（dB）； Aexc—地面效应引起的附加衰减量（dB）； α—空气吸收系数，dB/100m；取相对湿度80%，温度15℃时值； r、r0—声源至预测点和测量点的距离。 - ②预测点的A声级叠加公式： - LA总=10lg（i=1n100.1LAi) 式中：LA总—预测点处总的A声级(dB)； LAi—第i个声源至预测总处的A声级（dB）； n—声源个数。 - ③预测结果与评价 项目会对主要噪声设备安装减震垫，加强平面布局，加强绿化，同时对进出厂区车辆实行限速、禁止鸣笛管理。评价基于项目主要噪声源在经过降噪、减振处理后，结合前文预测公式预测结果如下，详见表4-11。 表4-11 各预测点声环境影响预测结果 （单位：dB(A)） 预测点; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 北厂界; 13.0; 54; 47; 54.0; 47.0; 60; 50; 达标. 东厂界; 17.1; 52; 45; 52.0; 45.0; 60; 50; 达标. 南厂界; 15.3; 55; 46; 55.0; 46.0; 60; 50; 达标. 西厂界; 17.7; 54; 45; 54.0; 45.0; 70; 55; 达标. 根据预测结果，场界东、南、西、北侧噪声预测值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准要求，故对周边声环境影响不大。 评价要求建设方在营运期还应持续加强环境管理，做好设备的日常维护和保养，保持设备设施正常运行，将厂区噪声影响降到最低。 - （3）监测计划 评价要求，对加油站场界定期进行噪声值监测，以及时、准确地掌握本项目的噪声排放情况，详见表4-12。 表4-12 噪声监测内容一览表 监测项目; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 噪声; 东、南、西、北厂界外1米; 连续等效A声级; 每年一次，监测1天，昼间、夜间各监测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，西侧执行4类标准. 四、固体废物 （1）固体废物污染物排放源 本项目运营期产生的固体废物主要为工作人员产生的生活垃圾、含油抹布及手套、油罐废油渣和清洗废液、隔油池油泥。 ①生活垃圾 本加油站有员工6人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，项目年运行365天，生活垃圾产生量为1.1t/a，生活垃圾集中收集后，交由环卫部门清运处置。 ②含油抹布和手套 本项目含油抹布和手套的产生量约为1kg/a，根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废物类别为HW49 其他废物，废物代码为900-041-49。依据《国家危险废物名录》(2021年版)中“危险废物豁免管理清单”：未分类收集的废弃含油抹布、劳保用品全过程不按危险废物管理，因此本项目产生的含油抹布和手套同生活垃圾一并交由环卫部门统一清运处置。 ③油罐废油渣和清洗废液 加油站在下述情况下要进行油罐清洗：油罐装油之前；换装不同种类的油料、原储油料对新换装的油料有影响时；需要对油罐进行明火烧焊或清除油漆时；在装油时间较长，罐内较脏时要清洗。本项目储油罐清洗频率按5年/次计算，清洗工作委托专业清洗单位进行，油罐废油渣和清洗废液约为16m3/次。根据《国家危险废物名录》(2021年版)，油罐废油渣和清洗废液属于危险废物，废物类别为HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，其它生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。建设单位委托专业单位进行油罐清洗工作，清洗完成后，油罐废油渣和清洗废液交由有资质单位立即运走处置，未能及时运走的暂存于站内危废间等待资质单位再次运送。 ④隔油池油泥 为保证隔油池的预处理效果，需定期对其进行清理。根据《国家危险废物名录》(2021年版)，隔油池油泥属于危险废物，废物类别为HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-210-08，含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥(不包括废水生化处理污泥)。建设单位委托专业单位定期清掏，隔油池油泥交由有资质单位立即运走处置，未能及时运走的暂存于站内危废间等待资质单位再次运送，其产生量约为20kg/a。 表4-13 固体废物污染源源强核算结果一览表 废物名称; 废物类别; 危险废物代码; 产生量; 处理方式. 生活垃圾; 一般固废; /; 1.1t/a; 经收集后由环卫部门统一清运处置. 含油抹布和手套; 危险废物HW49; 900-041-49; 1kg/a. 油罐废油渣和清洗废液; 危险废物 HW08; 900-249-08; 16m3/次; 委托专业单位清洗、清掏，产生废油渣和清洗废液、油泥交由有资质单位立即运走处置，未能及时运走的暂存于站内危废间等待资质单位再次运送. 隔油池油泥; 危险废物 HW08; 900-249-08; 20kg/a. 表4-14 危险废物基本情况表 序号; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序; 形态; 有害成分; 危险特性. 1; 含油抹布和手套; HW49; 900-041-49; 1kg/a; 设备 维护; 固态; 废矿物油; T、In. 2; 油罐废油渣和清洗废液; HW08; 900-249-08; 16m3/次; 油罐 清洗; 液态; T、I. 3; 隔油池油泥; HW08; 900-210-08; 20kg/a; 隔油池清掏; 固态; T、I. （2）固废管理要求 ①生活垃圾分类收集后定期交由环卫部门清运处置； ②含油抹布和手套同生活垃圾一并交由环卫部门统一清运处置； ③本项目危险废物暂存场所必须按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置，将危险废物装入专用容器中，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，盛装危险废物的容器和胶带必须贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签等，防止造成二次污染。危险废物暂存时需有塑料内衬密封，并设有专用暂存区，不得混存，且须做好防淋防渗措施，以避免固废中的挥发物质对站区造成污染。暂存区的建设要求主要如下： 1）地面与墙角要用坚固、防渗、防腐的材料建造，建造材料必须与危险固废不相容； 2）应防风、防雨、防晒、防火。 3）设置明显的标识并加强管理，液体、固体、不同类别的设置不同的标签。 五、地下水、土壤 （1）地下水 项目周边的居民饮用水主要来自镇区供水管网，不涉及地下水。 加油站储油罐区对油罐的防漏和土壤的防渗问题最为关键，防止油站的油料跑、冒、滴、漏产生的渗漏进入土壤和区域地下水而造成污染影响。储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染是相当的严重，地下水一旦遭到燃料油的污染，使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程。石油类渗入区域土壤以及地下水产生的污染将是不可逆转的，其污染的影响将是长期的。 为保护地下水环境，参照《加油站地下水污染防治技术指南》，本项目采取以下防渗漏措施： ①本项目采用SF双层油罐，油罐内层为钢板制造，与普通的厚度仅5mm的单层油罐相比，强度提高，外层为玻璃钢，具有耐腐蚀性、耐电蚀性，另外还安装有泄露检测仪，当夹层间发生渗漏时，夹层内的液体会接触到传感器，传感器会发出电子信号给渗漏检测仪，当检测仪接收到传感器发出信号后，程序会自动判断出油水渗漏并进行灯光和声频报警，用户会根据报警情况，及时作出响应并采取响应的应对措施，避免安全隐患和环境污染。项目位于地下水饮用水水源保护区和补给径流区以外，根据《加油站地下水污染防治技术指南》要求，在站区埋地油罐区旁地下水流向下游设一个地下水监测井，其设置要求参照《场地环境监测技术导则》(HJ/T25.2)执行。 本项目场区按照设计要求进行地面硬化、防渗，包括针对加油区、地面冲洗水输送管道、隔油池、危废间及可能产生漏油的地方采取地面硬化等防渗漏措施，从而不易发生下渗、污染地下水体的现象。项目储罐采用地下直埋SF卧式双层油罐，外层为玻璃钢保证了泄漏物不会直接渗漏污染土壤和水源。在埋地油罐区地下水流向下游设置地下水监测井，一旦发现油品泄漏，立即采取加油站停运、油品阻隔和卸油油品回收措施。经采取以上措施后，项目运营过程中不会发生地下水污染的问题。 ②设置地埋式储罐区，其回填料应符合规范要求，并按相关要求做好相应的防渗处理。项目采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理。 ③储油罐外表面其防腐设计符合国家现行标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH302的有关规定，且防腐等级不低于加强级。埋地钢质管道外表面的防腐设计符合国家现行标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定。 ④油罐建立高液位报警功能的液位监测系统，储油罐内进油管安装卸油防溢阀。 ⑤SF双层油罐自带测漏报警装置，双层管线设置测漏报警装置； （2）土壤 项目将按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求进行设计和施工，采用玻璃钢防腐防渗双层油罐，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做了防渗防腐处理，危废间地面和墙面也做防腐防渗处理，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，不会对土壤造成影响。 加油过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损会有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发、残留部分油品按操作规范用拖布擦干净。因此加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。因此，项目运营对土壤环境无明显影响。 当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石。 七、环境风险及风险防范措施分析 本项目主要风险来自汽油、柴油的泄漏和火灾可能带来的环境影响。本次环评根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)的要求，并结合本项目实际情况，对本项目可能发生的事故进行风险识别，同时针对最大可信风险事故对环境造成的影响进行分析及评价，对此提出事故应急处理计划和应急预案，以减少或控制本项目事故发生频率，减少事故风险对环境的危害。 （1）风险调查 按《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)对本项目涉及的物质进行危险性识别，筛选环境风险评价因子。本项目主要设计的风险评价因子为汽油、柴油主要物化性质和危险特性见表4-15、4-16。 表4-15 汽油理化性质和危险特性 危险性概述. 危险性类别：; 第3.1类低闪点易燃液体; 燃爆危险; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害：; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 理化特性. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点(℃)：; <-60; 相对密度(水＝1); 0.70～0.79. 闪点(℃)：; -50; 相对密度(空气=1); 3.5. 引燃温度(℃)：; 415～530; 爆炸上限％(V/V)：; 6.0. 沸点(℃)：; 40～200; 爆炸下限％(V/V)：; 1.3. 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 67000mg/kg(小鼠经口)，(120号溶剂汽油) LC50 103000mg/m3小鼠，2小时(120号溶剂汽油). 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 慢性中毒：; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性：; 人经眼：140ppm(8小时)，轻度刺激。. 最高容 许浓度; 300mg/m3. 表4-16 柴油理化性质和危险特性 危险性概述. 危险性类别：; 第3.3类高闪点 易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害：; 皮肤接触为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、 油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状、头晕及头痛。. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 理化特性. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体。; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等。. 闪点(℃)：; 45～55℃; 相对密度(水＝1)：; 0.87～0.9. 沸点(℃)：; 200～350℃; 爆炸上限％(V/V)：; 4.5. 自然点(℃)：; 257; 爆炸下限％(V/V)：; 1.5. 毒理学资料. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性：; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B.1对主要化学品进行重大危险源辨识，具体情况见下表。 表4-17 风险因子计算表 序号; 原料名称; 危险性分类; 临界量(t); 最大储存量; 比值Qi. 1; 汽油; 易燃液体; 200; 31.87; 0.15935. 2; 柴油; 易燃液体; 5000; 43.35; 0.00867. 3; 合计; /; /; /; 0.16802. 由上表可知，拟建项目Q=0.16802＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C确定，该项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险仅进行简单分析即可。 （3）建设项目环境风险简单分析 本项目环境风险简单分析内容见下表。 表4-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 中海油湖南销售有限公司新田县永通加油站项目. 建设地点; 新田县京珠连接线与S323线交叉口东南角. 地理坐标; E112°14′20.746″, N25°55′23.542″. 主要危险物质及分布; 本项目主要危险物质为汽油、柴油，主要分布于加油区及油罐区. 环境影响途径及危害后果; 环境影响途径：加油站属易燃易爆场所，主要风险为油罐泄漏和火灾爆炸及火灾爆炸引起的次生废气和事故废水。 危害后果：油品泄漏会对当地地下水、地表水及土壤造成一定程度的污染. 风险防范措施要求; 风险防范措施： (1)放置油罐的罐池内回填厚度大于0.3m的干净砂土，同时也防止回填土含酸碱的废渣，对油罐加剧腐蚀；埋地钢管的连接采用焊接方式。 (2)油罐的各接合管设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理，避免现场安装开孔可能出现焊接不良和接管受力大、容易发生断裂而造成的跑油、渗油等不安全事故。 (3)装设高液位自动监测系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位的警报功能，及时掌握油罐情况，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取措施。 (4)双层油罐夹层设置渗漏检测系统，含检测仪、报警系统等，发现泄漏及时采取措施。 (5)按有关规范要求，在油罐区设置地下水监测井，本项目设有地下水监测井。 (6)建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 (7)对储罐渗漏事故的防护，对储罐、阀门等进行定期检测。对泄漏到液池内的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少蒸发量或引起爆炸和着火的机会。一旦发生火灾爆炸，要尽快使用已有的消防设施扑救，疏散周围非急救人员，远离事故区。 (8)做到灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火，按要求配备必要的消防器材。 (9)加油站应设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。从业人员应委托专业部门或本部门内培训，经考核合格后上岗，在今后经营过程中根据《加油站作业安全规范》(AQ3010-2007)对本站安全管理要求进行完善。本项目运行过程中存在着火灾、爆炸、油罐溢出、泄漏等风险，建设单位必须严格按照有关规范标准的要求对储罐进行监控和管理，同时做好油品的仓储、运输管理。 (10)发生火灾事故时事故救援后地面冲洗产生的废水经隔油池处理后排入市政污水管网，禁止含油污水直接排入周边雨水管网。 (11)场址内设置环保沟（收集沟）和1个事故应急池，防止油品泄漏或雨水冲刷导致含油污水外排。漏油和含油雨水经环保沟导流至事故应急池，其中可用的油品回收后再利用，危险废物交由有资质单位处理。 应急要求： 针对本项目可能发生的泄漏、火灾等事故，简要提出如下应急措施： (1)应急组织机构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由雨湖区政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由政府进行统一调度。 (2)根据事故的严重程度制定相关级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。 (3)细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管理、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。 (4)组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。 (5)严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数据、使用方法、使用人员。 (6)事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。 (7)制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 (8)制定有关的环境恢复措施(包括生态环境、水体)组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。 (9)定期安排有关人员进行培训与演练 (10)在加油站邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 填表说明:无. （5）事故状态下环境风险分析 根据环境风险识别和源项分析，项目事故状态下的风险主要为环境影响和人身健康影响，其中火灾和爆炸影响主要表现为对人身健康的影响，油品溢出和泄漏主要表现为对环境的影响。 1、油品溢出、泄漏环境影响 ①对地表水的污染 a.泄漏油品 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 本项目油罐区容积较小，并在油罐区设置了消防沙池。因此当加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在油罐区，油罐区为地埋式，不会溢出油罐区，也不会进入地表水体。 b.消防废水 建设单位在项目周边建有排水沟，发生突发火灾、爆炸事故产生的消防废水通过排水沟收集至隔油池，经隔油池处理后排入市政污水管网，不会对水环境产生影响。 c.场址内设置环保沟（收集沟）和1个事故应急池，防止油品泄漏或雨水冲刷导致含油污水外排。漏油和含油雨水经环保沟导流至事故应急池，其中可用的油品回收后再利用，危险废物交由有资质单位处理。 ②对地下水的污染 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏将对地下水造成污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性。由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油。土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。本项目须采取防渗防漏措施，避免对地下水造成污染。 本项目采用玻璃钢防腐防渗双层油罐，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做了防渗防腐处理。加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，不会对地下水造成影响。 ③对大气环境的污染 a.泄漏废气 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。 本项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 b.消防废气 油品为易燃物质，发生火灾、爆炸事故时燃烧产物主要为二氧化碳和烟尘，发生火灾、爆炸事故时及时报警进行灭火，废气为短时间排放，不会对周边居民和大气环境产生长时间的影响。 2、发生火灾爆炸事故影响 卧式油罐的火灾，在打开人孔井盖后，在人孔井井口部燃烧，火势不大，用小型灭火器就可迅速扑灭。只要严格采用密闭卸油方式卸油，油罐发生火灾的可能性很小，即使发生火灾，火灾规模有限，具体火灾爆炸事故影响详见该项目的安全评价报告，本环评仅对发生火灾爆炸产生的二次污染影响问题进行分析。 加油站油品燃烧产生大量的一氧化碳和烟尘，对周围环境产生较大影响，故建设单位应采取措施减小运营过程中火灾爆炸发生的概率。 建设单位应根据安全评价的建议要求控制火灾影响，当发生火灾时立即停止作业，通知工作人员及时采取灭火救援措施，有效控制火灾影响范围，降低火灾影响造成的二次环境污染问题。 （6）环境风险应急预案 根据国家环保部有关文件的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业应制定重大的环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患及突发性事故的应急办法等。本项目环境应急预案包括内容见表4-19。 表4-19 本项目环境风险应急预案内容一览表 序号; 项目; 主要内容. 1; 应急计划区; 加油区、储罐区等、相关环保设施，环境保护目标涉及的周围企业单位、住户等。. 2; 应急组织结构; 应急组织机构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由新田县政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由政府进行统一调度。. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相关级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。. 4; 报警、通讯联系方式; 细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码及相关配套的交通保障、管理、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。. 5; 应急环境监测; 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。. 6; 抢救、救援控制措施; 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数据、使用方法、使用人员。. 7; 人员紧急撤离、疏散计算; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。. 8; 事故应急救援关闭程序; 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。制定有关的环境恢复措施(包括生态环境、水体). 9; 事故恢复措施; 组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。. 10; 应急培训计划; 定期安排有关人员进行培训与演练。. 11; 公众教育和信息; 在油站邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. （7）分析结论 只要严格按照环评及有关规定提出的风险防范措施与管理要求实施，接受当地政府等有关部门的监督检查，项目环境风险不会对外环境造成大的危害影响。 八、“三同时”验收 （1）环保投资估算 项目总投资1000万元，其中环保投资为28万元，占总投资比例为2.80%。环保投资情况详见表4-20。 表4-20 项目环保投资一览表 时期; 序号; 类别; 建设内容; 投资费用 (万元). 营运期; 1; 废气; 油气回收系统; 15. 2; 废水; 隔油池; 1. 化粪池; 1. 3; 噪声; 选用低噪声设备，合理布局设备等; 1. 4; 一般固废; 垃圾桶、垃圾清运; 0.5. 5; 危废; 设10m2危废间，危废间地面与墙角做好防腐防渗; 0.5. 6; 突发环境事件预防措施; 2m3消防沙池; 1. 7; 地下水环境; 地下水监测井; 3. 8; 土壤环境; 油罐区防渗防漏处理; 5. 总计; 28. （2）项目竣工环保验收内容 项目竣工环保验收的主要内容详见表4-21。 表4-21 项目竣工环保验收内容一览表 序号; 竣工环保验收 项目名称; 治理验收内容; 执行标准. 1; 废气; 卸油、储油、 加油; 油气回收系统; 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020). 2; 废水; 生活废水; 化粪池; 项目近期场地清洗废水经隔油池处理，生活废水经化粪池处理，均回用于站区绿化灌溉；远期待污水管网建成后，场地清洗废水、洗车废水经隔油池处理，生活废水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准及污水处理站进水水质要求后排入市政污水管网，进入新田县污水处理厂处理. 3; 场地清洗废水、洗车废水（远期）; 隔油池26m3. 4; 地下水; 石油类; 站内汽油罐和柴油罐埋地设置，并采用SF双层卧式油罐；建有地下水监测井，油罐区防渗防漏处理; 《地下水质量标准》(GB14848-2017)中规定的Ⅲ类水质标准. 6; 土壤; 油罐下方土壤; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018). 7; 固体废物; 生活垃圾; 委托环卫部门统一清运处置; 满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008). 8; 含油抹布 及手套; 同生活垃圾一并交由环卫部门统一清运处置; 满足豁免条件. 9; 油罐废油渣和清洗废液; 委托专业单位清洗、清掏，产生废油渣和清洗废液、油泥交由有资质单位立即运走处置，未能及时运走的暂存于危废间等待资质单位再次运送; 委托有资质单位处置，按要求签订危险废物处置协议，并按要求建立管理台账. 隔油池油泥. 10; 噪声; 选用低噪声设备，合理布局设备等; 西侧厂界噪声值满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准；其余厂界满足2类标准. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 汽油装卸、加油作业 | 挥发性有机物 (无组织) | 油气回收系统 | 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020) |
| 地表水环境 | 生活污水排放口 | CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 化粪池 | 近期废水全部回用，远期执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及污水处理厂进水水质要求 |
|  | 场地清洗废水、洗车废水（远期） | SS、石油类、LAS | 隔油池 |  |
| 声环境 | 加油机油泵 | 等效连续A声级 | 距离衰减 | 西侧厂界执行《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准，其余执行2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1、生活垃圾定期交由环卫部门清运处置； 2、含油抹布和手套同生活垃圾一并交由环卫部门统一清运处置； 3、油罐清洗委托专业单位进行，清洗完成后，油罐废油渣和清洗废液交由有资质单位立即运走处置，未能及时运走的暂存于危废间； 4、隔油池委托专业单位进行，清掏完成后，隔油池油泥交由有资质单位立即运走处置，未能及时运走的暂存于危废间等待资质单位再次运送。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、本项目采用SF双层油罐自带测漏报警装置，双层管线设置测漏报警装置，并设有地下水监测井； 2、场区按照设计要求进行地面硬化、防渗，包括针对加油区、地面冲洗水输送管道、隔油池及可能产生漏油的地方采取地面硬化等防渗漏措施； 3、设置地埋式储罐区，其回填料应符合规范要求，并按相关要求做好相应的防渗处理； 4、储油罐外表面其防腐设计符合国家现行标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH302的有关规定，且防腐等级不低于加强级。埋地钢质管道外表面的防腐设计符合国家现行标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定。 5、油罐建立高液位报警功能的液位监测系统，储油罐内进油管安装卸油防溢阀。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、放置油罐的罐池内回填厚度大于0.3m的干净砂土，同时也防止回填土含酸碱的废渣，对油罐加剧腐蚀；埋地钢管的连接采用焊接方式。 2、油罐的各接合管设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理，避免现场安装开孔可能出现焊接不良和接管受力大、容易发生断裂而造成的跑油、渗油等不安全事故。 3、装设高液位自动监测系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位的警报功能，及时掌握油罐情况，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取措施。 4、双层油罐夹层设置渗漏检测系统，含检测仪、报警系统等，发现泄漏及时采取措施。 5、按有关规范要求，在油罐区设置地下水监测井，本项目设有地下水监测井。 6、建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 8、对储罐渗漏事故的防护，对储罐、阀门等进行定期检测。对泄漏到液池内的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少蒸发量或引起爆炸和着火的机会。一旦发生火灾爆炸，要尽快使用已有的消防设施扑救，疏散周围非急救人员，远离事故区。 9、做到灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火，按要求配备必要的消防器材。 10、加油站应设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。从业人员应委托专业部门或本部门内培训，经考核合格后上岗，在今后经营过程中根据《加油站作业安全规范》(AQ3010-2007)对本站安全管理要求进行完善。本项目运行过程中存在着火灾、爆炸、油罐溢出、泄漏等风险，建设单位必须严格按照有关规范标准的要求对储罐进行监控和管理，同时做好油品的仓储、运输管理。 11、发生火灾事故时事故救援后地面冲洗产生的废水经隔油池处理后排入市政污水管网，禁止含油污水直接排入周边雨水管网。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策要求，项目选址合理，在严格执行环评提出的各项措施后，废气、废水、噪声做到达标排放，固废妥善处置，对环境的不利影响得到有效控制，符合达标排放、总量控制原则；在坚持“三同时”原则，认真落实环保措施，保证周边环境不受破坏影响的前提下，从环保角度分析，本项目的实施是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 挥发性有机物 |  | / | / | / | 0.093t/a | / | 0.093t/a | / |
| 废水 | 生活废水 | CODcr | / | / | / | 0.020t/a | / | 0.020t/a | / |
|  |  | BOD5 | / | / | / | 0.004t/a | / | 0.004t/a | / |
|  |  | SS | / | / | / | 0.014t/a | / | 0.014t/a | / |
|  |  | NH3-N | / | / | / | 0.003t/a | / | 0.003t/a | / |
|  | 场地清洗废水、洗车废水（远期） | SS | / | / | / | 0.001（0.045）t/a | / | 0.001（0.045）t/a | / |
|  |  | 石油类 | / | / | / | 0.0002（0.006）t/a | / | 0.0002（0.006）t/a | / |
|  |  | LAS | / | / | / | 0.0001（0.003）t/a | / | 0.0001（0.003）t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  | / | / | / | 1.1t/a | / | 1.1t/a | / |
| 危险废物 | 含油抹布和手套 |  | / | / | / | 1kg | / | 1kg | / |
|  | 油罐废油渣和清洗废液 |  | / | / | / | 16m3/次 | / | 16m3/次 | / |
|  | 隔油池油泥 |  | / | / | / | 20kg/a | / | 20kg/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①