建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    新田县全盛建材有限责任公司再生资源利用项目

建设单位（盖章）：     新田县全盛建材有限责任公司

编制日期：                  2026年3月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	18

四、主要环境影响和保护措施	23

五、环境保护措施监督检查清单	50

六、结论	53

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新田县全盛建材有限责任公司再生资源利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2602-431128-04-05-903136 |  |  |
| 建设单位联系人 | 袁金波 | 联系方式 | 156****3931 |
| 建设地点 | 湖南 省（自治区） 永州 市 新田 县（区） 中山街道 乡（街道） 新嘉公路霞落岭村盛和渣土运输有限公司内 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 112 度 14 分 54.965 秒， 25 度 52 分 21.915 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业--56砖瓦、石材等建筑材料制造--其他建筑材料制造 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 新田县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 新发改备案[2026]47号 |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资（万元） | 135 |
| 环保投资占比（%） | 22.5 | 施工工期 | 2026年3月~2026年5月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染类）（试行）》规定，无需设置专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与生态环境分区管控符合性分析 生态环境部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态红线 项目位于永州市新田县中山街道新嘉公路霞落岭村盛和渣土运输有限公司内，根据新田县人民政府发布的《新田县中山街道国土空间规划（2021-2035）》，本项目不在生态保护红线区域内，因此，本项目的建设符合生态保护红线划定的规定。 （2）环境质量底线 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据环境空气质量现状的监测数据，项目选址区域环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准要求，空气质量好，尚有容量进行项目建设。项目主要气型污染物为TSP，采取相应治理措施后可达标排放，不会对区域环境空气质量产生明显影响。 根据周边地表水的环境质量现状监测数据可知，项目区域地表水水质较好，均可达到相应水环境质量要求。项目无生产废水外排，对区域水环境质量影响小。 项目运营产生的噪声源强不大，合理降噪处理后可达标排放，不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。 综上，评价项目建设符合环境质量底线要求的。 （3）资源利用上线 项目使用资源主要为水、电等，本项目施工期生活、施工用水取自市政自来水管网，用水量较当地供水量所占比例较小；项目施工期用电量不会超过区域用电负荷。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，项目的水、电等资源不会突破区域的资源利用上线。 因此，项目资源利用满足要求。 （4）环境准入清单 生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 本项目位于永州市新田县中山街道新嘉公路霞落岭村盛和渣土运输有限公司内，根据《永州市环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》（2023版）以及查询“湖南省生态环境分区管控智慧管理平台”，项目所在地中山街道的管控单元分类为一般管控单元（环境管控单元编码：ZH43112830001）。本项目与其相符性分析详见下表： 表1 项目与环境管控单元管控要求相符性分析一览表 管控维度; 清单中管控要求; 符合性分析; 符合性结论. 空间布局约束; - （1.1）产业准入应严格执行国家、省级关于主体功能区划的环境保护及产业准入负面清单要求。 - （1.2）畜禽养殖产业布局应符合《湖南省新田县畜禽规模养殖“三区”划定方案》。; 本项目为建筑废料机制砂生产项目，不涉及“新田县产业准入负面清单”中罗列的行业类别；本项目不属于畜禽养殖产业。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）有关行业新建项目必须执行《新田县环境突出问题集中整治重点行业操作规范（试行）》，现有项目必须在规定期限内达到《规范》要求，否则自行淘汰退出。 （2.2）加大露天焚烧垃圾和露天烧烤的查处力度、禁止露天烧烤直排。及时处理群众对露天焚烧的投诉，依法查处露天焚烧建筑垃圾、生活垃圾、秸秆等行为。全面推广并形成“户分类减量、村收集利用、镇少量中转、县处理处置”等符合农村实情、具有新田县特色的农村垃圾收集处理体系。 （2.3）严格控制涉重金属企业进入，依法关停达标无望、治理整顿后仍不能稳定达标的涉重金属企业。强化涉重金属重点工矿企业的重金属污染物排放及周边环境中 的重金属监测。; 本项目为建筑废料机制砂生产项目，不属于《新田县环境突出问题集中整治重点行业操作规范》(试行)中规定的有关行业新建项目，不属于涉重金属企业；项目产生的生活垃圾交由环卫部门集中清运。; 符合. 环境风险防控; （3.1）加强饮用水水源地风险管控，严格保护饮用水水质安全。; 项目周边无饮用水水源地。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）高污染燃料禁燃区严格执行《新田县高污染燃料禁燃区划定方案》的规定。 （4.2）到2025年，新田县用水总量目标为15187万m3，农业用水总量控制在12112万m3，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年降低10.08%、8.87%，农田灌溉水有效利用系数为0.555。; 本项目生产过程中不涉及使用高污染燃料。项目施工期生活、施工用水取自市政自来水管网，用水量较当地供水量所占比例较小。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制，不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 综上，本项目选址位于永州市新田县中山街道新嘉公路霞落岭村盛和渣土运输有限公司内，符合生态保护红线要求，不降低项目周边环境质量底线，不超出当地资源利用上线，也符合环境准入清单要求，因此本项目建设符合永州市生态环境分区管控要求。 2、选址合理性分析 项目位于永州市新田县中山街道新嘉公路霞落岭村盛和渣土运输有限公司内，本项目已与新田县盛和渣土运输有限公司签订厂房租赁协议，项目所在地属于工业用地。本项目周围配套设施较为完善，项目用水用电等公共设施接入方便。根据现场勘查，项目周边居民较少，项目不处于自然保护区、饮用水水源地、风景名胜区等环境敏感地区，不处于文教科研区、医疗区、商业区、游览区等人口集中地区，在实施了本报告提出的环保措施的前提下废水实现循环使用、外排废气实现达标排放、生产固废实现综合利用、厂界噪声可达标，总体而言，拟建项目选址具有良好的区位优势，在落实本评价提出的环境保护措施的前提下，本项目建设对周边环境影响较小。因此，从环保的角度考虑，拟建项目的选址是合理的。 根据核对《新田县中山街道国土空间规划（2021-2035)》中国土空间用地用海现状图以及国土空间控制线规划图，本项目用地属于工业用地，且用地不占用永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界，项目选址与《新田县中山街道国土空间规划（2021-2035）》相符。 综上，从环保角度分析，本项目选址合理。 3、产业政策符合性 新田县全盛建材有限责任公司建设的“新田县全盛建材有限责任公司再生资源利用项目”不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类和限制类，视为允许类。本项目生产设备、生产工艺和产品均不涉及《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的落后生产工艺装备和落后产品。 综上，本项目符合国家产业政策相关要求。 4、与《机制砂石骨料工厂设计规范》符合性分析 本项目与《机制砂石骨料工厂设计规范》(GB51186-2016)相关内容的符合性分析详见下表。 表2 与《机制砂石骨料工厂设计规范》相符性分析一览表 序号; 规范要求内容; 本项目情况; 符合性结论. 1; 厂址选址应符合下列规定： 1.厂址选择应靠近资源所在地，并应远离居民区； 2.厂址应选择在工程地质和水文地质较好的地带，并应避开山洪、滑坡泥石流等地质灾害易发地段； 3.厂址选择宜利用荒山地、山坡地，不占或少占农田、林地，不宜动迁村庄； 4.位于城镇周围的机制砂石骨料工厂，厂址应位于城镇和居住区全年最小频率风向的上风侧； 5.厂址应具有良好的外部建设条件，并应有利于外部的协作。 机制砂石骨料工厂严禁布置在矿山爆破危险区范围内。; 1.项目原料来自新田县及周边城镇建设产生的建筑废料，项目周边仅存在少部分散户居民。 2.厂址工程地质和水文地质较好，未见山洪、滑坡泥石流等地质灾害发生报道。 3.项目租用新田县盛和渣土运输有限公司位于新田县中山街道新嘉公路霞落岭村的空置厂房及空地，不占农田、林地，不动迁村庄，不在矿山爆破危险区范围内。 4.项目厂址位于新田县县城的全年最小频率风向的上风侧。 5.项目左侧紧邻国道G234，交通便利。; 符合. 2; 工厂设计应贯彻清洁生产指导思想，并应采用国内外防治污染的先进技术与成熟的实践经验。; 项目采用湿法工艺，经查阅相关资料未使用限制或淘汰类工艺及设备。; 符合. 3; 机制砂石骨料生产线必须配有收尘系统。; 项目采用湿法工艺，生产线配置洒水抑尘+喷淋除尘。; 符合. 4; 机制砂石骨料湿法生产线必须设置废水处理系统，并应循环用水。; 本项目设置絮凝罐+循环水池对洗砂废水进行处理，废水循环使用不外排。; 符合. 5; 工厂设计应采用先进环保的生产工艺及设备。; 项目采用湿法工艺，工厂设计采用环保生产工艺。; 符合. 6; 粉尘污染防治应符合下列规定： 1.机制砂石骨料工厂应对破碎、筛分及输送等生产环节采取封闭措施； 2.机制砂石骨料工厂应对破碎、筛分及输送转运站等扬尘点设置收尘装置，粉尘排放浓度应符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB16297的有关规定，并应满足厂区所在地区的环保要求； 3.对于无组织排放的扬尘场所，应采取喷雾、洒水、封闭等防尘措施。; 1.项目采用湿法工艺，并对破碎加工工序及输送带采取进行全封闭作业。 2项目采用湿法工艺，并对破碎加工工序及输送带采取进行全封闭作业，粉尘排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）的有关规定。 3.对于无组织排放的扬尘场所，采取喷雾、洒水的防尘措施。; 符合. 7; 固体废弃物污染防治应符合下列规定： 1.收尘设备收下的粉尘经处理后应运到固定地点堆放，并应采取防止二次污染的措施； 2.脱泥和洗矿等排出的各种废渣应集中处置，不得排入自然水体或任意抛弃； 3.固体废弃物宜综合利用。; 废水处理过程中产生的沉渣经压滤脱水后外售至有相关需求的制砖企业，作为制砖生产原材料进行综合利用；废润滑油及其包装桶经收集后暂存至危废暂存间，交由有资质单位进行处理；员工生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一进行处置；废纸、废塑料、废木材、废金属暂存于一般固废暂存区，定期外售废品回收站进行回收处理。固体废物均综合利用。; 符合. 8; 废水污染防治应符合下列规 1.生产排水、雨水和生活污水应清污分流； 2.设备冷却用水应采用循环水冷却系统； 3.污水排放标准应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978的有关规定； 4.检验化验室排出的含酸、碱废水应进行集中收集，经中和处理后应达标排放； 5.生产废水应经自然沉淀或机械脱水，固液分离后的清水应回用于生产系统。; 1.项目生产排水、雨水和生活污水清污分流。 2.项目无设备冷却水。 3.生活污水经化粪池处理达标后用于周边农田施肥。 4.项目无检验化验室。 5.项目洗砂废水经处理后回用于洗砂工序，车辆冲洗废水经沉淀处理后回用洗车工序，生产废水不外排。; 符合. 9; 噪声污染防治应符合下列规定： 1.厂内各类地点噪声限值应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087的有关规定； 2.工厂厂界噪声限值应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的有关规定； 3.设备选型时应选用低噪声生产设备，工艺布置应采取控制噪声传播的措施； 4.高噪强振的设备，应采取消声、减振措施； 5.高强噪声源车间，应采取隔声围护结构等措施。; 1.厂内各类地点噪声限值符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087的有关规定； 2.厂界噪声限值符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 3.设备选型时选用了低噪声生产设备，工艺布置采取了控制噪声传播的措施； 4.本项目无高噪强振设备，设备将采取厂房隔音、消声、减振措施； 5.项目无高强噪声源车间。; 符合. 5、项目总平面布置合理性分析 本项目根据“分区合理、工艺流畅，突出环保与安全”的原则，结合场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保等要求，对总平布置进行了统筹安排。 项目场址规整，分设三个功能区块，一为生产区块，二为成品区，三为办公区。在厂区东南侧开设大门，厂区西南侧布置办公区，厂区北侧布置机制砂生产线，厂区西侧布置成品堆场，生产线方便项目加工生产及运输，各功能分区布置紧凑、合理，能有效地组织物流和人流，布置合理。 距离本项目最近的敏感点为项目西南侧24m的散户居民点，根据新田县风玫瑰图可知，新田县区盛行西北风，该户居民位于项目的上风向偏南侧的位置，且厂区与居民区中间有围墙、高大树木的阻挡，本项目的建设对该户居民的环境影响较小，因此本项目平面布局合理。 6、与《建筑垃圾污染控制技术规范》符合性分析 《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ1462-2026）提出如下与项目相关的要求： “7.1 资源化利用的污染控制要求 7.1.1 应根据建筑垃圾的成分和当地需求因地制宜选择资源化利用技术。 7.1.2 建筑垃圾堆放区应采取防扬尘措施，其中 4.2 c）堆放区应增加防雨淋措施。 7.1.3 建筑垃圾资源化利用过程收集的废水宜进行循环利用，无法循环利用的废水应收集处理。 7.1.4 分选产生的木材、塑料等可燃杂物宜优先进行再生利用，不能再生利用的可采用焚烧、热解的专用设备设施进行处置或水泥窑协同处置，产生的废渣宜进行资源化利用或填埋处置。” “9 环境管理要求 9.1 建筑垃圾产生与收集､贮存与运输､利用与处置设施或场所的运营单位应建立台账并至少记录以下内容： a）产生过程应明确建筑垃圾责任单位，责任单位应记录建筑垃圾类别、产生量、接收单位； b）收集､运输单位应记录收集和运输量､运输车辆､接收单位； c）贮存､利用､处置单位应记录接收量､类别､去向｡ 9.2 台账保存时间不少于5 年｡” 本项目以周边城镇建设产生的建筑废料为原料，用于机制砂生产。建筑废料统一堆放于三面围挡的半敞开式厂房内，厂房四周及顶棚均设置喷淋装置，每日定时洒水5～6次，有效防控扬尘污染。生产过程中产生的洗砂废水及运输车辆冲洗废水，均经专用设施处理后循环利用，不外排。同时，建设单位计划在项目正式运营后，建立建筑垃圾全流程管理台账并按规范要求妥善保存，全面落实规范管理要求。综上，本项目各项污染防控及管理措施均符合《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ1462-2026）相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 随着我国城镇化建设的快速发展，城镇建筑的迭代更新过程中产生大量的建筑废料，因此，消纳建筑废料成为当前的首要任务。另一方面，随着城市建设规模不断扩大，机制砂的需求量亦不断扩大。为此新田县全盛建材有限责任公司拟投资600万元建设新田县全盛建材有限责任公司再生资源利用项目，既可以妥善处置周边城镇建设产生的建筑废料，又可以生产机制砂，满足城市建设需要。 新田县全盛建材有限责任公司再生资源利用项目租赁新田县盛和渣土运输有限公司位于永州市新田县中山街道新嘉公路霞落岭村盛和渣土运输有限公司内的部分现有空置厂房及空地（租赁协议详见附件），项目建成后年产机制砂60万吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的要求，该项目需要进行环境影响评价，2026年2月，新田县全盛建材有限责任公司委托湖南禹泽工程咨询有限公司对新田县全盛建材有限责任公司再生资源利用项目进行环境影响评价工作。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业”中的“56砖瓦、石材等建筑材料制造”中的“其他建筑材料制造”，故项目应编制环境影响报告表。根据建设方提供的工程相关基础资料，按照环评技术导则要求，编制了《新田县全盛建材有限责任公司再生资源利用项目环境影响报告表》。 2、建设项目名称、性质、建设单位和地点 （1）项目名称：新田县全盛建材有限责任公司再生资源利用项目 （2）工程性质：新建项目 （3）建设单位：新田县全盛建材有限责任公司 （4）建设地点：湖南省永州市新田县中山街道新嘉公路霞落岭村盛和渣土运输有限公司内，东经112°14′54.965″，北纬25°52′21.915″。项目地理位置见附图1 （5）总投资：600万元，其中环保投资135万元 3、工程内容及规模 新田县全盛建材有限责任公司位于湖南省永州市新田县中山街道新嘉公路霞落岭村盛和渣土运输有限公司内，占地面积3000m2。主要建设内容包括生产车间及其配套公辅工程、办公区及环保设施等。 项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 主要建设内容一览表 类别; 名称; 建设内容及规模. 主体工程; 生产车间; 1栋1F，占地面积1000m2（彩钢瓦钢架棚半敞开式厂房），布置喂料机、制砂机、洗砂机以及原料堆场（350m2）等; 依托现有建筑. 储运工程; 产品堆场; 设置砂石成品堆场，为钢棚结构，占地面积约500m2; 新建. 原料堆场; 位于生产车间内，占地面积500m2，用于堆放建筑废料; 依托现有建筑. 辅助工程; 办公室; 位于厂区西南侧，位于新田县盛和渣土运输有限公司办公楼三楼，为钢筋混凝土结构，主要用于办公; 依托现有建筑. 公用工程; 供水; 市政供水管网供给; 依托现有. 供电; 当地电网供给; 依托现有. 环保工程; 废气; 投料粉尘：大部分粉尘可通过自然沉降的方式散落在地面，且拟在上料口和出料口安装水喷淋装置，厂区内布置雾炮机，在生产期间持续喷雾降尘； 破碎筛分粉尘：机制砂生产过程采取湿法作业，整个破碎加工工序进行全封闭设置，同时破碎、筛分等生产设备进行分段密闭，在各产污工序进出口设置固定喷淋降尘设施； 输送带粉尘：喷淋洒水降尘，输送带设置围挡封闭式作业，破碎及产生粉尘的工序实行全封闭作业； 装卸和堆存扬尘：原料堆场、成品堆场位于三面围挡为半敞开式的厂房内，拟在仓库四周以及顶棚设置喷淋装置； 车辆运输扬尘：采取限速、洒水抑尘等措施。; 新建. 废水; 生活污水：拟依托现有工程化粪池（2m3）处理达标后用于周边农田施肥； 洗砂废水：厂内新建絮凝罐、循环水池、压滤机及回水管线，洗砂废水的收集及输送均采用抽水管路系统，洗砂废水经管道抽送至絮凝罐絮凝沉淀处理后暂存于循环水池（300m3）中，回用于洗砂工序，不外排，不足部分由新鲜水补充； 运输车辆冲洗废水：经沉淀后循环使用； 初期雨水：经初期雨水池收集后回用于厂区车辆冲洗、厂区道路及作业区洒水降尘等生产辅助用水环节。; 化粪池依托现有工程，其余措施均为新建. 噪声; 选用低噪声设备，减振、厂房隔声、合理布局等措施; 新建. 固废; 设置一般固废暂存区（50m2）、泥饼暂存区（80m2）、危废暂存间（20m2）; 新建. 4、主要产品方案 项目产品主要为机制砂，具体产品方案见表2-2。 表2-2 项目主要产品及产量一览表 序号; 产品名称; 规格; 年产量; 产品执行标准. 1; 机制砂; 0-3.5mm; 60万吨; 《建筑用砂》（GB14684-2022）. - 5、主要原辅材料及能源动力 本项目处理的建筑废料主要成分为混凝土、砖、石等物质，其中会夹杂少量的木材、金属类材料。项目主要原辅材料及能源消耗见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 形态; 年用量; 厂内最大储存量; 备注. 1; 建筑废料; 固态; 631577.51t; 2200t; 外购，主要来自于新田县及周边城镇建设产生的建筑废料. 2; 絮凝剂（PAM）; 固态; 5t; 0.5t; 外购. 3; 润滑油; 半固态; 0.5t; 0.05t; 外购，25kg/桶. 4; 水; /; 400495m3/a; /; 市政供水. 5; 电; /; 12万度/a; /; 市政供电. 建筑垃圾进场要求： 根据《建筑垃圾处理技术标准》(CJJ/T134-2019)，建筑垃圾是指工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾等的总称，包括新建、扩建、改建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其他废弃物。 为确保进厂原料为建筑垃圾，本环评要求建设单位安排人员在建筑垃圾进场前进行初步的分类和分拣，危险废物、疑似的危险废物及受污染的建筑垃圾、生活垃圾、工业固体废物、污泥等均不得入场，经筛选符合分类处理要求的建筑垃圾再运输进厂。进厂的建筑垃圾均不得来自污染地块、疑似污染地块和重点行业（医化、印染、制革、电镀、造纸、铅蓄电池制造、有色金属矿采选、有色金属冶炼、危险废物经营和废五金拆解等）工业地块，不得包括经检验、鉴定为危险废物的建筑垃圾。此外，建筑垃圾收运、处理全过程不得混入生活垃圾、陈腐垃圾、污泥、河道疏浚底泥、工业固体废物、危险废物和受污染的建筑垃圾等。建设单位应建立原料管理台账，记录建筑垃圾来源、进厂日期、主要成分重量等基本信息，并保存5年以上。 原辅材料理化性质： 润滑油：为淡黄色至褐色油状液体，无气味或略带异味，遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。 絮凝剂（PAM）：聚丙烯酰胺简称 PAM，又分为阴离子（HPAM）、阳离子（CPAM），用于项目水处理。絮凝沉淀是颗粒物在水中作絮凝沉淀的过程。在水中投加混凝剂后，其中悬浮物的胶体及分散颗粒在分子力的相互作用下生成絮状体且在沉降过程中它们互相碰撞凝聚，其尺寸和质量不断变大，沉速不断增加。 - 6、本项目物料平衡情况见下表： 表2-4 项目物料平衡一览表 类别; 投入（t/a）; 产出（t/a）. 序号; 物料名称; 数量; 序号; 物料名称; 数量. 机制砂生产线; 1; 建筑废料（干基）; 631577.51; 1; 机制砂 （干基）; 600000.0. 2; 投料粉尘; 0.38. 3; 破碎筛分粉尘; 300. 4; 装卸和堆存扬尘; 14.04. 5; 污泥 （含水率40%）; 6000. 6; 废纸、废塑料; 8210.5. 7; 废木材; 6315.78. 8; 废金属; 10736.82. 合计; /; 631577.51; /; /; 631577.51. - 7、主要生产设备 项目使用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制、淘汰类，符合国家产业政策要求。项目生产设备情况详见下表。 表2-5 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量. 1; 喂料机; 1000*4000型链板喂料机; 台; 2. 2; 颚式破碎机; PEX1000-250; 台; 1. 3; 筛分机; 1545-2层直线振动筛; 台; 1. 4; 皮带输送机; B650; 台; 4. 5; 制砂机; GMYθ1800*3700; 台; 1. 6; 往复冲击式洗砂机; WF5-2; 台; 1. 7; 往复冲击式洗砂机; WF2-2; 台; 1. 8; 叶轮洗砂机; YL12-2; 台; 1. 9; 脱水筛; TS1000-4000; 台; 1. 10; 水力旋流器; 400型; 台; 4. 11; 渣浆泵; JNY65-V; 台; 5. 12; 清水泵; ZJQ200-22; 台; 2. 13; 絮凝罐; θ3000; 台; 2. 14; 板框泥机; XMYZ1250; 台; 1. 8、公用工程 - （1）给、排水 ①给水：由市政供水供给。 ②排水：厂区内实行雨污分流，初期雨水经雨水沟+初期雨水池收集处理后回用于生产，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥；洗砂废水经絮凝罐絮凝沉淀处理后循环使用不外排；运输车辆冲洗废水经沉淀后循环使用。 - （2）供电 - 本项目用电由市政电网接入。 - （3）施工进度安排 项目施工时间为2026年3月~2026年5月，施工期约3个月，2026年6月投产试运营。 - （4）劳动定员及工作制度 项目劳动定员16人，员工均为周边居民，不在厂内食宿。项目实行两班制，每班工作8小时，年工作时间300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产污环节 | - 1、施工期工艺流程及产污节点 本项目为新建项目，依托新田县盛和渣土运输有限公司已建厂房，项目施工期需要进行场地平整（进行场地平整和通水通电等）、生产车间的装修、生产设备安装与调试以及完善相关污染防治措施等施工。施工期的工艺流程及产污环节如下图。 图2-1 施工期工艺流程及产污环节图 - 2、营运期工艺流程及产污节点 本项目生产工艺流程及产排污节点见下图： 图2-2 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺简要说明： 本项目以建筑废料为原材料。外购的建筑垃圾通过汽车运输方式送至厂区原料堆场，通过人工将建筑废料中明显的废纸、废塑料、废木材、废金属等分拣出来，分拣好的物料通过铲车将从堆场运至输送带上运送至原料仓中，废料从原料仓输送至喂料机中，由喂料机均匀、连续地输送至颚式破碎机，启动设备进行一级破碎作业，输送至颚式破碎机的破碎机的原料进行一级破碎作业，即把粒径较大的石头等物料破碎成粒径相对较小的石块，破碎后的石料的粒径大小不等，细碎后的石料由振动筛进行筛分，产品自上而下经过多层筛分，筛下料进入制砂机制砂，最后由皮带运输机输送至洗砂机进行水洗，最终作为机制砂产品外售，筛上料通过皮带输送机输送至中转料仓暂存后，返回颚式破碎机继续进行破碎。 营运期主要污染工序及污染因子： - 项目生产过程产排污环节汇总如下： - 表2-6 项目生产过程产排污环节一览表 - 类别; - 污染源; - 主要污染物; - 措施及去向. - 废气; 投料工序; - TSP; 自然沉降、水喷淋、炮雾机. 破碎、筛分工序; - TSP; 湿式作业、喷淋洒水降尘、全封闭作业. 皮带运输; - TSP; 喷淋洒水降尘，输送带设置围挡封闭式作业，破碎及产生粉尘的工序实行全封闭作业. 装卸和堆存; - TSP; 厂房围挡、喷淋洒水降尘. 车辆运输; - TSP; 洒水抑尘. - 废水; - 职工生活污水; - COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油; - 经化粪池处理后用于周边农田施肥. - 洗砂废水; - SS; - 经泥水分离脱水系统处理后，回用于生产，不外排. - 洗车废水; - SS; - 经沉淀池处理后，回用于洗车工序，不外排. - 噪声; - 设备; - LeqA; - 通过选用低噪声设备，并采取减振、隔声、合理布局等措施改善本项目对周边声环境的影响. - 固废; - 洗砂废水处理工序; - 泥饼; - 收集后暂存于泥饼暂存区，外售至制砖企业. - 职工生活; - 生活垃圾; - 由环卫部门集中清运. - 设备维护; - 废润滑油及其包装桶; - 委托有资质单位进行处理. - 建筑废料分拣; - 废纸、废塑料、废木材、废金属; - 暂存于一般固废暂存区，定期外售废品回收站进行回收处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，选址于永州市新田县中山街道新嘉公路霞落岭村新田县盛和渣土运输有限公司厂区范围内，项目生产用地租赁该公司部分现有空置厂房及空地，办公依托厂区现有办公楼，上述租赁的厂房及空地已闲置十余年，原用于堆放杂物，无残存设备等，未遗留生产性污染物及环境问题。项目东北侧45m处为新田盛和建材加工有限公司，其生产经营活动与本项目无关联性，不属于本项目相关原有环境问题范畴。综上，本项目用地范围内及相关区域，不存在与本项目有关的原有环境污染及环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 1、大气环境质量现状 （1）区域空气环境常规监测数据 根据永州市生态环境局新田分局发布的《新田县2025年12月环境质量简报》中的环境监测结果来判定县域大气环境质量达标情况，统计数据显示环境空气中各污染因子浓度值均能够达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中二级标准要求，新田县2025年度属于环境质量达标区。具体情况详见表3-1。 表3-1 新田县空气质量现状评价表 市县; 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. 永州市新田县; SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 11; 40; 27.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 42; 60; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27.8; 30; 92.67; 达标. CO; 日平均浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 日最大8h平均浓度; 118; 160; 73.75; 达标. 上表可知，2025年新田县SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中二级标准要求，故环境空气为达标区。 - （2）特征因子监测数据 - 本项目大气特征污染物为TSP，为更好的了解项目所在地区域环境质量，本报告引用新田产业开发区环境污染检测报告中的颗粒物环境空气现状监测数据，监测时间为2023年12月15日~12月21日，监测点位于新田县德恒实验学校旁，德恒实验学校位于本项目西北侧约4.01km处，可有效反应本项目周边环境质量现状，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，因此本项目引用的监测数据有效，监测结果详见下表。 表3-2 环境空气检测结果 监测点位; 监测项目; 监测因子. 颗粒物. 新田县德恒实验学校旁; 监测值范围（mg/m3）; 0.099~0.105. 超标率%; 0. 最大超标倍数; 0. 达标情况; 达标. 标准限值; 0.3. - 通过统计结果可见，监测期间，颗粒物检测结果符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中二级标准要求，因此项目周边环境质量良好。 - 2、地表水环境质量现状 为了解项目附近地表水水质现状，本次评价地表水环境质量监测数据引用永州市生态环境局新田分局发布的《新田县2025年12月环境质量简报》中统计的环境监测结果，新田河大历县村监测断面与本项目直线距离约2.06km，能有效代表本项目周边水环境质量现状。具体水质情况详见下图。 图3-1 地表水环境质量现状图 由上图可知，新田河大历县村断面水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，由此可判断新田河水质环境质量良好。 - 3、声环境质量现状 根据现场调查，本项目厂界外周边50m范围内存在声环境敏感目标，根据《建设项目环境影响报告表（污染影响类）编制指南》中规定，本次特委托湖南瑞鉴检测有限公司于2025年2月3日~2月4日对项目西南侧居民点声环境质量进行了现状监测。 声环境质量现状监测及评价结果见下表。 表3-3 声环境质量现状监测统计结果 检测日期; 检测点位; 检测时段; 检测结果 （单位：dB(A)）; 参考限值 （单位：dB(A)）. 2026.02.03; N1厂界西南侧居民点; 昼间; 54; 60. 夜间; 42; 50. 2026.02.04; N1厂界西南侧居民点; 昼间; 53; 60. 夜间; 43; 50. 备注：参考《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。. - 地下水、土壤质量现状 本项目为建筑废料机制砂生产项目，建设单位对生产区按需进行硬底化防渗处理，在加强维护和厂区环境管理的基础上，可有效控制厂区内的物料下渗，可有效避免污染地下水、土壤环境产生明显的不利影响。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，可不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。 - 6、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本次项目为租赁现有场地进行生产，不新增占地，项目周边多以住宅、商铺、农田为主，无珍稀、濒危植物及国家法规保护的植物资源，无环境敏感区，因此本项目不需要开展生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中环境保护目标章节，大气环境需明确项目厂界外500m范围内环境保护目标，声环境需明确项目厂界外50m范围内环境保护目标，地下水环境需明确项目厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，生态环境，产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增范围内生态环境保护目标。项目周围环境敏感目标见下表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 环境要素; 敏感点名称; 相对厂界的最近距离; 坐标; 功能及规模; 环境功 区. 环境空气; 项目西南侧居民点; 西南侧24-50m; 经度：112.248094 纬度：25.87250; 约1户，3人; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准. 项目西北侧1#居民点; 西北侧54-146m; 经度：112.247199 纬度：25.873215; 约5户，15人. 项目西北侧2#居民点; 西侧228-500m; 经度：112.246459 纬度：25.875588; 约8户，24人. 霞落岭居民点; 西侧58-447m; 经度：112.251971 纬度：25.872249; 约95户，285人. 声环境; 项目西南侧居民点; 西南侧24-50m; 经度：112.248094 纬度：25.87250; 约1户，3人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地表水环境; 黄沙溪; 南侧64m; 经度：112.248585 纬度：25.871673; 排涝、灌溉; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类. 地下水; 周边地下水; 项目周围; /; /; 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中Ⅲ类标准. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废水 项目运营期生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准后用于周边农田施肥；洗砂废水、车辆清洗废水经处理后回用于生产，不外排。 2、废气 - 项目施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放标准。 - 项目营运过程中产生的废气主要为颗粒物，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2排放浓度限值要求。详见下表。 表3-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）摘录 污染因子; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. - 3、噪声 - 施工期建筑施工场界噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值，夜间不进行作业。 - 运营期项目厂界南、西、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，东侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 表3-6 噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 施工期; 70; 55. 运营期; 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. - 4、固体废物 - 项目运营期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；生活垃圾交由环卫部门统一清运。 |
| 总量控制指标 | 根据湖南省生态环境厅关于印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》【湘环发（2024年）3号】，湖南省对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、总磷、铅、镉、砷、汞、铬十一类污染物实施总量控制（实施管理的范围为有效实施的国家固定污染源排污许可分类管理名录的工业类排污单位）。 根据湖南省污染物排放总量控制要求，结合本项目的具体情况，本项目的总量控制建议指标分析如下： 1、水污染物总量控制指标 项目运营期生活污水经化粪池处理达标后用于周边农田施肥；洗砂废水、车辆清洗废水经处理后回用于生产，不外排，故本评价无水污染物排放总量控制指标值。 2、大气污染物总量控制指标 本项目废气污染物主要为颗粒物，不涉及大气总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场勘查，项目施工期需建设洗车设施及生产设备安装等，并对场区道路、地面进行硬化，建设过程会对区域环境产生一定的影响，产生的主要污染为扬尘、施工机械及运输车辆尾气、废水、噪声、固体废物及生态环境影响，由于施工量小，其影响是短期的。 - 1、施工期大气环境影响分析 施工期环境大气污染物主要有施工车辆和燃油施工机械排放的尾气、施工扬尘。为减轻施工期大气污染物的污染程度和影响范围，本环评建议采取如下防治措施： （1）车辆尾气 施工机械主要有挖土机、载重汽车等燃油机械，燃油所产生的废气中的主要污染物有SO2、CO、NO2、TSP、总烃。由于施工机械多数为大型机械，排放系数大，但施工作业具有无组织排放，不连续性、施工点分散，每个作业点施工时间相对较短，燃油动力机械为间断作业，且数量不多，因此其排放的污染仅对施工区域近距离的环境空气质量产生影响。根据同类型工程监测结果，离施工现场50m处，一氧化碳、NOx1小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3，日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，均可达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准要求。施工使用的大型燃油机械，必须装置消烟除尘设备，并对消烟除尘装置进行定期检测。 （2）扬尘 项目施工过程将产生扬尘，主要包括建材运输车辆产生的交通扬尘、排土场扬尘、建材堆置和施工过程产生的扬尘等。为减少施工扬尘对周围环境的影响，环评建议建设方应采取以下防治措施： ①在施工现场四周设置围栏，减少影响距离； ②对施工场地的道路应铺设砂砾或粘土，进行平整，保持路面平坦，并定期洒水、清扫，保持路面和空气湿润，减少起尘量；最大限度的减小扬尘对环境的污染； ③规定工地上运输车辆的行车路线，保证行车路线上的路面基本清洁，并对进出施工现场车辆的车轮要随时进行清洁，以减少扬尘污染； ④对可能产生扬尘的建筑材料应禁止露天堆放，堆放物料的露天堆场要遮盖；散装物料在装卸、运输过程中要用隔板阻挡以防止物料撒落； ⑤对施工废弃物及时清理分类，运出施工现场或进行就地填埋处理。 ⑥加强施工作业人员的劳动保护。对处于产尘量较大的现场施工人员，按照国家有关劳动保护的规定，发放防尘物品。 ⑦尽量避免在大风天气下进行施工作业。排土场等扬尘的产生跟风力的大小及气候等有较大的关系，南方地区空气湿润，降雨量多会对扬尘一定程度上抑制。 ⑧根据永州市“蓝天保卫战”要求，项目施工必须做到八个百分之百，即现场封闭管理100%、现场湿法作业100%、场区道路硬化100%、渣土物料覆盖100%、物料密闭运输100%、车辆出入清洗100%、扬尘监控安装100%、工地内非移动机械车辆100%达标。不准渣土运输车辆违规上路、违规装载。渣土必须实行封闭运输，不得撒漏，不得带泥上路。 ⑨在施工工地内，应设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运施工场内车行道路须采用混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫；运输渣土、泥浆、建筑垃圾及砂石等散体建筑材料，应采用密闭运输车辆或采取篷覆式遮盖等措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现象；安排洗车人员，对每台渣土车出场前均要清洗，不得将泥土带出现场，严禁超载运输，渣土装载低于厢板10cm以上。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 - 2、施工期水环境影响分析 施工期废水主要是来自施工废水及施工人员的生活污水。 （1）施工废水 施工废水含有大量泥沙和少量石油类，施工单位应当在施工场地内建设临时隔油池和沉淀池，施工废水经沉淀池处理后回用于车辆冲洗、场地洒水抑尘等，不外排。 （2）生活污水 施工期生活污水依托化粪池处理后用于周边农田施肥。 （3）场地雨水径流 下雨天减少施工作业，在施工区四周场界设截、排水沟，避免施工区外的地表径流进入施工区。 3、施工期声环境影响分析 施工期产生的噪声主要为建筑建设过程产生的噪声、设备运输、安装、调试产生的噪声及运输车辆噪声。安装、调试噪声，仪器设备运输、安装、调试等过程会产生噪声，人员、运输车辆往来产生的噪声，均为间歇性无组织排放，应采取以下措施： （1）选用低噪声的施工设备。 （2）将高声功率设备的运作时间错开，避免同时操作。 （3）合理安排各类施工机械的工作时间，尤其是夜间严禁高噪声机械进行施工。 4、施工期固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要是施工过程中产生建筑垃圾。 项目施工过程过程产生的建筑垃圾其主要成份为：废弃的砂土石、水泥、水泥袋等。建设单位拟对建筑垃圾进行分类，能回收利用外卖给废品回收部门回收利用，不能回收利用的可以作为场地回填土回填处理，不能回填委托渣土部门处理，经过处理后对环境影响小。 施工人员均为周边居民，所以施工期间不产生施工人员生活垃圾。 项目施工期产生的各类固体废物分类妥善处置，对周围环境影响较小。 5、施工期生态环境影响分析 项目建设单位拟建设沉淀池等，在暴雨季节如果施工不合理，易造成水土流失。但随着施工的结束，沉淀池硬化，构筑物建设，裸露地面将消除。 建设单位应避开雨水季节施工，缩短施工期间的上地裸露时间，尽量减少水土流失。施工结束之后，尽快绿化、美化土建工程以及周边环境。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1大气环境影响分析 本项目营运期间产生的废气主要为投料粉尘、破碎筛分粉尘、皮带输送粉尘、装卸和堆存扬尘以及车辆运输扬尘。 1.1废气产生源强 （1）投料粉尘 项目原料上料、出料工序会产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料加工厂-贮堆-送料上堆-砂和砾石”的产生粉尘以0.0006kg/t-破碎料计，项目原料用量为631577.51t/a，则产尘量为0.38t/a，0.079kg/h。由于粉尘粒径比较大，比重比空气大，大部分粉尘可通过自然沉降的方式散落在地面，且在上料口和出料口安装水喷淋装置，厂区内布置雾炮机，在生产期间持续喷雾降尘，粉尘的产生量将降低约60%。则上料、出料工序粉尘排放量为0.15t/a，0.032kg/h。 （2）破碎筛分粉尘 项目筛分、破碎工序等过程产生粉尘，其排放特点是排放点多且分散，排放量受风速和空气湿度、物料湿度影响较大。项目机制砂生产过程采取湿法作业，整个破碎加工工序进行全封闭设置，同时破碎、筛分等生产设备进行分段密闭，在各产污工序进出口设置固定喷淋降尘设施，对运输车辆进场道路进行硬化铺装，因此产尘量很小，主要产尘点在破碎工序。 项目在破碎､筛分过程中会产生无组织排放粉尘，本项目生产工艺可分为一级破碎筛分和二级破碎筛分，一级、二级破碎筛分均采用颚式破碎机对碎石进行破碎后筛分，根据建设单位提供资料，本项目原料用量为631577.22t/a，一级破碎筛选后，需要进行二级破碎筛选的物料量约为原材料的30%｡ 参照《逸散性工业粉尘控制技术》“粒料加工厂”章节中关于粒料加工厂逸散粉尘产尘系数计算，具体见下表｡ 表4-1 废气污染物排放源强核算结果一览表 废气类型; 产尘系数; 物料加工量（t/a）; 产生量 （t/a）; 拟采取措施; 除尘效率; 排放量（t/a）. 一破及筛分粉尘; 0.25kg/t（碎石）; 631577.51; 157.89; 湿法生产，喷淋洒水，破碎加工工序封闭式作业; 湿法生产控制效率取90%，喷淋洒水降尘+破碎加工工序封闭式作业控制效率取85%; 2.37. 二破及筛分粉尘; 0.75kg/t（碎石）; 189473.25; 142.1; 2.13. 小计; 300; 4.5. 本项目破碎机、制砂机、筛分机等产尘设备采取封闭式设备，在破碎机、筛分机上方设置喷淋洒水降尘设施，根据生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册，其他中的喷雾除尘措施可减少80%粉尘，本项目除尘方式为喷淋洒水降尘+破碎加工工序封闭式作业，因此除尘效率取85%。 本项目机制砂生产线全程采取湿法作业，让废料的湿润度含水量高于40%，根据《资源调查与环境》（24卷，第四期，2003）相关的经验数据，当石料湿润程度达到40%时，粉尘的产生量将降低约90%。经计算，项目机制砂生产线粉尘排放量为4.5t/a（0.94kg/h）。 （3）皮带输送粉尘 项目各机械、各个环节间均采用输送带进行连接，在皮带输送过程中会产生少量的粉尘，同时皮带在托辊作用下颠簸，皮带上方扬起粉尘，本项目运输皮带全部进行密闭，建设封闭物料输送管廊，并在管廊上安装喷雾装置，定期对管廊进行喷雾，保持输送管廊湿润。因此，本项目皮带运输粉尘产生量忽略不计。 （4）装卸和堆存扬尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）“附表2 工业源固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”，本项目原料堆场、成品装卸和堆存时的扬尘产生量按如下公式计算： 式中：P—颗粒物产生量，t； ZCy—装卸扬尘产生量，t； FCy—风蚀扬尘产生量，t； Nc—年物料运载车次，t，取41053车/a； D—单车平均运载量，t，取30t； （a/b）—装卸扬尘概化系数，t。其中a——各省风速概化系数，本项目取0.0008；b——物料含水率概化系数，本项目成品机制砂含水率40%，故参考油泥（含水率30%）的含水率概化系数，为0.0702； Ef—堆场风蚀扬尘概化系数，本项目取0； S—堆场占地面积，成品堆场、原料堆场面积合计1000m2。 经计算，原料装卸和堆存、成品装卸和堆存扬尘产生量为14.04t/a。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）“附表2 工业源固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”，项目原料堆场、成品堆场位于三面围挡为半敞开式的厂房内，则堆场粉尘控制效率为60%，在厂房四周以及顶棚设置喷淋装置，每天定时洒水5～6次，堆场粉尘控制效率为74%，则装卸、堆存扬尘排放量为1.46t/a，0.3kg/h。 （5）车辆运输扬尘 项目原辅材料、产品车辆运输过程中有扬尘产生，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，t； P：道路表面颗粒物量，kg/m2； 根据厂区道路硬化情况，本报告表面颗粒物量以0.10kg/m2计，原辅材料和产品运输行车速度以10km/h计，空车重约6t，满车重约36t，每年发空、重载各41053辆次（原料和产品合计），厂内运输路线150m。 按上述公式计算原辅材料和产品运输空车动力起尘量为0.07kg/km·辆，重车动力起尘量为0.32kg/km·辆，核算得本项目原辅材料和产品运输起尘量为16.01t/a，项目年运行300天，车辆运行时间按4h/d计，则产生速率为13.34kg/h。为进一步降低扬尘量，企业将采取以下措施： ①厂区内道路路面进行硬化处理，对进出厂运输车辆提出限速要求，在满足工作效率的前提下，使用最小车速行驶； ②运输过程采用物料密闭、篷布苫盖等措施降低无组织废气排放，严禁超载，避免沿路抛洒； ③对厂区内道路进行定期洒水、清扫保持路面湿润，降低道路粉尘含量。 采取限速、洒水抑尘等措施后，可抑尘60%，则无组织粉尘排放量为6.4t/a（5.33kg/h）。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-1 废气污染物排放源强核算结果一览表 产污环节; 污染物种类; 排放方式; 污染物产生情况; 治理设施; 污染物排放情况; 年排放时数 h; 排放标准; 是否达标. 产生量 t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 治理设施; 是否为可行技术; 风机风量m3/h; 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 浓度限值 mg/m3; 速率限值 kg/h. 投料工序; TSP; 无组织; 0.38; 0.079; /; 自然沉降、水喷淋、炮雾机，抑尘效率60%; 是; /; 0.15; 0.032; /; 4800; 1.0; /; 是. 破碎、筛分工序; TSP; 无组织; 300; 62.5; /; 湿法生产，抑尘效率90%；喷淋洒水降尘+破碎加工工序封闭式作业，抑尘效率85%; 是; /; 4.5; 0.94; /; 4800; 1.0; /; 是. 装卸和堆存; TSP; 无组织; 14.04; 2.92; /; 厂房围挡，抑尘效率60%；喷淋洒水降尘，抑尘效率74%; 是; /; 1.46; 0.3; /; 4800; 1.0; /; 是. 车辆运输; TSP; 无组织; 16.01; 13.34; /; 地面硬化、车辆限速、洒水抑尘，抑尘效率60%; 是; /; 6.4; 5.33; /; 1200; 1.0; /; 是. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1.2环境影响及污染防治措施可行性分析 （1）对周边环境的影响分析 根据永州市生态环境局发布的《关于2024年12月份全市环境质量状况的通报》（永环函[2025]26号）可知，项目周边大气环境质量较好，属于达标区，项目拟在各破碎筛分生产线及整个加工区安装喷淋设施进行喷淋洒水降尘，破碎及产生粉尘的工序实行全封闭作业，厂区内无组织粉尘经自然沉降、水喷淋、洒水抑尘等措施处理后排放量较少，在经过大气稀释、绿地吸收、距离衰减后，此部分粉尘的排放对周边环境影响甚微，不会造成明显环境污染。 （2）废气防治措施技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中表26建筑用石加工工业排污单位无组织排放控制要求，本项目无组织排放控制要求符合性分析见下表。 - 表4-2 本项目无组织排放控制要求符合性分析 序号; 产污环节; 无组织排放控制要求; 本项目情况; 符合性分析. 1; 石材加工; ①露天作业过程中应采用湿法作业或其他抑尘措施； ②生产车间外不应有可见粉尘外逸; 湿式作业、破碎、筛分工序全封闭、洒水装置降尘、厂区内安装雾炮机; 符合. 2; 其他要求; 厂区道路应硬化。道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁; 厂区内道路硬化，车辆限速，定时清扫路面，保持路面整洁，定时洒水降尘; 符合. 综上，本项目无组织排放粉尘控制是符合《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中表26无组织排放控制要求的，措施可行。 1.3环境监测计划 为及时了解污染源情况，项目要经常开展污染源和环境质量的监测工作，及时发现环境污染问题，并加以控制和解决。可委托有资质的环境监测单位进行。参照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），根据本项目污染物排放实际情况，项目常规监测工作计划见表4-3。 表4-3 项目建成后废气污染源监测计划 监测位置; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界外上风向1个点、下风向3个点; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2排放浓度限值要求. 2水环境影响分析 项目产生的废水主要为员工生活污水、洗砂废水以及运输车辆冲洗废水。 2.1废水产生源强 （1）生活污水 项目生活污水主要来自工作人员的生活污水，厂内员工共16人，根据《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3-2025），员工生活用水量按90L/人·d计算，则生活用水量为1.44m3/d（432m3/a），废水排放量按用水量的80%计算，则员工生活污水排放量为1.152‬m3/d（345.6m3/a）。此部分污水水质较为简单，主要水污染物为COD、氨氮、BOD5、SS、TP等。拟依托现有工程化粪池（2m3）处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准后用于周边农田施肥。通过类比分析，项目废水污染物产排源强如下。 表4-4 生活污水污染物源强核算一览表 生活污水; 废水量（m3/a）; 污染因子. CODcr; BOD5; SS; 动植物油; 氨氮; TP. 产生浓度（mg/L）; 345.6; 350; 200; 150; 25; 40; 5. 污染物产生量（t/a）; 0.12; 0.07; 0.05; 0.009; 0.014; 0.0017. 处理后污染物浓度（mg/L）; 200; 100; 75; 18; 20; 3.75. 处理后污染物含量（t/a）; 0.07; 0.03; 0.026; 0.006; 0.007; 0.0013. （2）洗砂废水 本项目在机制砂加工过程中，使用水冲洗破碎制砂后的机制砂，以除去机制砂表面的粉尘。项目洗砂用水量为1m3/m3-成品，项目机制砂成品量为600000t/a，1m3机制砂约1.55t，则洗砂总用水量为387097m3/a，1290m3/d。洗砂废水经絮凝罐沉淀处理后循环使用不外排，不足部分由新鲜水补充。考虑损耗及产品带走水量按洗砂用水的20%计，即77400m3/a，258m3/d。 根据建设单位提供的资料，泥饼产生量约为产品机制砂产生量的1%，本机制砂产能为60万t/a，则泥饼产生量为6000t/a，经压滤脱水后的泥饼含水率约40%，则污泥带走水分2400m3/a，8m3/d。则洗砂用水总损耗量为79800m3/a，266m3/d，因此需每日添加新鲜水266m3。 本项目拟在厂区东南侧设置絮凝罐+循环水池对洗砂废水进行处理及暂存，洗砂废水经絮凝罐絮凝沉淀后，上清液循环回用于洗砂工序，底部沉渣使用板框泥机进行压滤后可得到污泥，压滤液重新排入絮凝罐。 （2）场区抑尘用水 项目原料破碎、筛分、制砂工序采用水喷淋降尘，其用水量参考《除尘工程设计手册》，用水系数为0.018m3/t石料，项目加工量为630313.8t/a，则降尘用水量约为11346m3/a（37.82m3/d），全部蒸发、损耗。 （3）运输车辆冲洗废水 本项目营运期运输车辆在出场前需对车辆轮胎等进行冲洗以保证不带泥上路，此过程会产生一定量的冲洗废水。 运输车辆往返次数为41010车次/a（平均按30t/车次计算），用水定额按0.05m3次·辆计，则共需用水量6.84m3/d（2052m3/a），产污系数按0.7计，则清洗废水量为4.788m3/d（1436.4m3/a），项目车辆冲洗均在厂区出入口处进行，洗车废水主要污染物为SS，项目在厂区门口处设置一处洗车平台，洗车平台旁配有沉淀池，车辆冲洗废水经沉淀后循环使用。 （4）初期雨水 在降雨过程中，地面污染物会被雨水冲刷进入地表径流，污染物浓度随降雨过程的持续而明显下降，一般说来，初期雨水量每次取降雨的前15min径流量。初期雨水量与汇水面积有关，本项目汇水面积约为3000m2。暴雨强度公式采用暴雨强度公式： 式中： q——设计暴雨强度（L/s·ha）； t——雨水径流时间，取为15min； P——设计重现期（年），设计重现取1年。 雨水设计流量：Q=aqF 式中： Q——雨水设计流量（L/s）； q——设计暴雨强度（L/s·ha）； a——平均径流吸水，取为0.6； F——汇水面积（公顷），本项目汇水面积约0.3公顷。 计算得出设计暴雨强度约为190.54L/s·ha。 根据雨水量计算公式，可得出项且范围内的初期雨水设计流量Q=51.45L/s。径流时间按15min，暴雨天数按10次/年计算，则本项目初期雨水量约为46.3m3/次，初期雨水主要污染物为SS，项目厂区内设有排水沟，初期雨水经排水沟收集至初期雨水池（50m3），经沉淀后可作为厂区车辆冲洗和厂区洒水降尘用水。由于初期雨水为非经常性产生的径流废水，无固定产生规律和稳定水量，故本次水平衡分析不将其纳入核算范围。 图4-1 项目水平衡图（m3/d） 2.2环境影响及污染防治措施可行性分析 （1）生活污水处理可行性分析 生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准后用于周边农田施肥。本项目拟依托现有工程化粪池（2m3）对生活污水进行处理，经核实，现有化粪池运行正常，本项目废水产生量较少，剩余处理能力可完全接纳本项目新增污水量。生活污水产生量为1.152‬m3/d（345.6m3/a），化粪池的容积满足12-24小时的停留时间要求，化粪池为常见生活污水处理设施，处理效果长期稳定。此外，项目位于农村地区，项目周边农地面积广阔，且项目生活污水产生量较少，故区域农地完全具备消纳此部分污水的能力。结合生活污水污染物核算结果可知，生活污水水质简单，经化粪池处理后，能够满足农地消纳要求，故评价认为，生活污水回用于农地，能够满足环保要求，措施可行。 （2）洗砂废水处理可行性分析 项目生产废水污染物主要为悬浮物，根据制砂厂生产废水特点，企业拟配套建设目前广泛使用且技术成熟的絮凝+沉淀废水处理系统，新建包括絮凝罐、循环水池和压滤机及回水管线，根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）表34，本项目生产废水采取的处理技术为可行技术。 洗砂废水经絮凝罐絮凝沉淀后回用于生产。本项目设置有300m3絮凝罐，洗砂废水产生量为1032m3/d，项目单次洗砂废水的产生量约为240m3，洗砂废水停留时间以2h计，絮凝罐的容积能够满足对单次的洗砂废水进行收集（以絮凝罐容积的80%计）。分离后的上层清水进入循环水池，循环水池容积为300m3，可容纳正常生产时单次洗砂产生的水量（以循环水池容积的80%计）。生产过程中产生的洗砂废水中主要污染物为SS，经絮凝沉淀处理能有效进行沉降，由于洗砂工艺对用水要求不高。因此，本项目可实现洗砂废水的全部回用，实现洗砂废水不外排。因此，本项目洗砂废水治理措施合理可行。 （3）车辆清洗废水处理可行性分析 车辆清洗废水经洗车平台下方配套沉淀池沉淀处理后回用于洗车。本项目车辆清洗废水总产生量为4.788m3/d（1436.4m3/a），沉淀池总容积约10m3，沉淀池容积可容纳约2.0d的车辆清洗废水。由于项目洗车环节主要是降低车辆带泥上路造成扬尘影响，洗车用水对水质要求不高，故车辆清洗废水经沉淀处理后，上层清水回用于车辆冲洗可行合理。因此，本项目车辆清洗废水治理措施合理可行。 （4）初期雨水处理可行性分析 本项目厂区内配套设置排水沟，初期雨水经厂区排水沟统一收集后，汇入50m3初期雨水池，经沉淀处理后，出水回用于厂区车辆冲洗、厂区道路及作业区洒水降尘等生产辅助用水环节。该处置方式通过雨水分流收集、沉淀预处理实现初期雨水资源化利用，既有效避免了初期雨水随意排放可能造成的周边环境影响，又节约了厂区新鲜水用量，处置工艺简单、操作便捷，配套设施规模与项目初期雨水产生量相匹配，出水回用用途符合项目生产实际需求，技术上可行、经济上合理，可确保初期雨水得到有效管控和合规处置。 2.3洗砂废水事故排放影响分析 本项目洗砂废水中特征污染物为悬浮物（SS），无化学需氧量、氨氮、重金属等有机及有毒有害污染指标，无腐蚀性。正常生产时，洗砂废水经絮凝罐絮凝沉淀处理后储存与循环水池中，处理后废水全部回用于洗砂工序，实现废水零外排，无生产废水进入周边地表水体、地下水环境，对新田县区域水环境及生态环境无不利影响。 本项目厂区周边地表水体为黄沙溪（位于厂区南侧64m），该河流主要用于周边农田灌溉以及排涝，无饮用水功能，最终汇入新田河。厂区场地拟按规范做混凝土硬化+防渗处理，且在废水处理区、收集池周边设置导流沟，可有效拦截初期漫溢废水。 2.4环境监测计划 本项目无废水外排，无需进行废水自行监测。 3噪声环境影响分析 项目噪声源主要为生产车间的各种机械运行噪声，主要噪声设备有喂料机、颚式破碎机、筛分机等生产设备。其噪声源在60~80dB(A)。主要噪声源强及采用的治理措施情况见表4-5、表4-6。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-5 室内噪声源强调查清单 序号; 建筑物名称; 声源名称; 噪声源强/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声/dB（A）. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离/m. 1; 生产车间; 喂料机; 70; 低噪声设备，室内隔声，减振; 5.47; -6.21; 1; 9.00; 4.96; 32.34; 22.81; 53.92; 59.11; 42.81; 45.85; 16; 25; 22.01; 26.51; 11.55; 14.47; 1. 2; 颚式破碎机; 80; 7.09; -8.09; 1; 3.99; 2.20; 32.82; 25.46; 67.98; 73.17; 49.68; 51.88; 16; 25; 35.04; 38.91; 18.42; 20.55; 1. 3; 皮带输送机; 60; 1.44; -8.9; 1; 8.18; 4.50; 26.68; 25.74; 47.77; 52.96; 37.50; 37.81; 16; 25; 15.77; 20.21; 6.18; 6.48; 1. 4; 制砂机; 80; -4.2; -11.05; 1; 9.94; 5.47; 19.74; 28.70; 60.06; 65.24; 54.09; 50.84; 16; 25; 28.22; 32.78; 22.67; 19.55; 1. 5; 往复冲击式洗砂机; 80; -6.48; -13.33; 1; 8.09; 4.45; 16.07; 29.81; 64.85; 70.04; 58.89; 53.52; 16; 25; 32.84; 37.28; 27.37; 22.24; 1. 注：表中坐标以生产车间中心位置（112.248494，25.873120）为坐标原点，同时本项目有部分使用相同的设备，设备台数较多，其型号、噪声源强相同，位置集中布置在厂区内部，故不重复列出，已合并计算噪声源强。. 表4-6 室外噪声源强调查清单 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声压级/ dB(A); 距声源距离/m. 1; 筛分机; 8.03; -10.51; 1; 75; 1; 低噪声设备、基础减震; 16. 2; 叶轮洗砂机; -2.32; -16.56; 1; 80; 1; 16. 3; 渣浆泵; 12.22; -28.48; 1; 70; 1; 16. 4; 板框泥机; 12.9; -35.06; 1; 75; 1; 16. 5; 清水泵; 9.27; -29.35; 1; 70; 1; 16. 注：表中坐标以生产车间中心位置（112.248494，25.873120）为坐标原点，同时本项目有部分使用相同的设备，设备台数较多，其型号、噪声源强相同，位置集中布置在厂区内部，故不重复列出，已合并计算噪声源强。. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （1）预测模型 为了预测项目建成后对附近敏感点的噪声影响程度，根据本项目噪声源的特点和简化预测过程，本次评价采用声导则工业噪声预测计算模式中室内声源等效室外声源声功率级计算方法。 设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（1）近似求出： （1） 式中：TL——隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB（A）。 图4-3 室内声源等效室外声源图例 室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级Lp1可按公式（2）计算得出。 （2） 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S 为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；本项目α取 0.1。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 按公式（3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： （3） 式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，db(A)； Lp1i—室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式（4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： （4） 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构 i 倍频带的隔声量，dB(A)。 然后按公式（5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 （5） 然后按室外声源预测方法计算预测点处的声级。 本项目评价时，将所有噪声源叠加等效为一个点声源，等效噪声源位于生产车间中心位置。利用贡献值预测模式对本项目厂界噪声进行预测，预测值模式对环境敏感保护目标点进行预测。 （2）预测结果分析 以项目厂界贡献值作为评价量，具体预测评价结果见下表。 表4-7 噪声预测结果一览表 位置; 空间相对位置/m; 贡献值 [dB（A）]; 标准值 [dB（A）]; 达标情况. X; Y; Z; 昼间; 夜间. 厂界东侧1m处; 41.61; -14.27; 1; 52.24; 70; 55; 达标. 厂界南侧1m处; 32.47; -73.51; 1; 48.7; 60; 50; 达标. 厂界西侧1m处; -16.82; -42.21; 1; 32.27; 60; 50; 达标. 厂界北侧1m处; -9.84; 15.15; 1; 29.85; 60; 50; 达标. 注：表中坐标以生产车间中心位置（112.248494，25.873120）为坐标原点. 由上表可知，本项目营运期厂界南、西、北侧昼间、夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，厂界东侧昼间、夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准，在可接受范围内。 项目主要设备噪声源在声环境保护目标处噪声预测结果如下： 表4-8 项目营运期敏感点噪声贡献值及达标情况 单位：dB（A） 声环境保护目标名称; 噪声背景值; 噪声现状值; 噪声标准; 噪声贡献值; 噪声预测值; 较现状增量; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目西南侧居民点; 54; 43; 54; 43; 60; 50; 34.08; 34.08; 54.04; 43.52; 0.04; 0.52; 达标; 达标. 由上表可知，本项目正常生产时噪声经厂房隔音、基础减振和距离衰减后，声环境保护目标处噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，因此本项目运营期正常生产产生的噪声对周边敏感目标声环境质量现状影响较小，在可接受范围内。 综上，项目投入运营后采用低噪声设备、安装减振垫，合理科学地进行总图布局，控制设备噪声，可保证厂界达标，对周围声环境影响较小，不会改变目前声环境质量现状。 3.1环境监测计划 为及时了解污染源情况，项目要经常开展污染源和环境质量的监测工作，及时发现环境污染问题，并加以控制和解决。可委托有资质的环境监测单位进行。参照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），根据本项目实际情况，项目常规监测工作计划见表4-9。 表4-9 项目建成后噪声污染源监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界南侧外1m处; 等效连续A声级; 季度/次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 厂界西侧外1m处. 厂界北侧外1m处. 厂界东侧外1m处; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. 4固体废物环境影响分析 项目所产生的固体废弃物主要包括泥饼、废润滑油及其包装桶、废纸、废塑料、废木材、废金属以及生活垃圾。 一般固体废物： - （1）生活垃圾：项目员工人数为16人，生活垃圾产量按0.5kg.d/人计算，生活垃圾产生量为2.4t/a，主要为生活办公过程中产生的果皮纸屑、塑料袋等，项目生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一进行处置。 - （2）泥饼：本项目洗砂过程洗砂废水携带部分细泥渣土进入清洗废水处理设备中，根据建设单位提供资料，泥饼产生量约为产品机制砂产生量的1%，本机制砂产能为60万t/a，则泥饼产生量为6000t/a，经压滤脱水后的泥饼含水率约40%，外售至有相关需求的制砖企业，作为制砖生产原材料进行综合利用。 - （3）废纸、废塑料、废木材、废金属：建筑废料在运进厂内时包含了一小部分废纸、废塑料、废木材、废金属等固体废物，本项通过人工进行分拣，根据建设单位提供的资料，废纸、废塑料的产生量约占原料的1.3%，则废纸、废塑料的产生量约为8210.5t/a，废木材的产生量约占原料的1%，则废木材的产生量约为6315.78t/a，废金属的产生量约占原料的1.7%，则废金属的产生量约为10736.81t/a，以上固废均暂存于一般固废暂存区，定期外售废品回收站进行回收处理。 危险废物： - （1）废润滑油及其包装桶：本项目使用润滑油对设备进行保养，年使用润滑油20桶，单个空桶重量约2kg，因此本项目产生润滑油废包装桶0.04t/a，废润滑油产生量为0.005t/a，废润滑油及其包装桶经收集后暂存至危废暂存间，交由有资质单位进行处理。 对照《固体废物分类与代码目录》（2024年版）、《国家危险废物名录》（2025年版），本项目固废代码以及产生、处置情况详见下表。 表4-10 项目固废产生及处置情况 序号; 名称; 产生量; 废物类别; 固废代码; 处置方式. 1; 泥饼; 6000t/a; 一般固废; SW07 900-099-S07; 外售至制砖企业. 2; 生活垃圾; 2.4t/a; SW64 900-099-S64; 由环卫部门集中清运. 3; 废纸、废塑料; 8210.5t/a; SW17 900-005-S17 SW17 900-003-S17; 定期外售废品回收站进行回收处理. 4; 废木材; 6315.78t/a; SW17 900-009-S17. 5; 废金属; 10736.81t/a; SW17 900-001-S17. 6; 废润滑油及其包装桶; 0.045t/a; 危险废物; HW08 900-214-08; 交由有资质单位进行处理. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）相关要求，项目危险废物产生及治理情况统计如下： 表4-11 项目危险废物产生及治理情况 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 废润滑油及其包装桶; HW08; 900-214-08; 0.045t/a; 机修、保养; 固态、液态; 润滑油; 废润滑油等; 半年/次; T，I; 分类收集暂存于危险废物暂存间内，定期委托有危险废物处置资质的单位处理. 表4-12 危险废物储存场所基本情况一览表 序号; 贮存场 所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危险废 物暂存间; 废润滑油及其包装桶; HW08; 900-214-08; 厂区东北侧; 20m2; 桶装; 40m3; 半年. 4.1管理要求 本项目拟设置一般固废暂存区（50m2）、泥饼暂存区（80m2）、危废暂存间（20m2），将危险废物统一收集至危废暂存间（20m2）单独贮存，将本项目危险废物转移至危废暂存间，危废在厂内暂存期间不再进行利用与处置，无二次污染风险；项目与有资质单位签订委托处置合同，定期将危废废物交资质单位运输处置，资质单位运输与处置危废不在本次评价范围内；项目建设期同时考虑建设危废暂存间，确保运营期正常投入使用，在项目服务期满后确保将危险废物全部委托资质单位处理完毕，无遗留。 针对设置固废暂存区域，切实做好该区域“防风、防雨、防晒、防渗漏”工作，不造成二次污染，环评提出以下具体要求： （1）危险废物的收集必须按照危险废物的相关规定进行，各种固废单独隔离存放，禁止与其它原料或废物混合存放。各种废物包装贮存需按照国家相应要求处置，贮存场所按照GB15562.2设置警示标准。建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固的防渗材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施。 （2）危险固废暂存区域需有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂缝；衬层上需建有渗漏液收集清除系统。 （3）危险暂存场四周修建围堰，围堰设置导流沟，导流沟直接接入生产废水处理站调节水池，暂存场地面和四周挡墙、围堰和导流沟作防渗、防腐处理。 （4）危废暂存场不作为永久渣场厂区储存，暂存不得超过一年。废物转运时必须安全转移，防止撒漏，废油等采用专用罐车运输，有具有相应处理资质的单位接手。并严格执行危险废物转运联单制度，防止二次污染的产生。 项目所有固废要按照“减量化、资源化、无害化”处理原则，加强固体废物的内部管理，建立固体废物产生、外运、处置及最终去向的详细账单，按废物转移交换处置管理办法实施追踪管理，并落实安全管理责任，避免二次污染。一般工业固废暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求建设，固废按相关标准和要求妥善处置后，对外影响较小。 从上面的分析可知，本项目各类固废均将得到妥善处置，固体废物的处理/处置率达到了100%，不直接外排，不会对当地卫生环境构成明显的不利影响。 通过采取上述措施后，本项目固体废物均可得到妥善的处理，对区域环境影响较小。 5地下水、土壤环境影响分析 项目生产区域地面拟进行硬化，厂房、产品堆场设置钢架棚，排放的废气污染物主要为颗粒物，生产废水经收集处理后回用，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，废水沉淀池拟全部进行硬化；厂内危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求进行建设，采取防渗、防漏措施，本项目无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤及地下水环境产生影响，所以本项目不开展地下水和土壤环境影响评价。 6环境风险分析 6.1环境风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质的生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）应进行环境风险评价。环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018））附录B中风险物质临界量计算，本项目Q值计算结果如下：经计算，项目危险物质数量与临界量比值（Q）<1。 表4-13 项目重大危险源判别表 序号; 危险物质类别; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该危险物质 q/Q值. 1; 废润滑油及其包装桶; 0.045; 2500; 0.000018. 2; 润滑油; 0.05; 2500; 0.00002. 合计; 0.000038. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）： 式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 经计算，项目危险物质数量与临界量比值（Q）=0.000038<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C“险物质数量及工艺系统危险性（P）分级”中C.1.1规定：当Q<1时，项目风险潜势为I。本项目的环境风险评价可开展简要分析。 - 6.2环境风险识别 - 拟建项目主要环境风险识别见下表4-14。 表4-14 拟建项目涉及的主要环境风险识别一览表 风险单元; 涉及风险物质; 可能影响的环境途径. 厂内; 润滑油; 泄漏、火灾. 6.3风险防范措施及应急要求 为使环境风险减少到最低限度，必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理。可以从人、物、环境和管理四个方面寻找影响事故的原因，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。 - （1）加强对厂内润滑油的管理以及储存，厂内储备惰性吸收材料、塑料薄膜，当发生泄漏时可及时应对，加强厂内的防渗措施，防止厂内物料泄漏后渗透对土壤环境及地下水环境造成影响； （2）一旦润滑油发生泄漏，则其存在进入雨水系统的可能性，进而污染地表水体。为防止润滑油泄漏可能产生的影响，应在润滑油储存区设置托盘，同时，应做好防渗处理； （3）建立消防组织和制度，建立以项目经理参加的消防领导小组，落实防火责任制度。加强消防意识和消防制教育，认真贯彻各项消防制度。经常开展消防演练活动，定期开展群众性、专业性防火检查，及时消除火灾隐患，加强全员消防观念。厂内的消防组要与地方消防挂钩，以便一旦发生火灾，可以得到城市消防队的紧急救助； （4）在生产车间配备必要的消防设施和器材，在生产车间安装消防水源，并保障水质水量； （5）保证消防通道畅通无阻，灭火器应设置在显眼易取的地方，明确规定作业区不准吸烟； （6）明火管理：划分禁火区域和动火等级，对仓库、生产车间等不准明火的区域，事先挂牌明确，禁止一切可引起明火的火种进入； （7）加强对项目作业人员的安全教育、培训与管理，严格执行安全技术操作规程，加强操作工人之间的配合与协作，避免违章作业及操作失误等现象发生； （8）应急措施对燃烧事故，应迅速切断着火源，关闭电源；对爆炸事故，应迅速切断电源，即切断火源，防止火灾，并关闭所有进出阀门，切断着火源。根据上述分析，在采取防范措施的前提下，本项目将能有效的防止火灾的发生，一旦发生事故，依靠安全防护设施和事故应急措施也能及时有效控制事故。因此，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，事故应急预案和防治措施到位，本项目能从最大限度地减少可能发生的环境风险。 6.4建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目环境风险简单分析内容表如下： 表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新田县全盛建材有限责任公司再生资源利用项目. 建设地点; 湖南省; 永州市; 新田县; 新嘉公路霞落岭村盛和渣土运输有限公司内. 地理坐标; 经度; 112°14′54.965″; 纬度; 25°52′21.915″. 主要危险物质及分布; 原料仓库的润滑油. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 润滑油发生泄漏时，存在通过雨水截流沟进入周边水环境的可能性，将影响其水环境及水生动植物；发生火灾事故时，消防水、事故废水通过雨水排放口进入周边水环境，影响其水环境及水生动植物。火灾、爆炸过程中产生次生、衍生大气污染物随气流扩散，影响周围大气环境风险受体。. 风险防范措施要求; 应对液体原辅材料储存区加强管理并设置托盘，避免液体原辅材料发生泄漏；加强厂内防渗措施；应落实报告提出火灾环境风险防范措施。按照国家、地方和相关部门要求，落实企业、区域、地方政府环境风险应急体系。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的. - 7对排污口规范化的要求 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》国家环境保护总局环发【1999】24号文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。 拟建项目应在气、声、固排污口（源）挂牌标识。规范化整治具体如下： ①项目建成后，废气排气筒附近醒目处均应树立一个环保图形标志牌。 ②项目建成后，固废处置前应当有防扬散、防流失等措施，贮存处进出口醒目处应设置环保图形标志牌。 ③项目建成后，在噪声较大的车间外或噪声源较大的地方醒目处应设置环保图形标志牌。 标志牌的设置应按《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的规定执行。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有损坏或颜色有变化，应及时修复或更换。检查时间一年两次。具体见表4-16和4-17。 表4-16 环境保护图形标志的形状及颜色表 标准名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表4-17 环境保护图形符号一览表 类别; 噪声源; 固体废物堆场; 危险废物贮存设施标志的样式. 提示图形符号. - 8环保投资 项目总投资为600万元，环保投资约为135万元，占项目总投资的22.5%。措施及投资概算汇总如下表4-18： 表4-18 污染治理措施及投资概算表 项目; 污染源; 建设内容; 投资额（万元）. 废水治理; 生活废水; 化粪池; 依托现有. 洗砂废水; 絮凝罐（300m3）、循环水池（300m3）; 40. 初期雨水; 初期雨水池、雨水沟; 5. 废气治理; 破碎筛分粉尘; 湿式作业、雾炮机; 10. 输送带粉尘; 输送带设置围挡封闭式作业+水喷淋; 10. 成品堆场; 降尘喷淋装置; 5. 产品装卸粉尘; 水喷淋装置; 3. 运输车辆扬尘; 运输车辆采取密闭运输，运输道路进行洒水和清扫工作，出口处设洗车平台+沉淀池; 7. 噪声防治; 设备噪声; 隔声、设备减震; 50. 固废处理; 一般固废暂存区（50m2）、泥饼暂存区（80m2）、危废暂存间（20m2）; 5. 环保总投资; 135. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 |  | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 投料工序 | TSP | 无组织 | 自然沉降、水喷淋、炮雾机 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2排放浓度限值要求 |
|  | 破碎、筛分工序 | TSP | 无组织 | 湿式作业、喷淋洒水降尘、全封闭作业 |  |
|  | 皮带运输 | TSP | 无组织 | 喷淋洒水降尘，输送带设置围挡封闭式作业，破碎及产生粉尘的工序实行全封闭作业 |  |
|  | 装卸和堆存 | TSP | 无组织 | 厂房围挡、喷淋洒水降尘 |  |
|  | 车辆运输 | TSP | 无组织 | 洒水抑尘 |  |
| 水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油 |  | 化粪池 | 用于周边农田施肥 |
|  | 洗砂废水 | SS |  | 絮凝罐+循环水池 | 回用于生产 |
|  | - 洗车废水 | - SS |  | 沉淀池 | 回用于洗车 |
| 声环境 | 生产设备 | 各类生产设备运行产生的噪声 |  | 选用低噪声设备，减振、厂房隔声、合理布局等措施 | 厂界南、西、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，东侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 |
| 电离辐射 | / | / |  | / | / |
| 固体废物 | 一般固废 | 泥饼 |  | 外售至制砖企业 | 处置率100% |
|  |  | 生活垃圾 |  | 由环卫部门集中清运 |  |
|  |  | 废纸、废塑料 |  | 定期外售废品回收站进行回收处理 |  |
|  |  | 废木材 |  |  |  |
|  |  | 废金属 |  |  |  |
|  | 危险废物 | 废润滑油及其包装桶 |  | 交由有资质单位进行处理 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 全厂进行地面硬化，防腐防渗，防止土壤环境污染。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①制定严格的生产操作规程，加强作业工人的环境风险教育，杜绝工作失误造成的事故； ②在车间和仓库的明显位置张贴禁用明火的告示，并在仓库地面进行硬底化，并在液体原辅材料储存区设置托盘，防止液体原辅材料泄露时大面积扩散； ③仓库和车间内应设置移动式式泡沫灭火器； ④仓库应安排专人管理，做好入库记录，并定期检查材料存储的安全状态，定期检查其包装有无破损，以防止泄漏； ⑤当废气净化装置风机故障时，部门人员立即开启备用风机，保证废气净化装置正常运作，防止超标废气排放，同时组织相关人员对风机进行维修或更换； ⑥对于废气处理设施所有的易损部件（如皮带、轴承）等，废气处理设施负责人要及时委托采购人员购买备用件，一旦发生损坏及时更换。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）在项目建成进行试运行之前完成排污许可申请（简化管理）； （2）本项目建成运行后，存在一定的环境风险隐患，针对可能发生的环境污染事件，为迅速、有序地开展环境应急行动，建议企业参照《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》（湘环发〔2024〕49号）的相关要求，编制企业环境风险应急预案，并向项目所在地生态环境主管部门备案。 （3）根据《建设项目环境保护验收暂行办法》，项目主体工程和环保设施正常运行情况下，企业可自行申请竣工验收，由于本项目属于污染影响型项目，故验收时按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》进行验收； （4）及时做好污染源自主监测； （5）企业应制订和完善各项规章制度，制订环保管理制度和责任制，健全环保设备管理制度、安全操作规程和岗位责任制，设置各种设备运行台帐记录，规范工作程序，同时应制定相应的经济责任制，实行工效挂钩；建立日常档案，搞好环保统计，并及时处理可能出现的环境污染问题，做好废气处理设施运行记录台账和固废处置记录台帐。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理，项目建设及运营后，会产生一定的废气、废水、固体废物和噪声等污染，建设单位必须严格执行环保“三同时”制度，认真落实各项环保措施，加强环保设施的运行管理和维护，确保各类污染物达标排放，做好风险防范措施，在上述前提条件下，项目对环境的影响在可接受范围内。从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 12.51t/a | / | 12.51t/a | / |
|  | SO2 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NOX | / | / | / | / | / | / | / |
|  | VOCs | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 水量 | / | / | / | 345.6m³/a | / | 345.6m³/a | / |
|  | COD | / | / | / | 0.07t/a | / | 0.07t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.07t/a | / | 0.07t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.007t/a | / | 0.007t/a | / |
|  | TP | / | / | / | 0.0013t/a | / | 0.0013t/a | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.006t/a | / | 0.006t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 泥饼 | / | / | / | 6000t/a | / | 6000t/a | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 2.4t/a | / | 2.4t/a | / |
|  | 废纸、废塑料 | / | / | / | 8210.5t/a | / | 8210.5t/a | / |
|  | 废木材 | / | / | / | 6315.78t/a | / | 6315.78t/a | / |
|  | 废金属 | / | / | / | 10736.81t/a | / | 10736.81t/a | / |
| 危险废物 | 废润滑油及其包装桶 | / | / | / | 0.045t/a | / | 0.045t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①